109_10.1   Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu;

Krnov – sídliště pod Cvilínem , řešení statické dopravy

Oblast č. 2 – Východní část sídliště  - lokality 9  a  10

SO 109 a 110 - Zpevněné plochy

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení;

Řešení parkování :

Lokalita č.9

Navrhuje se  44  kolmých  parkovacích  stání, z toho  2 stání  pro osoby se sníženou schopností pohybu, vše v rámci samostatného parkoviště.

Celková zastavěná plocha  1026  m².

Lokalita č.10

Navrhuje se 44 kolmých parkovacích  stání, z toho 2 stání pro osoby se sníženou schopností pohybu, vše v rámci samostatného parkoviště. Navrhuje se přesun ploch pro kontejnery na odpad  k vjezdu , dále  dlážděné  plochy  před nimi.

Celková zastavěná plocha  1104  m².

Rozměry navržených stání jsou 2.5 x 5 m. Jsou navržena rovněž stání  pro občany se sníženou schopností pohybu – vozíčkáře, která  mají rozměr 3.5 x 5.0 m. Parkovací plochy budou systémem podélných a příčných spádů, odvodněny směrem do nově navržených sorpčních uličních vpustí. Povrch zpevněných ploch je navržen z betonové mezerovité dlažby.

Dělící prvky a úpravy rozhraní ploch :

Parkovací stání budou ohraničena vůči travnatým plochám silničními obrubníky betonovými stojatými, o rozměrech 1000/250/150, osazenými do betonového lože s boční opěrou, s převýšením 120 mm.

Plochy trvalých svahů a travnatá plocha v šířce cca 1 m kolem  všech nových obrubníků, u které se předpokládá  poškození  při výstavbě,  budou  upraveny, ohumusovány  10 cm ornice  a osety parkovou směsí.

Napojení na místní komunikaci  :

Obě parkoviště – lokality  budou  napojeny na ulici Praskovu novými vjezdy o  základní šířce 6  m s rozjezdovými oblouky  oboustranně o poloměru 6 m – lokalita č.9 a 4 m – Lokalita č.10. Rozhled na vjezdu je posuzován dle ČSN 73 6110 čl. 12.7, obr. 71. Těmto podmínkám vjezd vyhovuje.

Bilance zemin a úprav ploch :

- Dojde k výkopům  v rozsahu cca 709 m³, zahrnujících i povrchové humózní vrstvy v tl. 100mm , které budou skryty samostatně a následně využity k ohumusování. Pokud nebude podloží dostatečně únosné dojde k dalším odkopávkám pro odstranění nevhodných zemin v podloží. Rozsah násypů je minimální a zahrnuje  zejména dosypání laviček po obvodu obrubníků. Niveleta parkoviště zhruba respektuje úroveň okolního terénu s ohledem na napojení na komunikace. Výkopy a nevhodné zeminy budou odvezeny na skládky, uvažovaná je skládka Cvilín.

Vytyčení stavby  :

Stavba bude vytyčena dle bodů vyznačených ve vytyčovacích výkresech.

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci ( dopravní údaje )

- viz  průvodní zpráva čl. 3 a 9

d) geotechnický průzkum atd ;

Výška hladiny podzemní vody a vhodnost zemin pro zásak je ověřena hydrogeologickým  průzkumem zpracovaným  firmou UNIGEO – Zlaté Hory.

Zatřídění zemin bylo  pro účely výkazu výměr stanoveno u odkopávek   na 60% hor. 3 a 40% hor. 4. U výkopů rýh a jam bylo stanoveno zatřídění na 60% hor 3 a 40% hor. 4.  Toto zatřídění je vzhledem k složitosti území předběžné a je možno upřesnit při vlastním provádění prací.

e) vztahy objektu  k ostatním objektům stavby;

Stavba souvisí se stavebními  objekty SO 309 a 310 Odvodnění a SO 409 a 410  Veřejné osvětlení. Tyto objekty byly  vyčleněny do samostatné dokumentace, neboť jejich  legislativní řešení je v kompetenci jiných stavebních  úřadů.

f) návrh zpevněných ploch,

Skladba konstrukcí :

Konstrukce zpevněných ploch :

Konstrukce je navržena dle katalogu vozovek obsaženém v TP 170, katalogový list D2-D-1  třída zatížení VI , podloží P III

Míra hutnění

vrstvy

Dlažba  betonová  mezerovitá   ......................................tl.   80 mm

Vrstva z ŠP nebo drti fr. 0-4 ..........................................tl.   40 mm               70 MPa

## Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDB  0/63.GN.ČSN 736126)  .............tl. 200 mm

### Konstrukce celkem : .....................................................tl. 320 mm                 30MPa ( Pláň)

g) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK;

Odvodnění :

Parkovací stání jsou odvodněna systémem podélných a příčných spádů  do uličních vpustí navržených jako sorpční vzhledem k nutnosti ochrany podzemních vod před  znečištěním případnými  úkapy ropných látek. Tyto vpusti  jsou  napojeny  na retenčně zasakovací systém, s přepadem do městské jednotné kanalizace. Tyto systémy jsou   součástí  samostatných objektů  SO 309 a 310 – Odvodnění.

h) návrh dopravních značek, dopravních zařízení,světelných signálů, zařízení pro provozní

informace a dopravní telematiku,

Dopravní značení :

Parkování bude upraveno vodorovným i svislým dopravním značením – viz. Situace stavby 1: 200.  Předěly mezi jednotlivými stáními budou provedeny z pruhů dlažeb jiné barvy v š. 100-200 mm.

i) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu;

Ochrana podzemních sítí :

Bude zřízena ochrana rozvodného tepelného zařízení společnosti Dalkia v podobě roznášecí desky ze silničních panelů IZD 300/100/15 ( max. zatížení panelu 6 t ) osazených do štěrkového lože tl. min. 100 mm (viz. Vzorové řezy). Betonová roznášecí deska bude z horní části opatřena ochranou proti agresivnímu působení vlivu materiálu a látek spojených s údržbou dopravní komunikace.

Ochrana sítí bude zřízena přednostně, a to tak, že se provedou nejprve výkopy pro uložení silničních panelů, v potřebném rozsahu. Po osazení silničních panelů mohou být provedeny ostatní práce na stavbě parkoviště. Při zřizování ochrany sítí je nutno dbát na to, aby nebylo podzemní vedení přejížděno těžkou technikou.

j) vazba na případné technologické vybavení;

Bez technologického vybavení.

k) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.

- Nebyly prováděny. Konstrukce  zpevněných  ploch   byly navrženy dle katalogu.

- V Krnově  12/2010                                                      Vypracoval : Ing. Petr Barandovski