Výzva více zájemcům k podání nabídky

na stavební úpravy - výměna výkladců a vstupních dveří

Nebytový prostor ( Bivoj ), Hlavní náměstí 10, Krnov

Výměna výkladců a vstupních dveří

Adresa pro styk s uchazeči:

Město Krnov

Odbor správy majetku města

Hlavní náměstí 1

794 01  Krnov

Pracoviště:

Hlavní náměstí 34, II. patro

tel. 554697111, 554697410

I.  Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel                    : Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01  Krnov

Statutární zástupce     : Mgr. Alena Krušinová, starostka města

IČ                               : 00296139

DIČ                            : CZ 00296139, je plátce DPH

Tel./fax                       : 554697111, 554610418

Bankovní spojení       : KB, a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu                   : 728771/0100

II.  Podmínky soutěže

II.1  Název zakázky: Nebytový prostor, Hlavní náměstí 10, Krnov

Výměna výkladců a vstupních dveří

II.2  Vymezení plnění zakázky

II.2.1 Předmětem výzvy je podání cenové nabídky na demontáž stávajících dřevěných výloh a  kovových vstupních dveří, výrobu a instalaci nových plastových výloh a hliníkových vstupních dveří. Součástí nabídky jsou také související stavební úpravy – úprava parapetu, výmalba apod.  a úpravy dlážděných kostek u vstupu do prodejny.

Nově navržené výlohy š = cca 2720mm, v = 1500mm + oblouk 1210mm – celk. výška činí cca 2710mm jsou plastové konstrukce, min. 5-ti komorový rám, stav. hloubka 70mm. Barva rámů z obou stran bílá, pevné zasklení izolačním dvojsklem průhledným čirým, z vnější strany bezpečnostní CONNEX 6,4 + 16 + 4mm.

Nově navržený vstup š =2760mm, v = 2120mm + oblouk 1210mm – celk. výška činí cca 3330mm je hliníkové konstrukce v odstínu bílé, oboustranně. Vstupní dveře jsou umístěny uprostřed prosklené stěny vel. 940 x 1970mm, prosklené s izolovanou plnou výplní u okopu. Boční část je 2 x š = cca 910 x 2014mm v pevném zasklení. Nadsvětlík je půlkruhový š = 2760mm, v = 1210mm s pevným zasklením. Zasklení vstupu bude provedeno izol. dvojsklem průhledným čirým, z vnější strany bezpečnostní CONNEX 6,4 + 16 + 4mm.

Po demontáži bude provedeno nutné začištění narušeného ostění a nadpraží. Částečně budou provedeny vnitřní parapety výkladců z keram. obkladu v hloubce cca 410mm. Práh vstupní konstrukce bude upraven tím, že bude zarovnán betonovou dlažbou s úrovní vnitřní podlahy.

Z vnější stany bude vstup do prodejny upraven předlážděním stávajících žulových kostek, kde bude vytvořena rovná plocha min. 1,5 x 1,5m s příčným spádem 2%.

II.2.2 Součástí nabídky bude položkový rozpočet v digitální podobě veškerých prací, souvisejících  s provedením stavby.

II.3  Doba  plnění zakázky

Zahájení  :	23. dubna 2014

Ukončení :	30. dubna 2014

II.4.  Místo plnění

Místem plnění je Krnov, Hlavní náměstí 10

II.5  Kvalifikační požadavky

Zadavatel požaduje předložit výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění ne starší 90 dnů a doklad prokazující odbornou způsobilost, tj. oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě. V případě, že předkládá nabídku více osob současně, bude v nabídce doložen smluvní vztah těchto subjektů a každý z nich prokáže kvalifikační předpoklady v rozsahu výše uvedeném.

II.6  Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou posuzovány podle výše nabídkové ceny, která bude uvedena bez  DPH .

II.7  Forma předložení nabídky

II.8.1 - Nabídky podávají registrovaní uchazeči elektronicky v systému E-ZAK dostupném na internetu na adrese https://zakazky.krnov.cz/.nejpozději do 7.3.2014 do 11.00 hod

II.8.2 Nabídka bude obsahovat seznam přiložených písemností, doklady o splnění kvalifikačních požadavků  a návrh smlouvy o dílo.

II. 8  Platební podmínky

Fakturace bude provedena na základě písemného předání a převzetí díla objednatelem, a to do výše 90% smluvní ceny. Konečná faktura ve výši 10% smluvní ceny bude vystavena po předání díla bez vad a nedodělků.

- Ostatní ujednání

Podklady jsou součástí výzvy.

Případné dotazy budou zodpovězeny na kontaktu zsarmanova@mukrnov.cz, tel. 554 697 410.

Zadavatel si vyhrazuje právo :	- odmítnout všechny nabídky

- zrušit soutěž

Ing. Šarmanová Zdena

vedoucí oddělení

tel. 554 697 410, zsarmanova@mukrnov.cz