| Investor: | MĚSTO KRNOV Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov |
| --- | --- |
| Stavba: | REKONSTRUKCE VO NA NÁMĚSTÍ MINORITŮ V KRNOVĚ |
| Obsah: | B-SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY NEBO ZAŘÍZENÍ

zpracovaná v rozsahu a obsahu přílohy č. 1 k vyhlášce č.499/2006 Sb.

Obsah

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY	3

a)	charakteristika stavebního pozemku	3

b)	výčet  a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)	3

c)	stávající ochranná a bezpečnostní pásma	3

d)	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	3

e)	vliv  stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	3

f)	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	4

g)	požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)	4

h)	územně  technické  podmínky  (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)	4

i)	věcné  a  časové  vazby  stavby, podmiňující, vyvolané, související   investice	4

B.2 Celkový popis stavby	5

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	5

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení	5

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby	5

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby	6

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby	6

B.2.6 Základní charakteristika objektů	6

a)	stavební řešení	6

b)	konstrukční a materiálové řešení	6

c)	mechanická odolnost a stabilita	6

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení	7

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení	7

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi	7

B.2.10   Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a komunální prostředí	7

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	7

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu	7

B.4 Dopravní řešení	7

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	8

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	8

B.7 Ochrana obyvatelstva	8

B.8 Zásady organizace výstavby	8

a)	napojení   staveniště   na   stávající   dopravní   a   technickou   infrastrukturu	8

b)	ochrana  okolí  staveniště  a  požadavky  na  související  asanace, demolice, kácení dřevin	8

c)	maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)	9

d)	bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	9

# B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

## charakteristika stavebního pozemku

Stavební pozemky dotčené stavbou, se nachází v katastrálním území Krnov. Jedná se o rekonstrukci osvětlení na náměstí Minoritů a přilehlé komunikace. Do návrhu jsou zohledněny i chodníky a parkoviště sousedící s komunikací.

Pozemek je rovinného charakteru. V řešeném území se nenachází  chráněné  památkové  prvky,  památné  stromy  ani  jiné krajinné prvky. Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území. Rovněž žádná navržená evropsky významná lokalita nebude záměrem dotčena. Staveništěm neprochází ochranné pásmo vodního zdroje.

## výčet  a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Projektová dokumentace neřeší zvláštní průzkumy.

## stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Při stavbě je nutno dodržovat veškerá ochranná pásma inženýrských sítí:

Ochranné  pásmo  podzemního  vedení  elektrizační  soustavy  do  napětí  35  kV  včetně  a vedení  řídicí  a  zabezpečovací  techniky  činí  0,2  m  po  obou  stranách  krajního  kabelu. Ochranné pásmo NTL plynovodu a přípojky plynu – 0,6 m od líce potrubí na každou stranu. Ochranná pásma vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu jsou stanovena zákonem č. 274/2001 a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu a tj. 0,4 m.

## poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nachází v zóně 2 – zóna s nízkým nebezpečím výskytu povodně. V zájmovém území není v databázi ČGS-Geofondu registrováno sesuvné území. Území není (dle stejného zdroje) poddolováno ani se zde nevyskytují stará důlní díla.

## vliv  stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby. Zájmové území nezasahuje na žádnou historickou památku, ani se nenachází v městské památkové zóně.

Použité  řešení  nebude  mít  vliv  na  okolní  stavby,  v důsledku  realizace  stavby  a  jejího uvedení do provozu nemůže docházet k ovlivnění ovzduší nad stávající úroveň, nebudou narušeny  odtokové  poměry,  ovlivněny  přírodní  systémy  ani  ochranné pásmo  vodního zdroje.

Ochrana okolí

Mimo vlastní stavební činnost nemá stavba vliv na okolí.

Vliv stavby na odtokové poměry v území

Realizací stavby nebudou negativně ovlivněny odtokové poměry v území.

## požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Na ploše navržené trasy rozvodů VO se nebudou bourat ani kácet vzrostlé stromy a křoviny. Zpracovatelská firma musí zohlednit možné kolize kořenu stromů.

Při výkopových pracích bude brán maximální ohled na ochranu keřů, které budou ve vhodnou vegetační dobu vyjmuty a po dokončení stavebních prací zpět vsazeny do země. Dále je třeba brát maximální ohled na vzrostlých stromů, kdy při vzdálenosti menší než 2,5m dle ČSN 83 9061 odst. 4.10 bude výkop proveden ručně a při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem > 2cm, popř. kořeny ošetřit. Konce kořenů s průměrem <2cm je třeba ostře přetnout a nutno ošetřit růstovými stimulátory.

Základové patky je možno umisťovat nejblíže 1,5m od kmene stromu.

## požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  půdního  fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

V celém rozsahu stavby nevznikají žádné požadavky na zábory ZPF, nejsou zde také žádné pozemky určené k plnění funkce lesa.

## územně  technické  podmínky  (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Ve stávajícím stavu jsou v lokalitě realizovány podzemní inženýrské sítě. Jejich trasy a polohy musí být jejich majiteli zavčas vytýčeny a vyznačeny. Jejich polohy bude nový rozvod VO respektovat při dodržení odstupů daných příslušnými ČSN. Přeložky jakýchkoliv stávajících sítí projekt nepředpokládá.

## věcné  a  časové  vazby  stavby, podmiňující, vyvolané, související   investice

Součástí realizace stavby VO nejsou známy žádné podmiňující investice.

# B.2 Celkový popis stavby

## B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Záměrem nově budovaného VO ve městě Krnov je realizace osvětlení dle platných norem ČSN. VO bude sloužit pro orientaci obyvatelstva a ochraně zdraví a majetku.

Počet nových osvětlovacích bodů:

Celkem:   14 kmpl

Z toho:

-	na nově realizovaných ocelových sloupech VO		   14ks

-	novými LED svítidly VO					   21ks

-	délka trasy kabelového rozvodu:         		          cca 400 m

## B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Navržené řešení je technicky jednotného způsobu veřejného osvětlení. Systém osvětlení bude řešen historizujícími osvětlovacími body jako lokality navazující a sousedící.

## B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Vlastní veřejné osvětlení bude řešeno LED uličními svítidly osazenými na samostatných nově realizovaných kónických vetknutých stožárech o velikosti 6m s jedno/dvouramenným výložníkem pro svítidla. Výložník bude designově v souladu se svítidlem. Rameno výložníku musí být max. délky 1m a hlavní svítidlo na něm musí být zavěšeno středově. Zdrojem světla bude LED lampa s „bílým“ podáním světla. Počet a výkon svítidel resp. počet ramen výložníků je podložen výsledkem světelně-technického výpočtu, který je součástí projektové dokumentace. Rozvod bude proveden v zemi uloženým kabelovým vedením pomocí celoplastového kabelu s měděným jádrem. Hloubka výkopu bude odpovídat požadavkům příslušné ČSN: ve volném terénu bude kabel uložen v hloubce 80cm pod terénem, pod zpevněnými plochami v hloubce 100cm pod zpevněnou plochou, v trase vedené těsně podél obrubníku komunikace resp. chodníku je možno uložit kabel v hloubce 60 cm pod úrovní terénu.

Součástí kabelového rozvodu bude také kompletní systém provozního uzemnění a pospojování, realizovaný pozinkovaným zemnícím materiálem. Budou tedy kotveny do zemních základů, provedených jako pouzdrový základ založený spodem v hloubce max. 115cm pod úrovní terénu. Hlava základu bude provedena spádovanou monolitickou betonovou hlavou dle výkresové části dokumentace.

## B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Na stavbě budou zabezpečeny veškeré výkopy a ohniska možného nebezpečí. Bude zde vyznačena možná alternativa pro bezbariérový pohyb po staveništi.

## B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Jedná  se  o  stavbu  elektrického  vedení,  z  hlediska  úrazu elektrickým proudem  jde  o  prostory nebezpečné dle PNE 33 0000-2.

Ochrana před nebezpečným dotykem

Ochrana před přímým dotykem v rozvodných elektrických zařízení do 1000 V i nad 1000 V v distribuční soustavě dodavatele elektřiny:

polohou, dle PNE 33 0000 – 1 4V, čl. 3.2.2.1

izolací, dle PNE 33 0000 – 1 4V, čl. 3.2.2.4

Ochrana  při  poruše  v  rozvodných  elektrických  zařízení  v  distribuční  soustavě  dodavatele elektřiny:

nad  1000 V  (vn), ochrana  zemněním  v  sítích,  kde není  přímo  uzemněný  střed  zdroje  (uzel) - ochrana v sítích IT

dle PNE 33 0000 - 1 4V, čl. 3.4.3.1

do 1000 V(nn), kde je přímo uzemněný střed zdroje (uzel) - ochrana v sítích TN-C

automatickým  odpojením  od  zdroje  nadproudovými  ochrannými  přístroji,  dle  PNE  33 0000-1 3V, čl. 3.3.2.5

izolací  - v  nově  budovaných  částech  sítě  nn  a  kabel.  sítích  dle  PNE  33  0000-1  4V,  čl. 3.3.2.1

## B.2.6 Základní charakteristika objektů

## stavební řešení

Stavba řeší vybudování veřejného osvětlení v dané lokalitě, vznikne zde 14 nových světelných bodů, které zajistí přehlednost dané lokality ve večerních a ranních hodinách. Povrch v místě vedení bude upraven do stávající stavu. Odvodnění stavby není nutné.

## konstrukční a materiálové řešení

viz. projektová dokumentace

## mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena ve shodě s výše uvedeným a dodržením platných norem tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo jejích části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, nebo poškození jiných částí stavby.

## B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Stavba veřejného osvětlení během provozu nevyžaduje kromě el.energie žádná další média, neprodukuje  žádné  odpady  ani  emise.  Vyhořelé  světelné  zdroje  budou ekologicky likvidovány na řízené skládce.

## B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Charakter stavby nevyžaduje nutnost požárně bezpečnostního řešení.

## B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Jsou navržena výkonná LED svítidla pro dosažení max. účinnosti osvětlení.  Osvětlovací soustava bude ovládána časovou řídicí jednotkou, aby bylo zajištěno její účelné spínání.

## B.2.10   Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a komunální prostředí

Stavba  je  navržena  dle  zásad  stanovených ve vyhlášce č. 268/2009Sb. O technických požadavcích stavby, tak aby neohrožovala zdraví, život uživatelů okolních staveb, neohrožovala životní prostředí.

## B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Ochrana před korozí:

Všechny nové kovové součásti (hlavně osvětlovací stožáry) jsou chráněny zinkováním.

## B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Napojení na technickou infrastrukturu zůstane stávající.

Navržené VO bude napojeno ze stávajících tras VO.

Další požadavky na technickou infrastrukturu zde nejsou.

## B.4 Dopravní řešení

Pro dopravu materiálu a příjezd montážních mechanizmů se použijí stávající komunikace. Projekt neřeší napojení území na dopravní infrastrukturu.

## B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Řešení vegetace se daného typu stavby netýká. Po dokončení stavby je  zhotovitel povinen uvést dotčené parcely do původního stavu.

## B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, neprodukuje žádné emise ani škodlivé látky. Vyhořelé světelné zdroje budou ekologicky likvidovány na řízené skládce.

Odpadní materiál, vzniklý během stavby, bude po vytřídění odvezen na skládku, případně do sběrných surovin. V případě materiálů, které by mohly ohrozit životní prostředí dle zákona o ochraně životního prostředí a vyhlášky o kategorizaci odpadů, budou tyto odstraněny oprávněnou firmou.

## B.7 Ochrana obyvatelstva

Výkopy pro stožáry VO a kabely VO budou opatřeny zábranami proti pádu chodců, rovněž pak tyto zábrany budou vymezovat prostor pro pohyb chodců.

## B.8 Zásady organizace výstavby

## napojení   staveniště   na   stávající   dopravní   a   technickou   infrastrukturu

Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby

Příjezd  a  výjezd  ze  staveniště  po  dobu  výstavby  bude  zajištěn  přímo z řešených ulic či okolních komunikací

Zařízení staveniště

Pro potřeby tohoto projektu nebude třeba zařízení staveniště.

Voda

Voda pro výstavbu bude zajištěna z mobilního zdroje.

Elektrická energie

El. energie pro výstavbu bude zajištěna z mobilního zdroje.

Telefon

Stavba bude řízena mobilními telefony, nepředpokládá se zřizování telefonní staveništní přípojky.

## ochrana  okolí  staveniště  a  požadavky  na  související  asanace, demolice, kácení dřevin

Záměr nebude mít negativní vliv na zdraví osob v lokalitě samé, ani v její okolí. Naopak realizace by měla být přínosem pro osvětlenost a orientaci obyvatel (dopravy) na komunikacích.

## maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Zábor pro staveniště není třeba.

## bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Bilance zemních prací

Projekt počítá s minimalizací přesunů zeminy. Terénní úpravy budou provedeny a zemina v maximální možné míře bude využita na místě. Zaskládkovány budou pouze zeminy nižší kvality získané z výkopů základových konstrukcí osvětlovacích stožárů.

Objem výkopových prací: 	cca	170 m3

Odvoz zbylé zeminy:   	cca	35 m3

V Bystřici pod Hostýnem 06/2015			Vypracoval: Ing. Petr Jurák