A. Průvodní zpráva

1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1 Označení stavby

Úpravy chodníků a  zastávek  MHD , nasvětlení přechodu – Krásné Loučky

1.2 Stavebník/objednatel stavby, jeho sídlo, kontaktní adresa;

#### Město Krnov

Hlavní nám. 1

79401 Krnov

1.3 Projektant/zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo, kontaktní adresa, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob

Lesprojekt Krnov s.r.o.     IČO 47976250

Revoluční 76

794 02 Krnov

Zpracovatel : Ing. Petr Barandovski

Autorizace ČKAIT  č. 1101817

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

2.1 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění.

Stavba má zvýšit bezpečnost zejména pěšího provozu v  místní části Krnova, v  Krásných Loučkách  a odstranit  problematická místa z hlediska využití pěší trasy v  oblasti úpravy   osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.  Stavba řeší propojení dvou zastávek autobusové dopravy chodníky , částečně novými , částečně upravenými ( rozšířenými )  stávajícími , s úpravou situování a délky  přechodu pro chodce  pomocí vysazených chodníkových ploch . Součástí    návrhu je i nasvětlení přechodu a doplnění stávajícího  veřejného osvětlení . V rámci těchto úprav jsou navrženy úpravy napojení 2  místních  komunikací na  průjezdní úsek silnice I/57 , která tvoří  osu oblasti úpravy  .

2.2 Předpokládaný průběh stavby:

Stavba bude zahájena dle možností investora, s ohledem na termín vydání stavebního povolení, dokončena by měla být do 3 měsíců po zahájení.

2.3 Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí, nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán).

Stavba , dle stanoviska příslušného  stavebního úřadu  nevyžaduje územní rozhodnutí.

2.4 Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití.

Část   Krásných Louček , takto místní části Města Krnova ,  ležící podél silnice I/57 , z Krnova směrem na státní hranici s Polskem  tvoří úsek v délce   cca 200 m , který je vybaven z hlediska pěšího provozu velmi  nedostatečně . Silnice zde je probíhá podstatě v přímé a působí opticky velmi široce , díky  zpevněným plochám podél jízdního pásu , využívaných zčásti  jako odstavné plochy projíždějícími vozidly , zejména kamiony a  také zastávkami MHD , z nichž jedna ( č. 1)  je umístěna  na začátku obce vpravo  ve směru od Krnova vpravo  a druhá ( č. 2)   v témže směru před odbočkou na Hošťálkovy ( silnice III/4521)  vlevo. Intenzita provozu podle sčítání  2010 je poměrně vysoká -5316 vozidel za 24 hodin . Uprostřed toho prostoru je situováno parkoviště  pro cca 20 osobních  s restaurací , oddělené   od  silnice jednak chodníkovým ostrůvkem, jednak   již zmíněným odstavným pásem . Přes silnici   vede  v současné době přechod pro chodce  , který na jedné straně navazuje na odstavný pás a následně na  ostrůvek u parkoviště , na protější straně na chodník v š. cca 1m včetně ležatého  obrubníku , který je takřka bez převýšení. Tento chodník vede podél silnice až k zastávce MHD před odbočkou na Hošťálkovy (Obr. 3 )  Celková délka , kterou musí chodec přes silnici  a odstavný pás  překonat je více než 14 m .( Část přechodu přes odstavný pás není vyznačena vodorovným dopravním značením .)   Na protilehlé straně musí chodci  překonat vzdálenost cca 15  přes napojení místní komunikace , směrem k chodníku   směřujícímu  k druhé zastávce (Obr. 2 ).Tento chodník je jednak v havarijním stavu , jednak  nedostatečně  široký , umístěný  na takřka  nepřevýšeném  obrubníku . Obě zastávky mají nedostatečně  široká nástupiště a malou  výšku obrubníku  obou nástupišť.

Obr. 1  Pohled na úsek podél parkoviště ve směru na Město Albrechtice

Obr. 2 Pohled na zastávku č. 1 ve směru na Krnov.

Obr. 3 Pohled  na  přechod   a zastávku č. 2 ve směru  na Město Albrechtice .

2.5 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí.

Vzhledem k malému rozsahu  a situování na již zpevněných plochách  jde o vliv zanedbatelný.

2.6 Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření:

Bez zvláštního dopadu .

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace:

Jako  geodetický  podklad posloužil polohopis a výškopis zájmové oblasti, pořízený Lesprojektem Krnov s.r.o., spolu s katastrální mapou. Dále vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy .

4. ČLENĚNÍ STAVBY (JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY)

4.1 Způsob číslování a značení.

4.2 Určení jednotlivých částí stavby.

4.3 Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory.

Stavba je tvořena  objektem  SO 101 Chodníky  a  objektem  SO  401 Veřejné osvětlení , který legislativně  podléhá příslušnému ( nikoliv speciálnímu ) stavebnímu  úřadu  a  jeho řešení není součástí  této DSP .

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY

5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků.

Nejsou známy

5.2 Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti.

Viz část E

5.3 Zajištění přístupu na stavbu.

Přístup je možný po silnici  I/57  z obou směrů.

5.4 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy.

Stavba bude probíhat za provozu,  při malém zúžení přilehlého jízdního pruhu. Dopravní omezení budou  vyjádřena přechodným dopravním značením.

Bude použito přiměřeně  přechodné  dopravní  značení dle TP 66 -  schematu B3 (stavba je v intravilánu obce ).

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ (SPRÁVCŮ)

6.1 Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví nebo je budou spravovat (PK, sítě technické infrastruktury, oplocení apod.).

Vlastníkem stavby bude Město Krnov  a správcem  Technické služby  města.

6.2 Způsob užívání jednotlivých objektů stavby.

Objekt SO 101 – Chodníky bude užíván jako komunikace pro pěší. Objekt SO 401Veřejné osvětlení  bude sloužit ve shodě svým názvem jako  nasvětlení přechodu a   průjezdního úseku  silnice I/57 .

7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ

Stavba bude předána najednou po ukončení výstavby.

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

Navrhuje se ( postupně ve směru od Krnova ) :

-  rozšíření nástupiště zastávky č. 1  na š. 2 m , vybavení nástupiště  obrubníkem s převýšením 200 mm , budou provedeny hmatové úpravy v rámci nástupiště. Přístřešek bude přemístěn do nového umístění za  upraveným nástupištěm .  Okraj nástupiště bude vyznačen kontrastním  barevným pásem - dle ČSN 736425-1 obr. D 6.

Chodník bude za nástupištěm rozšířen a odsunut od okraje komunikace za pás zeleně v š, cca 2 m , tak aby se vyhnul betonového  stožáru VO a bude směřován  k místu pro přecházení , vedoucím k chodníkovému ostrůvku u parkoviště před restaurací  .

- napojení č. 1 místní komunikace bude upraveno na šířku  7 m , délka místa pro přecházení  tím nepřesáhne délku 7 m , rozjezdový  oblouk  napojení místní komunikace ve směru od Krnova  bude upraven na poloměr  6  m

-  chodníkový ostrůvek podél parkoviště bude předlážděn a rozšířen směrem k přechodu  o vysazenou chodníkovou plochu  , vybaven hmatovými prvky , obrubníky budou zvýšeny na výšku 120 mm vůči komunikaci  , v místě pro přecházení  bude výška  upravena na 20 mm .

- přechod přes silnici I/57  bude vysazenými chodníkovými plochami upraven , na šířku 7 m ,  při zachování průběhu silnice I/57  v přímé , v původním směru  .

- na protilehlé straně přechodu bude zřízena rovněž  vysazená chodníková plocha .

- vodorovné dopravní značení , konkrétně  podélná čára V4 bude upraveno , tak aby délka přechodu nepřesáhla 7 m .Vlastní přechod bude posunut směrem na Krnov , tak aby  začínal na konci upraveného rozjezdového oblouku  napojení č.2   místní komunikace.

- chodník k zastávce č. 2 bude rozšířen na šířku 1.5 m , obrubník chodníku bude zvýšen na 120 mm, na vjezdech bude výška upravena na 20 mm .

- nástupiště zastávky č. 2 bude rozšířeno na 2 m    a vybaveno obrubníkem o výšce 200 mm , budou provedeny hmatové úpravy  v rámci nástupiště. Okraj nástupiště bude vyznačen kontrastním  barevným pásem - dle ČSN 736425-1 obr. D 6.

9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ:

Stavbu a její řešení ovlivňují zejména majetkové a prostorové poměry, které vyplývají z geodetických podkladů.

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY

nebudou dotčena.

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ

- bourací práce

Budou vybourány nevyhovující obrubníky a povrch nevyhovujících chodníků.

Bude odstraněno rušené vodorovní dopravní značení frézováním.

-kácení mimolesní zeleně a jejich případná náhrada,

Ke kácení vzrostlé zeleně nedojde .

rozsah zemních prací a konečná úprava terénu,

Při stavbě vzniknou přebytky nevhodných zemin a vybouraných hmot, které budou uloženy na skládkách určených investorem.

- ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch,

Dojde  k minimálním  úpravám svahů a přilehlých ploch, ohumusování, ozelenění.

-zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace,

Nedojde k trvalým záborům  zemědělského půdního fondu.

-zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa,

Nedojde k zásahům .

-zásah do jiných pozemků,

Dotčen je převážně   pouze silniční pozemek  p.č.  912/24 ( ostatní plocha, silnice ) ve správě  ŘSD Ostrava  ,  dále pak pozemky p.č.  929/1 , 912/3 , 912/4 a  912/23 ve vlastnictví investora Města Krnova , ostrůvek parkoviště a úprava napojení místní komunikace je  na pozemku p.č.  3 v soukromém vlastnictví manželů Kvasničkových , kteří  vlastní rovněž restauraci na parcele p.č. 4    vše  k.ú. Krásné Loučky .

-vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků.

Dojde k přeložce veřejného osvětlení - cca 150 m kabelu a 4  stožáry  VO .

12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY

Určení a zdůvodnění nároků stavby:

-všechny druhy energií

-  bez nároku

-telekomunikace

-bez nároku

vodní hospodářství,

Povrchové vody budou pomocí stávajících uličních vpustí svedeny do příkopu.

- připojení na dopravní infrastrukturu a parkování,

Chodník se napojuje na již vybudované úseky. Vede podél  silnice I/ 57.

možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě),

Nejsou

-druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby.

Obecně dojde  ke vzniku odpadů, které jsou složeny hlavně z nevhodných zemin, podkladů    a krytů stávající komunikace.

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

.

- vlivy negativních účinků stavby a jejího užívání na : (případně  návrhy na stavební opatření k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci v souladu s příslušnými právními předpisy)

ochranu krajiny a přírody,

- bez zásadního vlivu

hluk,

emise z dopravy

- bez vlivu

vliv znečistěných vod na vodní toky a vodní zdroje,

- nedojde k znečištění povrchových vod provozem, při výstavbě je nutno dodržovat zásady při nakládání s možnými zdroji znečištění, zejména ropnými látkami

ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě,

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí  vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny    pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi ,

b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod        a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,

l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,

m) zajištění spolupráce s jinými osobami,

n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,

o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,

p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

nakládání s odpady.

Vzniklé  odpady jsou vyhláškou  č. 381/2001, příl.  č. 1 zařazeny  podle Katalogu odpadů následovně .

17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

(bez dehtu)

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 ( vybourané podklady      a  přebytečná zemina )

Výše uvedené odpady budou vesměs odvezeny na skládky.  O pohybu odpadů bude vedena evidence dle vyhl.  MŽP 383/2001.

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI:

Průkaz, že stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnila základní požadavky, kterými jsou:

mechanická odolnost a stabilita,

požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby apod.),

ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí,

ochrana proti hluku,

bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na PK),

úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě     a údržbě apod.).

Návrh se řídí požadavky technických norem  zejména ČSN 73 6110  a navazujících předpisů TP, TKP a dalších, voleny byly materiály, které splňují výše uvedené požadavky. Bezpečnost provozu byl posouzena příslušným orgánem PČR. Některé tyto požadavky se stavby, vzhledem k malému  rozsahu netýkají.

15. DALŠÍ POŽADAVKY

Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení:

užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecně technické požadavky na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.),

- použité parametry ( šířka komunikace)  jsou vzhledem ke stísněným poměrů maximálně možné, použitý materiál, bet. zámková dlažba, umožňuje snadnou údržbu.

zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

Bude dodržena vyhl. 398/2009  o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby  v následujícím rozsahu :

Komunikace  pro  chodce  smí mít podélný sklon nejvýše v poměru  1:12 (8,33%) , kterého zde zdaleka není dosaženo   a  příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0) , což je v návrhu dodrženo .

Samostatné sjezdy budou upraveny bezbariérově,  převýšení obrubníku zde bude 0.02m ,stejně jako v místech napojení komunikace pro pěší na vozovku, v místech  kde úprava začíná a končí . Tato   místa  budou  vybavena varovnými pásy ze slepecké dlažby v š. 400 m , které budou zasahovat do rampového úseku , až do místa ,kde převýšení  obrubníku dosáhne 80 mm. Rampy které budou provedeny  přes celou šířku chodníku , budou mít maximální podélný sklon 12.5 %.

Materiál použitý  pro hmatové úpravy-varovný pás ( zámková dlažba s reliefní úpravou – barva červená )  musí splňovat požadavky  NV 163/2002  a TN TZÚS 12.03.04. Shodu materiálu  s uvedenými předpisy prokáže dodavatel stavby .

Jako přirozená linie bude sloužit záhonový obrubník na rozhraní chodníku a trávníku , převýšený na výšku 60 mm . Tato přirozená linie bude přerušena k na vjezdech , kde bude převýšení přerušeno max. na  délku 8 m .

Nástupiště zastávek budou rovněž vybavena hmatovými úpravami z reliefní dlažby – signálním pásem od  přirozené vodící linie  k  místu nástupu do autobusu  . Okraj nástupiště bude  mimoto vyznačen kontrastním  barevným pásem dle ČSN 736425-1 obr. D 6.

ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agresivní podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy),

-není nutno řešit

V Krnově    11/2013                                                                 Vypracoval : Ing. Petr Barandovski