D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení

Architektonické řešení vychází z původního řešení a z charakteru okolní zástavby. Stávající objekt se nachází v historickém centru města Krnova v rovinatém terénu na parcele č. 2789 s přesahem střechy na parc. č.  2711/2 a 6021/7 a je v majetku města Krnova.

Oprava střechy bude spočívat v celkové výměně střešní krytiny za novou skládanou např. ETERNIT DACORA hladká 40/40 cm s německým krytím vč. větraného hřebenáče vše v černé barvě.

Pojistná hydroizolace bude použita na živičné bázi.

Veškeré klempířské výrobky vč. svodů, okapů, nároží, úžlabí atd. budou ze severozápadní strany nahrazeny novými z pozinkovaného plechu.

Systémové sněhové háky z žárové pozinkovaného plechu budou kladeny v celé ploše a to 2,7 ks/m2. Z jihovýchodní strany budou klempířské výrobky z mědi ponechány popř. doplněny. Nové systémové háky z mědi budou kladeny ve 3 až 4 řadách nad oplechováním okapu a to 3,3 ks/m2.

Provede se zaslepení stávajícího výlezu a budou ponechány pouze ze severní strany. Stávající televizní antény budou sdruženy na stávající ocelový stožár.

Dva dřevěné půdní vikýře budou vyspraveny a opatřeny z čela ochranným nátěrem.

Stávající omítka fasády střešního vikýře (JV strana objektu) bude oklepána a provedena nová fasáda včetně nátěru barvou odpovídající barvě fasády v nižších patrech.

Provede se nový rozvod hromosvodu dle platných norem včetně revize.

Bezbariérové užívání stavby

Stavba není řešena pro bezbariérové užívání.

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Oprava střechy bude provedena na stávajících svislých nosných konstrukcích. Půdní prostory jsou přístupny z centrální chodby.

Konstrukce krovu i celoplošné bednění je dřevěné, pojistná hydroizolace bude živičná, klempířské konstrukce budou z mědi a pozinkovaného plechu. Střešní krytina se navrhuje skládaná typu dacora eternit hladká 40/40 mm.

Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem

Stávající objekt je napojen na inženýrské sítě. Osvětlení prostorů půdy zůstává beze změn. Prostory půdy slouží nájemníkům pro sušení prádla apod. a nejsou a nebudou vytápěny. V objektu nejsou instalovány žádné technologie vytvářející hluk a vibrace. Půdní prostory jsou přístupny pouze z centrální chodby.

b) VÝKRESOVÁ ČÁST

C 01,02,03 -   Situační výkres širších vztahů

Celkový situační výkres

Koordinační situační výkres

C 04 -   katastrální situační výkres

D 01 -   Půdorys krovu, řez A – A´, fotodokumentace

D 02 -   Střecha – stávající stav

D 03 -   Pohledy – stávající stav

D 04 -   Střecha – navrhovaný stav

D 05 -   Pohledy – navrhovaný stav

D.1.2	 Stavebně konstrukční řešení

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Popis navrženého konstrukčního systému stavby,

Provede se výměna a ukotvení nové krokve, výměna části středové vaznice a chemické ošetření ložiska dřevokazné houby.

Zaslepení střešního okna z jihovýchodní strany bude provedeno dřevěným záklopem.

Po uložení pojistné hydroizolace (pojistné hydroizolační pásy - živičné membrány s netlející tvarově stabilní nenasákavou nosnou vložkou) bázi bude položena skládaná krytina a provedeny nové klempířské konstrukce.

Střešní krytina se navrhuje skládaná ETERNIT DACORA hladká 40/40 cm.

Nově budou provedeny dešťové okapy a svody s pozinkovaného plechu (severozápadní strana).

Měděné prvky zůstanou stávající popř. budou v nezbytné míře doplněny. Nově bude proveden hromosvod dle platných norem.

Střecha bude doplněna o systémové sněhové háky z mědi (strana jihovýchodní) a z žárově pozinkovaného plechu (strana severozápadní).

Komínová lávka projde renovací vč. nátěrů a bude umístěna na stávající místo.

Nová konstrukce krovu bude opatřena fungicidním a insekticidním, vodou ředitelným přípravkem určeným pro preventivní a dlouhodobou ochranu se zvýšenou odolností proti vymývání ze dřeva.

- Výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její opravy

Po vizuálním průzkumu stávající konstrukce střechy byla navržena výměna narušené krokve (narušení způsobeno zatékáním), chemické ošetření ložiska dřevokazné houby na středové vaznici, zaslepení střešního výlezu z jihovýchodní strany, kompletní výměna střešní krytiny a pojistné hydroizolace vč. doplnění o systémové sněhové háky, ošetření a doplnění měděných prvků z jihovýchodní strany, kompletní výměna klempířských prvků ze severozápadní strany za pozinkovaný plech, sdružení televizních antén na jedno místo, renovaci komínové lávky, výměna střešních oken a výlezu, ošetření komínových těles, provedení nového hromosvodu dle platných norem, oplechováním vikýřů ze severozápadní strany a provést ochranný nátěr dřevěných částí vikýřů z jihovýchodní strany.

Na střešním vikýři bude provedena nová omítka (vápenná hladká) vč. nového nátěru (cihlově červená).

- Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky

Krov bude opatřen fungicidním a insekticidním, vodou ředitelným přípravkem určeným pro preventivní a dlouhodobou ochranu se zvýšenou odolností proti vymývání ze dřeva.

Pojistná hydroizolace (pojistné hydroizolační pásy - živičné membrány s netlející tvarově stabilní nenasákavou nosnou vložkou).

Střešní krytina skládaná cementovláknitá např. ETERNIT DACORA hladká 40/40 cm černá vč. hřebenáčů.

Systémové sněhové háky z mědi a žárově pozinkovaného plechu.

Klempířské konstrukce (ze severozápadní strany) z pozinkovaného plechu.

- Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

Klimatická zatížení jsou přenášena stávajícími konstrukcemi obálky budovy.

- Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů

Každý den se může demontovat pouze taková část střechy, kterou může zhotovitel zabezpečit proti dešti a následnému zatečení.

Zvláštní pozornost je nutno věnovat demontáži krytiny za strany náměstí. Krytina se postupně demontuje a spouští k okapové hraně. Tam ji pracovník zachycuje a ukládá na lešení. Z lešení se postupně spouští do kontejneru.

- Zajištění stavební jámy

Není řešeno, nejsou prováděny zemní práce.

- Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby

Vlastní provedení stavby neovlivní stabilitu vlastních konstrukcí objektu zbrojnice, ani konstrukcí sousedních objektů.

- Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek její

-  zřícení či přetvoření apod.

-  větší stupeň nepřípustného přetvoření.

Konstrukční prvky - pozednice, vaznice a krokve zůstanou stávající.

- Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Provede se kontrola osazení krokve a pojistné hydroizolace.

- Seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.

Neufert – Navrhování staveb,

ČSN 73 0101, ČSN 73 6055, ČSN 06 0210, ČSN 73 0540-2:2002/Z1:2005, ČSN 73 0532, ČSN 73 0802, ČSN 73 0601, ČSN 73 3150, ČSN 73 0834

Hořejší – Statické tabulky

Vyhlášky č.268/2009 Sb.,  č.499/2006Sb., č.501/2006 Sb. v platném znění

č. 398/2009 Sb. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů

zak.č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, NV č,148/2006 Sb.vyhl. č.49/1993 Sb.

- Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem

Nejsou vyžadovány.

Výkresová část

Viz  oddíl D.1.

a) Statické posouzení

(ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání)

Na stávávající objekt bytového domu není zpracován statický výpočet.

- Posouzení zděných konstrukcí

- Plán kontroly

spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití).

1. Provedení uložení a ukotvení krokve a části středové vaznice.

2. Provedení uložení pojistné hydroizolace.

D.1.3	 Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostního řešení nenabývá změn – neřešeno.

D.1.4	 Technika prostředí staveb

- Zdravotně technické instalace

Neřešeno.

- Zařízení pro vytápění staveb

Neřešeno.

- Vzduchotechnika a chlazení

Neřešeno.

- Silnoproudá elektrotechnika

Neřešeno.

- Slaboproudá elektrotechnika

Neřešeno.

- Měření a regulace

Neřešeno.

V Krnově 04/2016

Vypracoval: Ing. Vladimír  Šarman