B.  SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Oprava střechy stávajícího bytového domu s nebytovými prostory je řešena v rovinatém terénu na parc. č 2789 s přesahem střechy na parc.č. 2711/2 a parc. č. 6021/7 k.ú. Krnov – Horní Předměstí v centrální zastavěné oblasti města Krnova. Přístup je stávající přes pozemek parc. č.2711/2, v k.ú. Krnov – Horní Předměstí, na místní komunikaci.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Stavebně technický průzkum zpracovatele PD.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma nejsou známa.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Záměr se nenachází v záplavovém pásmu ani není na poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Rekonstrukce střechy stávajícího objektu nebude mít vliv na okolní pozemky a nebude mít vliv na odtokové poměry v území.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Požadavky na asanace a kácení dřevin nejsou uplatňovány.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Zábory nejsou požadovány. Pro stavbu není nutný souhlas orgánu ochrany ZPF či LPF pro vynětí pozemku.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Stávající objekt je napojen na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Nejsou.

B.2	 Celkový popis stavby

Stávající objekt se nachází v historickém centru města Krnova v rovinatém terénu na parcele č. 2789 s přesahem střechy na parc. č.  2711/2 a 6021/7. Objekt je v majetku města Krnova. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu stávající střechy se navrhuje celková  oprava střechy a dešťových svodů.

Tvar střechy vč. vikýřů i půdorys objektu nedozná změn, zůstává obdélníkový o rozměrech cca 14,5 x 13,50 m.

Stávající použitá krytina je ze dvou rozdílných materiálů a to cemento-vláknité skládané krytiny ze strany jihovýchodní a plechové krytiny ze severozápadní strany.

Použité oplechování vč. svodů je z větší části z pozinkovaného plechu zbytek tvoří měď. Část plechového lemování, svodů, nároží a úžlabí je zkorodovaná a neplní svou funkci.

Nad střechu ústí tři komínová tělesa, nachází se zde i dřevěná komínová lávka s ocelovým zábradlím.

Stávající střecha disponuje třemi střešními okny a jedním střešním výlezem. Na hřebenu střechy se nachází nefunkční stožár (dříve vzdušná přípojka NN), dvě domovní antény a stožár stávajícího hromosvodu.

Sedlová konstrukce střechy je tvořena dřevěnou konstrukcí krovu s uložením na pozednicích a středových vaznicích. Při kontrole bylo zjištěno narušení jedné krokve a to vlivem zatékání přes střešní krytinu, a jedno ložisko dřevokazné houby (viz výkresová část).

Oprava střechy bude spočívat v celkové výměně stávající střešní krytiny. Doporučuje se např. cemento-vláknitá skládaná krytina ETERNIT DACORA hladká 40/40 cm. Klempířské výrobky vč. svodů, okapů, nároží, úžlabí atd. (strana severozápadní) budou nahrazeny novými z pozinkovaného plechu.

Stávající ocelové sněhové zábrany budou demontovány a nahrazeny novými systémovými sněžnými háky. Ze strany jihovýchodní měděnými sněhovými háky a z severovýchodní strany z žárově pozinkovaného plechu.

Oplechování požární zdi bude nově z mědi (dtto jihovýchodní strana).

Z jihovýchodní strany budou ponechány všechny měděné konstrukční prvky popř. doplněny o chybějící či poškozené kusy.

Provede se zaslepení střešního okna na jihovýchodní straně. Střešní okna budou ponechány pouze ze severozápadní strany.

Stávající omítka fasády střešního vikýře (JV strana objektu) vykazuje známky narušení a je částečně opadlá. V rámci opravy střechy bude provedeno celkové oklepání a provedení nové fasády včetně nátěru s barvou odpovídající fasádě v nižších patrech.

Stávající stožár bude využit pro sdružení televizních antén na jedno místo.

Provede se nový rozvod hromosvodu dle platných norem včetně revize.

Povrch stávajících prvků a ploch dřevěných půdních vikýřů (jihovýchodní strana) bude z čelní strany ošetřen a opatřen ochranným nátěrem.

Po uložení pojistné hydroizolace (pojistné hydroizolační pásy - živičné membrány s netlející tvarově stabilní nenasákavou nosnou vložkou)  bude položena skládaná krytina z šablon 40/40 mm.

Konstrukce krovu bude zbavena ložiska dřevokazné houby (náhrada středové vaznice) a provede se výměna narušené krokve.

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stávající objekt bude nadále sloužit jako bytový dům města s nájemními byty a nebytovými prostory.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Výška hřebene střechy zůstane zachována a tato nepřesahuje přípustnou výškovou hladinu zástavby nad okolním terénem

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Oprava střechy bude spočívat v celkové výměně střešní krytiny za novou skládanou např. ETERNIT DACORA hladká 40/40 cm s německým krytím vč. větraného hřebenáče, vše v černé barvě.

Všechny klempířské výrobky vč. svodů, okapů, nároží, úžlabí atd. budou ze severozápadní strany nahrazeny novými z pozinkovaného plechu.

Systémové sněhové háky z žárové pozinkovaného plechu budou kladeny v celé ploše a to 2,7 ks/m2.

Z jihovýchodní strany budou klempířské výrobky z mědi ponechány popř. doplněny. Nové systémové háky z mědi budou kladeny ve 3 až 4 řadách nad oplechováním okapu a to 3,3 ks/m2.

Provede se zaslepení stávajícího výlezu a střešní výlezy budou ponechány pouze ze severní strany.

Stávající televizní antény budou sdruženy na stávající ocelový stožár.

Dva dřevěné půdní vikýře budou vyspraveny a opatřeny z čela ochranným nátěrem. Stávající hromosvod bude demontován a proveden hromosvod nový dle platných norem vč. revize.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Neřešeno, nepředpokládají se žádné výrobně - technologické procesy.

Technologický postup demontáže střešní krytiny.

Každý den se může demontovat pouze taková část střechy, kterou může zhotovitel zabezpečit proti dešti a následnému zatečení.

Zvláštní pozornost je nutno věnovat demontáži krytiny za strany náměstí. Krytina se postupně demontuje a spouští k okapové hraně. Tam ji pracovník zachycuje a ukládá na lešení. Z lešení se postupně spouští do kontejneru. Při demontáží je nutno dbát zvýšené bezpečnosti, lešení musí být dostatečně vysoké a zabezpečené záchytnou sítí, tak, aby v žádném případě nedošlo k pádu části krytiny do prostoru náměstí.

#### B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stavba není řešena dle vyhl.398/2009 Sb. OTP zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost při užívání je zajištěna dodržením obecných technických požadavků na výstavbu, dle vyhl.268/2009 Sb. a vyhl. č.501/2006 Sb.

Stavba je navržena tak, aby při provádění, užívání a provozu stavby nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrického proudu, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Nová skládaná střešní krytina bude respektovat charakter střešních krytin okolní zástavby historického centra města.

Veškeré klempířské výrobky z pozinkovaného plechu (strana severozápadní) a z mědi (strana jihovýchodní) budou provedeny ve stejném duchu jako stávající zachovalé prvky na objektu. Provede se náhrada narušené krokve, a středové vaznice (likvidaci dřevokazné houby), zaslepení střešního výlezu a oprava omítek fasády střešního vikýře (JV strana) vyspravení komínových těles. Dle doporučení architekta je navrženo sdružit uchycení satelitních antén na jedno místo popř. využít nefunkční stožár pro ukotvení. Při realizaci opravy střechy bude využito lešení z obou stran.

b) konstrukční a materiálové řešení

Oprava střechy bude provedena na stávajících svislých nosných konstrukcích. Stávající stropní konstrukce budou ponechány v plném rozsahu. Půdní prostory jsou přístupny z centrální chodby.

Konstrukce krovu i celoplošné bednění je dřevěné, pojistná hydroizolace bude živičná, klempířské konstrukce budou z mědi a pozinkovaného plechu. Střešní krytina se navrhuje skládaná typu hladká 40/40 mm.

c) mechanická odolnost a stabilita

Konstrukce splňují požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu.

B.2.7 Technická a technologická zařízení

a) technické řešení

Neřešeno – jedná se o opravu stávající střechy

b) výčet technických a technologických zařízení

Neřeší se.

#### B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Požární bezpečnost nedoznává změn oproti původnímu řešení před rekonstrukcí střechy. Půdní prostory jsou a i nadále budou, bez požárního zatížení. Z požárního hlediska se nezhoršuje a nemění stávající stav.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

- kritéria tepelně technického hodnocení

Neřešeno – půdní prostory jsou nevyužívány a jsou přístupné pouze z centrální chodby.

- energetická náročnost budovy

Neřešena - upravované konstrukce (střecha) netvoří teplo-směnnou obálku objektu.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Neřeší se

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální

prostředí Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení,

zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí

(vibrace, hluk, prašnost apod.)

Neřeší se

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží - neřeší se

b) ochrana před bludnými proudy - nebylo posuzováno.

c) ochrana před technickou seizmicitou - nebylo posuzováno.

d) ochrana před hlukem - nebylo posuzováno.

e) protipovodňová opatření - nebylo řešeno

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) - nebylo řešeno

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury

Technická infrastruktura zůstává stávající.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Neřešeno – jedná se o stávající objekt

B.4 	Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Při realizaci i provozu stavby budou využívány stávající komunikace.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Neřešeno – jedná se o stávající objekt.

c) doprava v klidu

Neřešeno.

d) pěší a cyklistické stezky

Neřešeno

B.5  Řešeni vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

V souvislosti s rekonstrukcí střechy stávajícího objektu nebudou prováděny terénní úpravy s vlivem na okolní vegetaci.

b) použité vegetační prvky

Neřešeno

c) biotechnická opatření

Při opravě střechy objektu nebudou prováděny žádná biotechnická opatření.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Ovzduší

Oprava stávající střechy nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Hluk

Stávající objekt nebude zdrojem hluku a ani stavbu samotnou není nutno chránit před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Půda

Rekonstrukcí střechy objektu nebude dotčen zemědělský půdní fond.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nebude mít vliv na krajinu a přírodu.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Neřešeno

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení nebo EIA.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Opravou střechy objektu nevzniknou nová ochranná a bezpečnostní pásma.

B.7	 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Neřešeno

B.8 	Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Stávající objekt nevyžaduje zvýšené nároky na potřebu médií, budou využívána média ze stávajících zdrojů a přípojek a vnitřních rozvodů.

b) odvodnění staveniště

Vzhledem k rozsahu stavby odvodnění staveniště není řešeno.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení staveniště na dopravní infrastruktury je zajištěno stávající komunikací.

Napojení dopravní a technické infrastruktury zůstává stávající.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Oprava střechy objektu nebudou mít vliv na okolní stavby pozemky. Zásobování stavebním materiálem bude zabezpečováno kontinuálně bez meziskládek. Pro případné uložení stavebního materiálu budou využívány prostory a pozemky objednatele.

Každý den se může demontovat pouze taková část střechy, kterou může zhotovitel zabezpečit proti dešti a následnému zatečení.

Zvláštní pozornost je nutno věnovat demontáži krytiny za strany náměstí. Krytina se postupně demontuje a spouští k okapové hraně. Tam ji pracovník zachycuje a ukládá na lešení. Z lešení se postupně spouští do kontejneru.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice,

kácení dřevin

##### Pro zabezpečení staveniště při rozebrání střešní krytiny u sousedních pozemků bude postaveno pomocné lešení tak aby nedošlo k újmě jak na majetku, tak na zdraví osob. Dřevěná konstrukce střechy bude zachována krom výměny jedné krokve. Okolí staveniště bude zajištěno páskou pro zákaz vstupu a výstražnými tabulkami s upozorněním. Vzniklý odpad bude ukládán na předem určené místo a průběžně likvidován na skládce. Materiál na novou střechu bude přivážen dle potřeby a nebude vyžadovat skladovací prostor. Při rekonstrukci střechy nedojde ke kácení dřevin.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

##### Nejsou

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Vlastní provádění všech stavebních prací bude mít dočasný vliv na zhoršení životního prostředí hlavně zvýšenou hlučností a prašností. Omezení těchto vlivů lze docílit rychlou výstavbou. Dodržovány budou veškeré bezpečnostní a hygienické předpisy, celé staveniště bude udržováno v čistotě a pořádku.

Zneškodnění odpadu bude řešeno podle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech a vyhlášky 381/2001 a 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. O pohybech odpadů je nutné vést evidenci podle vyhlášky.

Zneškodněni odpadu

Původce odpadů (stavební dodavatelská firma) je povinna jednat podle zákona 185/2001Sb. o odpadech. Odpad vznikající při stavební činnosti musí být původcem zařazen podle § 5 a 6 a dále musí být postupováno zejména podle § 16 zákona č. 185/2001 Sb. Původce odpadů zařadí odpad podle vyhl. č. 381/2001 Sb. v platném znění - Katalog odpadů a seznamy odpadů. Nakládání s odpady pak bude prováděno v souladu s vyhláškou 383/2001 Sb. v platném znění. Odpady musí být shromažďovány odděleně podle § 5 vyhl. 383/2001 Sb. a likvidovány odpovídajícím způsobem. Za likvidaci je zodpovědný zhotovitel díla (dodavatel stavebních prací) - původce odpadů. Náklady na zneškodnění odpadů budou hrazeny podle dohody mezi stavební organizací a investorem. Přitom musí být postupováno podle § 45 zákona č. 185/2001 Sb.

Specifikace a zatříděni odpadů (Vyhl. 381/2001 Sb. zákon č. 1185/2001 Sb.)

Kód        Kategorie                 Název                                  Využiti     Odstraněni

| 170201 | O | Dřevo | R1 D | D1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1501 01 | O | Papírové a lepenkové obaly | R1 | D1 |  |  |  |
| 1501 02 | O | Plastové obaly -PE fólie | R1 | O |  |  |  |
| 1701 01 | O | Beton -vybouraný | R5 | D1 |  |  |  |
| 1701 02 | O | Cihly -omítky | R2 | O |  |  |  |
| 170405 | O | Železný šrot | R4 | D1 |  |  |  |
| 170604 | O | Ostatní izolační materiál | - | D1 |  |  |  |
| 0801 11 | N | Obaly od barev a ředitel | - | D1 |  |  |  |
| 150202 | N | Textil znečištěný | - | D1 |  |  |  |
| 170204 | N | Plastové obaly znečištěné | - | D1 |  |  |  |

Původce odpadů je povinen uvedený seznam odpadů upravovat podle konkrétních použitých materiálů a technologických postupů. Využití a odstranění nebezpečných odpadů (N) musí být provedeno odbornou oprávněnou organizací podle § 12, 14 a 17 zákona č. 185/200 1 Sb.

Při provádění bouracích a dalších stavebních prací bude vzniklý odpad dodavatelem stavby tříděn, odvezen a ekologicky uložen na skládce.

Stavební suť, beton, zemina, kámen a cihly se budou ukládat do přistavěných kontejnerů a budou se průběžně odvážet na městskou skládku. Odpady vzniklé během stavby, např.: papír, dřevo, kovový odpad, plasty popř. sklo se shromáždí do určené nádoby a odvezou se do sběrných surovin. Za nakládání s odpady odpovídá zhotovitel stavby, během stavby bude řádně vedena evidence odpadů.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Neřešeno

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Rekonstrukce střechy objektu bude prováděna tak, aby nedocházelo k ohrožení životního prostředí.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při demontáží je nutno dbát zvýšené bezpečnosti, lešení musí být dostatečně vysoké a zabezpečené záchytnou sítí, tak, aby v žádném případě nedošlo k pádu části krytiny do prostoru náměstí.

Zadavatel stavby není povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace. Na stavbě nebudou působit dva a více zhotovitelů, u kterých jsou přesaženy limity objemu prací dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na 1 fyzickou osobu

Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou upravovány zákonem č. 309/2006 Sb. a požadavky na provádění nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Vzhledem k druhu stavby není řešeno.

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Neřeší se.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Neřeší se.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Oprava stávající střechy nevyžaduje rozhodující termíny stavby a tyto nebyly stanoveny.

V Krnově  04/16

###### Vypracoval: Ing. Vladimír Šarman