Ing. Vladimír Šarman

Čsl. armády 809/39, 794 01 Krnov

IČO: 181 149 11

tel: 777 303 690,

sa.va@seznam.cz.,

ČKAIT : 12009727

Název stavby:  Zřízení bezbariérového WC a vstupu v MŠ a ZŠ Slezské Diakonie,

SPC N 454/54, 794 01 Krnov

Stavební úpravy části objektu

Červen 2016

Ing. Vladimír Šarman

#### A  -  PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

- název stavby

Zřízení bezbariérového WC a vstupu v MŠ a ZŠ Slezské Diakonie Krnov, Hlubčická 293/11, na parc. č. 883 v kú. Krnov – Horní Předměstí.

b)  místo  stavby  (adresa,  čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

MŠ a ZŠ  Krnov, Hlubčická 293/11, 794 01 Krnov na pozemku parc.č. 883  k.ú. Krnov – Horní Předměstí.

c) předmět dokumentace

Stavební úpravy sociálního zařízení v 1. a 2. NP ZŠ Hlubčická 293/11, Krnov se zřízením:

1.NP -  předsíň WC muži s umyvadlem, WC imobilní, WC muži, pisoárová stání,

úklidová místnost, služební WC, předsíň služebního WC s umyvadlem.

2.NP -  předsíň WC ženy, WC imobilní, WC ženy, úklidová místnost, služební WC   předsíň služebního WC  s umyvadlem.

Stavební úpravy představují vybourání stávajících příček, odsekání stávající dlažby, vybudování nových SDK příček po zavěšený podhled, vybudování dělících příček pro kóje WC s mísami, instalace závěsných WC v 2.NP (např. Favori FR320 - závěsná WC mísa Favori se zabudovanou bidetovou tryskou a s přívodem teplé vody), madel a umyvadel, osekání stávajících obkladů, srovnání zdí a provedení obkladů nových, instalace závěsných WC, pisoáru a umyvadla v 1. NP, úprava el. rozvodů (vypínače a svítidla, ventilátor s časovým doběhem), osazení nových dveří (dveře do kabin budou s WC kličkami), doplnění VZT rozvodů (podtlakové potrubí s nasávacími mřížkami – dle PD), instalace potrubního, axiálního ventilátoru TUBO 120 (180 m3/hod, 44 dB), osazení protidešťové žaluzie na fasádě u výdechu VZT, instalace sníženého minerálního podhledu s osazením stropních LED svítidel.

Úprava personálního WC a úklidové komory si vyžaduje zejména tyto úpravy - doplnění SDK příčky s dveřními zárubněmi oddělující předsíň s umyvadlem od vlastního WC, instalace závěsného WC, výlevky a umyvadla, osekání stávajících obkladů, srovnání zdí a provedení obkladů nových, osazení nových dveří, instalace VZT rozvodů (podtlakové potrubí s nasávacími mřížkami – dle PD), instalace potrubního, axiálního ventilátoru TUBO 100 (90 m3/hod, 38 dB), úprava el. rozvodů (vypínače a svítidla, ventilátor s časovým doběhem), instalace sníženého minerálního podhledu s osazením stropních LED svítidel.

A.1.2 Údaje o žadateli

obchodní firma nebo název, lČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie,

IČ: 69594091

SPC N 454/54, 794 01 Krnov

mobil: 775 708 337,

Oprávněný jednat jménem právnické osoby: Ing. Radovan Vladík, Ph.D., ředitel školy

(radovan.vladik@specialniskoly.cz

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a)  jméno,  příjmení,  obchodní  firma,  IČ,  bylo-li  přiděleno, místo

podnikání  (fyzická  osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název,

IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

Ing. Vladimír Šarman, IČ: 181 149 11, 794 01 Krnov,  Čsl. armády 809/39, 794 01 Krnov

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. Vladimír Šarman, AI pro pozemní stavby, č.autorizace 1200927

A.2 Seznam vstupních podkladů

Kontrolní prohlídka stavby se zaměřením předmětných prostor.

A.3 Údaje o území

- rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné,

Předmětem řešení jsou stavební úpravy sociálního zařízení v 1. a 2.NP stávajícího objektu občanské vybavenosti (parc.č. 883 k.ú. Krnov – Horní předměstí) který je situován v zastavěném území.

- dosavadní využití a zastavěnost území,

Objekt je v současné době využíván jako škola Krnov s denní docházkou.

c)  údaje  o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace,  památková  zóna,  zvláště  chráněné  území, záplavové území apod.),

Objekt občanské vybavenosti (parc.č. 883 k.ú. Krnov – Horní předměstí) se nenachází v památkové rezervaci, památkové  zóně či zvláště chráněném území.

Objekt se nachází v záplavovém území.

- údaje o odtokových poměrech,

Dešťové a povrchové vody jsou a nadále budou odváděny městskou, společnou kanalizací.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního   plánování,

Objekt občanské vybavenosti (parc.č. 883 k.ú. Krnov – Horní předměstí) je situován v územním plánu v „Ploše smíšené obytné“ SO – 28, kde se nacházejí zejména stavby pro bydlení a občanská vybavenost.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy, stavba je stávající a stavebními úpravami nedojde k novým požadavkům na využívání území.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

Ochranná pásma sítí technické infrastruktury jsou respektována v souladu s požadavky ČSN 73 6005 – stávající sítě nejsou stavebními úpravami dotčeny.

h) seznam výjimek a úlevových řešení,

Výjimky, ani úlevové řešení nejsou požadovány ani známy.

i)  seznam  souvisejících a podmiňujících investic, požadavky na vydání

jiných rozhodnutí nebo opatření,

Podmiňující investice nejsou stavebními úpravami v části stavby vyvolány.

j)  seznam  pozemků  a  staveb dotčených změnou vlivu užívání stavby na

území (podle katastru nemovitostí).

Stavební úpravy části stavby se týkají pouze vlastní stavby, objektu občanské vybavenosti na pozemku (parc. č. 883 k.ú.  Krnov – Horní předměstí),

A.4 Údaje o stavbě

- nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o stavební úpravy dokončené stavby.

- účel užívání stavby

Objekt je v současné době využíván jako speciální škola Krnov s denní docházkou.

Stavební úpravy se týkají pouze sociálních zařízení v 1. a 2. NP.

Navrhované stavební úpravy části stavby představují doplnění stávajících   provozních místností o:

- doplnění samostatných sociální zařízení žáků o WC imobilních, včetně úprav

podtlakového odvětrání předsíněk s umyvadly a snížení podhledů,

- stavební úpravy sociálního zařízení pedagogických pracovníků,

- úpravy dispozice - vybourání příček na centrální chodbě a ve stávajícím WC.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou.

d)  údaje  o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.),

Stavba nemá stanoven žádný druh ochrany.

- údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

Stavba je bezbariérová, bezbariérového užívání bude toto provozovatelem zajištěno pomocí šikmé schodišťové plošiny.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů.

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do projektové dokumentace.

- seznam výjimek a úlevových řešení

Pro stavbu nebyla udělena výjimka ani úlevová řešení.

h)   navrhovaná  změna  kapacity  stavby (užitná plocha, počet funkčních jednotek a   jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

Navrhované dispoziční řešení sociálního zařízení představuje :

konečná kapacita žáků je cca  40 žáků a 4 - 5 pedagogických pracovníků,

Plocha sociálního zařízení 1.NP -  předsíň WC muži 8,7 m2

-  WC imobilní          2,4 m2

-  WC muži               1,4 m2

-  pisoárová stání     2,4 m2

-  úklidová místnost  1,3 m2

-  služební WC         1,6 m2

-  předsíň služ. WC  1,2 m2

Plocha sociálního zařízení 2.NP -  předsíň WC ženy  7,2 m2

-  WC imobilní          2,4 m2

-  WC ženy               1,4 m2

- úklidová místnost  2,6 m2

-  služební WC         1,5 m2

-  předsíň služ. WC  1,2 m2

Budou upraveny stavební konstrukce - příčky, doplněny umyvadla s výtoky teplé a studené vody podtlakové odvětrání předsíní s umyvadly a WC imobilních. U WC dívek budou doplněny závěsné mísy se zabudovanou bidetovou tryskou a s přívodem teplé vody.

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, celkové produkované   množství  a  druhy  odpadů  a  emisí,  třída  energetické náročnosti budov apod.),

Objekt je centrálně vytápěn a má stávající přípojky energií a médií. Navrhovanými stavebními úpravami nedochází k navýšení potřeb energií a médií.

Odpady budou pouze komunálního charakteru produkované při provozu školy.

Vlastní objekt byl postaven počátkem minulého století, na objektu byla prováděna pravidelná údržba a objekt je v technicky odpovídacím stavu.

Období realizace stavby odpovídají i parametry konstrukcí a třídě energetické náročnosti.

j)  základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Technické požadavky na stavební úpravy části objektu (1-2.NP ) nejsou složité a jsou zvládnutelné obvyklými pracovními postupy a technologiemi. Práce budou prováděny během školních prázdni, aby nebyl narušen chod školy.

Zahájení stavby  -  06/2016

Ukončení stavby -  09/2017

k)  orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby:

- stavební úpravy soc. zařízení 1. a 2.NP  - 1.250 tis. Kč

A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na objekty, jedná se o stavební úpravy dokončené stavby ZŠ Krnov.

V Krnově  06/2016

Ing. Šarman Vladimír