C. STAVEBNÍ ČÁST

Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu;

Stavební úpravy ul. Městská , Krnov

SO 101  Komunikace

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení;

- Bude zrekonstruován stávající nevyhovující úsek  komunikace - ulice Městská, od křižovatky            s ulicemi Maxe Švabinského, Cvilínské a Boční až po křižovatku s ulicí Brožíkovou.

Současný stav :

Úsek ul. Městské  má v současné době vozovku v šířce cca 4 m, s povrchem ze žulových kostek,  okraje zpevněny betonovými obrubníky bez převýšení. Tento stav neodpovídá současným požadavkům. Ulice je lemována zčásti  zástavbou rodinných domů  a zahradami, zčásti svahy s opěrnými zdmi, s kombinací starého zábradlí a různých druhů oplocení.

Odvodnění je zčásti tvořeno otevřeným příkopem, který přechází do zatrubnění a dešťové kanalizace, zčásti povrchovým žlabem z příkopových tvárnic.  Zhruba v ose komunikace vede obnovená splašková kanalizace. Stav betonových zdí  vzbuzoval pochybnosti o jejich stabilitě, zejména v období výstavby a vyžádal si provedení posouzení stavu ( statik Ing. Vyhnálek ), které je součástí této dokumentace a jeho doporučení jsou do  ní zapracována.

Návrh opatření :

Bude zřízena  místní komunikace se smíšeným provozem ( funkční skupina D1), v šířce 4.5m, s bezprašným živičným povrchem. Úsek úpravy komunikace začíná v km 0.0 v místě napojení na ul. Maxe Švabinského a končí cca  v km  0.200, kde plynule naváže na již hotovou  úpravu křižovatky      s ul. Brožíkovou.  Úsek úpravy bude oboustranně lemován přídlažbou z dvojřádku žul. kostek  v bet. loži. Způsob odvodnění bude zčásti  zachován, odvodňovací žlab  v km 0.0 – 0.095  bude nahrazen novým, s ohledem na rozšíření jízdního pásu na 4.5 m. V km 0.095 – 0.145  bude cesta odvodněna    pomocí rigolu vytvořeného převýšeným  obrubníkem ( 120 mm )  a přídlažbou .  Odvodnění bude doplněno 3 uličními vpustmi, které budou přípojkami z PVC DN 150 mm napojeny na dešťovou kanalizaci.

Stávající vjezdy budou vybourány a  nahrazeny novou betonovou dlažbou zámkovou v tl. 80mm.

V km 0.093 je zřízen nový přístupový chodník z betonové dlažby zámkové v tl. 60mm.

- Odvodnění kolem domu p.č. 1948/1

- V rámci  rekonstrukce ul. Městské a s tím spojené zpevnění opěrné zdi pilotami je nutno vstoupit na soukromý pozemek paní Moletzové a pana Šestáka - p.č. 1948/1 a 1949. Jako podmínku umožnění vstupu je požadováno odvodnit základovou spáru domu, kde prosakuje voda zpod opěrné zdi komunikace.

- Návrh:

- Podél domu bude do předem vykopané rýhy (po základovou spáru, uvažovaná hloubka 1m) uložena drenáž   z flex. trubek DN130mm v délce 37m. Tato drenáž bude napojena na stávající kanalizační šachtu navrtáním cca v hloubce 1m - viz. výkres Situace.

- Izolace domu bude provedena nopovou fólií, poté bude položena drenáž, která bude obsypána vrstvou štěrku fr. 8-16mm do výše 200mm nad potrubí. Následně bude položena ochranná vrstva z geotextílie - viz. Vzorový příčný řez.

- Zásyp se provede ze zeminy z výkopu s vyjímkou části rýhy v místě překopu místní komunikace, kde se zásyp provede ze štěrkodrti.

- Vybourané konstrukce a podklady budou odvezeny na skládku - uvažována skládka Cvilín a Horní Benešov (asfaltové směsi).

Bourací práce

Bude provedeno vybourání stávajících podkladů a krytu v celé délce komunikace   v tl. 400mm      a provedena nová konstrukce. Vybourané žulové kostky budou očištěny a uloženy pro další využití na meziskládku, následně převezeny na skládku TS Krnov. Zčásti budou využity pro vybudování přídlažby kolem nové úpravy.

Zemní práce :

Spočívají v odkopávkách přebytečných zemin pro rozšíření jízdního pásu a výkopech pro odvodnění. Zatřídění zemin je předběžně stanoveno na 40% hor. 3  a 60 % hor. 4. Dále zahrnují ohumusování a zatravnění  svahů a poškozených ploch podél stavby.

Přebytečné zeminy a vybourané suti budou uloženy na skládku, uvažována je skládka  Cvilín, při uvažované odvozní vzdálenosti 2 km. Pro získání ornice se uvažuje stejná dovozní vzdálenost.

Je počítáno se sanací  některých problematických  míst  pláně s využitím dostupných nenamrzavých materiálů. Ve výkazu výměr je uvažována rezerva ve výměře 50 % výměry pláně  vrstvou v tl. 250 mm ( uvažována štěrkodrť ), jakož i odstranění případného  nevhodného podloží.

Směrové poměry :

Trasa  úpravy úseku ulice Městské  zahrnuje 4 směrové oblouky  o poloměrech R= 50-210m.  Byly použity prosté kruhové oblouky bez přechodnic. Rozjezdové oblouky  na křižovatce v km 0.0 jsou vlevo 8 m , vpravo 3 m , majetková držba a oplocení zde větší poloměr neumožňuje.

Sklonové poměry :

Sklonové poměry ulic zhruba kopírují stávající komunikaci následujícími spády v rozmezí: cca  1.90%  – ve spodním  krátkém  úseku u napojení na křižovatku a 9.20-12.99 % v úseku zbývajícím.

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd ;)

Průzkumy nebyly vzhledem k malému rozsahu akce prováděny.

Výsledkem  statického posouzení je následující návrh :

V oblasti řezu se staničením  0.060 je navrženo posílení  zdi 5  ks tahových mikropilot , trubek  o  průměru 70/10, vrtaných minimálním průměrem 118 mm. Kořenová část se uvažuje ve štěrkových vrstvách     v délce 2.5 m. S volnou hladinou spodní vody se nepočítá. S první pilotou se provede i výnos jádra, aby bylo možno ověřit skladbu podloží. Piloty jsou vedeny přes oblast kritické plochy, lze tedy uvažovat s kotvením pomocí   mikropilot a tím i se zvýšením stability  této části svahového tělesa, včetně zdi. V tomto případě se tedy nejedná pouze o posílení zdi. Kotvy budou ukončeny na líci zdi, předpokládá se že betonová stěna zatížení přenese. Tloušťka betonu byla odhadnuta, pokud by se ukázala při vrtání nedostatečná, bude muset být kotevní  místo posíleno převážkou.

Při  provádění se uvažuje s použitím následujících materiálů .

- betony injektáží budou minimálně C30/37 XC4  s krytím 40 mm

- ocel betonářská bude použita S500B

Před zahájením bude nutno provést  dodatečné  průzkumy „z chodu“  , pro ověření odhadnutých tříd zemin  - viz zpráva Ing. Vyhnálka – Konstrukční část.

Ve výkazu výměr je počítáno s přípravou prostoru  pro vrtnou plošinu.

d) vztahy PK k ostatním objektům stavby;

Stavba komunikace  je jediným stavebním objektem stavby.

e) návrh zpevněných ploch,

Skladba  nové konstrukce :

Konstrukce je navržena dle Katalogu vozovek pozemních komunikací - TP 170, pro třídu zatížení V – lehké, návrhová úroveň porušení vozovky D1, katalogový  list D1-N-3, pro podloží III, v následujícím složení :

(  v závorkách uvedená označení dle nové ČSN EN 13108-1)

Konstrukce komunikace :

Míra hutnění vrstvy

obrusná vrstva    z ABS I(ACO 11+ 50/70).............tl. 40 mm

ložní vrstva z OKS I  (ACL 16  50/70)... ................tl. 70 mm

spojovací postřik z asfaltu .............0.7 kg/m2

podklad  ze    ŠD………………………………….tl. 150mm            100 MPa

podsyp z MZ                ............................................tl. 200mm             70 MPa

Konstrukce celkem : .............................................. tl. 460mm.            45 MPa( na pláni)

Poznámka : MZ – mechanicky zpevněná  zemina –  použitý materiál ( může být použít náhradně i recyklát ) musí odpovídat ČSN 73 6126 pro MZ, vzhledem k možné náhradě ŠP je uvažován  podklad z MZ v ceně položky podklad  ze štěrkopísku .

Konstrukce přístupového chodníku:

Míra hutnění

Dlažba betonová zámková  ............................................tl.   60 mm

Vrstva z  drti fr. 4-8 .......................................................tl.   40 mm

## Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDB  0/63.GN.ČSN 736126).........tl. 150 mm              60MPa

Konstrukce celkem : ......................................................tl. 250 mm               30MPa ( Pláň)

Konstrukce vjezdů:

Míra hutnění

Dlažba betonová zámková  ............................................tl.   80 mm

Vrstva z ŠP nebo drti fr. 4-8 ..........................................tl.   40 mm

## Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDB  0/63.GN.ČSN 736126)........tl.  200 mm                60 MPa

Konstrukce celkem : ......................................................tl.  320 mm               30MPa(Pláň)

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK;

Odvodnění:

Komunikace budou odvodněny  pomocí  příčného a podélného  sklonu k  okraji   a svedeny jednak   do stávajícího otevřeného příkopu napojeného na dešťovou kanalizaci, jednak do odvodňovacího žlabu z příkopových tvárnic,  v průběhu kterého  jsou navrženy  3 ul. vpustí (UV1-UV3), které budou napojeny do stávající dešťové  kanalizace. Stávající uliční vpust v km 0.018 vpravo, která je zároveň revizní šachtou dešťové kanalizace  bude ponechána, mříž bude výškově upravena podle výšky vozovky.

Nové  uliční vpusti  budou z korugovaných trub DN 425 s mřížemi třídy D400, napojení teleskopickou trubkou, se sedimentačním prostorem a kalovým košem, např. systém Wavin. Přípojky vpustí budou  na vpust  napojeny  sifonem a  provedeny z trub PVC DN 150 mm.

Minimální  šířka rýhy, která bude  uvedena ve výkazu výměr, respektuje požadavky ČSN EN 1610 pro zapaženou rýhu. Použitý materiál zásypu musí umožnit hutnění nutné pro pláň komunikace. Ve výkazu výměr je uvažován hlavní zásyp ze štěrkodrti. Účinná  vrstva, která se skládá z vlastního lože, bočního obsypu a krycího obsypu bude provedena ze štěrkopísku  nebo materiálu obdobných vlastností.

Ochrana podzemních sítí :

Kabel Telefónica O2 :

V úseku km  cca 0.005- 0.160 vede v těsném souběhu s komunikací   sdělovací kabel uvedeného správce , přičemž na začátku a na konci úseku  kabel komunikací kříží . Po navržených  stavebních úpravách bude kabel  v úseku 0.05 – 0.095 ( místo nad kterým   se nachází  kabelová spojka )  situován v souběhu s okrajem komunikace  pod odvodňovacím žlabem z příkopových tvárnic  v loži  ze štěrkopísku  ( rozebíratelné provedení ). V úseku 0.095 -0.158 bude kabel probíhat v  souběhu s obrubníkem v ploše zeleně ( tento úsek zahrnuje i kabelovou spojku , ke které bude mít   správce  takto volný přístup  .  Kabel bude v obou úsecích     souběhu   opatřen   dělenou  chráničkou   KOPOHALF DN 110  mm  . Jeho poloha vůči okraji vozovky bude ověřena vytyčením  a v případě nutnosti bude po odkopání dle možností korigována odsunutím  .

V místech křížení se předpokládájí  stávající chráničky. Pokud by jejich  existence nebyla  po odkopání  doložena, budou chráničky  doplněny ( prodlouženy )  .

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení,světelných signálů, zařízení pro provozní

informace a dopravní telematiku,

Napojení sousedních nemovitostí :

Sousední nemovitosti jsou napojeny stávajícími vjezdy a přístupovými chodníky.

Dopravní značení :

Stálé dopravní značení :

Na základě stanoviska odboru dopravy MěÚ Krnov se navrhuje na začátku a na konci úseku                 v příslušném směru umístit DZ A22 jiné nebezpečí   s doplňkovou tabulkou  E 9  se  symbolem chodce , vzhledem ke sloučenému provozu chodců a ostatních dopravních prostředků .

Dále je v začátku úseku ulice Městské (křižovatka s ulicí M. Švabinského) navržena optická psychologická brzda.

Přechodné dopravní značení po dobu  výstavby  :

Bude zřízena  uzávěra úseku úpravy a vyznačena v obou směrech přiměřeně  dle schematu B15 – TP 66, s vyznačením  objížďky  po ulici Stinné. Dopravní obsluze přilehlých nemovitostí  bude vjezd povolen po upravených podkladech ( s výjimkou technologických výluk)   ve směru od ul. Brožíkovy, vzhledem k tomu, že se obsluhované nemovitosti ( vjezdy do nich )  se nacházejí v horní části úseku.

i) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu,

Nejsou

i) vazba na případné technologické vybavení;

Není známa.

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí      a průřezů.

Byly provedeny  výpočty ověřující stabilitu opěrných zdí , které jsou obsaženy v posouzení od statika Ing. Jiřího Vyhnálka PhD  .

k)  řešení  přístupu  a  užívání veřejně přístupných komunikací a ploch    souvisejících  se  staveništěm  osobami  s omezenou schopností pohybu a   orientace.

Výkopy  a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy   osoby  s  omezenou  schopností  pohybu  nebo  orientace ani jiné osoby. Vzhledem k malému rozsahu prací a výkopů nebudou zřizovány  speciální   bezbariérové obchozí trasy . Staveniště není možné ohradit ani oplotit  . Práce na výkopech proběhnou během jediné směny .

- Přílohy:

- Seznam souřadnic pro vytyčení

- V Krnově  08/2013                                                      Vypracoval : Ing. Petr Barandovski