A. Průvodní zpráva

              - 1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

              - a) Označení stavby

Zastávka MHD a chodníky – ul. Partyzánů

              - b) Stavebník/objednatel stavby, jeho sídlo, kontaktní adresa;

Město Krnov

Hlavní náměstí 1

79401 Krnov

              - c) Projektant/zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo, kontaktní adresa, údaje o

              - živnostenském oprávnění a autorizaci osob

Lesprojekt Krnov s.r.o.     IČO 47976250

Revoluční 76

794 02 Krnov

Zodpod. projektant: Ing. Petr Barandovski

Autorizace ČKAIT  č. 1101817

- 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

- a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění.

Jedná se o úpravu stávajícího přechodu pro chodce včetně nasvětlení přechodu 2ks svítidel  a stávající autobusové zastávky, včetně stávajících chodníkových ploch.

              - Zájmová oblast je tvořena úsekem ul. Partyzánů od křižovatky s ulicí Bruntálskou, po křižovatku s

              - ulicí Mahenovou. V současné době se zde nachází autobusová zastávka, včetně přechodu pro chodce.

              - b) Předpokládaný průběh stavby:

              - Stavba bude zahájena dle možností investora, s ohledem na termín vydání stavebního povolení,

              - dokončena by měla být do  2  měsíců  po zahájení.

              - c) Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní

              - rozhodnutí, nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán).

              - Stavba je v souladu s územním plánem Města Krnov.

Název:  Územní plán Krnov

Řešené území:  k.ú. Krásné Loučky, Krnov-Horní Předměstí, Opavské Předměstí

číslo (kód):  55112856

Pořizovatel:  Městský úřad Krnov

Vydávající orgán:  zastupitelstvo města

Zhotovitel  : Ing. arch. Jaroslav Haluza, Hynaisova 945/3, Ostrava

identifikační číslo: 44745729

Bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby zn. RR-1996/2016-zmud

č.j. : KRNORR-29303/2016 zmud

d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití.

              - Na zájmovém území se v současné době nachází autobusová zastávka, včetně přechodu pro chodce.

              - Návrh řeší zlepšení bezpečnosti pohybu chodců v dané oblasti, přičemž využití území zůstane

              - prakticky stejné.

              - e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí.

              - Jedná se o plochu s dlážděným povrchem (chodník) a s asfaltovým povrchem (zastávkový záliv).

              - Technické řešení ani jeho provoz, nebude mít negativní vliv na krajinu, zdraví a životní prostředí.

              - f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření:

              - Nepředpokládá se negativní dopad stavby na dotčené území. Stavbou dojde ke zlepšení bezpečnosti

              - pohybu chodů v prostoru ulice Partyzánů.

              - 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ

              - Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace:

Jako podklad posloužil polohopis a výškopis zájmové oblasti, pořízený firmou Lesprojekt  Krnov v 3 tř. přesnosti a katastrální mapa DKM. Dále vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy a venkovní pochůzka v zájmové oblasti, včetně dokumentace ve stupni DÚR.

              - 4. ČLENĚNÍ STAVBY (JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY)

              - a) Způsob číslování a značení.

              - b) Určení jednotlivých částí stavby.

              - c) Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory.

              - Stavba zahrnuje  stavební objekt - SO 101 – Zastávka MHD a chodník

              - 5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY

              - a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků.

              - Nejsou.

              - b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti.

              - Viz část E.

              - c) Zajištění přístupu na stavbu.

              - Přístup na stavbu –  z ulice Partyzánů (III/45820)

              - d) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy.

              - V průběhu výstavby bude nutné zřídit na ul. Partyzánů přechodné dopravní značení, tak aby nedošlo k

              - ohrožení provozu na  komunikaci. Výstavba si vyžádá částečné omezení jednoho jízdního pruhu

              - komunikace III/45820 – dle. TP 66 schéma č.B.3. (schéma je přílohou TZ).

              - 6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ (SPRÁVCŮ)

              - a) Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou

              - jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví nebo je budou

              - spravovat (PK, sítě technické infrastruktury, oplocení apod.).

Vlastníkem stavby  i jejím správcem  bude Město Krnov.

              - b) Způsob užívání jednotlivých objektů stavby.

              - Stavba bude sloužit, jako zastávkový záliv ( tj. k nastupování a vystupování pasažérů MHD) na ul.

              - Partyzánů a ke zlepšení bezpečnosti osob pohybujících se v prostoru zastávky MHD.

              - 7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ

              - a) možnosti (návrh ) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání,

              - Stavba bude předána  najednou po ukončení výstavby, do rukou vlastníka.

              - b) zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby

              - Stavba nebude užívána před dokončením.

              - 8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

              - a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,

              - Stavba se skládá z komunikace pro pěší šířky 1,5 m a z přechodu pro chodce přes komunikaci I/45.

              - b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací stavby,

              - SO 101 – Zastávka MHD a chodník

Bude vybudován chodník v š. 2 m od vjezdu do drážního areálu až po vjezd  do areálu firmy TKK (pneuservis) – při respektování těchto vjezdů i zpevněné plochy před servisem. Zastávka MHD bude umístěna na upraveném zastávkovém pruhu v š. 3  m a délce 13 m  a s náběhy v délce 15m a 7m , tak aby vyhovoval příslušné ČSN 736425-1. Stávající přechod pro  chodce bude zrušen a nahrazen přechodem před hranicí křižovatky s ul. Mahenovou, šířka přechodu je 3m. Stávající přístřešek bude nutno odstranit  a nahradit přístřeškem novým.

Odvodnění zastávkového zálivu – podélnými a příčnými spády budou vody svedeny do stávajících uličních vpustí umístěný podél ul. Pratyzánů.

Nasvětlení přechodu pro chodce :

Viz. Nasvětlení přechodu pro chodce – Technická zpráva

Předpokládaná skladba  konstrukcí :

Chodník:

Dlažba betonová zámková  ............................................tl.   60 mm

Vrstva z ŠP nebo drti fr. 0-4 ..........................................tl.   40 mm               50 Mpa

Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDB  0/63.GN.ČSN 736126)........tl. 150 mm

Konstrukce celkem : ......................................................tl. 250 mm               30MPa ( Pláň)

Konstrukce  zastávkového zálivu  :

- bude   použito konstrukce komunikace odolnější vůči pomalé a zastavující dopravě , s odolností proti trvalé deformaci podle TP 109, tudíž i ložní vrstva bude z asfaltobetonu  :

Obrusná vrstva  ACO 11 50/70;  ČSN EN 13108-1  ............tl.  40 mm

Ložná vrstva ACL 22+ 70/90;  ČSN EN 13108-1 .................tl. 110mm

Spojovací postřik z asfaltu 0.7kg/m2

Podklad  ze štěrkodrti ( ŠDA  0/63.GN.ČSN 736126)..............tl. 150 mm          100 Mpa

Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDB  0/63.GN.ČSN 736126).................tl. 150 mm           70 Mpa

Konstrukce celkem :      ........................................................tl. 450mm           45 Mpa( pláň)

              - 9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ:

              - Stavbu a její řešení ovlivňují zejména majetkové a prostorové poměry, které vyplývají z geodetických

              - podkladů.

              - 10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ,

              - KULTURNÍ PAMÁTKY

              - a) rozsah dotčení,

Stavba zasahuje do ochranných pásem inženýrských sítí. Před zahájením stavby je nutné geodetické vytyčení jednotlivých dotčených sítí a dodržování jednotlivých podmínek kladených od správců sítí při práci v jejich ochranných pásmech. V rámci stavby dojde k vybudování oboustranného nasvětlení přechodu předpokládá se napojení osvětlení ze sloupu stávajícího VO.

  - Dotčená ochranná pásma:

CETIN

RWE ,s.r.o. - plynovod

ČEZ Distribuce, a.s.

Veřejné osvětlení – Technické služby města Krnova

KvaK – vodovod a kanalizace

Jednotlivé podmínky kladené od správců dotčených sítí jsou zapracovány do dokumentace a jsou uvedeny v Dokladová část PD.

              - b) podmínky pro zásah

              - Jsou uvedeny v jednotlivých vyjádřeních správců sítí a dotčených orgánů v dokladové části PD.

              - c) způsob ochrany nebo úprav,

              - Jsou uvedeny v jednotlivých vyjádřeních správců sítí a dotčených orgánů v dokladové části PD. .

              - d) vliv na stavebně technické řešení stavby,

              - Opatření na ochranu jednotlivých vedení  nebude mít vliv na technické řešení stavby.

              - 11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ

              - a)  Bourací práce

              - V rámci stavby dojde k vybourání stávající asfaltové plochy.

              - b) Kácení mimolesní zeleně a jejich případná náhrada,

V rámci stavby dojde k vybourání stávající asfaltové plochy  a stávajícího autobusového přístřešku zastávky MHD. Dojde ke kácení 7ks listnatých dřevin - viz. výkres Situace.

              - Důvodem pro odstranění těchto exemplářů je potřeba vybudování chodníku k zastávkovému zálivu -

              - 4ks listnatých stromů. Z důvodu zasažení ochranného pásma zeleně zastávkovým zálivem je potřeba

              - vykácet další 3ks listnatých stromů.

              - c)  Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu,

Zemní práce zahrnují výkopy a násypy pro zřízení chodníkové plochy. Vlastní výkopy  jsou orientačně zatříděny  ze 80% do hor. 3 a 20% do hor. 4.

              - d) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch,

              - Ozelenění se týká pouze svahů výkopu a násypu. Tyto svahy budou ohumusovány tl. 100 mm a osety

              - travní směsí.

              - e) Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace,

- Dojde k zásahu do ZPF.  Parcela č.3200/2  - byl udělen souhlas s vynětím ze ZPF.

              - f) Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa,

              - Nedojde k zásahu

              - g) Zásah do jiných pozemků,

- viz. Tabulka dotčených parcel , která je přílohou této zprávy.

              - h) Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků.

Stavba vyvolá přeložku stávající trasy kabelu SEK v místě přístřešku zastávky. Celková délka přeložky kabelu je 11m-viz. výkres Situace.

Přeložku zajistí společnost Česka telekomunikační infrastruktura, a.s. na základě objednávky - viz. Dokladová čast - vyjádření společnosti CETIN Česká republika.

Dále dojde v rámci stavby k přeložení dvou sloupu vedení veřejného osvětlení. Veřejné osvětlení je ve správě TS Krnov.

              - 12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY

              - Určení a zdůvodnění nároků stavby:

              - a) Všechny druhy energií

- - energetické nároky svítidel pro nasvětlení přechodu je cca 150W

              - b) Telekomunikace

              - Bez nároku

              - c) Vodní hospodářství,

              - Dešťová voda ze zastávkového zálivu a chodníku bude systémem podélných a příčných spádů svedena

              - do stávajících uličních vpusti podél ul. Partyzánů. Asfaltová plocha stávající autobusové zastávky, je

              - přibližně stejná jako plocha navržená, tzn. nepředpokládá se dramatický nárůst dešťových vod.

              - d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování,

              - Stavba bude sloužit ke zlepšení pohybu chodců na ulici Partyzánů. Stavba je napojena na silnici

              - III/45820, přechodem pro chodce, který zvyšuje bezpečnost chodců při pohybu přes komunikaci.

              - e) Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě),

- Osvětlení  přechodu pro chodce bude napojeno na stávající veřejné osvětlení.

- f) Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby.

Obecně dojde  ke vzniku  odpadů, které jsou složeny hlavně  z nevhodných zemin,   podkladů  a krytů  stávající komunikace   a betonových prefabrikátů  nebo jejich částí. Takto slovně popsané odpady jsou vyhláškou  č. 381/2001, příl.  č. 1 zařazeny  podle Katalogu odpadů následovně.

17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

(bez dehtu)

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 ( vybourané podklady a  přebytečná zemina )

Výše uvedené odpady budou vesměs odvezeny na  skládky.  O pohybu odpadů bude vedena evidence dle vyhl.  MŽP 383/2001.

              - 13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

              - Vlivy negativních účinků stavby a jejího užívání na :  ( případně  návrhy na stavební opatření k

              - jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci v souladu s příslušnými právními předpisy)

              - a) ochranu krajiny a přírody,

              - Bez zásadního vlivu

              - b)  Hluk,

              - c) Emise z dopravy

              - Vzhledem k předpokládané intenzitě provozu jsou důsledky provozu minimální a nedojde k jejich

              - zvýšení.

              - d) Vliv znečistěných vod na vodní toky a vodní zdroje,

              - Nedojde k znečištění povrchových vod provozem, při výstavbě je nutno dodržovat zásady při

              - nakládání s možnými zdroji znečištění, zejména ropnými látkami

              - e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě,

              - Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební  nebo montážní práce  , zajistí  vybavení

              - pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny    pouze tehdy, pokud je pracoviště

              - náležitě zajištěno a vybaveno.

              - Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

              - při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou

              - a) udržování pořádku a čistoty na staveništi,

              - b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

              - c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb

              - fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

              - d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

              - e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

              - f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění

              - kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky,

              - které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

              - g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

              - h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

              - i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

              - j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

              - k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu

              - prací,

              - l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou

              - zdržovat na staveništi,

              - m) zajištění spolupráce s jinými osobami,

              - n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné

              - blízkosti,

              - o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo

              - předáno,

              - p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující

              - zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

              - q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

              - staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

              - Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby

              - povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  s

              - přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho

              - realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž

              - osobou.

              - Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených

              - činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být

              - určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba

              - může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou.

              - Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

              - f) Nakládání s odpady.

Vzniklé  odpady jsou vyhláškou  č. 381/2001, příl.  č. 1 zařazeny  podle Katalogu odpadů následovně .

17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

(bez dehtu)

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 ( vybourané podklady a  přebytečná zemina )

Výše uvedené odpady budou

              - 14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI:

              - Průkaz, že stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnila základní požadavky,

              - kterými jsou:

              - mechanická odolnost a stabilita,

              - požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby apod.),

              - ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí,

              - ochrana proti hluku,

              - bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na PK),

              - úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a údržbě

              - apod.).

              - Návrh se řídí požadavky technických norem  zejména ČSN 73 6110  a navazujících předpisů TP, TKP

              - a dalších, voleny byly materiály , které splňují výše uvedené požadavky. Některé tyto požadavky se

              - stavby, vzhledem k malému  rozsahu  netýkají.

              - 15. DALŠÍ POŽADAVKY

              - Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení:

              - a) Užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecně technické požadavky na výstavbu

              - a výrobky, snadná údržba, životnost apod.),

              - Použité parametry (šířka chodníků, šířka a délka přechodu, podélné a příčné sklony )  jsou vzhledem

              - ke stísněným poměrů maximálně možné, použitý materiál krytu je volen  ekonomických důvodů na

              - základě požadavku investora, jako provozní zpevnění.

              - b)  Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a ploch

              - osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

Bude dodržena vyhláška 398/2009  o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Návrh odpovídá „Požadavkům na stavby pozemních komunikací  a veřejného prostranství“  uvedených v § 4.

Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové i mimoúrovňové přechody, chodníky v sadech   i parcích a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Dále stavba bude vyhovovat zejména následujícím  požadavkům   přílohy  č. 2.

Komunikace  pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů.

Komunikace  pro  chodce  bude  mít podélný sklon nejvýše v poměru   1:12  (8,33%)  a  příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%).

Snížený  obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem    nebo  s  příčným  sklonem  menším  než  1:2,5 (40,0 %)bude  opatřen   varovným pásem.

- Materiál použitý  pro hmatové úpravy-varovný a signální pás  ( zámková dlažba s reliefní úpravou – barva červená )  musí splňovat požadavky  NV 163/2002  a TN TZÚS 12.03.04. Shodu materiálu  s uvedenými předpisy prokáže dodavatel stavby .

- Přechod pro chodce musí mít snížený obrubník na výškový rozdíl maximálně 20 mm oproti vozovce a musí být opatřen signálními pásy, spojujícími varovný pásy s vodícími liniemi

- Nástupy na chodník v místě přechodu a míst pro přecházení přes komunikaci musí být provedeny šikmou rampou ve sklonu max. 12,5 %. Stejný sklon musí mít i šikmé plochy, navazující na nástup  d do stran. Nástupy  se provádějí v celé šířce značeného přechodu, nejméně však v šířce 1 500 mm

Jako přirozená linie bude sloužit záhonový obrubník na rozhraní chodníku a trávníku, převýšený na výšku 60 mm . Tato přirozená linie může být  přerušena   max. na  délku 8 m .

              - c) Ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agresivní podzemní voda,

              - bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy),

              - Není nutno řešit

              - d) splnění požadavky dotčených orgánů

              - Požadavky dotčených orgánů jsou splněny a zapracovány do dokumentace. Jednotlivé požadavky jsou

              - uvedeny v dokladové části PD.

Přílohy: Tabulka dotčených parcel

V Krnově 12/2016                                                                          Vypracoval : M. Prokop

Zodp. projektant: Ing. Guňka