C. STAVEBNÍ ČÁST

Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu;

              - Stavba  :   Parkoviště na sídlišti Pod Cvilínem, lokalita u bloků N, H

              - SO 101 – Zpevněná plocha

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení;

Navrhuje se  20  parkovacích  stání  kolmých, z toho 1 stání  pro osoby se sníženou schopností pohybu. Parkoviště je umístěno v prostoru západní části krnovského „Sídliště pod Cvilínem“ ( SPC )  vymezené obytnými bloky - na severu blokem H a na jihu blokem N a místní komunikací, na východě potom MŠ a ZŠ Slezské diakonie.Napojeno je vjezdem na místní komunikaci.

Návrh řešení  :

Navrhuje se  20  parkovacích  stání  kolmých, z toho  1 stání  pro osoby se sníženou schopností pohybu. Parkovací stání jsou navržena jako kolmá délky 5m a šířky 2.6m s rozšířením krajních park. stání o 30cm, stání  pro osoby se sníženou schopností v šířce 3.9m. Důvodem pro tyto rozměry je druh a skladba betonové mezerovité dlažby, ze které je navžen povrch parkoviště.

Povrchové vody z  plochy  samostatného parkoviště budou  systémem podélných a příčných spádů  svedeny do uličních vpustí, které budou přes retenční a zasakovací systém  napojeny přepadem do stávající  kanalizace. Bude použit typ sorpčních  uličních vpustí, které umožní zachycení  případných úniků ropných látek.

Byl proveden výpočet (dle výrobce) objemu retenční nádrže a počet bloků Nidaplast pro navrhované parkoviště o rozměrech odvodňované plochy 500m2. Je navrženo 6ks ve skladebné délce 7,2m, šířce 1,2m a výšce 1,04m. Rozměry jednoho bloku jsou 2,4x1,2x0,52m. Takto navržený počet vyhovuje pro retenční objem 7.0m3 - viz. Příloha.

Dále se v západní části této lokality v místě stávajícího parkoviště podél místní komunikace navrhují další 2 kolmá parkovací stání viz. výkres Situace. Tyto parkovací stání budou odvodněna do stávajících vpustí na místní komunikaci a povrch je navžen z betonové dlažby zámkové v návaznosti na stávající parkovací stání.

Dělící prvky a úpravy rozhraní ploch  :

Parkovací stání budou ohraničena vůči travnatým plochám silničními obrubníky betonovými stojatými, o rozměrech 1000/250/150, osazenými do betonového lože s boční opěrou, s převýšením 120 mm.

Plochy  trvalých svahů a  travnatá  plocha  v šířce cca 1 m kolem  všech nových obrubníků, u které se předpokládá  poškození  při výstavbě,  budou  upraveny, ohumusovány 10cm ornice  a osety parkovou směsí.

Napojení na místní komunikaci  :

Zpevněná plocha bude napojena na místní komunikaci novým vjezdem  o  základní  šířce  6  m s rozjezdovými oblouky  oboustranně o poloměru R = 6 m . Rozhled na vjezdu je posuzován dle ČSN 73 6110 čl. 12.7 , obr. 1.Těmto podmínkám vjezd vyhovuje.

V místě napojení vjezdu parkoviště na místní komunikaci bude zřízen dvojřádek ze žulových kostek v betonovém loži s boční opěrou. Stejně bude řešeno i napojení dvou přidaných parkovacích stání v západní části této lokality.

Vlevo od napojení vjezdu bude taky upraveno parkovací stání stávajícího parkovistě – viz. Situace.

Zemní práce :

Výška hladiny podzemní vody a vhodnost zemin pro zásak je ověřena hydrogeologickým  průzkumem, zpracovaným  firmou UNIGEO – Zlaté Hory .

Při stavbě vzniknou přebytky nevhodných zemin a vybouraných hmot, které budou uloženy naskládkách.  Poškozené okolí stavby bude uvedeno do původního stavu.  Pokud nebude podloží dostatečně únosné dojde k dalším odkopávkám pro odstranění nevhodných zemin v podloží. Rozsah násypů je minimální a budou provedeny z dovezených  nenamrzavých zemin.  Niveleta parkoviště zhruba respektuje úroveň okolního terénu s ohledem na napojení na komunikace.

Výkopy a nevhodné zeminy budou odvezeny na skládky, uvažovaná je skládka Cvilín.

V rámci odhumusování bude odstraněna vrstva v prům.  tl. 10cm. Zatřídění zemin bylo  pro účely výkazu výměr stanoveno u odkopávek na 60% hor. 3 a 40% hor. 4. U výkopů rýh  a jam bylo stanoveno zatřídění na 60% hor 3 a 40% hor. 4.  Tato zatřídění je vzhledem k složitosti území  předběžné  a  je možno je  upřesnit při vlastním provádění prací .

V místě parkoviště je počítáno  se sanací  některých problematických  míst  pláně, s využitím dostupných nenamrzavých materiálů. Ve výkazu výměr je uvažována rezerva ve výměře 50% výměry pláně  vrstvou v tl. 300mm (uvažována štěrkodrť), jakož i odstranění případného  nevhodného podloží.  Tato rezerva bude využita pouze se souhlasem investora nebo TDI.

Odvodnění :

Členění systému je podřízeno možnostem umístění retenční a zasakovací nádrže v této lokalitě a její poloze vzhledem k napojení přepadů do městské kanalizace.

Voda ze sorpčních vpustí UV1 a UV2 bude svedena do revizní šachty Š2, která je zároveň rozdělovací šachtou pro drény retenčně zasakovacího systému. Případné přebytky vody budou svedeny do soutokové a zároveň revizní šachty Š1 v provedení umožňujícím zásak zbytkových vod a přepadem v horní části šachty odvedeny do městské kanalizace.

Stoka zahrnuje systém retenčně zasakovacích nádrží tvořený 6 ks bloků NIDAPLAST.

Veškeré povrchové vody z parkovacích ploch jsou svedeny do  retenčně  zasakovacích  systému z voštinových bloků  NIDAPLAST, které vytvoří potřebnou retenci v případě přívalových dešťů. Takto  shromážděná voda   postupně zasákne, případně je její zbytek  se zpožděním odveden přepadem  do jednotné  kanalizace. Umístění nádrží je patrné z příslušného  situačního výkresu.  Podrobné členění systému je obsaženo ve schematu, které je součástí výkresové části.

Výpočty potřebného objemu, pomocí softwaru výrobce nádrží, firmy Asio, jsou obsaženy v přílohách této zprávy. Možnost údržby a čištění je zajištěna jednak systémem spodního napouštění pomocí  drénů ve sklonu 1%, který umožňuje proplachování, umístěných ve vrstvě praného štěrku pod voštinami, jednak  umístěním rozdělovací a zasakovací šachty s odkalovacím prostorem před a za systémem  nádrží.

Jako uliční vpusti se navrhují sorpční vpusti například výrobky SOL-2/4M nebo funkčně  podobné.

Rozdělovací šachta Š2 je navržena z korugovaných plastových trub DN 600 mm, zasakovací šachta Š1 s přepadem z korugovaných plastových trub DN 1000 mm,  bez šachtového dna, se zásypem dna štěrkem. Drén je navržen z perforovaných flexibilních trubek Eurodrain DN 100mm nebo podobných, s plochou otvorů na bm 45cm2. Na šachty budou napojeny navrtávkou.

Přípojky vpustí jsou navrženy z trub PVC DN 150 mm z hladkých plastových trub třídy únosnosti SN 8. Přepad do kanalizace je  navržen z PVC DN 200mm  SN8.

Vytyčení stavby :

Stavba bude vytyčena dle souřadnic bodů vyznačených ve vytyčovacím výkrese a uvedených v seznamu souřadnic pro vytyčení – příloha této zprávy.

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd ;

- viz  průvodní zpráva čl. 3 a 9

d) vztahy PK k ostatním objektům stavby;

Stavba souvisí se stavebním objektem SO 401 Veřejné osvětlení, které bude sloužit k osvětlení parkoviště

e) návrh zpevněných ploch,

Stanovení konstrukce zpevněné plochy :

Skladba  zpevněné plochy  :

Dlažba betonová mezerovitá  ........................................tl.   80 mm

Vrstva z ŠP nebo drti fr. 0-4 ..........................................tl.   40 mm

## Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDB  0/63.GN.ČSN 736126)........tl. 200 mm               60 MPa

Konstrukce celkem : ......................................................tl. 320 mm               30MPa ( Pláň)

Skladba  přidaných parkovacích stání  :

Dlažba betonová zámková  ...........................................tl.   80 mm

Vrstva z ŠP nebo drti fr. 4-8 ..........................................tl.   40 mm

## Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDB  0/63.GN.ČSN 736126)........tl. 200 mm               60 MPa

Konstrukce celkem : ......................................................tl. 320 mm               30MPa ( Pláň)

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK;

Odvodnění:

Parkovací stání jsou odvodněna systémem podélných a příčných spádů do uličních vpustí, navržených jako sorpční, vzhledem k nutnosti ochrany podzemních vod před  znečištěním případnými  úkapy ropných látek. Tyto vpusti  jsou  napojeny  na retenčně zasakovací systém, s přepadem do městské jednotné kanalizace.

h) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní

informace a dopravní telematiku,

Dopravní značení :

Parkování bude upraveno vodorovným i svislým dopravním značením – viz.  Situace stavby 1 : 200. Předěly mezi jednotlivými stáními budou provedeny z pruhů dlažeb jiné barvy v š. 100-200 mm.

Přechodné dopravní značení:

Přístup k stavebnímu pozemku bude zajištěn z místní komunikace na tomto sídlišti. V průběhu výstavby bude nutné zřídit na této komunikaci přechodné dopravní značení, tak aby nedošlo k ohrožení provozu na  komunikaci. Výstavba si vyžádá částečné omezení jednoho jízdního pruhu komunikace – dle. TP 66 schéma č.B.3. (schéma je přílohou E- Zásady organizace výstavby – Technická zpráva).

i) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu;

Nejsou.

j) vazba na případné technologické vybavení;

Není známa.

k) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.

- Nebyly prováděny.

i) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se

staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Bude dodržena vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb . Návrh odpovídá „Požadavkům  na stavby pozemních komunikací  a veřejného prostranství „ uvedených v § 4.

Přílohy:

Seznam souřadnic pro vytyčení

Návrh potřebného objemu retenční nádrže

V Krnově  12/2016                                                               Vypracoval : Michal Prokop

Zodp. projektant: Ing. Guňka