A. Průvodní zpráva

- dle vyhl.146/2008

- 1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- 1.1 Označení stavby

Parkoviště na sídlišti Pod Cvilínem, lokalita u bloků N, H

- 1.2 Stavebník/objednatel stavby, jeho sídlo, kontaktní adresa;

Město Krnov       IČO  00296139

Hlavní náměstí 1

794 01, Krnov

- 1.3 Projektant/zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo, kontaktní adresa, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob

Lesprojekt Krnov s.r.o.     IČO 47976250

Revoluční 76

794 02 Krnov

Zpracovatel : Ing. Petr Barandovski

Autorizace ČKAIT č.1101817

- 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

- 2.1 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění.

- Stavba  leží v prostoru západní části  krnovského „Sídliště pod Cvilínem“ ( SPC )  vymezené obytnými bloky - na severu blokem H a na jihu blokem N a místní komunikací, na východě potom MŠ a ZŠ Slezské diakonie. Je situována do stávající plochy zeleně.  Navrhuje se  20  kolmých parkovacích stání, z toho 1 stání  pro osoby se sníženou schopností pohybu.

              - Součástí výstavby parkoviště je i jeho napojení na stávající komunikaci novým vjezdem a to na parcele 2921/5.

- 2.2 Předpokládaný průběh stavby:

- Stavba bude zahájena dle možností investora, s ohledem na termín vydání stavebního povolení, dokončena by měla být do  5 měsíců  po zahájení.

- 2.3 Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí, nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán).

              - Stavba je v souladu s územním plánem města Krnova , na stavbu je vydáno územní rozhodnutí pod č.j. Mukrn/201512981/RR/SU/Kr. Podmínky územního rozhodnutí jsou v dokumentaci splněny.

- 2.4 Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití.

- Stavba  leží v prostoru západní části  krnovského „Sídliště pod Cvilínem“ ( SPC )  vymezené obytnými bloky - na severu blokem H a na jihu blokem N a místní komunikací, na východě potom MŠ a ZŠ Slezské diakonie.

Plochy na kterých  stavby leží jsou využívány jako městská zeleň, převážně  charakteru trávníku.

- 2.5 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí.

- Nové parkovací plochy budou mít převážně pozitivní vliv. Nebude docházet ke zbytečnému zajíždění vozidel do nitra sídliště a tím se výrazně omezí ucpávání úzkých  obslužných komunikací. Parkovací stání mají dlouhodobý charakter. Obyvatelé sídliště budou hlavními uživateli parkoviště.

- 2.6 Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření:

- Stavba změní poněkud odtokové poměry ve smyslu zvýšení odtokového koeficientu  zájmové plochy.  Toto navýšení je omezeno využitím mezerovité dlažby a navrženými zásaky a retencí.

- 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ

- Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace:

Byl použit  polohopis a výškopis v měřítku 1 : 500, zpracovaný  Lesprojektem  Krnov.

Podmínky dotčených orgánů státní správy a ostatních zainteresovaných organizací, které jsou rovněž podkladem pro PD jsou obsaženy ve vyjádřeních - viz. dokladová část. Dodkladem pro návrh zásaku byl hydrologický průzkum zpracovaný firmou UNIGEO . Dalšími podklady byla hluková studie.

- 4. ČLENĚNÍ STAVBY (JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY)

- 4.1 Způsob číslování a značení.

- 4.2 Určení jednotlivých částí stavby.

- 4.3 Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory.

- Stavba zahrnuje stavební objekty:

Objekt SO 101 Zpevněná plocha

Objekt SO 401 Veřejné osvětlení

- 5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY

- 5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků.

- Nejsou .

- 5.2 Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti.

- Viz část E

- 5.3 Zajištění přístupu na stavbu.

Přístup na stavbu je možný z ulice Opavské z obou směrů, stavba je napojena na systém místních komunikací v této části sídliště.

- 5.4 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy.

- V průběhu výstavby bude nutné zřídit na této komunikaci přechodné dopravní značení, tak aby nedošlo k ohrožení provozu na  komunikaci. Výstavba si vyžádá částečné omezení jednoho jízdního pruhu komunikace – dle. TP 66 schéma č.B.3. (schéma je přílohou TZ).

- 6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ (SPRÁVCŮ)

- 6.1 Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví nebo je budou spravovat (PK, sítě technické infrastruktury, oplocení apod.).

Vlastníkem stavby  bude  Město Krnov. Správcem parkovacích ploch, odvodnění a veřejného osvětlení budou  Technické služby Krnov.

- 6.2 Způsob užívání jednotlivých objektů stavby.

  - Objekt SO 101 Zpevněná plocha  budou   využívány   jako  parkoviště pro osobní automobily.

- Objekt SO 401 Veřejné osvětlení osvětlí zpevněné plochy parkoviště.

- 7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ

- Stavba bude předána  najednou po ukončení výstavby.

- 8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

- SO 101 Zpevněná plocha

Navrhuje se  20  parkovacích  stání  kolmých, z toho  1 stání  pro osoby se sníženou schopností pohybu. Parkovací stání jsou navržena jako kolmá délky 5m a šířky 2.6m s rozšířením krajních park. stání o 30cm, stání  pro osoby se sníženou schopností v šířce 3.9m. Důvodem pro tyto rozměry je druh a skladba betonové mezerovité dlažby, ze které je navžen povrch parkoviště.

Povrchové vody z  plochy  samostatného parkoviště budou  systémem podélných a příčných spádů  svedeny do uličních vpustí, které budou přes retenční a zasakovací systém  napojeny přepadem do stávající  kanalizace. Bude použit typ sorpčních  uličních vpustí, které umožní zachycení  případných úniků ropných látek.

Byl proveden výpočet (dle výrobce) objemu retenční nádrže a počet bloků Nidaplast pro navrhované parkoviště o rozměrech odvodňované plochy 500m2. Je navrženo 6ks ve skladebné délce 7,2m, šířce 1,2m a výšce 1,04m. Rozměry jednoho bloku jsou 2,4x1,2x0,52m. Takto navržený počet vyhovuje pro retenční objem 7.0m3 - viz. příloha.

Dále se v západní části této lokality v místě stávajícího parkoviště podél místní komunikace navrhují další 2 kolmá parkovací stání viz. výkres Situace. Tyto parkovací stání budou odvodněna do stávajících vpustí na místní komunikaci a povrch je navžen z betonové dlažby zámkové v návaznosti na stávající parkovací stání.

- SO 401 Veřejné osvětlení

Povoluje příslušný  obecný  stav. úřad, není součástí  této PD

Budou instalovány 2ks nových sloupů veřejného osvětlení. Tyto sloupy budou napojené na stávající soustavu veřejného osvětlení VO sídliště SPC. Celková délka nového vedení VO je 41m.

Minimální požadavek normy 5Lx je splněn v celém rozsahu parkoviště. Bylo navrženo VO osvětlení, které je použito v celém obvodu SPC Krnov. Jedná se o typ Elektrim OCP, Tř1, IP55, světelný zdroj sodíková výbojka 70W. Světlo bude osazeno na ocelový stožár 5m, který bude povrchově upraven zinkováním. Ve sloupě bude stožárová svorkovnice a jištění osvětlovacího tělesa.

Rozdělení soustavy TN-C na TN-S bude provedeno vždy ve stožárové rozvodnici.  Vlastní světlo bude napojeno kabelem 3Cx1,5 CYKY.

Provedení ostatní elektroinstalace

Napojení sloupů bude provedeno zemním výkopem od stávajícího sloupu VO, umístěného na parc.č.2946. Od sloupu na parc.č.2946 se povede výkop přes parc.č. 2945/1 ke komunikaci parc.č. 2921/5. Pod cestou se provede protlak. Dále povede výkop k prvnímu světlu VO přes parc.č. 2965/1 a k druhému světlu přes parc.č. 2966.

Sloup VO bude osazen dle direktiv vydaných výrobcem. Do výkopu se uloží napájecí kabel 4Bx10 CYKY a vodič uzemnění 10 Fezn. Provedení viz PD E1.

- 9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ:

- Stavbu a její řešení ovlivňují zejména  prostorové poměry, které vyplývají z geodetických podkladů.

Výška hladiny podzemní vody a vhodnost zemin pro zásak je ověřena hydrogeologickým  průzkumem, zpracovaným  firmou UNIGEO – Zlaté Hory .

V rámci odhumusování bude odstraněna vrstva v prům.  tl. 10cm. Zatřídění zemin bylo  pro účely výkazu výměr stanoveno u odkopávek   na 60% hor. 3 a 40% hor. 4.  výkopů rýh  a jam bylo stanoveno zatřídění na 60% hor 3 a 40% hor. 4.  Tato zatřídění je vzhledem k složitosti území  předběžné  a  je možno je  upřesnit při vlastním provádění prací.

- 10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY

Nejedná se o území chráněné podle jiných předpisů.

- Lokalita  leží v záplavovém území  řeky Opavy  pro průtok  Q100, stejně jako celá přilehlá oblast sídliště Pod Cvilínem a okolí ul. Opavské. (údaje ze serveru  HEIS VUV TGM ). Stavba neleží v aktivní zóně záplavového území. Je dotčeno ochranné pásmo  kanalizace.

- 11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ

- -  bourací práce

V rámci stavby dojde k vybourání stávající asfaltové plochy.

- -kácení mimolesní zeleně a jejich případná náhrada,

Celkově dojde ke kácení 2ks listnatých dřevin. Důvodem pro odstranění 1ks listnatého exempláře je potřeba vybudování vjezdu na parkoviště. Druhý exemplář je nutno vykácet z důvodu nemožnosti splnit podmínky normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích - zasažení ochranného pásma kořenového porostu.

- - rozsah zemních prací a konečná úprava terénu,

              - Při stavbě vzniknou přebytky nevhodných zemin a vybouraných hmot, které budou uloženy na

              - skládkách.  Poškozené okolí stavby bude uvedeno do původního stavu.  Pokud nebude podloží

              - dostatečně únosné dojde k dalším odkopávkám pro odstranění nevhodných zemin v podloží. Rozsah

              - násypů je minimální a budou provedeny z dovezených  nenamrzavých zemin.  Niveleta parkoviště

              - zhruba respektuje úroveň okolního terénu s ohledem na napojení na komunikace.

- Výkopy a nevhodné zeminy budou odvezeny na skládky, uvažovaná je skládka Cvilín.

- - ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch,

Nové plochy zeleně nebudou zřizovány. Poškozené okolí stavby bude uvedeno do původního stavu.

- -zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace,

- Nedojde k zásahům.

- -zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa,

- Nedojde k zásahům.

- -zásah do jiných pozemků,

- Stavba leží na pozemcích v k.ú. Opavské Předměstí vše v majetku města Krnov (ostatní plocha) – viz. Tabulka dotčených parcel.

- -vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků.

- Nedojde .

- 12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY

- Určení a zdůvodnění nároků stavby:

- -všechny druhy energií

- energetické nároky svítidel veřejného osvětlení  2x70 W.

- -telekomunikace

- Bez nároku

- vodní hospodářství,

Dojde k nárůstu odtoku dešťových vod , vzhledem ke  změně charakteru ploch z travnatých ( koef 0.15 )  na zpevněné  a z toho vyplývající změně  odtokového koeficientu . Při ploše nových zpevněných ploch 558m²  a  povrchu z mezerovité dlažby s koef. 0.5 a průměrné srážce v Krnově  865mm ročně, dojde k navýšení odtoku  o cca  151m3.   Z tohoto důvodu bude odvodnění řešeno, pomocí systému  retenčních a zasakovacích nádrž , které časově posunou a  sníží  zatížení kanalizace  dešťovými vodami.

- - připojení na dopravní infrastrukturu a parkování,

Napojení vjezdem  na místní komunikaci ( p.č. 2921/5 ).

- možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě),

- Veřejné osvětlení bude napojeno na stávající rozvody. Odvodnění se napojí na retenčně zasakovací systém a posléze přepadem na městskou jednotnou kanalizaci.

- --druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby.

Obecně dojde  ke vzniku  odpadů, které jsou složeny hlavně  z nevhodných zemin,   podkladů  a krytů  stávající komunikace   a betonových prefabrikátů  nebo jejich částí. Takto slovně popsané odpady jsou vyhláškou  č. 381/2001, příl.  č. 1 zařazeny  podle Katalogu odpadů následovně.

17 01 01	       Beton

17 03 02	       Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

(bez dehtu)

17 05 04	      Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 ( vybourané podklady a   přebytečná zemina )

Výše uvedené odpady budou vesměs odvezeny na  skládky.  O pohybu odpadů bude vedena evidence dle vyhl.  MŽP 383/2001.

- 13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- - vlivy negativních účinků stavby a jejího užívání na :  ( případně  návrhy na stavební opatření k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci v souladu s příslušnými právními předpisy)

- ochranu krajiny a přírody,

- Bez zásadního vlivu. Naopak řešení parkování zlepší situaci na území města.

- hluk,

- emise z dopravy

              - Území, v němž se nachází předmětný záměr leží v hustě obydlené oblasti na okraji  sídlištní zástavby.

- Prioritou trvale udržitelného využívání území je zajištění ochrany před znečištěním vod a půdy            a nezvyšování úrovně hladiny hluku v území, což záměr svým prostorovým členěním  a stanovenými organizačními opatřeními splňuje.

- vliv znečistěných vod na vodní toky a vodní zdroje,

- Nedojde k znečištění povrchových vod provozem,  jsou  navrženy  sorpční vpusti, které zabrání jednak znečištění běžnými úkapy z vozidel, jednak zachytí i připadnou havárii, únik oleje nebo PHM.

- ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě,

- Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební  nebo montážní práce, zajistí  vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

- Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou

- a) udržování pořádku a čistoty na staveništi,

- b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

- c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

- d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

- e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

- f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

- g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

- h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

- i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

- j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

- k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,

- l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,

- m) zajištění spolupráce s jinými osobami,

- n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,

- o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,

- p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

- q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

- Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

- Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

- nakládání s odpady.

Vzniklé  odpady při stavbě jsou vyhláškou  č. 381/2001, příl.  č. 1 zařazeny  podle Katalogu odpadů následovně .

17 01 01	       Beton

17 03 02	       Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

(bez dehtu)

17 05 04	      Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 ( vybourané podklady a   přebytečná zemina )

Výše uvedené odpady budou vesměs odvezeny na  skládky.  O pohybu odpadů bude vedena evidence dle vyhl.  MŽP 383/2001.

- 14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI:

- Průkaz, že stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnila základní požadavky, kterými jsou:

- mechanická odolnost a stabilita,

- požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby apod.),

- ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí,

- ochrana proti hluku,

- bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na PK),

- úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a údržbě apod.).

- Návrh se řídí požadavky technických norem  zejména ČSN 73 6108  a navazujících předpisů TP, TKP a dalších, voleny byly materiály, které splňují výše uvedené požadavky. Bezpečnost provozu byla posouzena příslušným orgánem PČR. Některé tyto požadavky se stavby, vzhledem k malému  rozsahu  netýkají.

- 15. DALŠÍ POŽADAVKY

- Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení:

- užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecně technické požadavky na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.),

- Použité parametry  - rozměry parkovacích stání, parametry komunikace, navržené odvodnění a použité materiály odpovídají současným  technicko - estetickým požadavkům.

- zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

              - Budou  naplněny  požadavky vyhlášky 398/2009:

              - Na všech vyznačených vnějších i vnitřních odstavných a parkovacích   plochách  a  v hromadných garážích pro osobní motorová vozidla musí být    vyhrazena   stání   pro   vozidla  přepravující  osoby  těžce  pohybově    postižené)  nejméně  v  následujícím  počtu  vycházejícím z celkového    počtu stání každé dílčí parkovací plochy: 2 až 20 stání - 1 vyhrazené stání.

- ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agresivní podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy),

- -není nutno řešit

- Přílohy :

- Tabulka dotčených parcel

V Krnově   12/2016                                                    Vypracoval : Michal Prokop

Zodp. projektant: Ing. Guňka