Město Krnov

Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK MALÉHO ROZSAHU

název stavby:

„Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Hlubčická 11, Krnov“

článek 1

### Identifikační údaje veřejného zadavatele

(ust. § 38 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.)

Název veřejného zadavatele:	Město Krnov

Adresa:	Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČ:	002 96 139

DIČ:	CZ00296139

Oprávněná osoba veřejného zadavatele:	Mgr. Alena Krušinová, starostka

Kontaktní osoba veřejného zadavatele:	Bc. Vlastimil Štverák , odbor školství, kultury a sportu

E-mail:	vstverak@mukrnov.cz

článek 2

Informace o druhu veřejné zakázky

(ust. § 38 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb.)

Druh zadávacího řízení:    zakázka malého rozsahu na stavební práce

článek 3

Informace o předmětu veřejné zakázky

(ust. § 38 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb.)

1.	Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na zhotovitele stavby :

„Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Hlubčická 11, Krnov“

2. 	Popis stavby (obecně):

Způsob připojení na rozvod elektrické energie

Jedná se o rekonstrukci celkové silové elektroinstalace od HDS v celé budově školy, nové rozvaděče RE+R1, R2, R3, R01, RIKT. Napojení stávajících rozvaděčů RAK, RIn. Propojení rozvaděčů dle PD El. Osvětlení objektu ZŠ včetně nouzového osvětlení. Vnitřní systém ochrany LPS. Příprava slaboproudu v rozsahu stávajícího slaboproudu. V současné době je objekt napojen z rozvodu ČEZ do přípojkové skříně HDS –RIS2, odkud je napájecí kabel veden do hlavní rozvodny objektu ČM 106. V rámci rekonstrukce bude RIS2 zachována a z této HDS se povede nový napájecí kabel 4Bx25 CYKY do ČM 106, kde bude instalován nový elektroměrový rozváděč RE+R1. Z RE+R1 se budou napájet nové rozváděče:

R2 – rozváděč 2NP napojení vodičem 5Cx6 CYKY

R3 – rozváděč 3NP napojení vodičem 5Cx6 CYKY smyčkou z R2

R01 – rozváděč 1PP napojení kabelem 5Cx2,5 CYKY

Viz PD E1 přenos energie v objektu.

V rámci rekonstrukce je proveden vývod pro rozváděč RD – rozváděč družiny vodičem 5Cx6 CYKY. Tento vývod se ukončí ve fasádě z venku a bude sloužit pro případné sloučení elektroinstalace školy a družiny pod jedno odběrné místo.

Podobně se ukončí z venku na fasádě vývod pro možné napojení garáže RG – objekt ve dvoře objektu školy. Před vlastní rekonstrukcí je nutno domluvit na fy ČEZ odplombování stávajícího elektroměrového rozváděče.

článek 4

Zadávací dokumentace a podmínky přístupu k zadávací dokumentaci

(ust. § 38 odst. 4 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb.)

1. Zadávací dokumentace je přílohou výzvy k podání nabídek, která bude uveřejněna v programovém systému E-ZAK na webových stránkách Města Krnova.

článek 5

Lhůty a místo pro podání nabídky

(ust. § 38 odst. 4 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb.)

1. Lhůtu pro doručení nabídek  zadavatel stanovuje   do 29. května   2014 do 10:00 hod. Realizace zadávacího řízení probíhá zásadně formou elektronického zadávání veřejných zakázek prostřednictvím programového vybavení E-ZAK. Pokud bude nabídka doručena po lhůtě uvedené v předchozí větě, nabídka nebudu do výběru zařazena. Zadávací lhůta činí 17 dnů.

2. Výběr nejvhodnější nabídky uchazeče , případně zrušení zadávacího řízení potvrzuje metodicky nadřízený vedoucího odboru, tj. místostarosta na základě záznamu o posouzení a hodnocení nabídky předložené odborem.

článek 6

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace a údaje o hodnotících kritériích

(ust. § 38 odst. 4 písm. e) a f) zákona č. 137/2006 Sb.)

1.  Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace podle ust. § 62 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných  zakázkách, jsou uvedeny v příloze č. 1:

„KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE – ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU“

Název stavby: Krnov:

„Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Hlubčická 11, Krnov“

Údaje o hodnotících kritériích podle ust. § 78 zákona citovaného v předchozí větě jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Ing. Pavlína Říhová

Vedoucí odboru školství, kultury a sportu

V Krnově :  10. 4. 2014