C. STAVEBNÍ ČÁST

101.1.1. Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu

Stavba: Oprava chodníku SPC U v Krnově

Obec: Krnov, ul. Praskova

Katastrální území : Opavské Předměstí

Kraj:     Moravskoslezský

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení;

- Cílem projektové dokumentace je stavební úprava stávajícího chodníku před domy SPC U, podél ulice Praskova v Krnově.

Celková délka stavebních úprav chodníku je 143,73 m. V rámci stavby bude provedena i stavební úprava nástupní plochy stávajícího přechodu pro chodce (přes ul. Praskova) a vybudování podélných parkovacích stání.

SO 101 – Chodník ulice Praskova

- Chodník:

Je navrženo předláždění stávajícího chodníku podél ulice Praskova. Celková délka chodníku (předláždění) 143,73 m. Na začátku úseku je chodník napojen na stávající dlážděnou plochu a na konci  na stav. asfaltovou plochu.

Chodníku bude ohraničen oboustranně betonovým chodníkovým obrubníkem 1000/250/100 do betonového lože tl. 100 mm, dle ČSN EN 206-1 C 12/15. Bude zřízena vodící linie, převýšením levostranného obrubníku o 60 mm.

Podélný sklon nesmí přesáhnout hodnotu 8,33 %. Příčný sklon je navržen 1,00 %.

Předpokládaná skladba konstrukce:

Konstrukce chodníku:

Dlažba betonová zámková  ............................................tl.   60 mm

Vrstva z ŠP nebo drti fr. 0-4 ..........................................tl.   40 mm               50 MPa

## Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDB  0/63.GN.ČSN 736126)........tl. 200 mm

Konstrukce celkem : ......................................................tl. 300 mm               30MPa ( Pláň)

- Přechod pro chodce:

V místě přechodu pro chodce bude stavebně upravena nástupní plocha. Nástupní plocha bude ohraničena betonovým chodníkovým obrubníkem 1000/250/100 do betonového lože tl. 100 mm, dle ČSN EN 206-1 C 12/15. V místě napojení nástupní ploch na ulici Praskova bude uložen betonový silniční obrubník 1000/250/150 do betonového lože tl. 100 mm, dle ČSN EN 206-1 C 12/15. Převýšení obrubníku v místě přechodu 20 mm.

Nástupní plocha bude opatřena bezbariérovými prvky a to vodícím pásem šířky 800 mm a varovným pásem o šířce 400 mm. Varovný a signální pás bude z reliéfní dlažby červené barvy dle NV 163/2002 a TN TZúS 12.03.04.

Obr. č. 1 - Reliéfní dlažba

-Podélné parkovací stání:

Podél ulice Praskova budou zřízeny 2 podélné parkovací stání o rozměru 7,75 m x 2,0 m.    parkovací stání budou ohraničeny silničním obrubníkem 1000/250/150 do betonového lože tl. 100 mm, dle ČSN EN 206-1 C 12/15. Převýšení obrubníku 100 mm.

Příčný sklon parkovacích stání 2,0 % a podélný sklon kopíruje podélný sklon stávající komunikace – ul. Praskova.

- Bourací práce:

Spočívají v rozebrání stávajícího chodníku a jeho předláždění. Dále bude vybourány plochy napojující se na ul. Praskova (stav. asfaltová ploch – 12 m², stav. dlážděné plochy 7,0 m² a 6,0 m²).

- Naplnění požadavků vyhlášky 369/2001:

Přechod pro chodce bude vybaven signálními a varovnými pásy. Signální pás šířky 800 mm, varovný pás šířky 400 mm. Materiál signálního a varovného pásu – zámková dlažba s reliéfní úpravou pro nevidomé dle TN TZÚS 12.03.04.

Vodící linie chodníku – převýšení obrubníku nad povrchem chodníku o 60 mm. Obrubník bude snížen v místě napojení přechodu na komunikaci na převýšení 20 mm.

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje,

- viz  průvodní zpráva čl. 3 a 9

d) geotechnický průzkum atd ;

Nebyl vzhledem k malému rozsahu akce prováděn

e) vztahy PK k ostatním objektům stavby;

Stavba je jediným objektem stavby.

f) návrh zpevněných ploch,

Předpokládaná skladba konstrukcí:

Chodník:

Dlažba betonová zámková  ............................................tl.   60 mm

Vrstva z ŠP nebo drti fr. 0-4 ..........................................tl.   40 mm               50 MPa

## Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDB  0/63.GN.ČSN 736126)........tl. 200 mm

- Konstrukce celkem : ......................................................tl. 300 mm               30MPa ( Pláň)

Skladba konstrukce parkovacích stání:

Konstrukce zpevněné plochy dle TP 170, D-2-N3, třída doprav. zatížení VI, podloží PIII

Betonová zámková dlažba s distančními nálisky ..............tl. 80 mm

Vrstva z ŠP nebo drti fr. 4-8mm........................…..…….....tl.  40 mm 90 MPa

podklad z ŠDA            …........................................................tl. 150 mm 60 Mpa

podklad z ŠDB            …........................................................tl. 200 mm 30 Mpa

Konstrukce celkem :       ......................................................tl. 470 mm 30Mpa (pláň)

g) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK;

- Chodník bude odvodněn podélným a příčným spádem na okolní travnatou plochu. Parkovací stání jsou odvodněny pomocí mezerovité dlažby s distančními nálisky.

h) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní

informace a dopravní telematiku,

Netýká se stavby.

i) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu;

Nejsou kladeny zvláštní podmínky ani požadavky na postup výstavby a údržbu.

j) vazba na případné technologické vybavení;

Není známa.

k) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.

- Nebyly prováděny.

V Krnově 07 /2017                                                                    Vypracoval: Ing. Petr Guňka