A. Průvodní zpráva

- 1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- a) Označení stavby

Oprava chodníku SPC U v Krnově

- b) Stavebník/objednatel stavby, jeho sídlo, kontaktní adresa;

Město Krnov

Hlavní náměstí 96/1

79401 Krnov

- c) Projektant/zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo, kontaktní adresa, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob

VIAT,s.r.o.

Lidická 700/16

602 00 Brno

IČ 05705398

Zpracovatel : Ing. Petr Guňka

Autorizace : ČKAIT  č. 1103866

- 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

- a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění.

- Cílem projektové dokumentace je stavební úprava stávajícího chodníku před domy SPC U, podél ulice Praskova v Krnově.

Celková délka stavebních úprav chodníku je 143,73 m. V rámci stavby bude provedena i stavební úprava nástupní plochy stávajícího přechodu pro chodce (přes ul. Praskova) a vybudování podélných parkovacích stání.

- b) Předpokládaný průběh stavby:

- Stavba bude zahájena dle finančních možností investora, dokončena by měla být do  2  měsíců  po zahájení stavby.

- c) Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí, nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán).

- Stavba je v souladu s územním plánem Města Krnov.

Název:  Územní plán Krnov

Řešené území:  k.ú. Opavské Předměstí

číslo (kód):  55112856

Pořizovatel:  Městský úřad Krnov

Vydávající orgán: zastupitelstvo města

Zhotovitel  : Ing. arch. Jaroslav Haluza, Hynaisova 945/3, Ostrava

identifikační číslo: 44745729

- d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití.

- Jedná se o stavební úprava stávajícího chodníku na sídlišti SPC Krnov, před domy SPC - U. Chodník je situován podél ulice Praskova. Od ulice Praskova je oddělen stávajícím travnatým pásem.

- Chodník je využíván obyvateli sídliště a obyvateli města Krnova k pohybu v rámci bytové zástavby.

- e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí.

- Jedná se o zpevněné plochy s dlážděným povrchem. Technické řešení ani jeho provoz, nebude mít negativní vliv na krajinu, zdraví a životní prostředí.

- f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření:

- Nepředpokládá se negativní dopad stavby na dotčené území. Stavbou dojde ke zlepšení bezpečnosti pohybu chodů v prostoru ulice Praskova.

- 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ

- Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace:

Jako podklad posloužila katastrální mapa, vyjádření správců sítí a venkovní pochůzka v zájmové oblasti.

- 4. ČLENĚNÍ STAVBY (JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY)

- a) Způsob číslování a značení.

- b) Určení jednotlivých částí stavby.

- c) Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory.

- Stavba zahrnuje stavební objekt - SO 101 – Chodník podél ulice Praskova

- 5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY

- a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků.

- Nejsou.

- b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti.

- Viz část E.

- c) Zajištění přístupu na stavbu.

- Přístup na stavbu je zajištěn z místní komunikace ul. Žižkova a ul. Praskova.

- d) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy.

- V průběhu výstavby bude nutné zřídit na ul. Praskova přechodné dopravní značení, tak aby nedošlo k ohrožení provozu na komunikaci. Výstavba si vyžádá částečné omezení jednoho jízdního pruhu komunikace ul. Praskova – dle. TP 66 schéma č.B.3. (schéma je přílohou TZ).

- 6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ (SPRÁVCŮ)

- a) Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví nebo je budou spravovat (PK, sítě technické infrastruktury, oplocení apod.).

Vlastníkem stavby i jejím správcem bude Město Krnov.

- b) Způsob užívání jednotlivých objektů stavby.

- Stavba bude využívána, jako komunikace pro pěší. Podélné parkovací stání budou sloužit k parkování osobních automobilů.

- 7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ

- a) možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání,

- Stavba bude předána najednou po ukončení výstavby, do rukou vlastníka.

- b) zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby

- Stavba nebude užívána před dokončením.

- 8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

- a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,

- Stavba se skládá z komunikace pro pěší šířky 2,9 m a z podélných parkovacích stání dl. 7,75 a šířky 2,0 m.

- b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací stavby,

- SO 101 – Chodník podél ulice Praskova

Bude provedena stavební úprava stávajícího chodníku v š. 2,90 m, celkové délky 146,73 m.. V rámci stavebních úprav chodníku bude upravena i nástupní plocha přechodu pro chodce přes ul. Praskova (šířka nástupní plochy 3,0 m a délka 2,7 m).

Podél ulice Praskova budou zřízeny 2 podélné parkovací stání o rozměru 7,75 m x 2,0 m.

Předpokládaná skladba konstrukcí:

Chodník:

Dlažba betonová zámková  ............................................tl.   60 mm

Vrstva z ŠP nebo drti fr. 0-4 ..........................................tl.   40 mm               50 MPa

## Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDB  0/63.GN.ČSN 736126)........tl. 200 mm

- Konstrukce celkem : ......................................................tl. 300 mm               30MPa ( Pláň)

Skladba konstrukce parkovacích stání:

Konstrukce zpevněné plochy dle TP 170, D-2-N3, třída doprav. zatížení VI, podloží PIII

Betonová zámková dlažba s distančními nálisky ..............tl. 80 mm

Vrstva z ŠP nebo drti fr. 4-8mm........................…..…….....tl.  40 mm 90 MPa

podklad z ŠDA            …........................................................tl. 150 mm 60 Mpa

podklad z ŠDB            …........................................................tl. 200 mm 30 Mpa

Konstrukce celkem :       ......................................................tl. 470 mm 30Mpa (pláň)

- 9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ:

- Nebyly vzhledem k rozsahu a charakteru stavebního záměru prováděny.

- 10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY

- a) rozsah dotčení,

Stavba zasahuje do ochranných pásem inženýrských sítí. Před zahájením stavby je nutné geodetické vytyčení jednotlivých dotčených sítí a dodržování jednotlivých podmínek kladených od správců sítí při práci v jejich ochranných pásmech

- CETIN, a.s.

- GridServices ,s.r.o. – plynovod NTL

- ČEZ Distribuce, a.s.

- Veřejné osvětlení – Technické služby města Krnova

- b) podmínky pro zásah

- Jsou uvedeny v jednotlivých vyjádřeních správců sítí a dotčených orgánů v dokladové části PD.

- c) způsob ochrany nebo úprav,

- Jsou uvedeny v jednotlivých vyjádřeních správců sítí a dotčených orgánů v dokladové části PD. .

- d) vliv na stavebně technické řešení stavby,

- Opatření na ochranu jednotlivých vedení, nebude mít vliv na technické řešení stavby.

- 11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ

- a)  Bourací práce

- Spočívají v rozebrání stávajícího chodníku a jeho předláždění. Dále bude vybourány plochy napojující se na ul. Praskova (stav. asfaltová ploch – 12 m², stav. dlážděné plochy 7,0 m² a 6,0 m²)

- b) Kácení mimolesní zeleně a jejich případná náhrada,

- Netýká se stavby.

- c)  Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu,

Zemní práce zahrnují výkopy a násypy pro zřízení chodníku. Vlastní výkopy jsou orientačně zatříděny  ze 80% do hor. 3 a 20% do hor. 4.

- d) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch,

- Ozelenění se týká pouze svahů výkopu a násypu. Tyto svahy budou ohumusovány tl. 100 mm a osety travní směsí.

- e) Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace,

- Nedojde k zásahu do ZPF.

- f) Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa,

- Nedojde k zásahu do LPF.

- g) Zásah do jiných pozemků,

| Seznam stavbou dotčených parcel k.ú. Opavské předměstí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. parcely | vlastník | druh pozemku | LV | způsob využití |
| 3095 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov | Ostatní plocha | 914 | zeleň |
| 3095 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov | Ostatní plocha | 914 | Ostatní komunikace |
| 3093 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov | Ostatní plocha | 914 | zeleň |
| 3092 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov | Ostatní plocha | 914 | zeleň |
| 3113 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov | Ostatní plocha | 914 | zeleň |
| 3112 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov | Ostatní plocha | 914 | zeleň |
| 3196 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov | Ostatní plocha | 914 | zeleň |
| 3107 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov | Ostatní plocha | 914 | zeleň |
| 3097 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov | Ostatní plocha | 914 | Ostatní komunikace |

- h) Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků.

- Netýká se stavby.

- 12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY

- Určení a zdůvodnění nároků stavby:

- a) Všechny druhy energií

- Bez nároku na energie.

- b) Telekomunikace

- Bez nároku

- c) Vodní hospodářství,

- Jedná se o předláždění stávajícího chodníku, nepředpokládá se navýšení odtokových poměrů. Odvodnění zpevněné plochy zůstává stávající tj. příčným a podélným spádem na okolní travnaté plochy, kde dešťové vody zasáknou.

- d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování,

- Stavba bude sloužit ke zlepšení pohybu chodců na podél ulice Praskova. Stavba je napojena na ul. Praskova, přechodem pro chodce, který zvyšuje bezpečnost chodců při pohybu přes komunikaci.

- e) Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě),

- Bez požadavků na napojení

- f) Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby.

Užíváním stavby nevzniknou žádné odpady.

- 13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- Vlivy negativních účinků stavby a jejího užívání na :  ( případně  návrhy na stavební opatření k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci v souladu s příslušnými právními předpisy)

- a) ochranu krajiny a přírody,

- Bez zásadního vlivu

- b)  Hluk,

- Nedojde k navýšení hluku – jedná se o stavební úpravy stávajících zpevněných ploch.

- c) Emise z dopravy

- Nedojde k navýšení emisí – jedná se o stavební úpravy stávajících zpevněných ploch.

- d) Vliv znečistěných vod na vodní toky a vodní zdroje,

- Nedojde k znečištění povrchových vod provozem, při výstavbě je nutno dodržovat zásady při nakládání s možnými zdroji znečištění, zejména ropnými látkami.

- e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě,

- Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, nebo montážní práce  , zajistí  vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny    pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

- Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou

- a) udržování pořádku a čistoty na staveništi,

- b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

- c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

- d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

- e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

- f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

- g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

- h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

- i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

- j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

- k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,

- l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,

- m) zajištění spolupráce s jinými osobami,

- n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,

- o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,

- p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

- q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

- Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

- Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

- f) Nakládání s odpady.

Vzniklé odpady jsou vyhláškou č. 93/2016 Sb., zařazeny podle Katalogu odpadů následovně.

- 17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 ( přebytečná zemina )

- 17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

- 17 01 01           Beton

- 17 01 02           Cihly

- 17 01 07           Směsí nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedených pod číslem 17 01 06

Zemina, která nebude využita k terénním úpravám v místě stavby, bude předána oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).

Stavba nebude mít výrazně záporný vliv na životní prostředí, naopak její realizace usnadní a umožní rychlejší a komfortnější dopravní obsluhu a tím i snížení spotřeby PHM, omezení hlukové zátěže a tím bude mít kladný vliv na životní prostředí.

- 14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI:

- Průkaz, že stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnila základní požadavky, kterými jsou:

- mechanická odolnost a stabilita,

- požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby apod.),

- ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí,

- ochrana proti hluku,

- bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na PK),

- úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a údržbě apod.).

- Návrh se řídí požadavky technických norem zejména ČSN 73 6110 a navazujících předpisů TP, TKP a dalších, voleny byly materiály, které splňují výše uvedené požadavky. Některé tyto požadavky se stavby, vzhledem k malému rozsahu netýkají.

- 15. DALŠÍ POŽADAVKY

- Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení:

- a) Užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecně technické požadavky na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.),

- Použité parametry (šířka chodníků, šířka a délka přechodu, podélné a příčné sklony )  jsou vzhledem ke stísněným poměrů maximálně možné, použitý materiál krytu je volen  ekonomických důvodů na  základě požadavku investora, jako provozní zpevnění.

- b)  Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

Bude dodržena vyhláška 398/2009  o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Návrh odpovídá „Požadavkům na stavby pozemních komunikací  a veřejného prostranství“  uvedených v § 4.

Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové i mimoúrovňové přechody, chodníky v sadech   i parcích a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Dále stavba bude vyhovovat zejména následujícím  požadavkům   přílohy  č. 2.

Komunikace  pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů.

Komunikace  pro  chodce  bude  mít podélný sklon nejvýše v poměru   1:12  (8,33%)  a  příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%).

Snížený  obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem    nebo  s  příčným  sklonem  menším  než  1:2,5 (40,0 %)bude  opatřen   varovným pásem.

- Materiál použitý  pro hmatové úpravy-varovný a signální pás  ( zámková dlažba s reliefní úpravou – barva červená )  musí splňovat požadavky  NV 163/2002  a TN TZÚS 12.03.04. Shodu materiálu  s uvedenými předpisy prokáže dodavatel stavby .

- Přechod pro chodce musí mít snížený obrubník na výškový rozdíl maximálně 20 mm oproti vozovce a musí být opatřen signálními pásy, spojujícími varovný pásy s vodícími liniemi

- Nástupy na chodník v místě přechodu a míst pro přecházení přes komunikaci musí být provedeny šikmou rampou ve sklonu max. 12,5 %. Stejný sklon musí mít i šikmé plochy, navazující na nástup  d do stran. Nástupy  se provádějí v celé šířce značeného přechodu, nejméně však v šířce 1 500 mm

Jako přirozená linie bude sloužit záhonový obrubník na rozhraní chodníku a trávníku, převýšený na výšku 60 mm . Tato přirozená linie může být  přerušena   max. na  délku 8 m .

- c) Ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agresivní podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy),

- Není nutno řešit

- d) splnění požadavky dotčených orgánů

- Požadavky dotčených orgánů jsou splněny a zapracovány do dokumentace. Jednotlivé požadavky jsou uvedeny v dokladové části PD.

V Krnově 07/2017                                                                          Vypracoval: Ing. Petr Guňka