Elektroinstalace – Osvětlení kostela sv. Martina v Krnově - Výpis materiálu

Kabely

| CYKY-J 3x2.5 v zemi a v těle stožáru | 260 m |
| --- | --- |

FeZn prům.10mm	v zemi				  98 m

Seznam navržených svítidel

B -       svítidlo parkové kruhové LED 44W typ Philips STELA+Gen2 Round, tmavě šedé

| se 36 diodami, vč. přechodového kusu na stávající ocelový stožár, IP66 2 ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LED | TYP B | Svítidlo LED TYP B BPP610 LED WRN 5850/46W NW IP66 IK10, záruka 10 let |  |  | 23 517,00 Kč | 2 ks |  | 47 034,- |
| Příspěvek na recyklaci svítidla |  |  |  | 8,40 Kč | 2 ks |  |  | 16,80 Kč |  |
| CELKOVÁ CENA (bez DPH) |  |  |  |  | 47 034 Kč |  |  |  |  |

S1- 	LED reflektor s vyzařovací charakteristikou 6°18W, 3000K, teple bílá, 1890lm

IP65, vč. připevňovacího držáku na parkový stožár 6m  						4   ks

S2- 	LED reflektor s vyzařovací charakteristikou 16°48W, 3000K, teple bílá, 5040lm

IP65, vč. připevňovacího držáku na parkový stožár 6m  						5   ks

S3- 	zemní svítidlo LED wallwashher  asymetr. vyzařovací charakteristika, 1680lm,

16W, 3000K, teple bílá, vč. plastového krytu IP68							2   ks

S4-	zemní svítidlo LED wallwashher  asymetr. vyzařovací charakteristika, 840lm,

8W, 3000K, teple bílá, vč. plastového krytu IP68						         12   ks

Další přístroje

Trubka KOPOFLEX  40mm									230     m

stožár parkový 6m černý nový vč. el. výzbroje						  2	ks

nátěr stožáru parkového 6m stávajícího							  2	ks

upevnění a zabetonování stožáru parkového vč. trubky Ø300mm				  2	ks

zemní spojka pro kabely CYKY								14        ks

ukončení kabelů na stáv. svorkovnici							  3        ks

Svorka zkušební SZ pro vodič FeZn Ø10mm pro stožár parkový				  4	ks

Výkop a zához rýhy – do hl. 80cm								  44     m

Výkop a zához rýhy – do hl. 60cm								200     m

Zemní vrut žárově pozinkovaný vč. zavrtání						  14     ks

Upevnění zemních svítidel na zemní vrut 							  14     ks

HZS – výchozí revize										8       hod

HZS – demontáž stávajících sodíkových parkových svítidel 70W + přizpůsobení

konce stožáru svítidlu LED + křižování stávajících podzemních sítí	     	8       hod