STAVBA:                    Rekonstrukce bytu v domě

Zámecké náměstí č.p.16,  Krnov

INVESTOR:                Město Krnov,

Hlavní náměstí 1, Krnov

PROJEKTANT:          Zdeněk Bednařík

Ježnická 5, Krnov  794 01

ČÁST PD:			F  0 2/ ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Krnov 02/2013

1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA:

STAVBA:                    Rekonstrukce bytu v domě

Zámecké náměstí č.p.16, Krnov

INVESTOR:                Město Krnov,

Hlavní náměstí 1, Krnov

PROJEKTANT:          Zdeněk Bednařík

Ježnická 5, Krnov  794 01

ČÁST PD:		Vnitřní vodovod

1.2. ÚVOD

Projekt řeší rekonstrukci bytu v domě č.p. 16 na Zámeckém náměstí v Krnově.

Stávající rozvody budou zrušeny, místo nich budou provedeny rozvody nové.

1.3. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD

Stávající přívod vody do bytu se nachází v nově budované místnosti wc. Zde bude provedeno napojení nových rozvodů na rozvody stávající.

Nové rozvody vody jsou uvažovány z plastových trub PPR, které budou spojovány svařováním.

V blízkosti napojení bude nově osazen bytový uzávěr KK 20, který bude umístěn v nice 300 x 300 x 200 mm, která bude doplněna plastovými dvířky o rozměrech 300 x 300 mm.

Dále bude potrubí vedeno v drážkách zdí, a bude rozvádět studenou vodu do všech zařizovacích předmětů.

1.4. ROZVOD STUDENÉ VODY

Rozvody budou vedeny v drážkách ve zdech společně s rozvody TV a budou zásobovat vodou všechny zařizovací předměty.

1.5. ROZVOD TV

Ohřev TV je navržen v novém plynovém kotli Junkers Ceraclass Excellent, a to průtokovým způsobem v integrovaném kotlovém deskovém výměníku. Kotel bude osazen v místnosti koupelny.

Odtud bude proveden rozvod TV do všech míst spotřeby. Potrubí bude vedeno společně s rozvody studené vody v drážkách ve zdech. Bude použito opět potrubí PPR.

Rozvody TV budou tepelně izolovány izolací  tloušťka tepelné izolace činí 20 mm.

1.6. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

V projektové dokumentaci je uvažováno se standartními zařizovacími předměty v bílém odstínu od firmy JIKA – LAUFEN, které budou vybrány investorem po zahájení stavby. Projektová dokumentace neobsahuje koupelnové doplňky. Tyto budou rovněž vybrány investorem při provádění stavby.

K zařizovacím předmětům budou dodány standartní baterie pákové chromované. Přesný výběr tipů baterií bude provádět rovněž investor v průběhu výstavby díla.

1.7. MONTÁŽNÍ PRÁCE

Montážní práce budou provedeny odbornou firmou a pracovníky odborně vyškolenými.

Do zdiva budou vyfrézovány odpovídající drážky pro potrubí. Do nich bude provedena montáž potrubí a poté provedena tlaková zkouška. O této tlakové zkoušce bude proveden zápis do stavebního deníku a vypracován protokol, který bude nedílnou součástí předání díla investorovi.

Po úspěšné tlakové zkoušce bude proveden proplach a desinfekce potrubí.

Po těchto úkonech může být provedeno zazdění vodovodních potrubí.

1.8. BEZPEČNOST AOCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při pracech na díle je nutno dbát o ochranu zdraví při práci. Proto je nutno dodržovat potřebné technologické postupy, platné normy a v neposlední řadě dodržovat odpovídající články Zákoníku práce a bezpečnostní předpisy prací ve stavebnictví.

Vnitřní  kanalizace

1.1. ÚVOD

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci vnitřní kanalizaci rekonstruovaného bytu, která navazuje na splaškovou kanalizaci objektu

1.2.NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI

Stávající kanalizační stoupací potrubí DN 100 mm prochází prostorem budoucího wc, a pokračuje do prostoru střechy, kde je ukončeno ventilační hlavicí.

Vrchní část stávajícího stoupacího potrubí bude rozebrána až na úroveň vnitřku podlahy rekonstruovaného bytu, budou zde osazeny nové kanalizační odbočky pro novou kanalizaci, a stoupací potrubí bude nově provedeno až na střechu objektu. Bude použito potrubí PVC – HT DN 100 mm, ventilační hlavice DN 125 mm.

1.3. SPLAŠKOVÁ VNITŘNÍ KANALIZACE

Řeší odvedení vnitřních odpadních vod od nových zařizovacích předmětů do stávajícího kanalizačního stoupacího potrubí. Do nových kanalizačních odboček které budou vsazeny do stoupacího potrubí budou provedeny nové kanalizační rozvody do všech zařizovacích předmětů. Bude použito potrubí PVC.

Rozvody budou vedeny částečně v drážkách zdí, a částečně v podlaze.

Přístup k novému čistícímu kusu který bude osazen na stoupacím potrubí bude umožněn osazením plastových dvířek.

POZNÁMKA:

Protože při průzkumu nebyl objeven skutečný přívod studené vody, předpokládá se že bude nalezen při provádění demontážních prací, a přizpůsoben vypracované PD.

V Krnově     05/2013                                                 Vypracoval: Zdeněk Bednařík