B. Souhrnná technická zpráva

V Krnově 2017

a) zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení současného stavu, měření a průzkumů,  začlenění  jejich  výsledků  do  projektové  dokumentace;  stavebně  historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v   památkové rezervaci nebo je v památkové zóně.

Rekonstrukce chodníku na parcele č.6000/19,město Krnov

SO 105 – Rekonstrukce chodníku:

Chodník je používán jako přístupová cesta ke vchodům do jednotlivých panelových domů.Chodník slouží k přístupu k domům z ulice Budovatelů a Petrovické.Rekonstrukcí chodníku se zlepší komfort přístupu k panelovým domům.

Současný stav:

Vzhledem ke značnému rozsahu porušení asfaltových ploch chodníku a druhu dokumentovaných poruch lze z hlediska provozní způsobilosti konstatovat u plochy chodníku havarijní stav, což vyžaduje provedení opravy plochy. Plocha je porušena zejména poruchami spojenými se ztrátou hmoty z krytu (ztráta asfaltového tmelu) a trhlinami.

Vizuální posouzení bylo provedeno na základě pochůzky na místě stavby, plocha má asfaltový kryt. Klasifikace dokumentovaných poruch byla provedená v souladu s TP 82.

Byly zaznamenány následující poruchy:

- mozaikové trhliny;

- nepravidelné hrboly (nerovnosti);

- plošná deformace;

- jiné poruchy.

Stavba není kulturní památkou a neleží v památkové rezervaci ani v památkové zóně.

b) technické řešení stavby s popisem jejího provedení, mechanické odolnosti a stability,

Návrh opatření:

- Stávající asfaltový kryt,obrubníky a konstrukční vrstvy chodníku bude v celé ploše odstraněna a odvezena na nejbližší skládku ve vzdálenosti do 5km.Součástí předání díla bude záznam o likvidaci odpadu.

- Po odstranění stávající konstrukce chodníku bude  nově provedena podkladní vrstva ze štěrkodrti (frakce 0/63 ) o tl. 200mm.Chodník bude ohraničen chodníkovým obrubníkem 100/1000/250 osazeným do betonového lože(beton C12/15 dle ČSN 206-1), s převýšenou hranou 60 mm (vodící linie pro nevidomé).Našlapná vrstva bude provedena ze zámkové dlažby tl. 60 mm uložené na štěrkodrti nebo ŠP frakce 0-4 o tl. 40 mm.

- Jedná se o stavební úprava (opravu) stávajícího chodníku. Chodník šířky 1,50 m s  příčným sklonem 1,0 % směrem do zeleně podél chodníku. Podélný sklon kopíruje podélný sklon stávajícího chodníku.

- Plocha kolem opravovaných chodníků bude ohumusovaná v tl. 100 mm a oseta travní směsí. Šířka zatravnění kolem chodníku je stanovena na 0,5 m pás kolem chodníkového obrubníku.

Výsledná konstrukce chodníku:

Dlažba betonová zámková ............................................tl.   60 mm

Vrstva z ŠP nebo drti fr. 0-4 ..........................................tl.  40 mm               50 MPa

## Podsyp ze štěrkodrti (ŠDB  0/63.GN.ČSN 736126)  ........tl. 200 mm

### Konstrukce celkem: ...........................................tl. 300 mm         30MPa (Pláň)

Zemní práce:

Zemní práce budou zahrnovat odtěžení stávajícího asfaltového krytu, odstranění  stávajících obrubníku a konstrukčních vrstev chodníku v celé ploše.Vzniklé sutě budou odvezeny na nejbližší skládku ve vzdálenosti do 5km. Součástí předání díla bude záznam o likvidaci odpadu.. Ve finální fázi jsou zde zahrnuty také drobné terénní úpravy okolo nových obrub.

e) řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepce zajištění bezpečnosti při užívání stavby,

Stavba byla navržena tak, aby splňovala veškeré požadavky bezpečného provozu dle původního stavu. Sklonové a směrové poměry budou zachovány v co možná největší míře stávající, nepředpokládá se významné navýšení nivelety ploch.

Během stavby zabezpečí dodavatel dodržování příslušných předpisů týkajících se hygieny a ochrany zdraví, včetně ochranných pomůcek. Dle zákona bude v případě nutnosti zřízen koordinátor bezpečnosti práce. Pracovníci provádějící montážní práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu elektrickým proudem ve smyslu vyhlášky č. 50/1978Sb. §4.

Z hlediska požární ochrany nedochází ke změně situace před a po výstavbě, řešení nezmění přístupnost území pro příjezd vozidel hasičů. Zájmy civilní ochrany nebudou stavbou dotčeny. Vzhledem ke skutečnosti, že stavbou probíhají stávající inženýrské sítě, budou při realizaci stavby respektována jejich ochranná pásma a podmínky jejich správců. Na provádění stavby nebudou kladeny speciální požadavky.

f) zásady řešení bezbariérového užívání - přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

Vzhledem k rozsahu a typu stavby nejsou řešeny.

g) podklady pro vytýčení stavby.

Stavba je navržena ve stávajících šířkových a směrových poměrech, vzhledem k tomu není třeba stavbu vytyčovat.

V Krnově  12/2017                                                 Vypracoval: Ing. Petr Guňka