B. Souhrnná technická zpráva

a) zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení současného stavu, měření a průzkumů,  začlenění  jejich  výsledků  do  projektové  dokumentace;  stavebně  historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v   památkové rezervaci nebo je v památkové zóně.

Asfaltové plochy slouží jako hrací hřiště pro děti obyvatel města Krnova. Jsou situovány u ulice Budovatelů v Krnově.

Současný stav:

Vzhledem ke značnému rozsahu porušení asfaltových ploch a druhu dokumentovaných poruch lze z hlediska provozní způsobilosti konstatovat u všech čtyřech ploch havarijní stav, což vyžaduje provedení opravy ploch. Plochy jsou porušena zejména poruchami spojenými se ztrátou hmoty z krytu vozovky (ztráta asfaltového tmelu) a trhlinami.

Vizuální posouzení bylo provedeno na základě pochůzky na místě stavby, plochy mají asfaltový kryt. Klasifikace dokumentovaných poruch byla provedená v souladu s TP 82.

Byly zaznamenány následující poruchy:

- mozaikové trhliny;

- nepravidelné hrboly (nerovnosti);

- plošná deformace;

- jiné poruchy.

Stavba není kulturní památkou a neleží v památkové rezervaci ani v památkové zóně.

b) technické řešení stavby s popisem jejího provedení, mechanické odolnosti a stability,

Návrh opatření:

Návrh opatření byl vyhotoven ve dvou variantách provedení, při čemž investor si sám zvolí, pro kterou variantu se rozhodne přistoupit k realizaci.

Asfaltová plocha SO103 a SO104:

- Stávající asfaltový kryt bude v celé ploše odstraněn a odvezen na nejbližší skládku ve vzdálenosti do 5 km. Součástí předání díla bude záznam o likvidaci odpadu.

- U plochy SO102 a SO103 dojde ke zrušení stávajících pískovišť o výměře cca 12,25 m2 a plocha bude nahrazena konstrukčními vrstvami nové asfaltové plochy. Obruby budou zachovány stávající.

Objekty SO 103 a 104 – opravy (stavební úpravy) objektů:

- Odstranění stávajícího krytu asfaltových ploch tl. min. 5 mm

- Očistění podkladu

- Vyspravení trhlin v betonovém podkladu pod asfaltovými plochami

- Nanesení spojovacího postřiku z asfaltové emulze 0,7 kg/m2

- Provedení nového krytu z ACO 8 v tl. 50 mm (dle ČSN 13108)

Požadované ideální sklonové poměry:

Zůstávají dle stávajících (min sklon ploch 0,5 % směrem k okolním travnatým plochám)

Výsledná konstrukce ploch:

- ACO 8 dle ČSN 13108…………………………….…..tl. 50 mm

- Spojovací postřik asf. Em. 0,7 kg/m2

Objekty SO 103 a SO 104 – opravy (stavební úpravy) objektů:

- Odstranění stávajícího krytu asfaltových ploch tl. min. 5 mm

- Očistění podkladu

- Vyspravení trhlin v betonovém podkladu pod asfaltovými plochami

- Nanesení spojovacího postřiku z asfaltové emulze 0,7 kg/m2

- Provedení nového krytu z ACO 8 v tl. 50 mm (dle ČSN 13108)

Požadované ideální sklonové poměry:

Jsou navrženy v místech asfaltových ploch ve spádu střechovitém min 0,5% a skon chodníků v příčném sklonu max. 2,0% a podélném sklonu max. 8,33%. Veškeré skony budou vyspádovány směrem k travnatým plochám kolem jednotlivých asfaltových ploch tak, aby voda mohla stékat na tyto plochy, kde zasákne..

Asfaltové směsi musí splňovat požadavky ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121. Pokládka asfaltových vrstev bude probíhat vždy na očištěný povrch za přijatelných klimatických podmínek (ČSN 73 6121).

e) řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepce zajištění bezpečnosti při užívání stavby,

Stavba byla navržena tak, aby splňovala veškeré požadavky bezpečného provozu dle původního stavu. Sklonové a směrové poměry budou zachovány v co možná největší míře stávající, nepředpokládá se významné navýšení nivelety ploch.

Během stavby zabezpečí dodavatel dodržování příslušných předpisů týkajících se hygieny a ochrany zdraví, včetně ochranných pomůcek. Dle zákona bude v případě nutnosti zřízen koordinátor bezpečnosti práce. Pracovníci provádějící montážní práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu elektrickým proudem ve smyslu vyhlášky č. 50/1978Sb. §4.

Z hlediska požární ochrany nedochází ke změně situace před a po výstavbě, řešení nezmění přístupnost území pro příjezd vozidel hasičů. Zájmy civilní ochrany nebudou stavbou dotčeny. Vzhledem ke skutečnosti, že stavbou probíhají stávající inženýrské sítě, budou při realizaci stavby respektována jejich ochranná pásma a podmínky jejich správců. Na provádění stavby nebudou kladeny speciální požadavky.

f) zásady řešení bezbariérového užívání - přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

Vzhledem k rozsahu a typu stavby nejsou řešeny.

g) podklady pro vytýčení stavby.

Stavba je navržena ve stávajících šířkových a směrových poměrech, vzhledem k tomu není třeba stavbu vytyčovat.

V Krnově  08/2017                                                                    Vypracoval: Ing. Petr Guňka