Výzva více zájemcům k podání nabídky

Rekonstrukce NP Zámecké náměstí 2, Krnov

Provozovna kadeřnictví

Prodejna zdravé výživy

Adresa pro styk s uchazeči:

Město Krnov

Odbor správy majetku města

Hlavní náměstí 1

794 01 Krnov

Pracoviště:

Hlavní náměstí 34, II. patro

Tel. 554697111, 554697410

- Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel                  : Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

Statutární zástupce   :  PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová MBA, starostka města

IČ                              :  00296139

DIČ                           : CZ 00296139, je plátce DPH

Tel./fax                      : 554697111, 554610418

Bankovní spojení      : KB, a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu                  : 728771/0100

- Podmínky soutěže

II.1  Název zakázky : Rekonstrukce NP Zámecké náměstí 2, Krnov

– provozovna kadeřnictví a prodejna zdravé výživy

II.2  Vymezení plnění zakázky

Předmětem výzvy je podání cenové nabídky na rekonstrukci  dvou samostatných nebytových prostor umístěných na Zám. náměstí 2, Krnov.

Provozovna kadeřnictví – provede se demontáž nestabilních dělících příček, povrchových úprav podlah, zařizovacích předmětů a zděné konstrukce včetně vaničky sprchového boxu, osvětlovacích těles a elektrozařízení, poškozených kazet zavěšeného minerálního podhledu a vyvěšení stávajících dveřních křídel. Nově bude provedeno vyrovnání podlahy samo nivelační stěrkou, vybudování nových dělících a předsazených příček včetně osazení zárubní, doplnění kazetového minerálního podhledu, montáž rozvodů pro instalaci zdravotechniky, instalaci nových elektrorozvodů, osazení zařizovacích předmětů, nátěr stávajících rozvodů ÚT a radiátorů, položení nové PVC krytiny, úprava horní části výlohy pro přímé větrání s pákovým ovládáním.

Prodejna zdravé výživy – provede se demontáž povrchových úprav podlah, SDK příčky, osvětlovacích těles a elektrozařízení, poškozených kazet zavěšeného min. podledu. Nově bude provedeno vyrovnání podlahy samo nivelizační stěrkou, vybudování nových dělících a předsazených příček včetně osazení zárubní a větrací mřížky, doplnění kazetového min. podhledu, montáž rozvodů pro instalaci zdravotechniky, instalaci nových elektrorozvodů, osazení zařizovacích předmětů, nátěr stávajících rozvodů ÚT a radiátorů, položení nové PVC krytiny, úprava horní části výlohy pro přímé větrání s pákovým ovládáním.

Zakázka bude provedena dle PD  zpracované Ing. Vl. Šarmanem z 03/2018.

II.3  Doba plnění zakázky

Zahájení   :  1. 10. 2018

Ukončení :  30. 11. 2018

II.4  Místo plnění

Místem plnění je Krnov, Zámecké náměstí 2,

parcela č. 36/5, k.ú. Krnov – Horní Předměstí

II.5  Kvalifikační požadavky

Zadavatel požaduje předložit výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění ne starší 90 dnů a doklad prokazující odbornou způsobilost, tj. autorizace v oboru Pozemní stavby.

II.6  Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou posuzovány podle výše nabídkové ceny, která bude uvedena bez DPH.

II.7  Forma předložení nabídky

II.7.1 Nabídky podávají registrovaní uchazeči elektronicky v systému E-ZAK dostupném na

internetové na adrese https://zakazky.krnov.cz/.nejpozději do 27. 8. 2018 do 09:00 hod

II.7.2 Nabídka bude obsahovat seznam přiložených písemností, oceněný položkový rozpočet,  doklady o splnění kvalifikačních požadavků a smlouvu o dílo. Dodavatel musí smlouvu o dílo zadavatele podepsat a akceptovat v plném rozsahu.

II. 8  Platební podmínky

II.8.1 Fakturace bude provedena na základě písemného předání a převzetí díla objednatelem, a to do výše 90% smluvní ceny. Konečná faktura ve výši 10% smluvní ceny bude vystavena po předání díla bez vad a nedodělků.

II.8.2. Lhůta splatnosti faktur je do 30 dnů od jejich doručení objednateli.

- Ostatní ujednání

Podklady jsou součástí zadávací dokumentace.

Prohlídka prostor může být provedena po dohodě s pracovníkem odboru správy majetku.

Případné dotazy budou zodpovězeny na adrese https://zakazky.krnov.cz/.

Rozhodující pro hodnocení nabídky bude nabídková cena uvedena v systému E-Zak. Pokud dojde k rozdílu mezi nabídkovou cenou uvedenou v systému E-Zak a ostatními předloženými doklady (návrh smlouvy o dílo, položkový rozpočet), je toto důvodem pro vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo :	-    odmítnout všechny nabídky

- zrušit veřejnou zakázku

Zhotovitel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení . Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání zakázky.

Schválil: Ing. Lenka Andršová – vedoucí odboru SM

PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová MBA – starostka