C. STAVEBNÍ ČÁST

SO 101.1.1. Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu;

Parkoviště ulice U Nových staveb, Krnov

SO 101 – Parkovací plocha

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení;

Jedná se o stavební úpravu stávající místní účelové veřejně přístupné komunikace napojené na parcelu ul. U Nových staveb, v Krnově. V rámci stavebních úprav je navržena stavební úprava komunikace (výměna stav. betonového krytu za kryt z ACO 11+).

Současný stav:

Stávající asfaltový povrch je v nevyhovujícím stavu-4.  Pro vyhodnocení byly požity technické podmínky TP82, TP87.

Byly zaznamenány následující poruchy:

- Výtluky

- Vysprávky

- Poklesy,místní,příčné a podélné hrboly,plošné deformace vozovky

Návrh opatření:

SO 101 – Parkovací plocha

Komunikace - šířka komunikace 6,00 m. Komunikace ohraničena betonovým silničním obrubníkem 150/1000/250 a dvouřádkem z žulových kostek. Komunikace je navržena ve stávajícím příčném sklonu (vzhledem k nutnosti navázání na přilehlé nemovitosti a komunikace) 2,50 %. Podélný sklon komunikace bude rovněž ponechán stávající – 1,62%.

Parkovací plocha – je navrženo celkem 8 kolmých parkovacích stání. Parkovací stání o rozměru 2,50 m a délce 5,0 m. Krajní stání bude o 0,25 m rozšířeno.

Sadové úpravy – Zatravnění bude provedeno ohumusováním v tl.100 mm. Šířka zatravnění kolem komunikace a chodníků je stanovena na 0,5 m pás kolem chodníkového a silničního obrubníku.

Plocha pro kontejnery – celková plocha – 43,50 m². Plocha bude od komunikace oddělena silničním obrubníkem 150/1000/250 do betonového lože s přídlažbou šířky 200 mm (dvouřádek z žulových kostek do betonového lože tl. 100 mm). Od travnatých ploch bude zpevněná plocha oddělena chodníkovým obrubníkem 100/1000/250 do betonového lože tl. 100 mm.

Betonová zámková dlažba s distančními nálisky          Vzorová skladba - Betonová zámková dlažba s 							           distančními nálisky

Obr. č.2 – Vzorové uložení silničního obrubníku

Obr. č.3 – Dvouřádek z žulových kostek

Bourací práce:

Bourací práce spočívají v odstranění stávající konstrukce komunikace. Dále je navrženo bourání stávající zdi. Plocha bourané zdi v půdoryse 19 m². Celkový objem bouracích prací 41,80m³. Celková délka zdi 49,95 m.

Dělící prvky a úpravy rozhraní ploch:

Komunikace budou ohraničena vůči travnatým plochám nebo chodníkům silničními obrubníky betonovými stojatými, o rozměrech 1000/250/150, osazenými do betonového lože s boční opěrou (beton dle ČSN EN 206-1 C 12/15) s dvouřádkem z žulových kostek o šířce 200 mm uložených do betonového lože (beton ČSN EN 206-1 C12/15 ) s převýšením 100 mm (pro ohraničení místních komunikací).

Nové travnaté plochy a rovněž travnaté plochy v šířce cca 0,5 m kolem všech nových obrubníků, poškozené při výstavbě budou upraveny, s doplněním 10 cm ornice a osety parkovou směsí.

- Obrubníky se osazují do lože ze zavlhlého betonu (beton dle ČSN EN 206-1, třída C 12/15) na pevný, zhutněný podklad, ze kterého se vytvoří také opěrka obrubníku (dle obrázku). Povrch podkladu má být tak vlhký, aby neodebíral vodu z pokládaného čerstvého betonu. Lože musí mít tloušťku min. 100 mm. Mezi jednotlivými obrubníky je nutno zachovat spáru šířky 3 až 10 mm (v obloucích až 15 mm). Pro případné vyplnění spár se používá drobné kamenivo (frakce 0–4 mm) nebo cementová malta. Vyplnění cementovou maltou se doporučuje ukončit 20 mm pod horním lícem obrubníků. V případě potřeby lze obrubník zkrátit nebo řezem upravit podle potřeby. Uvedené zásady vycházejí z normy ČSN 73 6131.

- Zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:

Budou splněny požadavky vyhlášky 398/2009:

Bude dodržena vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Návrh odpovídá „Požadavkům na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství „uvedených v § 4.

Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové i mimoúrovňové přechody, chodníky v sadech     i parcích a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb     osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Dále stavba bude vyhovovat zejména následujícím požadavkům   přílohy č. 2 vyhlášky 368/2009 Sb.:

Vytyčení stavby:

Stavba bude vytyčena dle souřadnic bodů vyznačených v Koordinační situaci stavby.

- vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje,

Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o stavební úpravu stávajícího stavu a především k tomu, že je navržena kompletní výměna konstrukce komunikace, nebyl průzkum prováděn.

- geotechnický průzkum atd ;

V případě zjištění nedostatečné únosnosti pláně pod konstrukcí komunikace bude provedena sanace podkladní vrstvy ze ŠD do hloubky 200 mm.

V případě zjištění nedostatečné únosnosti pláně pod konstrukcí komunikací a chodníků, bude provedena sanace pomocí trojosé geomříže.

Trojosá geomříž

Technická specifikace:

e) vztahy PK k ostatním objektům stavby;

Stavba bude prováděna v jedné etapě.

f) návrh zpevněných ploch,

Navržená konstrukce komunikací:

Konstrukce zpevněné plochy dle TP 170, D1-N-2, třída doprav. zatížení V, podloží PIII

Obrusná vrstva  ACO 11+  50/70...................tl. 40 mm

Spojovací postřik 0,3 – 0,5kg/m2

Ložná  vrstva   ACL  16+ 50/70.......................tl. 70 mm

Spojovací postřik 0,5 – 0,7kg/m2

Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDA  0/32.GE.ČSN 736126)........tl. 150 mm              100 MPa

## Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDB  0/63.GN.ČSN 736126)........tl. 150 mm              70 MPa

Konstrukce celkem : ......................................................tl. 410 mm               45MPa ( Pláň)

Konstrukce plocha pro kontejnery:

Betonová zámková dlažba…………………..............tl. 100 mm

Vrstva z ŠP nebo drti fr. 4-8mm........................…..….tl.  40 mm                 90 MPa

Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDA  0/32.GE.ČSN 736126)........tl. 150 mm              100 MPa

## Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDB  0/63.GN.ČSN 736126)........tl. 150 mm              70 MPa

Konstrukce celkem :       ......................................................tl. 440 mm 30Mpa (pláň)

Skladba konstrukce parkovací plochy a parkovacích stání:

Konstrukce zpevněné plochy dle TP 170, D1-D-3, třída doprav. zatížení VI, podloží PIII

Betonová zámková dlažba s distančními nálisky ..............tl. 100 mm

Vrstva z ŠP nebo drti fr. 4-8mm........................…..…….....tl.  40 mm         90 MPa

Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDA  0/32.GE.ČSN 736126)........tl. 150 mm              60 MPa

## Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDB  0/63.GN.ČSN 736126)........tl. 200 mm              30 MPa

Konstrukce celkem :       ......................................................tl. 490 mm 30Mpa (pláň)

g) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK;

SO 101 – Parkovací plocha

Odvodnění komunikace, pomocí podélného a příčného spádu komunikace svedené do stávajících uliční vpusti na ulici U Nových Staveb. V rámci stavebních úprav budou uliční vpusti vyměněny.

Odvodnění parkovací plochy - je navržen povrch z mezerovité betonové dlažby s distančními nálisky, která umožňuje zasakování dešťových vod do podloží parkoviště.

Výpočet množství srážkové vody z parkovací plochy :

Q = ( j . P . fs )/1000

j – množství srážek 600 mm/rok

P – plocha parkoviště – 148,20m²

fs – koeficient odtoku asfaltu – 0.9

Q = (600. 148,20 . 0,9)/1000 = 80,03 m³/rok

Mezery mezi dlažbou budou zaplněny drceným kamenivem – plocha o výměře 1 ha pojme 4125 l za 1 vteřinu, tzn. že plocha navrženého parkoviště (148,20m²) pojme 60,72 l vody za 1 vteřinu.

i) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu;

- Netýká se stavby.

j) vazba na případné technologické vybavení;

Netýká se stavby.

k) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.

- Konstrukce místních komunikací je navržena dle TP 170

- V Brně  06/2018                                              		    Vypracoval : Ing. Petr Guňka