B. Souhrnná technická zpráva

dle vyhlášky č. 499 / 2006 Sb.

B.1. Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemků, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

- Charakteristika území a stavebního pozemku:

Stavba je navržena na parcelách v majetku Města Krnova – parcely č. 988. Stavební pozemek je vymezen ze severu hranou stávajícího chodníku, ze Západu hranou stávajícího přístupového chodníku.  Z jižní strany je vymezen stávající hranou stávajícího chodníku. Východní strana pozemku je vymezena hranou podstavce památníku II. Světové války.

- Stavba se nachází v zastavěném území

- Soulad navrhované stavby s charakterem území – jedná se o stavební úpravu stávající stavby. Stavba je umístěna v areálu městského hřbitova a je součásti přístupových chodníku městského hřbitova a proto se  předpokládá soulad s charakterem území.

- Dosavadní využití a zastavěnost území – území, na kterém se stavba umisťuje je využíváno k přístupu návštěvníků k památníku a k Urnovému háji městského hřbitova.

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,

Dle dostupných informací je stavba v souladu s územním rozhodnutím.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňující změnu v užívání stavby,

Pro Město Krnov platí územní plán -,,Územní plán Krnov“. Vydán Zastupitelstvem města Krnova dne 19.05.2010 jako opatření obecné povahy č.j. 1/2010 s nabytím účinnosti dne 8.05.2010. 	Územní plán Krnov je platný ve znění jeho pozdějších změn č.1, č.2 a č.3 poslední Změna č. 3 nabyla účinnosti dne 28.09.2017.

Nahlédnutí do územního plánu je možné na internetových stránkách Města Krnova.

Dotčené parcely, na kterých je stavba navržena, se dle územního plánu nacházejí v zastavěné části města a jsou označeny, jako ( OH-1 ).

¨

Výřez z územního plánu

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebyly vydávány výjimky z obecných požadavků na využití území.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebyly stanoviska dotčených orgánů poptávána.

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Geologický průzkum - vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebyl geologický průzkum prováděn.

Hydrogeologický průzkum – vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebyl prováděn.

Stavebně historický průzkum – vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nebyl průzkum prováděn.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů,

Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných předpisů.

Nejedná se o kulturní památku, ani jinak chráněnou stavbu

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nenachází v poddolovaném území.

Stavba se nenachází v ochranném pásmu stanoveného záplavového území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na o odtokové poměry v území,

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

SO 101 – Chodník k památníku

SO 102 – Chodník kolem Urnového háje

– Dešťová voda bude svedena příčným a podélným spádem z chodníku do zeleně kolem hrany chodníku, kde zasákne.

Plocha chodníku k památníku je stejná jako stávající plocha chodníku, a proto nedojde k navýšení odtokových poměrů.

Plocha nového chodníku kolem Urnového háje způsobí navýšení odtokových poměrů.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Asance – součástí asanací je zatravnění ploch po zbouraných kamenných zídkách (chodník k 		    památníku).

Demolice – součástí demolic je rozebrání a odvoz kamenů z kamenných zídek (chodník k 		        památníku).

Kácení dřevin – netýká se stavby

k) požadavky na maximální dotčené a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění lesa,

Netýká se stavby.

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Stavba bude realizována v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

Dokumentace splňuje zásady obecných technických požadavků na výstavbu ve znění vyhlášky č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, dále vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

PD je v souladu s normami ČSN a další předpisy, zejména příslušnými TP platnými pro danou problematiku.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Netýká se stavby.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

Zájmové území se nachází v katastrálním území : Krnov - Horní předměstí (674737):

Tabulka dotčených parcel:

Všechny dotčené parcely jsou v majetku Města Krnova.

| Číslo parcely | vlastník | Druh pozemku | Výměra [m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| 988 | Město Krnov,Hlavní náměstí 96/1,Pod Bezručovým vrchem, 793 01 Krnov | Ostatní plocha | 27 408 |

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Netýká se stavby.

B.2  Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického ,případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o stavební úpravu stávajícího chodníku a vytvoření nového chodníku k Urnovému háji, proto se jedná z části o změnu dokončené stavby a z části o novou stavbu.

Vzhledem k rozsahu stavby nebyl stavebně technický ani stavebně historický průzkum prováděn.

Vzhledem k rozsahu stavby nebylo prováděno statické posouzení konstrukcí.

b) účel užívání stavby,

Chodník bude sloužit k přístupu návštěvníku památníku II. Světové války.

Chodník bude sloužit k přístupu návštěvníku do Urnového háje.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Nebyly vydány výjimky na bezbariérové užíváni stavby.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Netýká se stavby.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,

Netýká se stavby.

g) navrhované parametry – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

SO 101 – Chodník k památníku

Chodník:

Délka chodníku   		 :  10,30 m

Šířka chodníku   	             :    2,20 m

Dvouřádek z žulových kostek :    8,18 m² ( 0,25 x 10,90 x 3ks)

Zastavěná plocha 	             :  23,98 m²

SO 102 – Chodník kolem Urnového háje

Chodník:

Délka chodníku   		 :  29,76 m

Šířka chodníku   	             :    1,00 m

Zastavěná plocha 	             :  29,76 m²

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Nepředpokládá se vznik většího množství odpadu, s vyjímkou vyfrézovaného materiálu.

Vzniklé odpady jsou vyhláškou č. 93/2016 Sb., zařazeny podle Katalogu odpadů následovně.

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 01 01	Beton

17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

Zemina, která nebude využita k terénním úpravám v místě stavby, bude předána oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).

Stavba nebude mít výrazně záporný vliv na životní prostředí, naopak její realizace usnadní a umožní rychlejší a komfortnější dopravní obsluhu a pohyb chodců (občanů) v dané lokalitě.

Hospodaření s dešťovou vodou:

SO 101 – Chodník k památníku

SO 102 – Chodník kolem Urnového háje

– Dešťová voda bude svedena příčným a podélným spádem z chodníku do zeleně kolem hrany chodníku, kde zasákne.

Plocha chodníku k památníku je stejná jako stávající plocha chodníku, a proto nedojde k navýšení odtokových poměrů.

Plocha nového chodníku kolem Urnového háje způsobí navýšení odtokových poměrů.

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Stavba nebude členěna na etapy. Předpokládaný termín výstavby je v druhé polovině roku 2018.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Tato řešení jsou vzhledem k charakteru stavby zcela podřízena technickému řešení a požadavkům dotčených správců sítí a v maximální možné míře splňuje požadavky investora. Prostorové řešení stavby je navrženo tak, aby v co největší míře stavba plnila svůj účel. Součástí návrhu je i zřízení bezpečnostních prvků na navrženém chodníku. Dále jsou navrženy slepecké úpravy v místě pro přecházení.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Chodníky jsou navrženy s povrchem z žulových odseků (šedé barvy v  tl. 80-120 mm), ohraničený žulovým obrubníkem 100/200.

Chodník k památníku obsahuje dvouřádky z žulových kostek šířky 0,25 m.

Materiálové řešení bylo zvoleno vzhledem k požadavkům a možnostem investora.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Netýká se této stavby.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

Bude dodržena vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Návrh odpovídá „Požadavkům  na stavby pozemních komunikací  a veřejného prostranství „ uvedených v § 4.

Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové i mimoúrovňové přechody, chodníky v sadech  i parcích a ostatní pochůzí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Dále stavba bude vyhovovat zejména následujícím  požadavkům  přílohy  č. 2 vyhlášky 368/2009 Sb. :

Vlastní těleso chodníku:

- komunikace  pro chodce je navržena v šířce nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů.

- komunikace  pro  chodce  bude  mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12  (8,33%)  a  příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%).

- snížený  obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem nebo  s  příčným  sklonem  menším  než  1:2,5 (40,0 %) bude  opatřen varovným pásem.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Během užívání stavby je nutné dodržovat platné předpisy týkající se bezpečnosti. Stavba neklade zvláštní požadavky na bezpečnost užívání.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

b) konstrukční a materiálové řešení,

c)mechanická odolnost a stabilita.

SO 101 – Chodník k památníku

Začátek úseku chodníku je napojen na stávající přístupový chodník v km 0,000 00 a konec úseku navrženého chodníku je situován k podstavci památníku  v km 0,010 90. Celková délka navržené stavby chodníku je 10,90 m.

Chodník je navržený š. 2,00 m (celková šířka chodníku včetně obrub 2,20 m).

Chodník bude na obou stranách  vymezen žulovým obrubníkem 100 x 200 s přídlažbou z žulových kostek šířky 0,25 m uložených do betonu C16/20 n-XF1 dle ČSN EN 206-1.

Ve středu pochozí plochy chodníku bude proveden dvouřádek z žulových kostek šířky 0,25 m uložených do betonu C16/20 n-XF1 dle ČSN EN 206-1.

Povrch chodníku bude proveden z žulových odseků  tl. v rozmezí od 80 -120 mm.

Kolem žulových obrubníku bude provedeno ohumusování v šířce 0,50 m a tl. 100 mm.

Chodník je zatříděn dle Zákona č. 13/1997 Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jako Místní komunikace IV. třídy a dle ČSN 736110 se jedná o MK funkční skupiny D2.

Navrhovaná skladba  konstrukce chodníku:

Žulové odseky (barva šedá)  ......................................…….….tl.   80-120 mm

Vrstva z štěrkodrti     fr. 4-8 ..................................……….…..tl.  40 mm

Podsyp ze štěrkodrti (ŠDA 0/32 ČSN 736126)……....………tl.   80 mm

Podsyp ze štěrkodrti (ŠDB 32/63 ČSN 736126..…………….tl.  150 mm

Konstrukce celkem : ..........................................….. …min. tl. 370 mm

SO 102 – Chodník kolem Urnového

Začátek úseku chodníku je napojen na stávající přístupový chodník v km 0,000 00 a konec úseku navrženého chodníku je situován na hranu stávajícího chodníku v km 0,029 76. Celková délka navržené stavby chodníku je 29,76 m.

Chodník je navržený š. 0,80 m (celková šířka chodníku včetně obrub 1,00 m).

Chodník bude na obou stranách  vymezen žulovým obrubníkem 100 x 200 uložených do betonu C16/20 n-XF1 dle ČSN EN 206-1.

Povrch chodníku bude proveden z žulových odseků  tl. v rozmezí od 80 -120 mm.

Kolem žulových obrubníku bude provedeno ohumusování v šířce 0,50 m a tl. 100 mm.

Chodník je zatříděn dle Zákona č. 13/1997 Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jako Místní komunikace IV. třídy a dle ČSN 736110 se jedná o MK funkční skupiny D2.

Navrhovaná skladba  konstrukce chodníku:

Žulové odseky (barva šedá)  ......................................…….….tl.   80-120 mm

Vrstva z štěrkodrti     fr. 4-8 ..................................……….…..tl.   40 mm

Podsyp ze štěrkodrti (ŠDA 0/32 ČSN 736126)……....………tl.  150 mm

Konstrukce celkem : ..........................................….. …min. tl. 270 mm

Dvouřádek z žulových kostek

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

b) výčet technických a technologických zařízení.

Netýká se této stavby.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Stavebními úpravami nedojde k omezení únikových cest ani ke zvýšení rizika vzniku požáru. Dále nedojde ke zmenšení nebo změně nástupních ploch požární techniky. Úprava chodníku nemá vliv na požární bezpečnost stávajících objektů. Příjezdy k objektům a nástupní plochy nebudou úpravami dotčeny

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Netýká se stavby.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení , zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.

Ochrana proti hluku

Stavba je navržena v souladu s územním plánem. Stavba nezatěžuje okolí zvýšeným hlukem.

Znečištění ovzduší

Navrhovaná výstavba je v souladu se zákonem č. 201/2012Sb. o ochraně ovzduší a vyhláškou MŽP č. 415/2012Sb o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, kterou se stanoví m. j., obecné emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečištění.

Likvidace odpadu

Veškerý odpad bude likvidován ve smyslu zákona o odpadech a souvisejících vyhlášek, zejména vyhlášky MŽP ČR o podrobnostech nakládání s odpady. Veškerý odpad bude dle uvedeného zákona tříděn, shromažďován a likvidován dle jednotlivých druhů a kategorií stanovených vyhláškou MŽP, kterou byl vydán katalog odpadů. Podrobněji bude problematika odpadů řešena v dalším stupni dokumentace.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Lokalitu lze zařadit do středního indexu. Vzhledem k charakteru stavby nebylo řešeno.

b) ochrana před bludnými proudy,

Netýká se stavby.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Stavba se nenalézá v seizmicky aktivním území. Nejsou navrhována žádná opatření.

d) ochrana před hlukem,

hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby.

Prašnost a hlučnost během provádění stavby bude eliminována v souladu s platnými zákony a vyhláškami.

e) protipovodňová opatření,

Stavba se nachází v ochranném pásmu stanoveného záplavového území Q100. Nejsou navrhována žádná opatření.

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Stavba se nenachází v poddolovaném území.

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa na technickou infrastrukturu,

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Netýká se stavby.

B.4  Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Netýká se stavby.

Zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:

Budou splněny požadavky vyhlášky 398/2009:

Bude dodržena vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Návrh odpovídá „Požadavkům na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství „uvedených v § 4.

Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové i mimoúrovňové přechody, chodníky v sadech  i parcích a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Dále stavba bude vyhovovat zejména následujícím požadavkům   přílohy č. 2 vyhlášky 368/2009 Sb.:

Vlastní těleso chodníku:

- komunikace pro chodce je navržena v šířce nejméně 1600 mm, včetně bezpečnostních odstupů.

- komunikace pro chodce bude  mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12  (8,33%)  a  příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%).

- snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem nebo s příčným sklonem menším  než  1:2,5 (40,0 %) bude  opatřen varovným pásem.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Netýká se stavby. Zůstává stávající.

c) doprava v klidu,

Netýká se stavby.

d) pěší a cyklistické stezky.

Netýká se stavby.

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úpravami

a) terénní úpravy,

b) použité vegetační prvky,

c) biotechnická opatření.

Terénní úpravy kolem stavby spočívají v obsypu stavby přebytečnou zeminou z výkopu.

Svahy podél chodníku budou ohumusovány v tl. 100 mmm a šířky 0,50 m a budou osety travní směsí.

B.6  Řešení vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, není zdrojem znečištění ovzduší, vody, ani půdy.

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu, ekologické funkce a vazby v krajině zůstanou zachovány.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. A dle zákona č.100/2001 Sb. Se jedná o stavbu podlimitní.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Netýká se stavby.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Netýká se této stavby.

B.7  Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Stavba neplní funkci ochrany obyvatelstva.

B.8  Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění,

Netýká se stavby.

b) odvodnění staveniště,

Dešťové vody budou svedeny do zeleně, kde zasáknou.

c) napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu,

Napojení na dopravní infrastrukturu zůstává stávající.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Staveniště bude oplocováno a budou vhodně umístěny výstražné cedule zamezující pohyb nepovolaných osob v prostoru stavby.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Staveniště nebude zřizováno, proto nejsou nutné zábory dočasné, ani trvalé.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Netýká se stavby.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Nepředpokládá se větší množství vzniklého odpadu.

Vzniklé odpady jsou vyhláškou č. 93/2016 Sb., zařazeny podle Katalogu odpadů následovně.

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 01 01	Beton

17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

Zemina, která nebude využita k terénním úpravám v místě stavby, bude předána oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).

Stavba nebude mít výrazně záporný vliv na životní prostředí, naopak její realizace usnadní a umožní rychlejší a komfortnější dopravní obsluhu a tím i snížení spotřeby PHM, omezení hlukové zátěže a tím bude mít kladný vliv na životní prostředí.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Zemní práce zahrnují výkopy pro zřízení konstrukce chodníku. Přebytečná zemina bude dočasně uskladněna na parcele, která bude určena investorem. Zemina z výkopu bude použita k obsypu objektu. Přebytečná zemina z výkopu bude odvezena na skládku.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Při výstavbě je nutné používat mechanismy s ekologicky nezávadnými náplněmi a mazivy. 	Pod objektem úpravy budou zřízeny norné stěny pro případ  náhodného úniku náplní. Na stavbě budou k dispozici prostředky určené k  likvidaci těchto látek (vapex,  fibroil,  souprava EKO -LES III   apod.)

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Vyhláška 367/2005 Sb., kterou se mění vyhl. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

Nař. vlády č.178/2000, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce ve znění dalších předpisů.

Zákon č.22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky v platném znění a na něj navazující nařízení vlády.

Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Vyhl. č.192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č.48/1982, vyhláška Českého úřadu o bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Zabezpečení staveniště:

Staveniště nebude oplocováno. Po dobu výstavby je třeba na vhodných místech umístit cedulku se zákazem vstupu na staveniště. Po ukončení prací budou tyto tabulky odstraněny.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Netýká se stavby.

m) zásady pro dopravní a inženýrská opatření,

Netýká se stavby.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Netýká se stavby.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Návrh postupu výstavby:

SO 101 – Chodník k památníku

1.  Označení stavby, osazení bezpečnostních cedulek

2.  Odstranění orné pudy + uložení na mezidepónii

3.  Bourání kamenných zídek a ploch z žulových kostek, odvoz na skládku

4.  Odstranění stávající konstrukce chodníku, úprava zemní pláně

5.  Provedení konstrukčních vrstev chodníku včetně nášlapné vrstvy

6.  Terénní úpravy kolem chodníku, provedení zatravnění ploch

7.  Odvoz přebytečného výkopku na skládku

8.  Uvedení okolí do původního stavu

SO 102 – Chodník kolem Urnového háje

1.  Označení stavby, osazení bezpečnostních cedulek

2.  Odstranění orné pudy + uložení na mezidepónii

3.  Úprava zemní pláně

4.  Provedení konstrukčních vrstev chodníku včetně nášlapné vrstvy

5.  Terénní úpravy kolem chodníku, provedení zatravnění ploch

6.  Odvoz přebytečného výkopku na skládku

7.  Uvedení okolí do původního stavu

Rozhodující dílčí termíny:

Vzhledem k rozsahu stavby  bude stanoven pouze počáteční a koncový termín výstavby.

Dílčí termíny není potřeba stanovovat.

B.9  Celkové vodohospodářské řešení

SO 101 – Chodník k památníku

SO 102 – Chodník kolem Urnového háje

– Dešťová voda bude svedena příčným a podélným spádem z chodníku do zeleně kolem hrany chodníku, kde zasákne.

Plocha chodníku k památníku je stejná jako stávající plocha chodníku, a proto nedojde k navýšení odtokových poměrů.

Plocha nového chodníku kolem Urnového háje způsobí navýšení odtokových poměrů.

V Brně 10 /2018                                                              Vypracoval : Ing. Petr Guňka