UDI MOrava s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava

OPRAVA ul. Zukalova V KRNOVĚ

textová část

dokumentace pro provedení stavby

Objednatel: město Krnov

Zodpovědný projektant: Ing. Michal Kreutz

Arch. číslo: 112/2017

Termín dokončení: leden 2018

Obsah:

A.       Průvodní  a technická zpráva

- Průvodní zpráva

- Souhrnná technická zpráva

- Zásady organizace výstavby

B. 	Výkresová část

- Přehledná situace

- Situace stavby

- Vzorové příčné řezy

A. Průvodní  a technická zpráva

OBSAH:

1.	Průvodní zpráva	7

1.1.	Identifikační údaje	7

1.1.1.	Označení stavby	7

1.1.2.	Objednatel projektové dokumentace	7

1.1.3.	Zhotovitel projektové dokumentace	7

1.1.4.	Investor	7

1.2.	Údaje o umístění stavby	8

1.2.1.	Obec, kraj	8

1.2.2.	Stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu	8

1.2.3.	Dopravní a technická infrastruktura v území	8

1.3.	Základní údaje o stavbě	8

1.3.1.	Rozsah stavby	8

1.3.2.	Dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavku dotčených orgánů	8

1.3.3.	Věcné a časové vazby na okolí	8

1.3.4.	Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby	9

1.3.5.	Způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na staveništi	9

1.4.	Přehled vstupních podkladů	9

2.	Souhrnná technická zpráva	10

2.1.	Zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení současného stavu, měření a průzkumů a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně	10

2.1.1.	Zhodnocení staveniště, současný stav	10

2.1.2.	Zaměření a průzkumy	10

2.1.3.	Stavebně historický průzkum	10

2.2.	Technické řešení stavby s popisem jejího provedení, mechanické odolnosti a stability	10

2.2.1.	Technické řešení	10

2.2.2.	Jiné úpravy	13

2.2.3.	Zemní práce, ohumusování a zatravnění, sadové úpravy	13

2.2.4.	Mechanická odolnost a stabilita	13

2.3.	Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu	13

2.3.1.	Napojení stavby na dopravní infrastrukturu	13

2.3.2.	Napojení stavby na technickou infrastrukturu	13

2.4.	Vliv stavby na dopravu a její organizaci, okolní pozemky a stavby, minimalizace negativních účinků stavby na životní prostředí	14

2.4.1.	Vliv stavby na dopravu a její organizaci, okolní pozemky a stavby	14

2.4.2.	Negativní účinky stavby na životní prostředí	14

2.5.	Řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepce zajištění bezpečnosti při užívání stavby	14

2.5.1.	Bezpečnost během výstavby	14

2.5.2.	Bezpečnost při užívání stavby	15

2.6.	Zásady řešení bezbariérového užívání – přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	15

2.7.	Podklady pro vytýčení stavby	15

3.	Zásady organizace výstavby	16

3.1.	Vedení a řízení veřejného provozu, objížďky, dopravní značení	16

3.1.1.	Vedení a řízení veřejného provozu	16

3.1.2.	Objížďky a dopravní značení	16

3.2.	Věcný a časový postup prací, přesun hmot, skládky materiálů	16

3.2.1.	Věcný a časový postup prací	16

3.2.2.	Přesun hmot, skládky materiálů	16

3.2.3.	Možné napojení na zdroje	16

3.3.	Nakládání s odpady a ostatní vlivy na životní prostředí	17

3.3.1.	Nakládání s odpady	17

3.3.2.	Ostatní vlivy na životní prostředí	17

3.4.	Popis staveniště včetně zajištění základních podmínek a označení pro bezpečně užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	17

3.5.	Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti stavby a ochrany zdraví při práci	18

Obsah je v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 146/2008 Sb., která stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro ohlášení stavby, ze dne 9. 4. 2008.

# Průvodní zpráva

## Identifikační údaje

### Označení stavby

Název stavby:	Oprava ul. Zukalova v Krnově

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provedení stavby

Charakter stavby:	Oprava zpevněných ploch chodníku a vozovky

Odvětví:	Doprava

Kraj:	Moravskoslezský

Místo stavby:		Krnov

### Objednatel projektové dokumentace

Objednatel:	město Krnov

Sídlo objednatele:	Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČ:	00296139

DIČ: 	CZ 00296139

### Zhotovitel projektové dokumentace

Zhotovitel:	UDI MORAVA s. r.o.

Sídlo objednatele:	Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

IČ:	25893076

Zodpovědný projektant:	Ing. Bedřich Nečas

Spolupráce:	Ing.Michal Kreutz

Podklady, konzultace:	město Krnov

Termín dokončení:	leden 2018

Archivní číslo: 	112/2017

### Investor

město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

## Údaje o umístění stavby

### Obec, kraj

Stavba bude prováděna na území města Krnova. Jedná se o uliční profil ul. Zukalovy jehož součástí je vozovka šířky cca 5,7m a oboustranné vedený chodník šířky 1,5-1,7m. Komunikace slouží jako dopravní napojení pro sousední parcely a nemovitosti.

### Stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu

Stavbou bude provedena oprava stávajícího povrchu vozovky v celkové délce cca 257m, která se nachází na pozemcích v majetku Města. Jedná se o stávající úsek místní komunikace (MK) propojující sil. I/57, ul. Opavskou a MK, ul Petrův důl. Součástí uličního profilu je taktéž souběžně vedený chodník s převážně dlážděným povrchem z dlaždic 30x30.

### Dopravní a technická infrastruktura v území

Řešeným územím je koridor ul. Zukalova, v celém úseku po napojení na sil. I/57, ul. Opavskou a MK ul. Petrův důl, nacházejících po východní a západní straně uličního profilu. Hlavním bodem souvislé opravy je výměna povrchu chodníku a chodníkových obrub, které vykazují v současnosti výrazné poškození a vozovky MK. Stávající povrch chodníku a vozovky vykazuje různou škálu poruch.

Ul. Zukalova má nezastupitelný význam v dopravní obsluze obytného území přiléhajícího z jižní a severní strany uličního profilu.

Nadzemní a podzemní vedení inženýrských sítí  v koridoru stavby nebude stavbou dotčeno. Předpokládá se jejich uložení v předepsaných hloubkách. V ploše chodníku a vozovky se nacházejí poklopy kanalizačních šachtic, uliční vpusti, šoupata a hydranty, které budou v průběhu stavby respektovány a zachovány.

## Základní údaje o stavbě

### Rozsah stavby

Délka rekonstrukce uličního profilu je cca 257 m. Stávající šířkové uspořádání vozovky a chodníku bude zachováno. Současně bude zachován i příčný sklon a výškové vedení komunikací. Odvodnění chodníků a vozovky bude rovněž v rámci opravy povrchu zachováno (do stávajících uličních vpustí), dojde pouze k dílčím úpravám výškového vedení v místech stávajících propadů a prasklin.

### Dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavku dotčených orgánů

Vzhledem k tomu, že se jedná o jednoduchou stavbu na majetku města, které nemění technické parametry současné komunikace pro pěší,  nebyla dokumentace projednávána s orgány státní správy ani s jinými stranami.

### Věcné a časové vazby na okolí

Stavba není vázána na jiný záměr v území, s nímž by musela být koordinována vyjma opravy vodovodního řadu v ul. Zukalovy. Vodovodní řad je v majetku města a správou Krnovských vodovodů a kanalizací (KVaK). Jiné záměry v území nejsou známy.

### Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby

Rekonstrukce vozovky, chodníku a obrub v řešeném úseku bude prováděna po etapách, tak aby byl zachován v co největší míře průchod po pěší komunikaci a přístup na navazující komunikační síť , sousední pozemky a nemovitosti. Pěší doprava a řidiči budou o probíhající výstavbě informováni.

Vzhledem k tomu, že na uliční profil jsou napojeny vstupy a vjezdy na pozemky, bude nezbytná dohoda ze strany zhotovitele a jednotlivých majitelů na termínech přerušení napojení, případně zajištění přístupu.

Po dobu výstavby bude nutné zachovat přístup k stávajícím objektům pro vozidla integrovaného záchranného systému.

### Způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na staveništi

Realizací stavby nedojde k zhoršení ochrany zdraví ani životního prostředí. Během provádění výstavby nebude stavební organizace vyvíjet činnost, která by ohrozila životní prostředí v okolí stavby. Stavební organizace je povinna čistit vozidla, aby jimi neznečisťovala vozovky. Při realizaci budou prováděna opatření, aby nedošlo k znečištění podzemních a povrchových vod, musí být zabráněno úniku závadných látek do půdy nebo jejich smísení s vodami, nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů.

Během stavby zabezpečí dodavatel dodržování příslušných předpisů týkajících se hygieny a ochrany zdraví, včetně ochranných pomůcek. Dle zákona bude v případě nutnosti zřízen koordinátor bezpečnosti práce.

Pracovníci provádějící montážní práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu elektrickým proudem ve smyslu vyhlášky č. 50/1978Sb. §4.

Stavbou nedojde ke zhoršení hlukové zátěže. Během stavby bude ochrana proti hluku zajištěna dodržováním nočního klidu. V průběhu realizace a stavebních prací je investor povinen zajistit a dodavateli uložit dodržení usnesení vlády č. 272/2011Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. Zejména se jedná o provádění stavebních prací v době od 7 do 19 hodin.

Projektová dokumentace splňuje zásady obecných technických požadavků na výstavbu ve znění vyhlášky č. 268/209 Sb. o technických požadavcích na stavby, dále vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Je v souladu s normami ČSN a dalšími předpisy, zejména příslušnými TP platnými pro danou problematiku a je v souladu s vyhláškou 104/1997 Sb. k zákonu o pozemních komunikacích (13/1997 Sb.), zejména pak §14 a přílohou č.5.

Z hlediska požární ochrany nedochází ke změně situace před a po výstavbě, řešení nezmění přístupnost území pro příjezd vozidel hasičů. Zájmy civilní ochrany nebudou stavbou dotčeny.

## Přehled vstupních podkladů

- konzultace se zadavatelem,

- prohlídka staveniště,

- geodetické zaměření ul. Profilu ul. Zukalovy

# Souhrnná technická zpráva

## Zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení současného stavu, měření a průzkumů a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně

### Zhodnocení staveniště, současný stav

Ul. Zukalova je příčkou základního systému komunikací na území města Krnova. Chodníky mají svůj význam pro dopravní obsluhu pěších v území přístupy na pozemky, komunikace pro vozidlovou dopravu má nezastupitelný význam pro obsluhu v území. Vozovka MK ul. Zukalovy je významnou komunikací města propojující ul. Opavskou a ul. Petrův důl.

Staveniště je dané koridorem š. cca 10m mezi oplocením a zástavbou v celkové délce cca 0,257km. Povrchová zařízení inženýrských sítí nebudou dotčena, jedná se pouze o opravu podkladních vrstev chodníku a jeho povrchu ve stejném výškovém vedení jako současný stav se zajištěním odtoku srážkových vod směrem do stávajících uličních vpustí. U komunikace je navržena výměna obrusné vrstvy s případnou sanací ložných a podkladních vrstev

V rámci stavby bude provedena oprava povrchu komunikací při zachování současného směrového, výškového a šířkového uspořádání. Stávající šířka chodníků se pohybuje okolo  cca 1,5 – 1,7m, šířka vozovky pak 5,7m.

Inženýrské sítě nebudou stavbou dotčeny. Stavba není podmíněna záborem soukromých pozemků ani kácením vzrostlé zeleně.

### Zaměření a průzkumy

Jako podklad pro zpracování bylo použito  zadání rozsahu objednatelem, geodetické zaměření řešené komunikace, ul. Zukalovy a mapové podklady z internetové databáze. Pro zpracování dokumentace byl dále proveden vizuální průzkum území. Do dokumentace byly zapracovány závěry z konzultací s objednatelem.

### Stavebně historický průzkum

Stavba se nenachází v památkové zóně, rezervaci ani v blízkosti kulturní památky.

## Technické řešení stavby s popisem jejího provedení, mechanické odolnosti a stability

### Technické řešení

Vybraný úsek uličního profilu vykazuje v některých místech výrazné poruchy. Pro návrh opravy byl navržen následující technologický postup rekonstrukce:

- Odstranění stávajícího povrchu chodníku z betonové dlažby a lokálně i z žulových kostek (kostky budou očištěny a nabídnuty majiteli k převzetí – v opačném případě lze použít pro osazení dvouřádku), živice a betonu vč. podkladních vrstev do hloubky potřebné pro opravu povrchu chodníku s konstrukcí pro pojezd vozidel

- Řezání vozovky v pásu do 0,25m pro vytrhání stávajících betonových obrub vč. bet. lože na rozhraní vozovky a chodníku a také lokálně ve vybraných místech na rozhraní chodníku a travnatého pásu

- Výškové osazení dvouřádku z žulových kostek středních 10/12 do betonu C16/20.

- Frézování vozovky do hloubky –40mm, po odfrézování obrusné vrstvy proběhne prohlídka s vyznačením míst pro sanaci podkladních vrstev pro režim S1 nebo S2.

Režim sanace S1: výměna horní živičné vrstvy zahrnující tyto činnosti: frézování do hloubky 50 mm, úprava hran, ošetření odfrézovaného povrchu (zametení, spojovací postřik) a pokládka ložní vrstvy z asfaltového betonu ACL 16 + tl. 50 mm (event. ACO 11+) - předběžný odhad rozsahu lokálních oprav výměnou podkladní vrstvy cca  30% plochy.

Režim sanace S2: vzhledem k chybějící diagnostice vozovky nelze vyloučit, že při provádění sanace S1 lze narazit na poruchy zasahující až do nestmelených vrstev vozovky. Proto je navrhována  sanace podkladních vrstev, předpokládající odtěžení všech konstrukčních vrstev do hloubky 400 mm pod odfrézovaný povrch (-40mm) a vybudování nových vrstev vozovky - vrstva ŠD 0/32 tl. 200mm, vrstva ŠD 0/32 tl. 150mm a ACL 16+ (ev. ACL 11+) tl. 50mm pro dosažení úrovně odfrézované vozovky - předběžný odhad rozsahu lokálních oprav výměnou podkladní vrstvy cca  20% plochy vymezené předpokládaným rozsahem sanace S1.

- Stranový přesun uličních vpustí s vnější hranou situovanou do dvouřádku

- Doplnění odvodnění střešních svodů vč. čistících kusů s napojením do uliční vpusti

- Oprava vozovky s pokládkou horní obrusné vrstvy ACO11+ v tl. 40mm se zachováním příčného střechovitého sklonu 2,0-2,5%. Napojení na povrch ul. Petrův d§l a ul. Opavské bude proveden asf. zálivkou (příp. přes zatavovací pásku.

- Pokládka podkladní a ložné vrstvy s horní vrstvou betonové dlažby v místě chodníku v konstrukci pro pojezd vozidel – chodník bude proveden bez převýšení oproti nivelety vozovky, příčný sklon bude proveden směrem k navrženému dvouřádku na rozhraní vozovky a chodníku. Příčný sklon chodníku bude proveden max 2,0% vyjma míst při napojení na sjezdů, kde bude povrch chodníku přizpůsoben skutečnému stavu výškového průběhu. Podél zdí stávajících objektů a podezdívek oplocení bude položen v předstihu pás nopové fólie.

Obnova části chodníku s dlážděným povrchem bude provedena podle následující konstrukce:

- betonová zámková dlažba							DL I 	  80 mm

- štěrkopískové lože (nejlépe frakce 4-8 z drc. kameniva)	80MPa		L	  40 mm

- štěrkodrť 0-32		45MPa					       		ŠD	200 mm

…………………………………………………………………………………………………………..

celkem 											320 mm

Stávající niveleta chodníku bude po dokončení stavby zachována.

Pro opravu chodníku je navržena dlažba obdélníkového tvaru 200x200mm. Dlažba bude kladena kolmo na osu komunikace, v místě sjezdů pak bude dlažba položena souběžně s osou komunikace. Sjezdy budou lemovány příčně uloženým jednořádkem z žulových kostek. Spáry v úseku s dlážděným povrchem musí splňovat požadavky definované ČSN 73 6131, výplň se doporučuje vmetením jemného křemičitého písku s následným přehutněním dlažby.

V místech sjezdů bude povrch proveden z žulových kostek středních na stejném podkladu jako navazující chodník z bet dlažby. Dlažba bude položena do lože z štěrkodrti fr. 4-8, po položení a urovnání budou spáry mezi kostkami vyplněny kamennou drtí fr. 4-8.

V místech nezpevněných sjezdů bude osazen chodníkový obrubník 100x250x1000 zapuštěný do úrovně sjezdu. Obrubník bude také osazen v rámci výměny v dolním úseku na rozhraní travnatého pásu a chodníku podél severní hrany ul. Zukalovy. V horní části při severním okraji chodníku je v současnosti položen již chodníkový obrubník v délce cca 38m. Po posouzení jeho stžavu lze tento použít bez nutnosti jeho odstranění a nahrazení.

Příčný sklon vozovky bude zachován, stávající princip odvodnění nebude dotčen, ve vybraných místech bude k zajištění rovnosti povrchu a příčných sklonů před celoplošnou pokládkou obrusné vrstvy nutné provedení vyrovnávací vrstvy (asfaltová směs ACL16+  proměnné tloušťky) předpokládaný rozsah 15% z celkové plochy v tl. do 50mm.

- Obrusná vrstva   			   		ACO 11+		 40 mm

- Spojovací postřik ze sil. emulze v množství 05,-0,8kg/m², zbytkové množství  0,3kg/m²

……………………………………………………………………………………………………….

- Celkem              		 		      			          40 mm

Případné zemní práce sestávající z výkopů a násypů budou prováděny v příznivém ročním období bez srážkové činnosti a mrazových teplot, etapovitě se zaručenou bezprostřední návazností výstavby zpevněných ploch na skrývku ornice nebo kulturní vrstvy zeminy a násypy konstrukce.  Násypy budou prováděny po vrstvách max. 40 cm na hodnoty 96 % PS, vhodnost zeminy z výkopů pro násypy konstrukce a ověření hodnot PS bude provedeno hutnícími pokusy s příslušným vyhodnocením a případnou úpravou receptury stabilizace. Požadované další min. hodnoty modulů přetvárnosti ochranných a podkladních vrstev stanovují příslušné TP.

Současný princip odvodnění se v rámci rekonstrukce chodníku a vozovky nemění, vyjma případné výškové úpravy poklopů revizních šachet a šoupat. Příčný sklon chodníku bude zachován stávající, tj. cca 2,0%.

Lokalizace prací, které nejsou specifikovány v dokumentaci, či jiným způsobem zajistí případně investor při předání staveniště.

Dodavatel zajistí zpracování fotodokumentace před zahájením a v průběhu prací na stavbě, kterou následně předá investorovi. Fotodokumentace bude dokladovat postup prací po jednotlivých dnech, nasazení stavebních mechanismů i provádění zkoušek a pro ověření stavu stávajících budov a oplocení před a po stavbě. Snímky budou předány na CD ve složkách pojmenovaných dle jednotlivých dnů.

### Jiné úpravy

Při stavbě se jiné úpravy nepředpokládají. Dle zkušeností z jiných staveb je možné očekávat po odkrytí podkladních vrstev chodníku na zemní pláni nedostatečné hodnoty požadované únosnosti. Proto byla do rozpočtu zahrnuta položka na sanaci zemní pláně v rozsahu plochy pod chodníkem v tl. do 200mm v rámci které bude vyměněna zemina v této hloubce za štěrkodrť fr. 0-125 s pokládkou na separační geotextilii se zhutněním. Tato položka bude čerpána po ověření únosnosti zemní pláně a se souhlasem investora.

Před zahájením prací bude obeznámen správce veřejného osvětlení  - Technické služby Krnov s.r.o a v případě požadavku na pokládku rezervních prostupů či úpravy na stávajícím vedení bude správci umožněn přístup na stavbu pro zajištění prací na jejich zařízení.

### Zemní práce, ohumusování a zatravnění, sadové úpravy

Zemní práce sestávající z výkopů a násypů pro konstrukci chodníku budou prováděny v příznivém ročním období bez srážkové činnosti a mrazových teplot, etapovitě se zaručenou bezprostřední návazností výstavby zpevněných ploch na skrývku ornice nebo kulturní vrstvy zeminy a násypy konstrukce.  Odvoz přebytečného materiálu se předpokládá do vzdálenosti max. 5 km. Bližší určení lokality provede investor. Zemní práce se uvažují zejména tam, kde jsou obruby vedena na rozhraní chodníku a travnatého pásu .

Sadové úpravy se pro tuto stavbu nepředpokládají.

V rámci stavby bude v případě potřeby chráněna stávající vzrostlá zeleň v souladu s ČSN 83 9061.

### Mechanická odolnost a stabilita

Není předmětem stavby dotčena.

## Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

### Napojení stavby na dopravní infrastrukturu

Rekonstrukce chodníku bude navazovat na stávající síť pěších tras. Stavba přispěje mj. i k vyššímu komfortu pěší dopravy.

### Napojení stavby na technickou infrastrukturu

Rekonstrukce obrub a chodníku neklade žádné požadavky na napojení na stávající inženýrské sítě. Stávající podzemní i nadzemní vedení budou zachovány a respektovány.

## Vliv stavby na dopravu a její organizaci, okolní pozemky a stavby, minimalizace negativních účinků stavby na životní prostředí

### Vliv stavby na dopravu a její organizaci, okolní pozemky a stavby

Během výstavby bude částečně dotčen provoz pěší a automobilové dopravy, provoz ale bude zachován po celou dobu stavby. V průběhu stavby budou zachovány stávající sjezdy na pozemky i jejich dopravní obsluha, průběh výstavby bude koordinován s požadavky na zachování příjezdu k stávajícím objektům. Pěší doprava bude v případě potřeby vhodným způsobem usměrněna.

Rekonstruovaná ulice Zukalova se nachází na pozemcích ve vlastnictví města.

### Negativní účinky stavby na životní prostředí

Realizací stavby nedojde ke zhoršení ochrany zdraví ani životního prostředí. Během provádění výstavby nebude stavební organizace vyvíjet činnost, která by ohrozila životní prostředí v okolí stavby. Stavební organizace je povinna čistit vozidla, aby jimi neznečisťovala vozovky. Po dobu stavby bude v případě potřeby zabezpečena ochrana stromů před poškozením dle ČSN 83 9061, kácení, příp. ořez a přesadba bude prováděna odbornou firmou. Při realizaci budou prováděna taková opatření, aby nedošlo k znečištění podzemních a povrchových vod, musí být zabráněno úniku závadných látek do půdy nebo jejich smísení s vodami, nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů.

Stavbou nedojde k zhoršení hlukové zátěže. Během stavby bude ochrana proti hluku zajištěna dodržováním nočního klidu. V průběhu realizace a stavebních prací je investor povinen zajistit a dodavateli uložit dodržení usnesení vlády č. 272/2011Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. Zejména se jedná o provádění stavebních prací v době od 7 do 19 hodin.

Rekonstrukcí chodníku nedojde ke změně v hlukových zátěžích z dopravy.

## Řešení požadavků na bezpečnost stavby a základní koncepce zajištění bezpečnosti při užívání stavby

### Bezpečnost během výstavby

Během stavby zabezpečí dodavatel dodržování příslušných předpisů týkajících se hygieny a ochrany zdraví, včetně ochranných pomůcek. Dle zákona bude v případě nutnosti zřízen koordinátor bezpečnosti práce.

Pracovníci provádějící montážní práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu elektrickým proudem ve smyslu vyhlášky č. 50/1978Sb. §4.

Z hlediska požární ochrany nedochází ke změně situace před a po výstavbě, řešení nezmění přístupnost území pro příjezd vozidel hasičů.

Zájmy civilní ochrany nebudou stavbou dotčeny.

Vzhledem ke skutečnosti, že stavbou probíhají stávající inženýrské sítě, budou při realizaci stavby respektována jejich ochranná pásma a podmínky jejich správců.

Na provádění stavby nebudou kladeny speciální požadavky. V době realizace stavby bude nutné provést přechodné dopravní značení, které bude informovat účastníky silničního provozu o dopravních omezeních při provádění stavebních prací. Plán organizace výstavby vč. přechodné organizace dopravy zpracuje vybraný zhotovitel před zahájením vlastních stavebních prací.

### Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost provozu bude zajištěn dodržováním předpisů a pravidel provozu na pozemních komunikacích.

## Zásady řešení bezbariérového užívání – přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Projektová dokumentace splňuje zásady obecných technických požadavků na výstavbu ve znění vyhlášky č. 268/209 Sb. o technických požadavcích na stavby, dále vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, je v souladu s normami ČSN a dalšími předpisy, zejména příslušnými TP platnými pro danou problematiku.

V rámci rekonstrukce budou respektovány provedené bezbariérové úpravy příčných pěších vazeb. V místech vstupů chodníků na vozovku jsou již obruby sníženy na max. 20mm nad úroveň vozovky. Stávající navazující prvky pro pohyb osob s omezenou schopností orientace budou zachovány.

## Podklady pro vytýčení stavby

Podklady nejsou potřebné, protože rekonstrukce komunikace bude probíhat ve stávající trase a směrové, výškové i šířkové uspořádání se nemění.

# Zásady organizace výstavby

## Vedení a řízení veřejného provozu, objížďky, dopravní značení

### Vedení a řízení veřejného provozu

Výstavba bude prováděna za omezeného provozu pěších a dílče pak i vozidel. Pohyb pěších však nebude stavbou zásadně dotčen.

Stavba bude realizována na pozemcích ve vlastnictví města Krnova,  jako přístupové trasy pro příjezd techniky a materiálu bude sloužit komunikace ul. Zukalova a Petrův důl a návazné komunikační sítě.

### Objížďky a dopravní značení

Vzhledem k malému rozsahu stavby zasahující do vozovky, nejsou objížďky pro automobilovou dopravu navrhovány, rekonstrukce bude probíhat za dílčího omezení provozu. Stávající dopravní značení nebude dotčeno. Pro vlastní stavbu bude v území umístěno dopravní značení informující o probíhající stavbě.

V průběhu stavby bude na stávající komunikaci a návazném území obousměrně osazeno svislé dopravní značení upozorňující řidiče na probíhající stavební práce. Před vlastním zahájením stavby dodavatel zajistí příslušná rozhodnutí pro umístění značení po dobu stavby. Bude postupovat ve smyslu TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“. Výkresy ani schémata nejsou z důvodu možné variability postupu dodavatele součástí této dokumentace. Je na zhotoviteli jaký postup organizace výstavby zvolí a k tomu provede ocenění ve své nabídce.

## Věcný a časový postup prací, přesun hmot, skládky materiálů

### Věcný a časový postup prací

Uvažuje se s postupným průběhem výstavby po celém úseku. Stavba není podmíněna věcnou ani časovou koordinací s jinou stavbou či záměrem. Předpokládá se, že správce vodovodu bude provádět opravu vodovodního řadu před započetím stavebních prací na opravě komunikace.

### Přesun hmot, skládky materiálů

Lokalitu určenou k odvozu a uložení přebytečného materiálu určí investor.

### Možné napojení na zdroje

Vzhledem k charakteru výstavby není nutné napojení vlastní stavby na žádné inženýrské sítě. Případné napojení zařízení staveniště na elektro bude provedeno po předchozím souhlasu správce sítě, který si vyžádá zhotovitel stavby. S ohledem na charakter stavby, není vybudování zařízení staveniště striktně požadováno.

## Nakládání s odpady a ostatní vlivy na životní prostředí

### Nakládání s odpady

Všechny odpady, které vzniknou při realizaci, budou odstraněny v souladu se zákonem č. 314/2006 Sb. Zákon o odpadech a v souladu s prováděcí vyhláškou 503/2004 Sb.

Přehled vznikajících odpadů podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a způsob nakládání s těmito odpady:

17 01 01 beton

17 02 01 dřevo

17 03 02 asfalt bez dehtu

17 05 01 zemina a kámen:	- zemina

- kámen

Provizorní dopravní značky demontuje a převezme dodavatel stavby. Další materiál (betonové panely, apod.) v dobrém technickém stavu bude v maximální míře využit v rámci stavby. Případné ořezané větve, kácené keře a stromy budou použity pro kompostování. Součástí smlouvy mezi zhotovitelem a investorem bude rovněž i doklad o provedení ekologické likvidace stávajícího materiálu, kterou zajišťuje zhotovitel stavby.

Nevyužitelné odpady budou odvezeny na skládku, již určí investor. V rámci nabídky dodavatele budou zohledněny poplatky za skládkování odpadu.

### Ostatní vlivy na životní prostředí

Během provádění výstavby nebude stavební organizace vyvíjet činnost, která by ohrozila životní prostředí v okolí stavby. Stavební organizace je povinna čistit vozidla, aby jimi neznečisťovala vozovky. Po dobu stavby bude v případě potřeby zabezpečena ochrana stromů před poškozením, příp. ořez bude prováděn odbornou firmou. Při realizaci budou prováděna opatření, aby nedošlo k znečištění podzemních a povrchových vod, musí být zabráněno úniku závadných látek do půdy nebo jejich smísení s vodami, nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů. Realizací stavby nedojde k zhoršení ochrany zdraví ani životního prostředí.

Z hlediska ochrany životního prostředí přichází v úvahu omezení velmi hlučných procesů a procesů způsobují vibrace pouze na dobu běžné pracovní doby a nutnost provádění prací jen v době od 7.00 do 19.00 hod.

## Popis staveniště včetně zajištění základních podmínek a označení pro bezpečně užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Vzhledem k prostorovým podmínkám na vlastním staveništi lze provádět skladování materiálu pouze na plochách určených investorem stavby.

Protože výstavba probíhá v blízkosti provozu vozidlového a pěšího, musí být staveniště řádně označeno a osvětleno.

Po celou dobu výstavby musí být umožněn přístup záchranné zdravotnické služby a hasičů ke všem objektům v blízkosti stavby.

Dále je nutné po celou dobu výstavby zachovat příjezdy a přístupy do všech okolních objektů.

## Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti stavby a ochrany zdraví při práci

Při stavebních pracích je nutno respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591 ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále je nutné dodržovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění.

Při provozu stavby musí zaměstnavatel respektovat zásady stanovené vyhláškou 309/2006, zvláště pak §2, odst. a, b, c, d, e, f, §3, §4, §5, hlava II a hlava III zákona.

Na provádění stavby nebudou kladeny speciální požadavky. V době realizace stavby bude nutné provést dočasné dopravní značení, které jednak bude informovat o provádění stavebních prací a dále zajistí oddělení prostoru stavby od vozidlové komunikace.

Bezpečnost stavby při jejím užívání je řešena v souladu s bezpečnostními předpisy jednotlivých zařízení ve stavbě umístěných.

Musí být zpracovány zásady BPOZ, pro něž obecně platí následující:

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem je řešena v souladu s ČSN;

- Bezpečnostní vypínání elektrického zařízení jako celku je v rozvaděčích označeno bezpečnostní tabulkou "Hlavní vypínač – vypni v nebezpečí!;

- Ochrana elektrického vedení před mechanickým poškozením je provedena polohou, zákryty, panc. trubkami do výše 1,5 m;

- Ochrana vedení proti nadproudům je provedena dle ČSN 332000-4-43,4-473 pojistkami a jističi;

- K danému elektrickému zařízení provede montážní organizace výchozí revizi elektrického zařízení dle ČSN 331500,332000-1 a 332000-6-61 a vydá revizní zprávu;

- Obsluha a práce na elektrických zařízeních se provádí dle ČSN 343100-67;

- Elektrická zařízení budou opatřena bezpečnostními tabulkami a nápisy dle ČSN ISO 3864/018010;

- Pokyny pro poskytnutí první pomoci při úrazech elektrickou energií stanoví doporučení ČES 00.02.94.

Obecně platí, že na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, vztahující se na charakter prací a činností na stavbě. Zvláště je třeba dbát na bezpečnost práce při stavebních pracích v prostoru kabelů VN, silových a sdělovacích kabelů. Dodavatel před zahájením doloží proškolení pracovníků z BOZP a PO.

V Ostravě 18.1. 2018							Ing. Michal Kreutz

- Výkresová část

- Přehledná situace

- Situace stavby

- Vzorový příčný řez