Dětská multifunkční sestava bude mít tyto parametry:

- Dětská multifunkčí sestava je určena pro děti 4 až 15 let

- Sestava musí zabrat minimální prostor 11100x12500mm

- Musí se vejít do rozměru délka, šířka, výška – 11600x8200x3600mm

- Nesmí přesáhnout výšku volného pádu 2250mm

- Dopadová plochy musí splňovat EN 1176 – kačírek frakce 4-8mm

- Hmotnost nesmí přesáhnout 1250 kg

- Průleza bude instalována do venkovního prostředí – dvorní trakt školy

- Musí mít platný certifikát schody s normou EN 1176 – 1až 3

Dětská multifunkční sestava by měla mít následující vybyvení:

- Skluzavku z laminátu

- Šestiúhelníkovou podestu

- Dvě houpačky

- Dvě lezící stěny

- Žebřík

- Požární tyč

- Šikmou rampu

- Tři nerezová bradla

- Jednu horizontální síť

- Balanční žebřík

- Vodorovná lana

- Šplhací lano

- Tabuli na kreslení

- Zavěšená ručková madla 5ks

Dětská multifunkční sestava musí být vyrobena ze dřeva, a to z Trnovníku akátu.  Osazena bude na kovových patkác. Veškerá lana musí mít ocelový kord a pp oplet. Plastové části musí být z polyamidu. Kovové části musejí být z nerezu, nebo žárově pozinkovány a z hliníku. Povrchová úprava bude provedena Remmers aidol GW 310 – tenkovrstvá imprgnační lazura na vodní bázi. Barvu skluzavky vybere po dohodě s ředitelem školy investor.