B. Souhrnná technická zpráva

dle vyhlášky č. 499 / 2006 Sb.

B.1. Popis území

a) charakteristika území, pozemků a staveb na nich, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

- Charakteristika území :

Stavba je navržena na parcelách v majetku Města Krnova – parcely č. 2070/16, 2079. Stavební pozemek je vymezen ze západu hranou stávajícího přístupového chodníku k panelových domů. Ze severní strany je pozemek vymezen hranou místní komunikace ulice Jirásková u garáží. Z jižní strany je vymezen stávající zástavbou panelových domů a stávajícími přístupovými chodníky k panelovým domům. Východní strana pozemku je vymezena hranou místní komunikace ulice Jiráskova u garáží.

- Charakteristika stavebního pozemku:

Pozemek určený k zástavbě nových parkovacích ploch a chodníku je tvořen :

- zpevněnou plochou –  stávající místní komunikace

- nezpevněnou plochou – krajnice a svahy komunikace

- volnou zelenou plochou kolem stávajících zpevněných ploch

Dotčené pozemky jsou v majetku investora, tedy města Krnova. V prostoru navržené stavby se nenachází stávající inženýrské sítě.

V prostoru navržené stavby se nachází stávající zeleň (stromy), které budou v nejnutnějším rozsahu káceny.

Přístup na pozemek je umožněn z místní komunikace ulice Jiráskova u garáží.

- Stavba se nachází v zastavěném území.

- Soulad navrhované stavby s charakterem území :

Jedná se o návrh nové stavby a stavební úpravy dokončené stavby. Stavba je umístěna v blízkosti stávajících garáží a panelových domů a proto se  předpokládá soulad s charakterem území.

- Dosavadní využití a zastavěnost území:

Území, na kterém se stavba umisťuje je užíváno k parkování osobních automobilů a k pěšímu pohybu obyvatel města v rámci dané lokality.

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Město Krnov má platný ,,Územní plán Krnov“, který byl vydán Zastupitelstvem města Krnov dne 19.05.2010 jako opatření obecné povahy č.j. 1/2010 s nabytím účinnosti dne 8.06.2010, který je platný ve znění jeho pozdějších změn č.1, 2, 3. Podle platného ÚP Krnov se všechny uvedené pozemky dotčené posuzovaným záměrem nacházejí v zastavěném území, proto se jedná o záměr v zastavěném území.

Posouzení souladu záměru s Politikou územního rozvoje (PÚR):

Z platné PÚR nevyplývají pro předmětný záměr ani pro jím dotčené území žádné podmínky ani požadavky.

Posouzení souladu záměru se ZÚR:

Město Krnov má platný územní plán, který byl pořízen v souladu s platnými ZÚR MS kraje.

Posouzení souladu záměru s ÚP Krnov:

Všechny uvedené pozemky v k.ú. Krnov – Horní Předměstí, dotčené stavebním záměrem, se dle ÚP Krnov nacházejí v zastavěném území, v plochách: ,,silniční dopravy (DS-1)“ - stabilizovaný stav a  ,,bydlení hromadného (BH-4) – stabilizovaný stav. Vymezení ploch je viz. výřez z Hlavního výkresu ÚP Krnov.

Posouzení souladu záměru s cíli a úkoly územního plánování:

S ohledem na druh posuzovaného záměru nebyl shledán rozpor s cíli a úkoly územního plánování dle §18 a §19 stavebního zákona. Nebyl shledán rozpor mezi soukromými a veřejnými zájmy v území. Dle dostupných informací nedojde k narušení stávajícího charakteru a prostorového uspořádání zástavby v území – dojde pouze ke změně řešení stávajícího veřejného prostranství, a to v podobě stavebních úprav a umístění stavby směřující ke změně dopravy v klidu. Vybudováním parkovišť bude řešen zásadní deficit ve vztahu k potřebám území (nedostatečné množství parkovacích stání pro obyvatelé dané lokality).

Výřez z územního plánu

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebyly vydávány výjimky z obecných požadavků na využití území.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.

V návrhu jsou respektovány požadavky jednotlivých dotčených orgánů. Jednotlivé vyjádření dotčených orgánů viz. dokladová část projektové dokumentace.

Dotčené orgány:

Městský úřad Krnov – Obor Výstavby - Koordinované závazné stanovisko

Městský úřad Krnov – Obor životního prostředí - Závazné stanovisko

Krajský Úřad - Odbor životního prostředí a zemědělství

Drážní úřad, sekce stavební – územní odbor Olomouc

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, pracoviště Bruntál

Policie ČR DI Bruntál

e)výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Geologický průzkum - vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebyl geologický průzkum 		                            prováděn.

Hydrogeologický průzkum – vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebyl prováděn.

Stavebně historický průzkum – vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nebyl průzkum prováděn.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů,

Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů.

Nejedná se o kulturní památku, ani jinak chráněnou stavbu.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nenachází v poddolovaném území.

Stavba se nenachází v ochranném pásmu stanoveného záplavového území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky.

- ochrana okolí proti hluku:

Stavba je navržena v souladu s územním plánem. Stavba nezatěžuje okolí zvýšeným hlukem.

- znečištění ovzduší:

Navrhovaná výstavba je v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a vyhláškou MŽP č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, kterou se stanoví m. j., obecné emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečištění.

-vliv stavby na odtokové poměry v území:

Vytvořením nových zpevněných ploch dojde k navýšení odtokových poměrů v území.

SO 101 – Parkovací plochy s přístupovým chodníkem

– Dešťová voda z parkovacích ploch zasákne, popř. bude svedena příčnými a podélnými spády na stávající místní komunikaci. Z komunikace bude dešťová voda odvedena do stávajících uličních vpustí zaústěných do stávající jednotné kanalizace. Jedná se celkem o 2 stávající uliční vpustí.

- Výpočet množství srážkové vody z parkovacích ploch a chodníku :

Q = ( j . P . fs ) / 1000

j – množství srážek 600 mm/rok

P –  plocha parkovacích ploch + plocha chodníku (298,59 + 47,63) = 346,22 m²

fs – koeficient odtoku asfaltu a betonové dlažby – 0.9

Q = (600. 346,22 . 0,9) / 1000 = 185,958 m³/rok

Navýšení odtoku vybudováním nových parkovacích ploch a chodníku -  185,958 m³/rok.

U parkovacích ploch budou mezery mezi dlažbou vyplněny drceným kamenivem. Plocha o výměře 1ha pojme 4125 litrů za vteřinu, tzn.  že plocha navrženého parkoviště (346,22 m²) pojme 839,22 litrů dešťové vody.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Stavba neklade požadavky na asanace, demolice ani na kácení dřevin.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Netýká se stavby.

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Napojení na technickou infrastrukturu – netýká se stavby.

Napojení na dopravní infrastrukturu

– nově navržený chodník bude na začátku úseku výškově a směrově napojen na stávající konstrukci chodníku vedoucího podél zástavby panelových domů. Konec chodníku bude napojen na stávající hranu místní komunikace. Napojení je řešeno jako Místo pro překonání komunikace.

– nově navržené parkovací plochy budou napojeny na stávající hranu místní komunikace a bude opatřena dvouřádkem z žulové kostky šířky 0,20 m.

Stavba bude realizována v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

Dokumentace splňuje zásady obecných technických požadavků na výstavbu ve znění vyhlášky č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, dále vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

PD je v souladu s normami ČSN a další předpisy, zejména příslušnými TP platnými pro danou problematiku.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Nepředpokládají se časové, podmiňující, vyvolané ani související investice.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí dotčených změnou vlivu užívání stavby na území,

Zájmové území se nachází v katastrálním území : Krnov - Horní Předměstí (674 737):

Tabulka dotčených parcel:

Všechny dotčené parcely jsou v majetku Města Krnova.

| Číslo parcely | vlastník | Druh pozemku | Výměra [m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2070/16 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 793 01 Krnov | Ostatní plocha | 11762 |
| 2079 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 793 01 Krnov | Ostatní plocha | 1562 |

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Stavbou nevznikne nové ochranné ani bezpečnostní pásmo.

B.2  Popis navrhované změny vlivu užívání stavby na území

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o novou a trvalou stavbu.

Vzhledem k rozsahu stavby nebyl stavebně technický ani stavebně historický průzkum prováděn.

Vzhledem k rozsahu stavby nebylo prováděno statické posouzení konstrukcí.

b) účel užívání stavby,

Parkovací plochy budou užívány obyvateli blízkých panelových domů na ulici Jiráskova k parkování a odstavování vozidel.

Chodník bude sloužit jako přístupová pěší komunikace obyvatel dané lokality k nově navrženým parkovacím plochám a ke stávajícím garážím.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Nebyly vydány výjimky na bezbariérové užívání stavby.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

V návrhu jsou respektovány veškeré požadavky dotčených orgánů. Jednotlivé vyjádření dotčených orgánů viz. Dokladová část.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,

pracoviště Bruntál

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, pracoviště Bruntál

Městský úřad Krnov – Koordinované stanovisko

Policie ČR DI Bruntál

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,

Netýká se stavby.

g) navrhované parametry – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

SO 101 – Parkovací plochy s přístupovým chodníkem

Chodník:

Délka chodníku    :  18,88 m

Šířka chodníku     :    2,00 m

Parkovací plochy:

Parkovací plocha č.1:

Rozměry krajního parkovacího stání  :   5,00 x 2,75 m ………. 1 stání

Rozměry parkovacích stání                 :   5,00 x 2,50 m ………. 1 stání

Rozměr stání pro ZTP                          :   5,00 x 3,50 m ……….. 1 stání

Počet parkovacích míst                        :  3 kolmá parkovací stání z toho 1 parkovací stání pro 		                                                                 tělesně  postižené (ZTP)

Rozměr parkovací plochy                    : 8,75 x 5,00 m

Parkovací plocha č.2:

Rozměry parkovacích stání  :   5,00 x 2,75 m ………. 2 stání

Rozměry parkovacích stání  :   5,00 x 2,50 m ………. 3 stání

Počet parkovacích míst        :    5 kolmých parkovacích stání

Rozměr parkovací plochy                    : 13,00 x 5,00 m

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Nepředpokládá se vznik většího množství odpadu, s vyjímkou vyfrézovaného materiálu.

Vzniklé odpady jsou vyhláškou č. 93/2016 Sb., zařazeny podle Katalogu odpadů následovně.

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 01 01	Beton

17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

Zemina, která nebude využita k terénním úpravám v místě stavby, bude předána oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).

Stavba nebude mít výrazně záporný vliv na životní prostředí, naopak její realizace usnadní a umožní rychlejší a komfortnější dopravní obsluhu a pohyb chodců (občanů) v dané lokalitě.

Hospodaření s dešťovou vodou:

– Dešťová voda z parkovacích ploch zasákne popř. bude svedena příčnými a podélnými spády na stávající místní komunikaci a odtud bude dešťová voda dále odvedena do stávajících uličních vpustí zaústěných do stávající jednotné kanalizace. Jedná se celkem o 2 stávající uliční vpusti.

– Stavbou se změní odtokové poměry daného území. Vybudováním zpevněných ploch ( chodníku a 3 parkovacích ploch ) se zvýší odtokový koeficient zastavěné plochy. Pro výpočet navýšení odtokových poměrů jsou uvažovány nové zpevněné plochy (3 parkovací plochy a chodník). Odtokový koeficient u zpevněných ploch je 0,9.

Výpočet množství srážkové vody z parkovacích ploch a chodníku :

Q = ( j . P . fs )/1000

j – množství srážek 600 mm/rok

P –  plocha parkovacích ploch + plocha chodníku (298,59 + 47,63) = 346,22 m²

fs – koeficient odtoku asfaltu a betonové dlažby – 0.9

Q = (600. 346,22 . 0,9) / 1000 = 185,958 m³/rok

Navýšení odtoku vybudováním nových parkovacích ploch a chodníků -  185,958 m³/rok.

U parkovacích ploch budou mezery mezi dlažbou vyplněny drceným kamenivem. Plocha o výměře 1ha pojme 4125 litrů za vteřinu, tzn.  že plocha navrženého parkoviště (346,22 m²) pojme 839,22 litrů dešťové vody.

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Stavba nebude členěna na etapy. Předpokládaný termín výstavby je v první polovině roku 2019.

j) orientační náklady stavby.

Orientační náklady na stavbu  - 500 000 Kč (bez DPH)

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Tato řešení jsou vzhledem k charakteru stavby zcela podřízena technickému řešení a požadavkům dotčených správců sítí a v maximální možné míře splňuje požadavky investora. 	Prostorové řešení stavby je navrženo tak, aby v co největší míře stavba plnila svůj účel. Součástí návrhu je i zřízení bezpečnostních prvků na navrženém chodníku. Dále jsou navrženy slepecké úpravy v místě pro přecházení.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Chodník je navržený s povrchem z betonové dlažby ( 200/200, tl. 60 mm)….. barva - šedá.

Bezpečnostní prvky (varovné pásy atd.) jsou navrženy z betonové dlažby s reliéfní úpravou….barva - červená.

Parkovací plochy jsou navrženy z betonové zatravňovací dlažby s distančními nálisky tl. 80 mm ….. barva - šedá.

Plocha parkovacího stání pro osoby se ZTP je navržena z betonové dlažby - plná ( 200/200, tl. 80 mm)….barva - šedá.

Materiálové řešení bylo zvoleno vzhledem k požadavkům a možnostem investora.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Netýká se této stavby.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

Bude dodržena vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Návrh odpovídá „Požadavkům  na stavby pozemních komunikací  a veřejného prostranství „ uvedených v § 4.

Chodníky musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci.

Dále stavba bude vyhovovat zejména následujícím požadavkům přílohy č. 2 vyhlášky 368/2009 Sb. :

Vlastní těleso chodníku:

- komunikace  pro chodce je navržena v šířce nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů.

- komunikace  pro  chodce  bude  mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12  (8,33%)  a  příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%).

- snížený  obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem nebo  s  příčným  sklonem menším  než  1:2,5 (40,0 %) bude  opatřen varovným pásem.

Místo uzpůsobené pro překonání komunikace:

Místo napojení chodníku na místní komunikaci je řešeno jako místo uzpůsobené k přecházení. Místo uzpůsobené k přecházení bude opatřeno varovným pásem o šířce 400 mm. 	Převýšení obrubníku bude sníženo na 20 mm nad povrch vozovky.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Během užívání stavby je nutné dodržovat platné předpisy týkající se bezpečnosti. Stavba neklade zvláštní požadavky na bezpečnost užívání.

Bezpečnost při užívání stavby zajišťuje navržená slepecká dlažba varovných pásů (nopková dlažba).

Slepecká dlažba:

varovný pás (nopková dlažba)

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

b) konstrukční a materiálové řešení,

c)mechanická odolnost a stabilita.

SO 101 – Parkovací plochy s přístupovým chodníkem

Chodník:

Začátek úseku přístupového chodníku je napojen na stávající přístupový chodník k panelovým domům na ulici Jiráskova v km 0,000 00 a konec úseku navrženého chodníku je situován na hranu asfaltové komunikace kolem garáží v km 0,018 88. Celková délka navržené stavby chodníku je 18,88 m.

Bude vybudován chodník v š. 2,00 m (celková šířka chodníku včetně obrub 2,20 m).

Chodník bude od místní komunikace oddělen silničním obrubníkem stojatým 1000 x 150 x150 mm (uloženým do betonu C16/20 n - XF1 dle ČSN EN 206-1).

Chodník bude na obou stranách  vymezen chodníkovým obrubníkem 1000 x 250 x 100 mm do betonu C16/20 n-XF1 dle ČSN EN 206-1. Na levé straně bude obrubník chodníku osazen s převýšením vůči dlažbě 60 mm (převýšení bude tvořit vodící linii pro osoby se zrakovým postižením).

Trvalé sklony zářezových i násypových svahů jsou navrženy vzhledem ke stísněným majetkovým podmínkám v hodnotě 1 : 1.5, svahy budou ohumusovány a zatravněny.

Chodník je zatříděn dle Zákona č. 13/1997 Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jako Místní komunikace IV. třídy a dle ČSN 736110 se jedná o MK funkční skupiny D2.

Navrhovaná skladba  konstrukce chodníku:

Dlažba betonová (200/200 mm)  ....................................……....tl.   60 mm

Vrstva z ŠP nebo drti fr. 0-4 ( ČSN 73 6126-2).......................…tl.   40 mm

Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDA  0/32.GN.ČSN 73 6126-2)..………...tl. 200 mm

Konstrukce celkem : ..........................................……...……....tl. 300 mm    30 Mpa (pláň)

Parkovací plochy:

Jsou navrženy z betonové zatravňovací dlažby s distančními nálisky o tl. 80 mm. Parkovací místo pro tělesně postižené bude mít povrch z plné betonové dlažby (200/200 mm) v tl. 80 mm. Parkovací plochy jsou ohraničeny od chodníků a zeleně  silničním obrubníkem 1000 x 150 x 150 mm, uloženým do betonu C16/20 n-XF1 v  tl. 100 mm, dle ČSN EN 206-1.

Od komunikace jsou parkoviště odděleny dvouřádkem z žulových kostek šířky 200 mm, uložených do betonu C 16/20 n-XF1 v tl. 100 mm, dle ČSN EN 206-1.

Převýšení obruby nad plochami parkovacích stání bude 100 mm, v místě napojení chodníku budou tyto obruby sníženy na 20 mm.

Příčný sklon parkovacích ploch je jednostranný  s 1,00 % sklonem směrem do komunikace. Podélný sklon kopíruje sklon komunikace.

Plocha kolem  parkovacích ploch bude ohumusovaná v tl. 100 mm a oseta travní směsí. Šířka zatravnění kolem obrubníku parkovacích ploch  je stanovena na 0,50 m pás kolem obrubníku.

Základní šířka parkovacího stání je 5,00 x 2,50 m, parkovací stání na krajích parkovacích ploch mají rozměr 5,00 x 2,75 m.

Počet navržených parkovacích stání = 8 parkovacích stání a z toho 1 stání pro osoby se ZTP.

1 Parkovací stání pro zdravotně poztižené (ZTP) je navrženo o rozměrech 5,00 x 3,50 m.

Navrhovaná skladba  konstrukce parkovacích ploch:

Betonová zatravňovací dlažba s distančními nálisky...............………….....tl.  80 mm

Ložní vrstva z ŠP nebo drti fr. 4-8 ....................................…………….......tl.   40 mm

Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDA  0/32.GN.ČSN 73 6126-2)..……………………tl. 150 mm

Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDB 0/63.GN.ČSN 736126-2)..…………………….tl. 200 mm

Konstrukce celkem : ..........................................……...………………....tl. 470 mm

Navrhovaná skladba  konstrukce parkovacího stání pro ZTP :

Betonová dlažba – plná (200/200 mm)…………………...............………….tl.  80 mm

Ložní vrstva z ŠP nebo drti fr. 4-8 ....................................…………………..tl.  40 mm

Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDA  0/32.GN.ČSN 736126-2)..………………….......tl. 150 mm

Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDB 0/63.GN.ČSN 736126-2)..……………………....tl. 200 mm

Konstrukce celkem : ..........................................……...…………………...tl. 470 mm

Dvouřádek z žulových kostek

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

b) výčet technických a technologických zařízení.

Netýká se této stavby.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Stavebními úpravami nedojde k omezení únikových cest ani ke zvýšení rizika vzniku požáru. Dále nedojde ke zmenšení nebo změně nástupních ploch požární techniky. Úprava komunikace a parkovacích stání nemá vliv na požární bezpečnost stávajících objektů. Příjezdy k objektům a nástupní plochy nebudou úpravami dotčeny

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Netýká se stavby.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení , zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení , zásobování vodou, odpadů:

Netýká se stavby.

Zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.:

Ochrana proti hluku

Stavba je navržena v souladu s územním plánem. Stavba nezatěžuje okolí zvýšeným hlukem. Nejbližší chráněný prostor – panelové domy, jsou vzdáleny od parkovacích ploch  14,40 m a 16,75 m.

Hlučnost během provádění stavby bude eliminována v souladu s platnými zákony a vyhláškami.

Znečištění ovzduší

Navrhovaná výstavba je v souladu se zákonem č. 201/2012Sb. o ochraně ovzduší a vyhláškou MŽP č. 415/2012Sb o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, kterou se stanoví m. j., obecné emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečištění.

Prašnost během provádění stavby bude eliminována v souladu s platnými zákony a vyhláškami.

Likvidace odpadu

Veškerý odpad bude likvidován ve smyslu zákona o odpadech a souvisejících vyhlášek, zejména vyhlášky MŽP ČR o podrobnostech nakládání s odpady. Veškerý odpad bude dle uvedeného zákona tříděn, shromažďován a likvidován dle jednotlivých druhů a kategorií stanovených vyhláškou MŽP, kterou byl vydán katalog odpadů. Podrobněji bude problematika odpadů řešena v dalším stupni dokumentace.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Lokalitu lze zařadit do středního indexu. Vzhledem k charakteru stavby nebylo řešeno.

b) ochrana před bludnými proudy,

Netýká se stavby.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Stavba se nenalézá v seizmicky aktivním území. Nejsou navrhována žádná opatření.

d) ochrana před hlukem,

hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby.

Prašnost a hlučnost během provádění stavby bude eliminována v souladu s platnými zákony a vyhláškami.

e) protipovodňová opatření,

Stavba se nenachází v ochranném pásmu stanoveného záplavového území. Nejsou navrhována žádná opatření.

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Stavba se nenachází v poddolovaném území.

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa na technickou infrastrukturu,

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Napojení na technickou infrastrukturu – netýká se stavby.

B.4  Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Dopravní řešení :

Bude provedeno odstranění 2ks stávající svislé dopravní značky.

Bude provedeno osazení 3ks nových svislých dopravních značek.

Nové svislé dopravní značení

1) IP11b – 2ks s dodatkovou tabulkou ,,E8d“

2) IP11a – 1ks s dodatkovým obrázkem vozíčkáře (označení stání pro ZTP)

Umístění dopravních značek bude provedeno dle C.3 - Koordinační situační výkres.

Zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:

Budou splněny požadavky vyhlášky 398/2009:

Návrh se řídí požadavky technických norem, zejména ČSN 73 6110, ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 6425 a navazujících předpisů TP, TKP a dalších.

V návrhu jsou dodrženy obecné požadavky na využití území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. - Obecné požadavky na využití území – zejména §6, dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. - O obecných technických požadavcích na stavby a dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Bude dodržena vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Návrh odpovídá „Požadavkům na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství „uvedených v § 4.

Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové i mimoúrovňové přechody, chodníky v sadech  i parcích a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Dále stavba bude vyhovovat zejména následujícím požadavkům   přílohy č. 2 vyhlášky 368/2009 Sb.:

Vlastní těleso chodníku:

- komunikace pro chodce je navržena v šířce nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů.

- komunikace pro chodce bude  mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12  (8,33%)  a  příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%).

- snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem nebo s příčným sklonem menším  než  1:2,5 (40,0 %) bude  opatřen varovným pásem.

varovný pás – místo uzpůsobené k přecházení

Materiál použitý pro hmatové úpravy – varovný a signální pás (zámková dlažba s reliéfní úpravou – barva červená) musí splňovat požadavky NV 163/2002 a TN TZÚS 12.03.04. Shodu materiálu s uvedenými předpisy prokáže dodavatel stavby.

Jako přirozená vodící linie bude sloužit chodníkový obrubník s převýšením 60 mm. Tato přirozená vodící linie může být přerušena na max. Délku 8,00 m.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Jedná se o stavbu 3 parkovacích ploch (19 parkovacích stání z toho 1 stání pro ZTP) a přístupové komunikace pro pěší (chodníku).

Parkovací plochy přiléhají k hraně místní komunikace na ulici Jiráskova u garáží a jsou od komunikace odděleny dvouřádkem z žulových kostek šířky 200 mm, uložených  do betonu C16/20 n-XF1 v tl. 100 mm, dle ČSN EN 206-1.

Přístupový chodník vede od přístupového chodníku k panelovým domům směrem k parkovacím plochám na ulici Jiráskova v Krnově u garáží.

c) doprava v klidu,

Netýká se stavby.

d) pěší a cyklistické stezky.

Netýká se stavby.

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úpravami

a) terénní úpravy,

b) použité vegetační prvky,

c) biotechnická opatření.

Terénní úpravy kolem stavby spočívají pouze v obsypu stavby přebytečnou zeminou z výkopu.  Plocha kolem  parkovacích ploch bude ohumusovaná v tl. 100 mm a oseta travní směsí. Šířka zatravnění kolem obrubníku parkovacích ploch a chodníku je stanovena na 0,50 m pás kolem obrubníku.

Přebytečná zemina z výkopu bude odvezena na skládku.

B.6  Řešení vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, není zdrojem znečištění ovzduší, vody, ani půdy.

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu, ekologické funkce a vazby v krajině zůstanou zachovány.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. A dle zákona č.100/2001 Sb. Se jedná o stavbu podlimitní.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Netýká se stavby.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Netýká se této stavby.

B.7  Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Stavba neplní funkci ochrany obyvatelstva.

B.8  Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění,

Netýká se stavby.

b) odvodnění staveniště,

Dešťové vody budou svedeny do zeleně, kde zasáknou.

c) napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu,

Na staveniště je umožněn přístup z místní komunikace ulice Jirásková u garáží.

V průběhu výstavby bude nutné zřídit na silnici ulice Jiráskova přechodné dopravní značení tak, aby nedošlo k ohrožení provozu na komunikaci. Výstavba si vyžádá částečné omezení jednoho jízdního pruhu místní komunikace – dle TP 66 schéma B/2 (schéma je přílohou TZ).

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Stavba klade požadavek na asanace, demolice ani na kácení dřevin.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Staveniště nebude zřizováno, proto nejsou nutné zábory dočasné, ani trvalé.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Netýká se stavby.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Nepředpokládá se větší množství vzniklého odpadu.

Vzniklé odpady jsou vyhláškou č. 93/2016 Sb., zařazeny podle Katalogu odpadů následovně.

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 01 01	Beton

17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

Zemina, která nebude využita k terénním úpravám v místě stavby, bude předána oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).

Stavba nebude mít výrazně záporný vliv na životní prostředí, naopak její realizace usnadní a umožní rychlejší a komfortnější dopravní obsluhu a tím i snížení spotřeby PHM, omezení hlukové zátěže a tím bude mít kladný vliv na životní prostředí.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Zemní práce zahrnují výkopy pro zřízení konstrukce chodníku a parkovacích ploch. Přebytečná zemina bude dočasně uskladněna na parcele, která bude určena investorem. Zemina z výkopu bude použita k obsypu objektů. Přebytečná zemina z výkopu bude odvezena na skládku.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Při výstavbě je nutné používat mechanismy s ekologicky nezávadnými náplněmi a mazivy. Pod objektem úpravy budou zřízeny norné stěny pro případ  náhodného úniku náplní. Na stavbě budou k dispozici prostředky určené k  likvidaci těchto látek (vapex,  fibroil,  souprava EKO -LES III   apod.)

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Vyhláška 367/2005 Sb., kterou se mění vyhlášky 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

Nařízení vlády č. 178/2000, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění dalších předpisů.

Zákon č. 22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky platném znění a na něj navazující nařízení vlády.

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Vyhlášky č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/1982, vyhláška Českého úřadu o bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Zabezpečení staveniště:

Staveniště nebude oplocováno. Po dobu výstavby je třeba na vhodných místech umístit cedulku se zákazem vstupu na staveniště. Po ukončení prací budou tyto tabulky odstraněny.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Netýká se stavby.

m) zásady pro dopravní a inženýrská opatření,

Netýká se stavby.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Netýká se stavby.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Návrh postupu výstavby:

SO 101 – Parkovací plochy s přístupovým chodníkem:

1.  Zřízení dopravního omezení na místní komunikaci

2. Odstranění orné pudy + uložení na mezidepónii

3. Provedení výkopu pro konstrukce parkovacích ploch a chodníku

4. Osazení obrubníků a žulových dvouřádků do betonu

5. Provedení konstrukčních vrstev, včetně krytových vrstev

6. Terénní úpravy kolem chodníku a parkovacích ploch

7.Odvoz přebytečného výkopku na skládku

8. Uvedení okolí do původního stavu

Rozhodující dílčí termíny:

Vzhledem k rozsahu stavby  bude stanoven pouze počáteční a koncový termín výstavby. Dílčí termíny není potřeba stanovovat.

B.9  Celkové vodohospodářské řešení

SO 101 – Parkovací plochy s přístupovým chodníkem

– Dešťová voda z parkovacích ploch se vsákne, popř. bude svedena příčnými a podélnými spády na stávající místní komunikaci a odtud bude dále odvedena do stávajících uličních vpustí zaústěných do stávající jednotné kanalizace. Jedná se celkem o 2 stávající uliční vpustí.

Výpočet množství srážkové vody z parkovacích ploch a chodníku :

Q = ( j . P . fs ) / 1000

j – množství srážek 600 mm/rok

P –  plocha parkovacích ploch + plocha chodníku (298,59 + 47,63) = 346,22 m²

fs – koeficient odtoku asfaltu a betonové dlažby – 0.9

Q = (600. 346,22 . 0,9) / 1000 = 185,958 m³/rok

Navýšení odtoku vybudováním nových parkovacích ploch a chodníku -  185,958 m³/rok.

U parkovacích ploch budou mezery mezi dlažbou vyplněny drceným kamenivem. Plocha o výměře 1ha pojme 4125 litrů za vteřinu, tzn.  že plocha navrženého parkoviště (346,22 m²) pojme 142,82 litrů dešťové vody.

V Brně 10 /2018                                                                        Vypracoval : Ing. Petr Guňka