D. DOKUMENTACE OBJEKTU

D. 101+102.1. 1. Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu;

SO 101 – PARKOVACÍ PLOCHA

SO 102 – CHODNÍKY

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení;

Předmětem projektové dokumentace je vytvoření Parkovací plochy přilehlé k ulici Žižková ve  městě Krnov.

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení;

Návrh opatření:

Komunikace

Celková délka dlážděné komunikace je 38,50 m při šířce 6,00 m.

Povrch komunikace je navržen z Betonové dlažby s distančními nálisky tl. 80 mm.

Komunikace je navržena s oboustranným ohraničením nájezdovým obrubníkem 150/150/1000 do betonového lože z betonu C16/20 n-XF1 tl. 100 mm dle ČSN EN 206-1.

Příčný sklon komunikace je jednostranný  s  1,00 % sklonem. Podélný sklon komunikace je stanoven v na 0,50 %.

Plocha kolem komunikace bude ohumusována v tl. 100 mm a oseta travní směsí. Šířka zatravnění kolem je stanovena na 1,00 m pás kolem silničního obrubníku.

Parkovací plocha

Parkovací plochy jsou ohraničeny od chodníků a zeleně  silničním obrubníkem 150/250/1000 uloženým do betonu C16/20 n-XF1 tl. 100 mm dle ČSN EN 206-1.

Povrch parkovací plochy je navržen z Betonové dlažby s distančními nálisky tl. 80 mm.

Příčný sklon parkovacích ploch je jednostranný  s 1,00 % sklonem směrem do parkovací plochy. Parkovací plochy jsou navrženy s 1,00 % sklonem směrem do komunikace.

Plocha kolem  parkovacích ploch bude ohumusovaná v tl. 100 mm a oseta travní směsí. Šířka zatravnění kolem obrubníku parkovacích ploch  je stanovena na 1,00 m pás kolem obrubníku.

Základní šířka parkovacího stání je 5,00 x 2,50 m, parkovací stání na krajích parkovacích ploch budou rošířena na 3,00 m.

Parkovací plocha je navržena s 28. kolmými parkovacími stáními a z toho jsou 2.parkovací stání určené pro osoby se ZTP, základní rozměr parkovacího stání bude 3,50 x 5,00 m.

Jednotlivá parkovací stání budou oddělena řádkem z betonové dlažby šířky 100 mm. (barva – červená)

CHODNÍKY:

Chodníky jsou navrženy šířky  1,60 m s  příčným sklonem 1,0 % směrem do parkovací plochy.

Dlážděné plochy chodníků budou ohraničeny chodníkovým obrubníkem 100/250/1000 uložených do betonu C16/20 n-XF1 tl. 100 mm dle ČSN EN 206-1 s převýšenou hranou 60 mm (vodící linie pro nevidomé).

Chodníky budou výškově a směrově navazovat na stávající chodníky.

Plocha kolem realizovaných chodníků bude ohumusovaná v tl. 100 mm a oseta travní směsí. 	Šířka zatravnění kolem chodníku je stanovena  1,00 m  pás kolem chodníkového obrubníku.

Celková délka chodníků je 77,00 m (2 x 38,50 m)

- Ohraničení komunikací od zeleně bude z betonového silničního obrubníku (150/250/1000, barva – šedá).

- - Povrchy parkovacích ploch jsou navrženy z betonové zatravňovací dlažby s distančními nálisky, (200/200/80, barva – šedá.)

- Ohraničení parkovacích ploch od zeleně bude z betonového silničního obrubníku (150/250/1000, barva – šedá)

- Plocha chodníků je navržena z betonové dlažby 200/200 v tl. 60 mm

Betonová zámková dlažba s distančními nálisky          Vzorová skladba - Betonová zámková dlažba s 							           distančními nálisky

A – Konstrukce PARKOVACÍ PLOCHY :

Betonová zatravňovací dlažba s distančními nálisky/ plná bet. Dlažba …..….tl.   80 mm

Vrstva ze štěrkopísku fr. 4 – 8 mm, dle ČSN EN 73 6126-1 …………………tl.   40 mm

Podsyp ze štěrkodrti (ŠDA fr. 0/32  ČSN 736126)................…………………tl.  200 mm   100 MPa

Podsyp ze štěrkodrti (ŠDB fr. 0/63  ČSN 736126)................……………         tl. 200 mm     75 MPa

Konstrukce celkem: ..................................................        tl.  520 mm

D – CHODNÍKY :

Betonová dlažba 200/200                                                                        …..….tl.   60 mm

Vrstva ze štěrkopísku fr. 4 – 8 mm, dle ČSN EN 73 6126-1 …………………tl.   40 mm

Podsyp ze štěrkodrti (ŠDA fr. 0/32  ČSN 736126)................…………………tl.  200 mm   100 MPa

Podsyp ze štěrkodrti (ŠDB fr. 0/63  ČSN 736126)................……………         tl. 200 mm     75 MPa

Konstrukce celkem: ..................................................        tl.  500 mm

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci – dopravní údaje, geotechnický průzkum apod.,

Vzhledem k rozsahu stavebních prací nebylo vyhodnocení průzkumů prováděno.

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby,

PARKOVACÍ PLOCHA UL. ŽIŽKOVÁ, MĚSTO KRNOV

SO 101 – PARKOVACÍ PLOCHA

SO 102 – CHODNÍKY

SO 801 – SADOVÉ ÚPRAVY

e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů,

SO 101 – PARKOVACÍ PLOCHA

  - zastavěná plocha komunikace : 231,00 m²

  - šířka komunikace                     : 6,00 m

  - délka komunikace                    : 38,50 m

  - příčný sklon                              : jednostranný 1,00 %

  - zastavěná plocha Parkovací plocha : 330,00 m²    (28 kolmých parkovacích stání z toho jsou 2 Parkovací stání pro osoby se ZTP)

SO 102 – CHODNÍKY

  - zastavěná plocha dlážděných chodníků  :    122,00 m²

  - šířka chodníku                                         :      1,60 m (bez obrubníku)

  - délka chodníku                                         :    38,50 m

  - příčný sklon                                              : jednostranný 1,00 %

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK;

SO 101 – PARKOVACÍ PLOCHA

SO 102 – CHODNÍKY

Výpočet množství srážkové vody z parkovacích ploch a komunikace (povrch z mezerovité zatravňovací dlažby s distančními nálisky):

SO 101 – PARKOVACÍ PLOCHA s KOMUNIKACÍ :

Q = ( j . P . fs )/1000

j – množství srážek 500 mm/rok

P –  = 561,00  m²

fs – koeficient odtoku z asfaltu a zámkové dlažby – 0.90

Q = (500 . 561 . 0,90) /1000 =  252,45 m³/rok

Odtok  dešťových vod z PARKOVACÍ PLOCHY a KOMUNIKACE  bude   252,45 m³/rok.

Mezery mezi dlažbou budou zaplněny drceným kamenivem – plocha o výměře 1 ha pojme 4125 l za 1 vteřinu, tzn. že plocha navržené parkovací plochy a komunikace pojme 231,40 l vody za 1 vteřinu.

SO 102 – CHODNÍKY :

Q = ( j . P . fs )/1000

j – množství srážek 500 mm/rok

P –  = 122,00  m²

fs – koeficient odtoku z asfaltu a zámkové dlažby – 0.90

Q = (500 . 122 . 0,90) /1000 =  54,90 m³/rok

Odtok  dešťových vod z CHODNÍKŮ  bude   54,90  m³/rok.

Celkový objem dešťových vod k zasáknutí bude  307,35  m³/rok.

Dešťové vody z parkovacích ploch budou zasakovat do podloží přes mezery v mezerovité dlažbě s distančními nálisky.

Dešťová voda z chodníkových ploch bude příčným spádem svedena na parkovací plochy, kde voda skrz navrženou konstrukci, zasákne do podloží drenážními vsakovacímí rýhami.

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku,

Svislé dopravní značení :

Při stavbě dojde k :

        - Montáž NOVÉ P4  ….....................................................................  1 ks

        - Montáž NOVÉ IP11a  …...............................................................   1 ks

        - Montáž NOVÉ IP12  s vloženým symbolem 225…....................   2 ks

Vodorovné dopravní značení :

Při stavbě dojde k :

  - Provedení označení park. míst pro osoby se ZTP : V10f …..................... 2 ks

  - Provedení vyznačení jednotlivých Park. Stání      : V10b …................... 26 ks

Piktogram pro stání osob se sníženou pohyblivostí

Minimální výška spodní hrany značky nad zpevněnou plochou 2,20 m. Sloupek bude označen žlutočernými pruhy ve výšce od 0,9 m do 1,20 m

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu,

Netýká se stavebního objektu.

i) vazba na případné technologické vybavení,

Netýká se stavebního objektu.

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.

- Vzhledem k dopravnímu významu je komunikace zařazena do návrhové úrovně porušení D1. Dopravní zatížení je udáváno hodnotou průměrné denní intenzity provozu těžkých nákladních vozidel (voz/den). Celostátní sčítání dopravy se v předmětném úseku neprovádí. Dle odhadu hodnota počtu těžkých nákladních vozidel (TNV) se v úseku předpokládá střední dopravní zatížení, třída dopravního zatížení V.

Konstrukce komunikace, parkovací plochy a chodníku je navržena dle katalogu.

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploh souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.

- Netýká se stavby.

- V  Brně 07 /2020                                                  Vypracoval : Ing. Petr Guňka