Výzva více zájemcům k podání nabídky

na rekonstrukci prostranství před obchodním domem Prior na Hlavním náměstí v Krnově

Oprava chodníku před Priorem

Adresa pro styk s uchazeči:

Město Krnov

Odbor správy majetku města

Hlavní náměstí 1

794 01  Krnov

Pracoviště:

Hlavní náměstí 34, II. patro

tel. 554697111, 554697410

I.  Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel                    : Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01  Krnov

Statutární zástupce     : Mgr. Alena Krušinová, starostka města

IČ                               : 00296139

DIČ                            : CZ 00296139, je plátce DPH

Tel./fax                       : 554697111, 554610418

Bankovní spojení       : KB, a.s., expozitura Krnov

Číslo účtu                   : 728771/0100

II.  Podmínky soutěže

II.1  Název zakázky: Rekonstrukce chodníku před Priorem

II.2  Vymezení plnění zakázky

II.2.1 Předmětem výzvy jsou stavební úpravy stávajícího chodníku u východní části budovy Prioru . Jedná se o výměnu asfaltového povrchu a dlážděné plochy v celkové ploše 986 m2. Nový povrch bude tvořen z materiálů: mramorové mozaiky 6/6/4 cm, betonové tryskané dlažby 40/60 a 40/40 cm a štípané žulové kostky 15/17, 8/10 a 4/6 cm. Část chodníku, která je určena pro odpočinek, bude vybavena městským mobiliářem (lavičkami, odpadkovými koši, pítkem, stojany na kola a osvětlením). Součástí pítka je vybudování vodovodní přípojky včetně napojení na stávající vodovod. Kanalizační přípojka je svedena do plochy zeleně zakončena perforovanými drenážními trubkami. Stávající VO bude demontováno. Bude vytvořena nová trasa vedení VO s umístěním nových sloupů. Součástí nabídky jsou terénní úpravy. Druhy nově osázených rostlin a dřevin jsou přílohou zadání. Zakázka bude provedena dle PD zpracované Ing. Arch. Michalem Kolarzem a Ing. Karlem Siudou z 03/2014.

II.3  Doba  plnění zakázky

Zahájení  :	  srpen 2014

Ukončení :                                   říjen 2014

II.4.  Místo plnění

Místem plnění je Krnov, parcely č. 31, 33, 36/3, 36/5 a 75 v k.ú. Krnov - Horní Předměstí

II.5  Kvalifikační požadavky

Zadavatel požaduje předložit  výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění a doklad prokazující odbornou způsobilost, tj. oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě. V případě, že předkládá nabídku více osob současně, bude v nabídce doložen smluvní vztah těchto subjektů a každý z nich prokáže kvalifikační předpoklady v rozsahu výše uvedeném.

II.6  Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou posuzovány podle výše nabídkové ceny, která bude uvedena

bez  DPH .

II.7  Forma předložení nabídky

II.7.1 Nabídky podávají registrovaní uchazeči elektronicky v systému E-ZAK dostupném na

internetové na adrese https://zakazky.krnov.cz/.nejpozději do 22.7.2014 do 10:00 hod

II.7.2 Nabídka bude obsahovat seznam přiložených písemností, oceněný položkový rozpočet

a doklady o splnění kvalifikačních požadavků. Dodavatel musí smlouvu o dílo

zadavatele akceptovat v plném rozsahu.

II. 8  Platební podmínky

Fakturace bude provedena na základě písemného předání a převzetí díla objednatelem, a to do výše 90% smluvní ceny. Konečná faktura ve výši 10% smluvní ceny bude vystavena po předání díla bez vad a nedodělků.

- Ostatní ujednání

Podklady jsou součástí zadávací dokumentace.

Případné dotazy budou zodpovězeny na adrese https://zakazky.krnov.cz/.

Rozhodující pro hodnocení nabídky bude nabídková cena uvedena v systému E-Zak. Pokud dojde k rozdílu mezi nabídkovou cenou uvedenou v systému E-Zak a ostatními předloženými doklady (návrh smlouvy o dílo, položkový rozpočet), je toto důvodem pro vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo :	- odmítnout všechny nabídky

- zrušit veřejnou zakázku

Zhotovitel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení . Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání zakázky.

Zpracovala: Ing. Zdena Šarmanová

Schválil: Ing. Michal Brunclík

místostarosta