Zak.číslo :                  2372/20

Akce:                	OPRAVA STŘECH NEMOCNICE V KRNOVĚ

Zadavatel :  	             Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1,

Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov

Projektant:                 Ing. Jiří Tomeček  -  Atelier A, 8. května 16, 772 00 Olomouc

osvědčení o autorizaci č. 3375 v oboru pozemní stavby

Ing. Jaromír Dostál , Neředínská 10 ,Olomouc

Místo:   	           Sdružené zdravotnické zařízení Krnov příspěvková organizace,

I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov

Stupeň dokumentace: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A

DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY

D1.2. Stavebně konstrukční část

1.2.a	Technická zpráva

a) popis navrženého konstrukčního systému staveb

Jedná se o stávající opravu střech na objektu č.p.551, situovaném na parcele p.č. st. 1854, v areálu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov.

Objekt se seskládá z několika objektů – původního centrálního vysokého objektu a navazujících pozdějších přístaveb.

Původní objekt je zastřešen valbovými a sedlovými střechami, navazující dvorní přístavby ze západu zastřešeny plochými pultovými střechami a novodobá přístavba ze severu zastřešena mansardovou střechou.

Projekt řeší pouze opravu stávajícího střešního pláště, opravu bleskosvodu, výměnu narušených prvků krovu, opravu vnitřního osvětlení a opravu narušených ploch tepelné izolace v prostoru krovu.

Střecha

b)	navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky.

Dřevo  C24             Ocel řady St 235 ,

c)  hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

ZATÍŽENÍ SNĚHEM  II. Dle sněhové mapy   sk   =  0,98  kN/ m2       součinitel zatížení  n=1,50

So = mi Ce  * Ct s * sk – charakteristická hodnota zatížení sněhem na střeše (kN/ m2)

ZATÍŽENÍ VĚTREM   II.oblast   základní tlak větru   nbo = 0,25 m/s

Kategorie terénu III

Referenční tlak větru qref = 0,36 kN/m2

Součinitel cf    = 1,80

tlak větru  wk   = qref  * cf     = 0,648 kN/m2

Stavební objekt byl v rámci řešené projektové dokumentace posouzen na veškeré předpokládané budoucí zatížení po dobu životnosti stavby zadané investorem a ostatní zatížení dle současně platných norem a předpisů, na vestavbu nebude působit klimatické zatížení.

D)    návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů

Projektová dokumentace nepředpokládá, neobsahuje zvláštní a neobvyklé stavební řešení

e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní  konstrukce, případně sousední stavby

Objekt je samostatně stojící celek.

f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů,

Stavební řešení nepředpokládá složitější stavební procesy, které by vyžadovaly samostatné vytvoření technologického postupu náročné stavební činnosti

g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí,

Ochrana stavebních konstrukcí před konkrétním nežádoucími vlivy (například klimatickými jako jsou slunce, déšť...), jsou stanoveny v technologických podkladech stavebních postupů, v ČSN a normách s tím související.

h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software,

Programové moduly Statika FIN 10 - Beton 2D ČSN, Beton 3D ČSN, Protlak, Zdivo 		ČSN, Betonový výsek ČSN - od firmy Fine spol. s r.o. Praha - pro posouzení 		železo	betonových konstrukcí a zdiva.

ČSN 73 1001 - Základová půda pod plošnými základy 08/1987.

ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí 08/1986 + změna 2.

ČSN 73 1401 - Navrhování ocelových konstrukcí (1998)

ČSN 73 0035 - Zatížení stavebních konstrukcí 12/1986.

ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí 08/1986 + změna 2.

D1.2.c	  STATICKÉ POSOUZENÍ

OBSAH:

a)	základní koncepční řešení nosné konstrukce

b)	Stabilita konstrukce

c)	Rozměry hlavních prvků nosné konstrukce

a)	základní koncepční řešení nosné konstrukce

- Stabilita konstrukce

Konstrukce krovu doplnění o novou vrstvu bednění vyhoví

Oprava a doplnění narušených prvků

Narušené prvky budou vyměněn z nové stejné dimenze. Příložky spoj závitovými tyčemi  M12 a M16 mm

Závěr:

Posuzované konstrukce objektu vyhoví  na dané zatížení

V Olomouci   06/2021                                                                     vypracoval:ING.J.DOSTÁL