Ing. Vladimír Šarman

794 01 Krnov,  Čsl. armády 809/39

### IČ: 181 149 11,

tel.  554615026,  777303690

sa.va@seznam.cz

##### „Chodník kolem Bikeparku“

k.ú. Krnov – Horní Předměstí, parc.č. 995/1

Objednatel:	Město Krnov, Hlavní nám. 96/1, 794 01   Krnov,

#### V Krnově 04/2013

A. Průvodní zpráva

Identifikační údaje stavby :

Název stavby :      „Chodník kolem Bikeparku“, k.ú. Krnov – Horní Předměstí,

parc.č. 995/1

Katastr. území :     Krnov – Horní Předměstí

Kraj:		        Moravskoslezský

Obec :                   Krnov, Pod Bezručovým vrchem

Projektant :           Ing.Vladimír Šarman, Čsl. armády 809/39, 79401 Krnov

Identifikační údaje objednatele :

Název objednatele  : Město Krnov, Hlavní nám. 96/1, 794 01   Krnov

Údaje o dosavadním využití území a o majetkoprávních vztazích

Stávající plocha pod navrhovaným chodníkem slouží jako obslužná a přístupová plocha pro nově zřízené sportoviště – Bikepark a je lokalizována dle KN na:

- parc.č. 995/1- Ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, 16978 m2 ,

Plocha je rovinatá částečně zpevněná sypaným kamenivem menší frakce.

Údaje o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Jedná se o stávající zpevněnou obslužnou plochu určenou převážně pro přístup  a průchod mezi jednotlivými sportovišti. Chodník navazuje na stávající asfaltovou komunikaci u tenisové haly K3 a vyúsťuje rovněž na asfaltovou plochu u zimního stadionu Krystal.

V ploše se nachází vedení veřejného osvětlení.

Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky jednotlivých dotčených orgánů a správců sítí jsou respektovány.

Vliv stavby na životní prostředí

Výstavba chodníku nebude mít negativní vliv na životní prostředí, na stavbu chodníku budou použity pouze přírodní materiály, kámen, štěrk a bezfenolický asfalt. Cílem je zajistit komunikační propojení mezi sportovišti a jejich přístupnost z centra města.

Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Dokumentace je zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 555/2002 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Stavba nemá žádné časové vazby na související a podmiňující stavby v dotčeném území. Dojde pouze k částečnému omezení průchodnosti v době vlastní stavby chodníku.

V Krnově  04/2014                                            Ing. Vladimír Šarman

B.  Souhrnná technická zpráva

Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

Navrhuje se trasa chodníku pro pěší v šířce 1500 mm. Chodník je navrhován s asfaltovým krytem ukončeným po obou stranách dvouřádkem ze žulových kostek uložených do betonového lože s opěrou. Konstrukce i trasa chodníku je podrobně řešena výkresovou částí.

Chodník navazuje na stávající asfaltovou komunikaci u tenisové haly K3 a navazuje rovněž na asfaltovou plochu u zimního stadionu Krystal.

Stavbou chodníku bude zajištěno řádné komunikační propojení jednotlivých sportovišť a jejich bezbariérová  přístupnost z centra města.

Z provedených průzkumů a podkladů vyplývá, že stavba chodníku je možná bez podstatného vlivu na okolní pozemky a stavby.

Provedením popsaného záměru žadatele se poměry v daném území podstatně nezmění.

Urbanistické a architektonické řešení

Staveniště se nenachází v chráněné, ani památkové zóně.

Údaje o provedených průzkumech, měření,  začlenění do projektové dokumentace

Při zpracování projektu nebyly k dispozici výsledky inženýrsko-geologického průzkumu.

Členění projektové dokumentace :

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Výkresová část

D. Zásady organizace výstavby

Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory

Stavba není dělena na jednotlivé stavební objekty. Navrhuje se jeden stavební objekt.  Rozpočtově je akce začleněna podle zdroje financování a charakteru prací jako opravy a údržba.

Technické řešení

Trasa chodníku pro pěší je navržena v šířce 1,5 m. Chodník je navržen s asfaltovým krytem ukončeným po obou stranách dvouřádkem ze žulových kostek uložených do betonového lože s opěrou.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace  vzhledem k charakteru a situování stavby a její budoucí funkci  byly ČSN 73 6110, ČSN 73 6102, ČSN 73 6021, ČSN 73 6425, technické předpisy (TP) a další související předpisy .

Jako základ prostorové skladby chodníku je šířka v jeho koruně 1.5 m. Komunikace nebude využívána k pojezdu vozidel.

Stávající kryt plochy je tvořen převážně sypaninou z jemnějších frakcí kameniva. Tento bude odstraněn a odvezen. Současně bude provedena nová skladba chodníku Bude dodržena navržená skladba komunikace v celkové tloušťce 270 mm.

| Navrhovaná nová skladba konstrukce plochy: Asfaltový beton ACO 11, tl 50 mm |  |
| --- | --- |
| R mat (recykláž,) tl. 70mm |  |
| Podsyp ze štěrkodrti (0-63, tl. 150 mm |  |

Plocha chodníku bude spádována ke svým okrajům (dvojřádkům ze žulových kostek), povrchové dešťové vody  budou zasakovány do okolních zelených ploch.

Při provádění nového podloží dle navržené skladby je třeba, aby byl důraz kladen na technologicky správné hutnění podkladních  vrstev.

Stavbou nebude výrazněji dotčen provoz na bikeparku, ani na okolních sportovištích.

Současně bude provedeno řádné usazení dlažebních žulových kostek, do betonového lože s opěrou,  ohraničujících trasu chodníku.

Betonové lože včetně  betonové opěrky bude provedeno ze zavlhlé betonové směsi třídy C12/15. Mezi jednotlivými kostkami je třeba ponechat mezeru 5 mm, která se nevyplňuje.

Kostky budou zapuštěny celou svou výškou do úrovně plochy, aby se nebránilo stékání dešťové vody

Bilance zemních prací

Zemní práce budou provedeny v rozsahu potřebném pro zajištění nivelety chodníku.

Pro odkopávky, zásypy jsou nutné vodorovné a svislé přesuny hmot do nezbytných vzdáleností.

Zatřídění zeminy podle stupně těžitelnosti bylo stanoveno vizuálně na základě pochůzky v terénu - hornina tř.3.

Stávající sjezdy, napojení na stávající komunikaci.

U napojení na komunikaci u haly K3 budou odstraněny stávající silniční panely, budou osazeny stávající slouply zamezující vjezd dvoustopých vozidel.

Pro napojení u zimního  stadionu bude v nutném rozsahu provedeno zařezání stávajícího asfaltového krytu.

Příčné a podélné odvodnění

Odvodnění chodníku bude zajištěno respektováním stávajících sklonových poměrů. Povrchová voda bude zasakovat do okolních travnatých ploch.

Doplňkové vybavení, svislé značení

Nové značení není rozsahem navrhovaných úprav vyžadováno..

V Krnově  04/2014                                            Ing. Vladimír Šarman

D. Zásady organizace výstavby

Technická zpráva

Informace o  rozsahu a stavu staveniště

Obvod staveniště je dán dispozicí navrhovaných tras chodníků.

Trvalé zařízení staveniště nebude budováno.

Skládky stavebního  materiálu a deponie zemin nebudou v bezprostřední  blízkosti stavby zřizovány.

Přebytečná zemina bude odvážena na povolenou skládku.

Úspora energie a ochrana tepla

Zdroj elektrické energie a technické vody pro stavbu nebude vzhledem k charakteru  prací zapotřebí.V případě nutnosti zajištění el. energie pro stavbu bude nutné jako zdroj použít elektrocentrály. Odběrné místo vody určí objednatel.

Odvodnění staveniště

Odvodnění staveniště je zajištěno stávajícími sklonovými poměry.

Řešení zařízení staveniště

Komunikační přístupnost  staveniště je z přilehlých státních komunikací.

Charakter stavby nevyžaduje budování nákladného zařízení staveniště. Stravování, ubytování a dopravu pracovníků si zajistí dodavatel stavebních prací na vlastní náklady. Počet pracovníků nepřekročí po dobu opravy 5 osob.

Projekt neuvažuje se zvýšeným přesunem hmot.

Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví

Při provádění prací je nutné dodržovat  příslušné bezpečnostní předpisy, zejména :

Zákon č. 258/2000 Sb - o ochraně veřejného zdraví

Vyhl. č. 137/1998 Sb. - o obecných technických požadavcích na výstavbu

Nařízení vlády č. 178/2000 kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Zákon č. 65/1965 Sb.- zákoník práce ve znění dalších předpisů

Zákon č. 22/1997 Sb.- zákon o technických požadavcích na výrobky v platném

znění a na něj navazující  nařízení vlády

Vyhl. č. 48/1982  Sb -  vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní   požadavky k zajištění bezpečnosti práce  a technických zařízení ve znění pozdějších předpisů

Při výstavbě je nutné používat mechanismy s ekolog.  nezávadnými náplněmi a mazivy.

Před zahájením prací zpracuje dodavatel stavby technologické postupy ve kterých budou  zahrnuty podmínky a požadavky na zajištění bezpečnosti práce.Jedná se zejména o práce   v ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí, silničních komunikací, při práci v dosahu strojů a zařízení (bagry, nakladače, jeřáby), případně práci ve výkopech .

První pomoc

K dispozici je zdravotní zařízení SZZ  v Krnově.

Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Realizací stavby nedojde k ohrožení kvality povrchových ani podzemních vod. Je nutno dodržovat veškeré zásady ochrany životního prostředí s důrazem na ochranu povrchových vod před úniky ropných produktů.

Požární bezpečnost

Charakter stavby se netýká požární ochrany.

Předpokládaná lhůta výstavby

Vzhledem k charakteru prací se předpokládá zahájení prací v 06/2014. Průběžný termín stavby byl stanoven na 21 dnů.  Tento může být ovlivněn pouze zhoršenými klimatickými podmínkami v době výstavby

Postup výstavby bude dohodnut mezi zhotovitelem a investorem před zahájením prací.

V Krnově  04/2014                                            Ing. Vladimír Šarman