C. STAVEBNÍ ČÁST

SO 101.1.1. Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu;

PD Husovo náměstí, Krnov

I.  	SO 101 – Komunikace

II.  	SO 102 – Parkovací stání

III. 	SO 103 – Chodník

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení;

- Jedná se o úpravu místní jednosměrné obslužné komunikace Husovo nám., která slouží jako spojnice mezi silnicí I/57 (ul. Albrechtická) a další místní komunikací (ul. Mikulášská). V rámci stavebních úprav je navržena obnova krytu komunikace, výstavba nových parkovacích stání (20+2ks) a rekonstrukce přilehlého chodníku.

Komunikace se v celé délce nachází v zastavěném území. Celková délka úpravy je 81,62m. Směrové a výškové řešení stávající komunikace bude zachováno. Parametry směrového, výškového a prostorového řešení komunikací jsou v souladu s parametry normovými, případně s doporučenými hodnotami.

Živičné povrch chodníku a parkovacích stání, budou nahrazeny rozebíratelným povrchem z betonové dlažby (parkovací plocha pro ZTP), která je esteticky a provozně vhodnější. Parkovací stání budou z žulových kostek 8/10.

Plochy vozovek budou odvodněny do stávajících výškově upravených uličních vpustí.

Současný stav:

V současné stavu je ulice Husovo náměstí řešena jako jednosměrná místní komunikace s obousměrným provozem cyklistů. Po pravé straně komunikace je vyznačeno 9 parkovacích stání. Veškeré povrchy zpevněných ploch jsou živičné s mnoha poruchami a nerovnostmi.

Byly zaznamenány následující poruchy:

    - Ztráta makrotextury (opotřebení, vystoupení tmelu).

    - Hloubková koroze obrusné vrstvy

    - Vysprávky

    - Trhliny úzké, nepravidelné a mozaikové

    - Trhliny široké příčné

    - Trhliny rozvětvené

    - Trhliny síťové

    - Poklesy, místní, příčné a podélné hrboly, plošné deformace vozovky

Návrh opatření:

I. SO 101 – Komunikace

Začátek úseku se nachází u křižovatky se silnicí I/57 (ul. Albrechtická) v km 0,000 00 a konec úseku u napojení na další místní komunikaci (ul. Mikulášská) v km 0,081 62. Délka úpravy je 81,62m . Stávající šířka je 7,0m mezi obrubami. Po rekonstrukci dojde ke zklidnění dopravy a nová šířka upravené komunikace bude 4,25m. Niveleta a výškové řešení bude zachováno.

Navržené úpravy:

    - odstranit frézováním všechny asfaltové vrstvy do hloubky 100mm

    - očištění povrchu a provedení ošetření případných trhlin dle TP 115

    - provedení pokládky spojovacího postřiku z kationaktivní asfaltové emulze v množství 0,50 – 0,70 kg/m2 dle ČSN 12271

    - provést pokládku ložné vrstvy asfaltového betonu ACL 16+ v tloušťce 60mm, dle ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1,

    - provedení pokládky spojovacího postřiku z kationaktivní asfaltové emulze v množství 0,30 – 0,50 kg/m2 dle ČSN 12271

    - provést pokládku obrusné vrstvy asfaltového betonu ACO 11+ v tloušťce 40mm, dle ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1,

Celková tloušťka nové konstrukce asfaltových vrstev je 100mm.

Komunikace bude po levé straně ohraničena žulovými silničními obrubníky 1000/250/200 do betonového lože z betonu dle ČSN EN 206-1 C12/15, tl. 100mm s dvojřádkem z žulových kostek š. 200mm uložených do betonu C12/15 dle ČSN 206-1. Převýšení obruby nad komunikací bude 100mm. Na pravé straně, u parkovacích stání, zřízen dvojřádek z žulových kostek do betonového lože z betonu dle ČSN EN 206-1 C12/15, tl. 100mm. Převýšení obruby bude max. 20mm.

Začátek komunikace bude napojen oboustranným obloukem o poloměru 8,00m a 5,60m na ulici silnici I/57 (ul. Albrechtická) a ukončena bude také napojením pomocí oboustranných oblouků o poloměru 8,00m a 5,00m  na ulici Mikulášská. Příčný sklon komunikace - jednostranný 2,00%. Podélný sklon komunikace je zachován 0,30%

Navržená konstrukce komunikace:

    - Obrusná vrstva ACO 11+  dle ČSN EN 13108-1		tl. 40mm

    - Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,30 – 0,50 kg/m2

    - Podkladní ložní vrstva ACL 16+ dle  ČSN EN 13108-1)	tl. 60mm

    - Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,50 – 0,70 kg/m2

Celková tloušťka nové konstrukce				tl. 100mm

Obr. č.1 – Vzorové uložení silničního obrubníku

Obr. č.2 – Dvojřádek z žulových kostek

II.   SO 102 – Parkovací stání

Jedná se o výstavbu nových parkovacích stání přilehlých k místní komunikaci (ul. Husovo náměstí). Parkovací stání budou ohraničena žulovým silničním obrubníkem 1000/250/200 
s převýšenou hranou 100 mm, od místní komunikace budou odděleny dvojřádekm z žulových kostek. Celkem bude vybudováno 22 šikmých parkovacích stání. Z celkového počtu budou 2 parkovací stání vyhrazena pro osoby s omezenou schopností pohybu. Tato stání budou mít vzhledem k svému účelu odlišný povrch, a to z betonové plné dlažby 200/200/80. Příčný sklon parkovacích ploch je navržen 1,00% směrem do komunikace a podélný sklon kopíruje sklon komunikace Husovo náměstí. Šikmost stání je 75°.

Navržená konstrukce parkovacích stání:

    - Žulová kostka 8/10						tl. 80mm

    - Lože z hrubého drceného kameniva fr. 4-8mm			tl. 40mm     90MPa

    - Štěrkodrť ŠDA 8-16 (ČSN 736126-1)				tl. 150mm   60MPa

    - Štěrkodrť ŠDB 16-32 (ČSN 736126-1)				tl. 200mm   30MPa

Celková tloušťka konstrukce					tl. 470mm

Navržená konstrukce parkovacích stání s bezbariérovou úpravou:

    - Obrusná vrstva ACO 11+  dle ČSN EN 13108-1		tl. 40mm

    - Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,30 – 0,50 kg/m2

    - Podkladní ložní vrstva ACP 16+ dle  ČSN EN 13108-1)	tl. 60mm     80MPa

    - Postřik infiltrační z kationaktivní asfaltové emulze PS-I 1,00 kg/m2

    - Štěrkodrť ŠDA 16-32 (ČSN 736126-1)				tl. 150mm   50MPa

    - Štěrkodrť ŠDB 16-32 (ČSN 736126-1)				tl. 150mm   30MPa

Celková tloušťka konstrukce					tl. 400mm

III.   SO 103 – Chodník

Jedná se o rekonstrukci stávajícího živičného chodníku přilehlého ke komunikaci. Nově bude chodník dlážděný a od parkovacích stání bude oddělen žulovým obrubníkem s převýšením 100mm. Šířka chodníku bude 2,25m. Pás šířky 0,50m bude zároveň sloužit jako přesah parkovacích stání. Příčný sklon chodníku je navržen 1,0% směrem do komunikace. Podélný sklon kopíruje podélný sklon ulice Husovo náměstí. Dlážděné plochy chodníků budou ohraničeny žulovým chodníkovým obrubníkem 1000/100/250 osazeným do betonového lože (beton C12/15 dle ČSN 206-1), s převýšenou hranou 60mm (přirozená vodící linie pro nevidomé). Součástí chodníkových ploch budou úpravy u přechodů pro chodce, které budou řešeny jako bezbariérové.

Navržená konstrukce chodníku:

    - Dlažba betonová zámková					tl. 60mm

    - Lože z hrubého drceného kameniva fr. 4-8mm			tl. 40mm     50MPa

    - Štěrkodrť ŠDB 0-32 (ČSN 736126-1)				tl. 150mm   30MPa

Celková tloušťka konstrukce					tl. 250mm

Konstrukce je navržena dle katalogu vozovek obsaženém v TP 170 , katalogový list D2-D-1  - CH , podloží P III.

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum)

V rámci zpracování této dokumentace byly použity tyto podklady:

    - Geodetické zaměření území

    - Pochůzka v místě stavby

    - Vyjádření jednotlivých správců sítí

V rámci přípravy nebylo nutné zpracovávat žádný průzkum.

d) vztahy PK k ostatním objektům stavby;

Stavba bude prováděna v jedné etapě, která je rozdělena do 3 stavebních objektů.

e) návrh zpevněných ploch,

Navržená konstrukce komunikace:

    - Obrusná vrstva ACO 11+  dle ČSN EN 13108-1		tl. 40mm

    - Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,30 – 0,50 kg/m2

    - Podkladní ložní vrstva ACL 16+ dle  ČSN EN 13108-1)	tl. 60mm

    - Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,50 – 0,70 kg/m2

Celková tloušťka nové konstrukce				tl. 100mm

Navržená konstrukce parkovacích stání:

    - Žulová kostka 8/10						tl. 80mm

    - Lože z hrubého drceného kameniva fr. 4-8mm			tl. 40mm     90MPa

    - Štěrkodrť ŠDA 8-16 (ČSN 736126-1)				tl. 150mm   60MPa

    - Štěrkodrť ŠDB 16-32 (ČSN 736126-1)				tl. 200mm   30MPa

Celková tloušťka konstrukce					tl. 470mm

Navržená konstrukce chodníku:

    - Dlažba betonová zámková					tl. 60mm

    - Lože z hrubého drceného kameniva fr. 4-8mm			tl. 40mm     50MPa

    - Štěrkodrť ŠDB 0-32 (ČSN 736126-1)				tl. 150mm   30MPa

Celková tloušťka konstrukce					tl. 250mm

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK;

SO 101 – Komunikace

Odvodnění komunikace bude provedeno pomocí podélného a příčného spádu do stávajících uličních vpustí, které budou pouze výškově upraveny.

SO 102 – Parkovací stání

Odvodnění stání bude zajištěno pomocí podélného a příčného spádu do stávajících uličních vpustí v komunikaci.

SO 103 – Chodník

Odvodnění chodníků bude provedeno pomocí podélného a příčného spádu směrem k parkovacím stáním a odtud do stávajících uličních vpustí v komunikaci.

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku;

Svislé dopravní značení

Část stávajících dopravních značek bude přesunuto (10ks):

    - A 19, C 10a, C 10b, E 04, E 12a, IP 04b, 2x IP 06, IP 07, P 04

Dále budou značky doplněny o 2ks:

    - IP11b – 1ks

    - IP 12 + O1 – 1ks

Umístění dopravních značek bude provedeno dle Situace stavby koordinační.

Vodorovné dopravní značení – bude obnoveno původní:

    - V 1a  – podélná čára souvislá (1ks o délce 68,8m)

    - V 7  – přechod pro chodce (1ks)

    - V 8b – přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce (1ks)

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu;

- Netýká se této stavby.

i) vazba na případné technologické vybavení;

Netýká se této stavby.

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.

- Diagnostika konstrukce chodníků a parkovacích stání nebyla prováděna, proto je navržena dle katalogu.

k řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Bude dodržena vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Návrh odpovídá „Požadavkům na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství „uvedených v § 4.

Chodník, úrovňové přechody a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Dále stavba bude vyhovovat zejména následujícím požadavkům přílohy č. 2 vyhlášky 368/2009 Sb.:

Parkovací místa:

Z celkového počtu 22 stání budou 2 stání vyhrazena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Povrch těchto 2 stání bude živičný. Podélný sklon parkovacích ploch kopíruje podélný spád komunikace Husovo náměstí. Příčný sklon je navržen 1,00% ve směru do komunikace. Šikmost stání je 75°. Stání budou mít společnou manipulační plochu šířky 1,20m.

Vlastní těleso chodníku:

- komunikace pro chodce je navržena v šířce nejméně 1500mm, včetně bezpečnostních odstupů.

- komunikace pro chodce bude mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33%) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,00%).

- snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem nebo s příčným sklonem menším než  1:2,5 (40,0 %) bude opatřen varovným pásem.

Přechody pro chodce:

Místa, kde je chodník přerušen, jsou řešena jako přechody pro chodce a budou opatřena varovným pásem z reliéfní dlažby o šířce 400 mm a signální pásem z reliéfní dlažby o šířce 800mm. Převýšení obrubníku bude sníženo maximálně na 20 mm nad povrch vozovky.

- V Brně  03/2022                                             		    Vypracoval : Ing. Petr Guňka