D. DOKUMENTACE OBJEKTU

D. 103.1. 1. Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu;

SO 103 – CHODNÍKY A SPOLEČNÁ CYKLOSTEZKA

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení;

Jedná se o nový návrh Společné cyklostezky, dlážděných a betonových chodníků včetně předláždění části stávajících chodníků v prostoru bývalých kasáren ve městě Krnov.

Výškové uspořádání je podmíněno nutností napojení na stávající terén. Úroveň terénu bude proto v maximální možné míře zachována. Parametry směrového, výškového a prostorového řešení komunikace jsou v souladu s parametry normovými, případně s doporučenými hodnotami.

Současný stav:

Je tvořen - zpevněnou plochou – stávající asfaltové plochy komunikací, dlážděné parkovací plochy a dlážděné komunikace pro pěší (chodníky).

- volnou zelenou plochou –-  kolem stávajících komunikací, parkovacích ploch a chodníků až po stávající oplocení sousedních zahrad.

- v prostoru navržené stavby se nachází stávající zeleň (stromy a keře), které zůstanou zachovány.

Návrh opatření:

CHODNÍK Č.1  :

Celková délka navrhovaného chodníku č.1 je 347,48 m.

Chodník č.1 je navržen s betonovým povrchem  CB III se striáží v tl. 120 mm. Beton uložený na mechanicky zpevněném kamenivu (MZK) fr. 0/32 mm v tl. 200 mm.

Plocha Chodníku č.1 je navržena bez ohraničení obrubníky.

Chodník č.1 je navržen šířky v rozmezí od 2,80 – 5,85 m.

Příčný sklon chodníku je stanoven na  1,0 % směrem do komunikace popřípadě do zeleně.

Podélný sklon chodníku č.1 se pohybuje v rozmezí 0,62 % - 8,33 %.

Součástí chodníkové plochy chodníku č.1 budou úpravy míst pro přecházení, které budou řešeny jako bezbariérové.

Plocha kolem realizovaných chodníků bude ohumusovaná v tl. 100 mm a oseta travní směsí. Šířka zatravnění kolem chodníku je stanovena na 1,00 m  pás kolem chodníkového obrubníku.

CHODNÍKY Z BETONOVÉ DLAŽBY :

Povrch navržených chodníků bude z betonové dlažby 200/200/60 mm, uložených do štěrkopískového lóže fr.0-4 mm v tl. 40 mm na podkladních vrstvě ze ŠDA  fr. 0/32 v tl. 200 mm.

Chodníky jsou navrženy šířky v rozmezí od 1,90 – 2,10 m s  příčným sklonem 1,0 % směrem do komunikace popřípadě do zeleně.

Dlážděné plochy chodníků budou ohraničeny betonovým obrubníkem 80/250/1000 uloženým do betonu C16/20 n-XF1, v tl. 100 mm dle ČSN EN 206-1 s převýšenou hranou 60 mm (vodící linie pro nevidomé). Součástí chodníkových ploch budou úpravy míst pro přecházení, které budou řešeny jako bezbariérové. Chodníky budou výškově a směrově navazovat na stávající chodníky, na silniční obrubníky a asfaltové plochy stávajících místních komunikací.

Plocha kolem realizovaných chodníků bude ohumusovaná v tl. 100 mm a oseta travní směsí. Šířka zatravnění kolem chodníku je stanovena na 1,00 m  pás kolem chodníkového obrubníku.

SPOLEČNÁ CYKLOSTEZKA :

Stezka je dělena na cyklistickou stezku a stezku pro pěší (chodník), jednotlivé části stezky budou od sebe odděleny vodícím proužkem šířky 0,40 m z betonové dlažby (100/200/60 – červené barvy) uložené do betonového lóže z betonu C16/20 n-XF1, v tl. 100 mm.

Povrch navržené společné cyklostezky bude proveden:

- část stezky pro chodce bude provedena z betonové dlažby 200/200/60 mm, uložené do štěrkopískového lóže fr.0-4 mm v tl. 40 mm na podkladních vrstvě ze ŠDA  fr. 0/32 v tl. 200 mm.

- část stezky pro cyklisty bude provedena z betonu CB III se striáží v tl. 120 mm. Beton 	uložený na mechanicky zpevněném kamenivu (MZK) fr. 0/32 mm v tl. 200 mm.

Navržené signální plochy na cyklistické stezce budou zvýrazněny dvousložkovou plastickou hmotou se zdrsňujícím plnivem, nástřik bude proveden v barvě červené (protismykový nástřik).

– začátek úseku stezky  – stezka je napojena na stávající chodníkový obrubník na ulici. Mikulášská v km 0,000 00 a konec úseku v km 0,297 78 je napojen na stávající stezku směrem k ulici Albrechtická. Celková délka navrhované stezky je 297,78 m.

Šířka cyklistické stezky je stanovena na 2,10 m.

Šířka chodníku je stanovena na 2,00 m.

Celková šířka cyklostezky je stanovena na 4,50 m.

Plocha Společné cyklostezky bude ohraničena betonovým obrubníkem 80/250/1000 uloženým do betonu C16/20 n-XF1, v tl. 100 mm dle ČSN EN 206-1 s převýšenou hranou 60 mm (vodící linie pro nevidomé). Součástí Společné cyklostezky budou úpravy míst pro přecházení, které budou řešeny jako bezbariérové. Společná cyklostezka bude výškově a směrově navazovat na stávající chodník a cyklostezku.

Příčný sklon Společné cyklostezky je stanoven jako  jednostranný s 1,00 % sklonem do zeleně, popř do parkovacích ploch Podélný sklon kopíruje podélný sklon stávajících komunikací č.1 a č.2.

Plocha kolem chodníkového obrubníku bude ohumusována v tl. 100 mm a oseta travní směsí. Šířka zatravnění kolem je stanovena na 0,50 m pás kolem chodníkového obrubníku.

Stezka bude opatřena novým svislým a vodorovným značením.

Povrchy chodníků z dlažby budou provedeny z betonové dlažby (200/200/60, barva – šedá).

- Povrch cyklostezky  bude z betonu CB III se striáží (tl. 120 mm, barva – šedá).

- Povrch bezpečnostních polí na cyklostezce bude proveden z protismykového nástřiku (barva – červená).

- Ohraničení chodníků a společné cyklostezky od zeleně bude provedeno z betonových obrubníků (80/250/1000, barva – šedá), od stávajících komunikací budou ohraničeny stávajícími silničními obrubníky (150/250/1000, barva – šedá).

Dopravní značení:

Svislé dopravní značení :

Společná cyklostezka bude označena novými svislými dopravními značkami:

- C10a   – 8 ks

- C10b   – 8 ks

Vodorovné dopravní značení :

– bude provedeno označení přejezdů pro cyklisty a budou také označeny místa uzpůsobená 	pro přecházení  novým VDZ – V 08 ( značení bude provedeno barvou)

– bude provedeno  vodorovné označení cyklostezky směrovými šipkami a symbolem kola

(značení bude provedeno barvou)

– bude provedeno  vodorovné označení ,, Dej přednost v jízdě“.

(značení bude provedeno barvou)

Bourací práce:

Bourací práce spočívají v odstranění silničního obrubníku s přídlažbou v místě napojení Chodníků a Společné cyklostezky na stávající místní komunikace v nejnutnějším rozsahu.

Vzniklé sutě budou odvezeny na skládku ve vzdálenosti do 20 km.

Dělící prvky a úpravy rozhraní ploch:

Chodníky budou ohraničeny vůči travnatým plochám betonovými obrubníky stojatými, o rozměrech 80/250/1000, osazenými do betonového lože s boční opěrou (beton dle ČSN EN 206-1 C 16/20 n-XF1), a od stávajících místních komunikací budou odděleny betonovými silničními obrubníky stojatými, o rozměrech 150/250/1000, osazenými do betonového lože s boční opěrou (beton dle ČSN EN 206-1 C 16/20 XF1-n) s přídlažbou z betonové dlažby 500/250/80 uložených do betonového lože (beton ČSN EN 206-1 C16/20 n-XF1) s převýšením 20 mm (bezbariérová úprava napojení).

Obrubníky se osazují do lože ze zavlhlého betonu (beton dle ČSN EN 206-1, třída C 16/20n-XF1) na pevný, zhutněný podklad, ze kterého se vytvoří také opěrka obrubníku (dle obrázku). Povrch podkladu má být tak vlhký, aby neodebíral vodu z pokládaného čerstvého betonu. Lože musí mít tloušťku min. 100 mm. Mezi jednotlivými obrubníky je nutno zachovat spáru šířky 3 až 10 mm (v obloucích až 15 mm). Pro případné vyplnění spár se používá drobné kamenivo (frakce 0–4 mm) nebo cementová malta. Vyplnění cementovou maltou se doporučuje ukončit 20 mm pod horním lícem obrubníků. V případě potřeby lze obrubník zkrátit nebo řezem upravit podle potřeby. Uvedené zásady vycházejí z normy ČSN 73 6131.

Zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:

Budou splněny požadavky vyhlášky 398/2009:

Bude dodržena vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Návrh odpovídá „Požadavkům na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství „uvedených v § 4.

Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové i mimoúrovňové přechody, chodníky v sadech     i parcích a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Dále stavba bude vyhovovat zejména následujícím požadavkům   přílohy č. 2 vyhlášky 368/2009 Sb.:

Místa uzpůsobená k přecházení

Místa napojení chodníků na stávající místní komunikace jsou řešeny jako místa uzpůsobená k přecházení. Místa uzpůsobená k přecházení budou opatřeny varovným pásem o šířce 400 mm. Převýšení obrubníku bude sníženo na 20 mm nad povrch vozovky.

Vlastní těleso chodníku:

- komunikace pro chodce je navržena v šířce nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů.

- komunikace pro chodce bude  mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12  (8,33%)  a  příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%).

- snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem nebo s příčným sklonem menším  než  1:2,5 (40,0 %) bude  opatřen varovným pásem.

Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce :

- v místech, kde stezka křižuje místní komunikace, jsou řešeny jako Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce.

- nástupní hrany budou opatřeny varovným pásem o šířce 400 mm. Převýšení obrubníku bude sníženo na 20 mm nad povrch vozovky.

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

Vyhodnocení průzkumu nebylo prováděno.

d) geotechnický průzkum atd ;

V případě zjištění nedostatečné únosnosti pláně pod konstrukcí Chodníků a Společné cyklostezky, bude provedena sanace pomocí trojosé geomříže.

Trojosá geomříž Tensar Triax TX160

Technická specifikace Tensar Triax TX 160:

e) vztahy PK k ostatním objektům stavby;

Vzhledem k rozsahu prováděných prací bude stavba prováděna v jedné etapě.

f) návrh zpevněných ploch,

E - Konstrukce CHODNÍKŮ z betonové dlažby :

Dle 170 - D2 - T – 4, PIII,

Betonová dlažba (200/200/60 mm).............………………...tl.   60 mm

Vrstva štěrkopísku fr. 0-4, dle ČSN EN 73 6126-1…………tl.   40 mm

Podkladní vrstva z  ŠDA  0/32, dle ČSN 73 6126-1 .….…....tl. 200 mm

Konstrukce celkem : ..........………………................tl. 300 mm      45MPa ( Pláň)

C - Konstrukce zpevněných ploch z betonu CB III :

Dle 170 - D2 - T – 4, PIII,

CB III se striáží    .............………………...tl.  120 mm

MZK fr. 0/32 mm …………………………tl.  200 mm

Konstrukce celkem : ...........................tl.  320 mm             45MPa ( Pláň)

B - Konstrukce úpravy napojení na stávající konstrukci dle TP 170 :

- Obrusná vrstva ACO 11+ 50/70, ČSN EN 13108-1.....……....tl.   50 mm

- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství 	zbytkového asfaltu 0,2 kg/m²

- Ložná vrstva ACO 16+ 50/70, ČSN EN 13108-1.....………....tl.   50 mm

- Infiltrační postřik asf. em. 0,5 – 0,7 kg/m²

Podkladní vrstva z  ŠDA  0/32, dle ČSN 73 6126-1 .….…….....tl. 200 mm

Konstrukce celkem : ..........………………............….....tl. 300 mm   45MPa ( Pláň)

g) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK;

CHODNÍKY

– odvodnění chodníků bude provedeno pomocí podélných a příčných spádů do stávajících uličních vpustí zaústěných do stávající jednotné kanalizace, popřípadě budou svedeny do zeleně, kde zasáknou.

– odvodnění části chodníku č.1 v km 0,330 00 – km 0,350 00 bude provedeno pomocí podélného a příčného spádů do nově navrženého odvodňovacích žlabů (ozn. VO) umístěného v km 0,340 00, který je napojen na stávající jednotnou kanalizaci.

- Výpočet množství srážkové vody z Chodníků :

Q = ( j . P . fs )/1000

j – množství srážek = 600 mm/rok

P – plocha chodníků (dlažba + CB III) = 1195,50 m² + 1009,50  m² =  2 205,00  m²

fs – koeficient odtoku z asfaltu a zámkové dlažby – 0,90

Q = (600 . 2205 . 0,90) /1000 = 1190,70 m³/rok

Navýšení odtoku dešťových vod z Chodníků bude o 1190,70 m³/rok

SPOLEČNÁ CYKLOSTEZKA

– odvodnění Společné cyklostezky bude provedeno pomocí podélných a příčných spádů na stávající parkovací plochy a dále do stávajících uličních vpustí zaústěných do stávající jednotné kanalizace, popřípadě budou svedeny do zeleně, kde zasáknou.

- Výpočet množství srážkové vody ze Společné cyklostezky :

Q = ( j . P . fs )/1000

j – množství srážek 600 mm/rok

P – plocha společné cyklostezky ( dlažba + CB III + dělící pás) = (572,62 + 555,97 + 110,00) = 	1238,54 m²

fs – koeficient odtoku z asfaltu a zámkové dlažby – 0.90

Q = (600 . 1238,54 . 0,90) /1000 = 668,81 m³/rok

Navýšení odtoku dešťových vod ze Společné cyklostezky bude o  668,81 m³/rok

Navýšení odtoku dešťových vod z Chodníků a ze Společné cyklostezky bude o 1859,52 m³/rok.

Počet nových Odvodňovacích žlabů (VO)                             :    1 ks (délka 5,50 m)

Celková délka potrubí ‚DN 160 KG SN8 napojení VO         :   6,65 bm

i) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu;

Netýká se stavby.

j) vazba na případné technologické vybavení;

Osvětlení Chodníků a Společné cyklostezky je řešeno samostatným objektem SO - 451 Veřejné osvětlení.

k) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.

- Vzhledem k dopravnímu významu je komunikace zařazena do návrhové úrovně porušení D1. Dopravní zatížení je udáváno hodnotou průměrné denní intenzity provozu těžkých nákladních vozidel (voz/den). Celostátní sčítání dopravy se v předmětném úseku neprovádí. Dle odhadu hodnota počtu těžkých nákladních vozidel (TNV) se v úseku předpokládá střední dopravní zatížení, třída dopravního zatížení V.

Konstrukce místní komunikace, je navržena dle katalogu.

V Brně  01/2019                                              		    Vypracoval : Ing. Petr Guňka