D. DOKUMENTACE OBJEKTU

D. 103.1. 1. Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu;

SO 103 – CHODNÍK A CYKLOSTEZKA

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení;

Jedná se o nový návrh dlážděných a betonových chodníků včetně předláždění části stávajících chodníků v prostoru bývalých kasáren ve městě Krnov.

Výškové uspořádání je podmíněno nutností napojení na stávající terén. Úroveň terénu bude proto v maximální možné míře zachována. Parametry směrového, výškového a prostorového řešení komunikace jsou v souladu s parametry normovými, případně s doporučenými hodnotami.

CHODNÍK Z BETONOVÉ DLAŽBY  (podél MK č.2) :

Celková délka navrhovaného chodníku  je 180,00 m..

Chodník  je navržen šířky 2,00 m.

Příčný sklon chodníku je stanoven na  1,0 % směrem  do zeleně.

Podélný sklon min. 0,5% a max. 8,33 %.

Součástí chodníkové plochy chodníku  budou úpravy míst pro přecházení, které budou řešeny jako bezbariérové.

Plocha kolem realizovaných chodníků bude ohumusovaná v tl. 100 mm a oseta travní směsí. Šířka zatravnění kolem chodníku je stanovena na 1,00 m  pás kolem chodníkového obrubníku.

Povrch navržených chodníků bude z betonové dlažby 200/200/60 mm, uložených do štěrkopískového lóže fr.0-4 mm v tl. 40 mm na podkladních vrstvě ze ŠDA  fr. 0/32 v tl. 200 mm.

Chodníky jsou navrženy šířky 2,00 m s  příčným sklonem 1,0 % směrem do zeleně.

Dlážděné plochy chodníků budou ohraničeny betonovým obrubníkem 80/250/1000 uloženým do betonu C16/20 n-XF1, v tl. 100 mm dle ČSN EN 206-1 s převýšenou hranou 60 mm (vodící linie pro nevidomé). Součástí chodníkových ploch budou úpravy míst pro přecházení, které budou řešeny jako bezbariérové. Chodníky budou výškově a směrově navazovat na stávající chodníky, na silniční obrubníky a asfaltové plochy stávajících místních komunikací.

Plocha kolem realizovaných chodníků bude ohumusovaná v tl. 100 mm a oseta travní směsí. Šířka zatravnění kolem chodníku je stanovena na 1,00 m, pás kolem chodníkového obrubníku.

Ohraničení chodníků a společné cyklostezky od zeleně bude provedeno z betonových obrubníků (80/250/1000, barva – šedá), od stávajících komunikací budou ohraničeny stávajícími silničními obrubníky (150/250/1000, barva – šedá).

Dopravní značení:

Bourací práce:

Bourací práce spočívají v odstranění silničního obrubníku s přídlažbou v místě napojení chodníků a na stávající místní komunikace v nejnutnějším rozsahu.

Vzniklé sutě budou odvezeny na skládku ve vzdálenosti do 20 km.

Dělící prvky a úpravy rozhraní ploch:

Chodníky budou ohraničeny vůči travnatým plochám betonovými obrubníky stojatými, o rozměrech 80/250/1000, osazenými do betonového lože s boční opěrou (beton dle ČSN EN 206-1 C 16/20 n-XF1), a od stávajících místních komunikací budou odděleny betonovými silničními obrubníky stojatými, o rozměrech 150/250/1000, osazenými do betonového lože s boční opěrou (beton dle ČSN EN 206-1 C 16/20 XF1-n) s přídlažbou z betonové dlažby 500/250/80 uložených do betonového lože (beton ČSN EN 206-1 C16/20 n-XF1) s převýšením 20 mm (bezbariérová úprava napojení).

Obrubníky se osazují do lože ze zavlhlého betonu (beton dle ČSN EN 206-1, třída C 16/20n-XF1) na pevný, zhutněný podklad, ze kterého se vytvoří také opěrka obrubníku (dle obrázku). Povrch podkladu má být tak vlhký, aby neodebíral vodu z pokládaného čerstvého betonu. Lože musí mít tloušťku min. 100 mm. Mezi jednotlivými obrubníky je nutno zachovat spáru šířky 3 až 10 mm (v obloucích až 15 mm). Pro případné vyplnění spár se používá drobné kamenivo (frakce 0–4 mm) nebo cementová malta. Vyplnění cementovou maltou se doporučuje ukončit 20 mm pod horním lícem obrubníků. V případě potřeby lze obrubník zkrátit nebo řezem upravit podle potřeby. Uvedené zásady vycházejí z normy ČSN 73 6131.

Zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:

Budou splněny požadavky vyhlášky 398/2009:

Bude dodržena vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Návrh odpovídá „Požadavkům na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství „uvedených v § 4.

Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové i mimoúrovňové přechody, chodníky v sadech  i parcích a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Dále stavba bude vyhovovat zejména následujícím požadavkům   přílohy č. 2 vyhlášky 368/2009 Sb.:

Místa uzpůsobená k přecházení

Místa napojení chodníků na stávající místní komunikace jsou řešeny jako místa uzpůsobená k přecházení. Místa uzpůsobená k přecházení budou opatřeny varovným pásem o šířce 400 mm. Převýšení obrubníku bude sníženo na 20 mm nad povrch vozovky.

Vlastní těleso chodníku:

- snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem nebo s příčným sklonem menším  než  1 : 2,5 (40,0 %) bude  opatřen varovným pásem.

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

Vyhodnocení průzkumu nebylo prováděno.

d) geotechnický průzkum atd ;

V případě zjištění nedostatečné únosnosti pláně pod konstrukcí chodníků bude provedena sanace pomocí trojosé geomříže.

Trojosá geomříž Tensar Triax TX160

Technická specifikace Tensar Triax TX 160:

e) vztahy PK k ostatním objektům stavby;

Vzhledem k rozsahu prováděných prací bude stavba prováděna v jedné etapě.

f) návrh zpevněných ploch,

E - Konstrukce CHODNÍKŮ z betonové dlažby :

Dle 170 - D2 - T – 4, PIII,

Betonová dlažba (200/200/60 mm).............……………………...	tl.   60 mm

Vrstva štěrkopísku fr. 0-4, dle ČSN EN 73 6126-1…………….	tl.   40 mm

Podkladní vrstva z  ŠDA  0/32, dle ČSN 73 6126-1 .….…......	tl. 200 mm

Konstrukce celkem : ..........………………...........................	tl. 300 mm      45MPa ( Pláň)

g) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK;

CHODNÍKY

– odvodnění chodníků bude provedeno pomocí podélných a příčných spádů do stávajících uličních vpustí zaústěných do stávající jednotné kanalizace, popřípadě budou svedeny do zeleně, kde zasáknou.

- Výpočet množství srážkové vody z Chodníků :

Q = ( j . P . fs )/1000

j – množství srážek = 600 mm/rok

P – plocha chodníků (dlažba) = 380,00   m²

fs – koeficient odtoku z asfaltu a zámkové dlažby – 0,90

Q = (600 . 380 . 0,90) /1000 = 205,20 m³/rok

Navýšení odtoku dešťových vod z Chodníků bude o 205,20 m³/rok

i) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu;

Netýká se stavby.

j) vazba na případné technologické vybavení;

Osvětlení Chodníků je řešeno samostatným objektem SO - 451 Veřejné osvětlení.

k) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.

- Vzhledem k dopravnímu významu je komunikace zařazena do návrhové úrovně porušení D1. Dopravní zatížení je udáváno hodnotou průměrné denní intenzity provozu těžkých nákladních vozidel (voz/den). Celostátní sčítání dopravy se v předmětném úseku neprovádí. Dle odhadu hodnota počtu těžkých nákladních vozidel (TNV) se v úseku předpokládá střední dopravní zatížení, třída dopravního zatížení V.

.

- V Brně 10 /2022                                                                      	Vypracoval : Ing. Petr Guňka