D. DOKUMENATCE OBJEKTŮ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 701 - Mobiliář

| PROJEKTANT | KONTROLA | ZODP. PROJEKTANT | VIAT, s.r.o. Lidická 700/19 602 00 Brno IČO: 05705398 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavel Guňka | Ing. Petr Guňka | Ing. Petr Guňka |  |  |
| INVESTOR: Město Krnov, Hlavní Náměstí 1, 794 01 Krnov |  |  |  |  |
| KRAJ: Moravskoslezský | KATASTR. ÚZEMÍ: Krnov–Horní Předměstí( 674737) |  |  |  |
| STAVBA: DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ SMETANOVA OKRUHU V KRNOVĚ SO 701 - Mobiliář |  |  | FORMÁT | A4 |
|  |  |  | DATUM | 08/2021 |
|  |  |  | ZAKÁZK. ČÍSLO | PG 04/2021 |
|  |  |  | STUPEŇ | PDPS |
| OBSAH: TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | ČÍSLO VÝKRESU | 701.1. |

Parková lavička (celkem 12ks)

# Lavička s opěradlem a područkami délky 1,80 m

Ocelový svařenec. Konstrukci tvoří dvě bočnice svařené z ohýbané pásoviny 40 × 10 mm, sedák je uprostřed vyztužen pásovinou. Nosnou konstrukcí je neseno 11 latí obdélníkového průřezu (56 × 32 mm) délky 1800 mm připevněné nerezovými vruty. Vrchní lať opěradla a spodní lať sedáku jsou zaoblené rádiem R20.

Materiál konstrukce: ocel tř. 11

Masivní dřevo: tropické dřevo

Povrchová úprava: Ochranná vrstva zinku opatřená práškovou vypalovací barvou v jemné struktuře mat, v odstínech: RAL 7016 (antracitová šedá),

Tropické dřevo – napuštěno teakovým olejem

- Rozměry: 1800×646×772 mm / 32-45 kg

- Kotvení: čtyřmi nerezovými závitovými tyčemi M10 délky min. 200 mm a čtyřmi kloboukovými maticemi M10 s podložkou pomocí chemické kotvy do předem vybetonovaných základů.

Odpadkový koš (celkem 8ks)

Koš sestává z odlitku z pohledového betonu tř. C 35/45 . Ve spodní části koše jsou čtyři rektifikovatelné nožičky umožňující svislé ustavení koše. Uvnitř koše je vyjímatelná pozinkovaná nádoba o objemu 75 l. Koš sestává z odlitku z pohledového betonu tř. C 35/45 . Ve spodní části koše jsou čtyři rektifikovatelné nožičky umožňující svislé ustavení koše. Uvnitř koše je vyjímatelná pozinkovaná nádoba o objemu 75 l.

Materiál konstrukce: beton tř. C 35/45, v přírodním nebo antracitovém odstínu ocel tř. 11

Povrchová úprava: Beton je napuštěn impregnací. Kovové části jsou chráněny vrstvou zinku opatřenou práškovou vypalovací barvou v jemné struktuře mat, v odstínu: RAL 7016 (antracitová šedá)

Rozměry:  460×460×886 mm / 150 kg / 75 l

Kotvení: Čtyřmi nerezovými závitovými tyčemi M10 délky min. 150 mm a čtyřmi kloboukovými maticemi M10 s podložkou pomocí chemické kotvy do předem vybetonovaných základů.

Držák sáčku na psí exkrementy (celkem 4ks)

- Popis výrobku: tělo držáku tvoří zinkovaný svařenec z oceli tř. 11 následně ošetřený práškovou vypalovací barvou. Dvířka jsou z pozinkovaného plechu ošetřeného práškovou vypalovací barvou.

- Materiál konstrukce: ocel tř. 11

- dvířka: nerez jakosti AISI 316

- Povrchová úprava: ochranná vrstva zinku opatřená práškovou vypalovací barvou v jemné struktuře mat, v odstínech: RAL 7016 (antracitová šedá)

- Rozměry: 140×140×1060 mm

- Kotvení: chemickou kotvou pomocí 3 nerezových závitových tyčí M10 délky min. 100 mm do předem vybetonovaných základů zapuštěných 100 mm pod povrchem.

- IV. HLINÍKOVÁ INFORMAČNÍ VITRÍNA (CELKEM 3 ks)

- hloubka 60 mm

- odvětrávání vlhkosti vnitřního prostoru

- výplň odlehčené plexisklo ANTI-VANDAL, tloušťka 4mm + ochrana UV

- zadní část magnetická bílá

- vitrína bude osvětlena LED osvětlení vnitra vitríny - bílé světlo

- V. ZASTÁVKOVÝ PŘÍSTŘEŠEK (CELKEM 1 ks)

- Montovaná ocelová konstrukce z ocelových profilů a výpalků z plechu. Podsestavy tvoří svařence z jeklu 140x60x3mm, 60x30x2mm a výpalky z ocelového plechu tl. 8, 6 a 4 mm. Střecha je tvořena z bezpečnostního tvrzeného skla Satinato a přítlačných hliníkových profilů, zadní a boční výplně jsou pak z bezpečnostního kaleného skla.

- ROZMĚRY - 4152×1805×2536 mm

- KOTVENÍ - Chemickou kotvou pomocí 20 nerezových závitových tyčí M14 délky min. 200 mm do předem vybetonovaných základů.

- V