B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ SMETANOVA OKRUHU V KRNOVĚ

(PDPS)

| PROJEKTANT | KONTROLA | ZODP. PROJEKTANT | VIAT, s.r.o. Lidická 700/19 602 00 Brno IČO: 05705398 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Petr Guňka | Ing. arch Marek Juránek | Ing. Petr Guňka |  |  |
| INVESTOR: Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov |  |  |  |  |
| KRAJ: Moravskoslezský | KATASTR. ÚZEMÍ: Krnov–Horní Předměstí ( 674737) |  |  |  |
| STAVBA: DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ SMETANOVA OKRUHU V KRNOVĚ |  |  | FORMÁT | A4 |
|  |  |  | DATUM | 08/2021 |
|  |  |  | ZAKÁZK. ČÍSLO | PG 04/2021 |
|  |  |  | STUPEŇ | PDPS |
| OBSAH: SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | ČÍSLO VÝKRESU | B |

B. Souhrnná technická zpráva

405/2017 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č.62/2013

B.1  Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

- charakteristika území a stavebního pozemku

Stavba je navržena na parcelách v majetku Města Krnova – parcely p.č. 1003, p.č. 996, p.č. 115, p.č. 116, p.č. 428/1, p.č. 428/2, p.č. 966/1. Stavební pozemek je vymezen ze západu stávající zástavbou bytových domů přilehlých k ulici Smetanův okruh. Ze severní strany je pozemek vymezen stávajícím oplocením a vstupní bránou městského Hřbitova. Z jižní strany je vymezen hranou komunikace Dvořákův okruh. Východní strana pozemku je vymezena stávající místní komunikací ulice Hřbitovní.

- Stavba se nachází v zastavěném území.

- Soulad navrhované stavby s charakterem území ,

Jelikož se jedná z převážné části o opravu (stavební úpravu) stávající místní komunikace, přilehlých ploch a nově navržené stavby stávající zpevněné plochy pouze doplňují, nebo rozšiřující předpokládá se, že jsou navržené stavby v souladu s charakterem území.

Dosavadní využití a zastavěnost území ,

Využití a zastavěnost území se zásadně nemění, upravuje se šířka ulice Smetanův okruh pro vybudování šikmých parkovacích stání. Od křižovatky s ulicí Hřbitovní po vstup do areálu hřbitova se využívá stávající šířka, od vstupu do areálu hřbitova po křižovatku s ulicí Dvořákův okruh se rozšiřuje stávající ulice Smetanův okruh na úkor souběžného chodníku na straně parkových ploch včetně mezilehlého pásu zeleně. Stávající parkové plochy jsou doplněny o souběžný s ulicí Dvořákův okruh a o nové příčné chodníky.

V prostoru navržené stavby se nachází stávající inženýrské sítě. Jednotlivé vyjádření dotčených orgánů (sítě)  (viz. F. DOKLADY)

Stávající ochranná pásma:

1) stávající podzemní vedení VO ( TS Krnov, s.r.o.)

- ochranné pásmo podzemního vedení VO je 1,0 m na každou stranu

2) stávající nadzemní vedení VN/NN ( ČEZ, a.s.)

- ochranné pásmo stávajícího podzemního vedení VN/NN je 1,0 m od krajního kabelu

Nadzemní ochranné pásmo vedení VN je souvislý vymezený svislými rovinami vedenými po obou 	stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vedení na 	obě strany:

- napětí nad 1kV do 35kV včetně

pro vodiče bez izolace                                                                     		7 m od krajního vodiče

pro vodiče s izolací základní                                                            		2 m od krajního vodiče

pro závěsná kabelová vedení                                                           		1 m od krajního kabelu

- napětí nad 35 kV do 110 kV včetně                                                             	12 m od krajního vodiče

- napětí nad 110 kV do 220 kV včetně                                                           	15 m od krajního vodiče

- napětí nad 220 kV do 400 kV včetně                                                           	20 m od krajního vodiče

- napětí nad 400 kV                                                                                        	30 m od krajního vodiče

- u závěsného kabelového vedení 110 kV                                                        	2 m od krajního vodiče

- u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence                       	1 m

3) stávající podzemní vedení sdělovacích kabelů ( Cetin, a.s)

- obruby zpevněných ploch nesmí ležet v souběhu a nad trasou SEK a musí ležet min. 20 cm od krajního vedení SEK

- zemní práce provádět ve vzdálenosti 1,0 m od krajního vedení SEK ručním výkopem.

- nutno respektovat ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

4) stávající podzemní vedení plynu STL/NTL (Gridservices, s.r.o.)

- při realizaci stavby, souběhu a křížení IS požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou

5) stávající podzemní vedení jednotné kanalizace a vodovodního potrubí (Kvak s.r.o.)

- bude dodržena ČSN 73 6005

6) stávající podzemní vedení optického kabelu (TKC Systém)

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Město Krnov má platný ,,Územní plán Krnov“, který byl vydán Zastupitelstvem města Krnov dne 19.05.2010 jako opatření obecné povahy č.j. 1/2010 s nabytím účinnosti dne 8.06.2010, který je platný ve znění jeho pozdějších změn č.1, 2, 3. Podle platného ÚP Krnov se všechny uvedené pozemky dotčené posuzovaným záměrem nacházejí v zastavěném území, proto se jedná o záměr v zastavěném území.

Posouzení souladu záměru s Politikou územního rozvoje (PÚR):

Z platné PÚR nevyplývají pro předmětný záměr ani pro jím dotčené území žádné podmínky ani 	požadavky.

Posouzení souladu záměru se ZÚR:

Město Krnov má platný územní plán, který byl pořízen v souladu s platnými ZÚR MS kraje.

Posouzení souladu záměru s ÚP Krnov:

Všechny uvedené pozemky v k.ú. Krnov – Opavské Předměstí, dotčené stavebním záměrem, se dle ÚP Krnov nacházejí v zastavěném území, v plochách: ,,PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ (P)“ - stabilizovaný stav a  ,,PLOCHY PARKŮ A HISTORICKÝCH ZAHRAD (ZP)“ – stabilizovaný stav a dále ,,PLOCHY BYDLENÍ (B-9)“ - stabilizovaný stav.

Posouzení souladu záměru s cíli a úkoly územního plánování:

S ohledem na druh posuzovaného záměru nebyl shledán rozpor s cíli a úkoly územního plánování dle §18 a §19 stavebního zákona. Nebyl shledán rozpor mezi soukromými a veřejnými zájmy v území. Dle dostupných informací nedojde k narušení stávajícího charakteru a prostorového uspořádání zástavby v území – dojde pouze ke změně řešení stávajícího veřejného prostranství, a to v podobě stavebních úprav a umístění stavby směřující ke změně dopravy dopravy pro pěší. Vybudováním chodníku a autobusové zastávky bude řešen zásadní deficit ve vztahu k potřebám území (nevyhovující přístupová komunikace pro pěší k stávající zástavbě rodinných domů a autobusové zastávky).

Výřez u územního plánu

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

V návrhu jsou dodrženy obecné požadavky na využití území dle. Vyhlášky č. 501/2006 Sb. - obecné požadavky na využití území, především §6 Plochy občanského vybavení – odstavec 2.

Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. Plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné. §10 - Plochy technické infrastruktury-Plochy technické infrastruktury se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy využití pozemků pro tuto infrastrukturu vylučuje jejich začlenění do ploch jiného způsobu využití a kdy jiné využití těchto pozemků není možné. V ostatních případech se v plochách jiného způsobu využití vymezují pouze trasy vedení technické infrastruktury. Plochy technické infrastruktury zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, staveb a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanic, energetických vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě, elektronických komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě a produktovody. Součástí těchto ploch mohou být i pozemky související dopravní infrastruktury. Dále je dodržen § 9 -  Plochy dopravní infrastruktury.

Dále vyhláška č. 268/2009 Sb. - o obecných technických požadavcích na stavby.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

V návrhu jsou respektovány požadavky jednotlivých dotčených orgánů. Jednotlivé vyjádření dotčených orgánů viz. dokladová část projektové dokumentace. ( F. DOKLADY)

Dotčené orgány:

  - Kraj. hygien stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě-pracoviště Bruntál

  - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje-pracoviště Bruntál

  - Městský úřad Krnov - Koordinované stanovisko

  - Policie ČR DI Bruntál

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Geologický průzkum - vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebyl geologický průzkum prováděn.

Hydrogeologický průzkum – Nebyl prováděn.

Stavebně historický průzkum –  Průzkum nebyl prováděn.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů,

Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných předpisů.

Nejedná se o kulturní památku, ani jinak chráněnou budovu.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Území se nenachází v žádném chráněném území. Stavba se nenachází na území chráněném podle jiných právních předpisů, tj. stavba není v památkové rezervaci, v památkové zóně, ve zvláště chráněném území. Zájmové území se nachází v katastrálním území Krnov – Horní Předměstí (674 737).

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby, ani na pozemky.

Jelikož se plocha zpevněných ploch zvětší jen nepatrně, předpokládá se, že stavba nebude mít vliv na zvýšení odtokových poměrů v území.

Komunikace, přilehlý chodník, parkovací plochy, autobusový záliv + nástupiště

Všechny zpevněné plochy jsou navrženy z betonové vsakovací dlažby – dešťové vody budou primárně vsakovány celou plochou. Podélný a příčný sklon komunikace, chodníků a zpevněných ploch je dále navržen tak, aby dešťové vody stékaly na okolní travnaté plochy, kde bude umožněno jejich postupné vsakování. V obrubách budou vynechány mezery, vždy na vzdálenost 100 mm tak, aby byl umožněn průtok dešťových vod na travnatých ploch.

Dále jsou navrženy pojistné uliční vpusti. Pojistné vpusti budou sloužit k odvodu dešťových vod, pouze v případě mimořádných okolností – tzn. mimořádné přívalové deště.   Pro odvodnění místní komunikace je navrženo celkem 6 uličních vpustí označených ve výkrese, jako (UV1-UV6).

Pro výpočet je použit odtokový koeficient zpevněných ploch = > 0,05 (betonová vsakovací dlažba)

Pro výpočet je použit odtokový koeficient zpevněných ploch = > 0,8 (betonová SLP dlažba)

Pro výpočet je použit odtokový koeficient zpevněných ploch = > 0,8 (autobusový záliv)

Pro výpočet je použit odtokový koeficient zpevněných ploch = > 0,9 (ACP 11+)

Plocha betonová vsakovací dlažba – 2377,70 m2

Plocha betonová zámková dlažba SLP – 50,97 m2

Plocha autobusového zálivu – 111,80 m2

Plocha ACO 11+ napojení komunikace – 57 m2

Uvažované průměrné srážky v oblasti = > 600mm ročně.

Výpočet množství srážkové vody z ploch ze vsakovací dlažby :

Q = ( j . P . fs )/1000

Q = (600 *2377,70 * 0,05)/1000 = 71,33 m³

Celkový odtok dešťové vody zpevněných ze vsakovací dlažby je 71,33 m³ za rok.

Výpočet množství srážkové vody z ploch ze SLP dlažby :

Q = ( j . P . fs )/1000

Q = (600 *50,97 * 0,8)/1000 =  24,46 m³

Celkový odtok dešťové vody zpevněných ze SLP dlažby je 24,46 m³ za rok.

Výpočet množství srážkové vody z ploch autobusového zálivu :

Q = ( j . P . fs )/1000

Q = (600 *111,80 * 0,8)/1000 =  53,66 m³

Celkový odtok dešťové vody zpevněných z autobusového zálivu je 53,66 m³ za rok.

Výpočet množství srážkové vody z ploch s povrchem ACO 11+ :

Q = ( j . P . fs )/1000

Q = (600 *57 * 0,9)/1000 =  0,5913 m³

Celkový odtok dešťové vody zpevněných z ACO 11+ je 0,5913 m³ za rok.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Asanace – Stavba neklade požadavky na asanace.

Demolice – Požadavky na demolice jsou v rozsahu dotčených stávajících zpevněných ploch a městského mobiliáře.

Kácení dřevin – Požadavek na kácení dřevin je stanoven viz. DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

| Č. | Latinský název | Český název | Věk | Obvod kmene | Průměr kmene | Nasazení koruny | Výška v m | Šířka v m | Zdravotní stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tilia cordata | Lípa srdčitá | 60-80 | 218 | 58 | 3 | 24 | 6 | 2 |
| 3 | Tilia cordata | Lípa srdčitá | do 20 | 81 | 25 | 2,5 | 7 | 8 | 1 |
| 4 | Betula pendula | Bříza bradavičnatá | do 20 | 81 | 23 | 3 | 14 | 4 | 3 |
| 5 | Tilia cordata | Lípa srdčitá | 20-40 | 84 | 24 | 3 | 15 | 9 | 1 |
| 6 | Tilia cordata | Lípa srdčitá | 20-40 | 123 | 33 | 2,5 | 20 | 13 | 2 |
| 7 | Tilia cordata | Lípa srdčitá | 20-40 | 121 | 35 | 3 | 21 | 11 | 2 |
| 8 | Tilia cordata | Lípa srdčitá | 20-40 | 114 | 31 | 2 | 24 | 9 | 2 |
| 9 | Tilia cordata | Lípa srdčitá | 20-40 | 95 | 28 | 2,2 | 15 | 11 | 2 |
| 10 | Tilia cordata | Lípa srdčitá | 20-40 | 81 | 25 | 3 | 13 | 7 | 2 |
| 11 | Tilia cordata | Lípa srdčitá | 20-40 | 114 | 36 | 3,5 | 15 | 11 | 2 |
| 12 | Tilia cordata | Lípa srdčitá | do 20 | 55 | 15 | 2 | 14 | 5 | 2 |
| 13 | Tilia cordata | Lípa srdčitá | 20-40 | 101 | 31 | 2 | 17 | 8 | 2 |
| 14 | Tilia cordata | Lípa srdčitá | 20-40 | 110 | 34 | 2,2 | 18 | 8 | 2 |
| 15 | Tilia cordata | Lípa srdčitá | 20-40 | 122 | 340 | 2,2 | 17 | 11 | 3 |
| 16 | Tilia cordata | Lípa srdčitá | do 20 | 83 | 227 | 2 | 14 | 7 | 1 |
| 17 | Tilia cordata | Lípa srdčitá | do 20 | 27 | 10 | 2,2 | 6 | 3 | 2 |
| 18 | Tilia cordata | Lípa srdčitá | 40-60 | 184 | 58 | 3,5 | 20 | 12 | 3 |
| 19 | Tilia cordata | Lípa srdčitá | 40-60 | 180 | 52 | 3 | 22 | 11 | 3 |
| 20 | Tilia cordata | Lípa srdčitá | 60-80 | 261 | 70 | 4 | 25 | 18 | 2 |
| 21 | Tilia cordata | Lípa srdčitá | 40-60 | 170 | 52 | 4 | 20 | 6 | 3 |
| 28 | Tilia cordata | Lípa srdčitá | 60-80 | 231 | 68 | 3,7 | 26 | 18 | 2 |
| 33 | Tilia cordata | Lípa srdčitá | 60-80 | 204 | 64 | 4,8 | 25 | 11 | 3 |
| 40 | Tilia cordata | Lípa srdčitá | 60-80 | 208 | 67 | 2,5 | 25 | 12 | 2 |
| 41 | Aeculus carnea | Jírovec pleťový | 20-40 | 72 | 23 | 2,5 | 9 | 6 | 1 |
| 42 | Corylus colurna | Líska turecká | 60-80 | 243 | 79 | 2,5 | 16 | 13 | 2 |
| 43 | Acer platanoides | Javor mléč | 60-80 | 309 | 93 | 5 | 26 | 22 | 2 |

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Stavba neklade požadavek na dočasné ani na trvalé zábory ze ZPF nebo pozemků určených plnění funkce lesa.

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Nejsou.

Napojení na technickou infrastrukturu

- Kabelové vedení přeložky VO bude napojeno na stávající sloupy Veřejného osvětlení umístěné na ulici Hřbitovní a ulici Smetanův okruh.

- Přeložka Vodovodního potrubí bude napojena na stávající vodovodní potrubí z tv. LT 80 v křižovatce ulic Smetanův okruh v blízkosti komunikace Dvořákův okruh.

- Přeložka Kanalizačního potrubí bude napojena na stávající kanalizační šachtu v ulici Hřbitovní.

Napojení na dopravní infrastruktura – místní komunikace bude výškově a směrově napojena z jedné strany (začátek úseku opravované komunikace) na ulici Smetanův okru a z druhé strany (konec úseku opravované komunikace) na stávající místní komunikaci  ulice Hřbitovní.

Začátek opravované komunikace je napojen na stávající místní komunikaci Smetanův okruh oboustrannými oblouky R = 5,5 m. Konec opravované komunikace je napojen na stávající místní komunikaci ulice Hřbitovní obloukem při levé straně  R =  5,5m a při pravé straně R = 3,5m.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Jsou stanoveny související investice:

1) Přeložka VN kabelů - trasa VN kabelů kolidující se stavbou musí být přeložena, a to na základě žádosti o přeložku, kde smlouva o realizaci přeložky musí být uzavřena ještě před vydáním stavebního povolení na výše uvedenou stavbu.

– přeložka bude provedena v režii správce sítě.

2) Přeložka NN kabelů - trasa NN kabelů kolidující se stavbou musí odpovídat uložení dle ČSN 33 2000-5-52, v případě že tomu nebude, musí být naše zařízení přeloženo a dochráněno na finanční náklady města Krnova dle zákona 458/2000 Sb. na základě smlouvy o přeložce podepsané před zahájením stavebního povolení.

3) Přeložka Optického kabelu (TKC Systém) – přeložka bude provedena v režii správce sítě.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje,

Zájmové území se nachází v katastrálním území: Krnov-Horní předměstí (674737):

Tabulka dotčených parcel:

Všechny dotčené parcely jsou v majetku Města Krnova.

| k.ú. Krnov – Horní Předměstí [674 737] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Č.p. | LV | Jméno a bydliště vlastníka | Druh pozemku | Výměra [m²] |
| 115 | 2088 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov | Ostatní plocha | 8842 |
| 116 | 2088 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov | Ostatní plocha | 3847 |
| 1003 | 2088 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov | Ostatní plocha | 4848 |
| 428/1 | 2088 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov | Ostatní plocha | 3573 |
| 428/2 | 2088 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov | Ostatní plocha | 135 |
| 966/1 | 2088 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov | Ostatní plocha | 13844 |
| 996 | 2088 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov | Ostatní plocha | 425 |

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

- Při stavbě vznikne nové ochranné pásmo kabelového vedení VO (SO 451 – Přeložka VO) ve správě Technických služeb Krnov, s.r.o.

Kabelové  vedení přeložky VO prochází, dle katastru parcelami :

| Číslo parcely | vlastník | Druh pozemku | Výměra [m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| 996 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 793 01 Krnov | Ostatní plocha | 425 |
| 1003 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 793 01 Krnov | Ostatní plocha | 4848 |
| 116 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 793 01 Krnov | Ostatní plocha | 3847 |
| 428/1 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 793 01 Krnov | Ostatní plocha | 3573 |

- Při stavbě vznikne nové ochranné pásmo vodovodního potrubí (SO 351–ŘÁD-GGG-80DN) a kanalizačního potrubí (SO 301–STOKA S–ULTRA–RIB2–DN300) ve správě KvaK s.r.o.

Vodovodní a kanalizační potrubí  prochází, dle katastru parcelami :

| Číslo parcely | vlastník | Druh pozemku | Výměra [m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| 996 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 793 01 Krnov | Ostatní plocha | 425 |
| 1003 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 793 01 Krnov | Ostatní plocha | 4848 |
| 428/1 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 793 01 Krnov | Ostatní plocha | 3573 |

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení konstrukcí,

Stavba je složena z nových staveb a ze změn dokončených staveb.

Vzhledem k rozsahu stavby nebyl stavebně technický ani stavebně historický průzkum prováděn.

Nebylo prováděno statické posouzení konstrukcí.

Závěry stavebně technického průzkumu – byla provedena vizuální prohlídka stávajících zpevněných ploch. Stávající stavebně technický stav, byl vyhodnocen, jako nevyhovující. Je navržena kompletní výměna krytových a konstrukčních vrstev zpevněných ploch.

b) účel užívání stavby,

SO 101 – Komunikace Smetanův okruh

Komunikace bude užívána k pohybu vozidel v rámci Smetanova okruhu a městského hřbitova. 	Parkovací plochy budou využívány obyvateli blízkých domů a návštěvníky městského hřbitova k parkování a odstavování vozidel.

SO 102 – Chodníky Smetanovy sady

Chodníky budou užívány občany města Krnova k bezpečnému pěšímu pohybu v rámci prostoru Smetanových sadů.

Autobusová zastávka bude užívána, jako výstupní a nástupní zastávka MHD.

SO 301 – Přeložka jednotné kanalizace

Kanalizace bude odvádět odpadní vody z dotčené lokality (splaškové i dešťové z přilehlých nemovitostí ).

SO 351 – Přeložka Vodovodu

Vodovod bude sloužit k dodávce pitné vody do přilehlých nemovitostí a areálu místního hřbitova.

SO 451 – Veřejné osvětlení

VO bude sloužit k osvětlení prostoru Smetanova okruhu a Smetanových sadů. Nově navržené sloupy VO s LED svítidly budou osvětlovat uliční prostor Smetanova okruhu včetně parkovacích ploch a chodníků v této lokalitě.

SO 491 – Přeložka Optického kabelu

Bude sloužit, jako telekomunikační kabel.

c) trvalá nebo dočasná

Jedná se o trvalou stavbu.

d) informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Bude dodržena vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

V návrhu jsou respektovány požadavky jednotlivých dotčených orgánů.  Na realizaci stavby nejsou kladeny od účastníků řízení žádné zvláštní požadavky. Jednotlivé vyjádření dotčených orgánů viz. Dokladová část projektové dokumentace.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,

Netýká se stavby.

g) navrhované parametry stavby – základní rozměry, maximální množství dopravovaného média apod.,

SO 101 – Komunikace Smetanův okruh

Komunikace:

Délka komunikace     : 	160,00 m

Šířka komunikace      :      	4,00 m

Zastavěná plocha       :  	670 m²

Přilehlá parkoviště:

Parkovací plocha č.1:

Počet parkovacích míst     :  6 parkovacích míst

Parkovací plocha č.2:

Počet parkovacích míst     :  5 parkovacích míst

Parkovací plocha č.3:

Počet parkovacích míst     :  6 parkovacích stání + 1 parkovací stání pro ZTP

Parkovací plocha č.4:

Počet parkovacích míst     :  7 parkovacích stání + 1 parkovací stání pro ZTP

Parkovací plocha č.5:

Počet parkovacích míst     :  7 parkovacích stání

Celková výměra parkovacích ploch: 583 m2

SO 102 – Chodníky Smetanovy sady ( včetně autobusové zastávky)

Zastavěná plocha chodníků  : 		1124,70 m²

Zastavěná plocha autobusového zálivu : 	111,80 m²

SO 451 – Přeložka Veřejného osvětlení

Délka přeložky kabelu VO: 		520,00 m

Počet silničních LED Svítidel - 24LED/28-60W, stožár 8m                   	: 6 ks

Počet silničních LED Svítidel -   8LED/10-29W, stožár 4m                   	: 6 ks

Počet silničních LED Svítidel - 32LED/37-110W, stožár 8m                     	: 4 ks

LED svítidlo – 32LED/37-110W, stožár 8m

+ LED svítidlo – 8LED/10-29W na výložníku dl. 1,5 m, ve výšce 6m      	: 1ks

SO 301 – Přeložka jednotné kanalizace

Délka potrubí                        	: 133,80 m

Dimenze potrubí                   	: DN 300

Počet kanalizačních šachet   	: 6 ks

Počet uličních vpustí            	: 6 ks

Materiál                                		: ULTRA-RIB2, SN10

SO 351 – Přeložka Vodovodu

Délka potrubí                        : 104,00 m

Dimenze potrubí            	: DN 80

Materiál                                	: tvárná litina GGG

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.,

Nepředpokládá se vznik většího množství odpadu, s vyjímkou vyfrézovaného materiálu.

Vzniklé odpady jsou vyhláškou č. 93/2016 Sb., zařazeny podle Katalogu odpadů následovně.

| kód | název | množství (t) |
| --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 |  |
| 17 01 01 | Beton |  |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 |  |

Zemina, která nebude využita k terénním úpravám v místě stavby, bude předána oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).

Stavba nebude mít výrazně záporný vliv na životní prostředí, naopak její realizace usnadní a umožní rychlejší a komfortnější dopravní obsluhu a pohyb chodců (občanů) v dané lokalitě.

Hospodaření s dešťovou vodou:

Všechny zpevněné plochy jsou navrženy z betonové vsakovací dlažby – dešťové vody budou primárně vsakovány celou plochou. Podélný a příčný sklon komunikace, chodníků a zpevněných ploch je dále navržen tak, aby dešťové vody stékaly na okolní travnaté plochy, kde bude umožněno jejich postupné vsakování. V obrubách budou vynechány mezery, vždy na vzdálenost 100 mm tak, aby byl umožněn průtok dešťových vod na travnatých ploch.

Dále jsou navrženy pojistné uliční vpusti. Pojistné vpusti budou sloužit k odvodu dešťových vod, pouze v případě mimořádných okolností – tzn. mimořádné přívalové deště.   Pro odvodnění místní komunikace je navrženo celkem 6 uličních vpustí označených ve výkrese, jako (UV1-UV6).

Pro výpočet je použit odtokový koeficient zpevněných ploch = > 0,05 (betonová vsakovací dlažba)

Pro výpočet je použit odtokový koeficient zpevněných ploch = > 0,8 (betonová SLP dlažba)

Pro výpočet je použit odtokový koeficient zpevněných ploch = > 0,8 (autobusový záliv)

Pro výpočet je použit odtokový koeficient zpevněných ploch = > 0,9 (ACP 11+)

Plocha betonová vsakovací dlažba – 2377,70 m2

Plocha betonová zámková dlažba SLP – 50,97 m2

Plocha autobusového zálivu – 111,80 m2

Plocha ACO 11+ napojení komunikace – 57 m2

- propustnost dlažebních prvku pro vodu: min. rychlost vsakování vody 0,027 l/(m².s).

- Odvozeno z neredukované intenzity patnáctiminutového deště o velikosti 300 l/(s.ha) podle z CSN 75 6101.

– šířka spár: standardní 3-5 mm

- protiskluzná charakteristika: kyvadlová hodnota USRV cca 60

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Stavba nebude členěna na etapy. Předpokládaný termín výstavby je první polovina roku 2024.

j) orientační náklady stavby.

Orientační náklady na stavbu  :  26 000 000,- Kč (bez DPH)

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby

Během užívání stavby je nutné dodržovat platné předpisy týkající se bezpečnosti. Stavba neklade zvláštní požadavky na bezpečnost užívání.

Bezpečnost při užívání stavby zajišťuje navržená slepecká dlažba varovných pásů (nopková dlažba).

Slepecká dlažba:

varovný pás (nopková dlažba)

B.2.3 Základní technický popis staveb

SO 001 – Demolice

V rámci objektu budou vybourány veškeré zpevněné plochy včetně podkladních vrstev v řešeném území včetně obrubníků. Dále budou demontovány prvky městského mobiliáře.

Veškeré odpady z bouracích prací budou odvezeny na skládku.

SO 002 – Kácení zeleně

V rámci objektu budou vykáceny stávající stromy pro výstavbu nových pozemních komunikací a inženýrských sítí. Případné další kácení v parkové ploše bude součástí samotného projektu parkových úprav

SO 101 – Komunikace Smetanův okruh

Komunikace

Začátek úseku – napojení na ulici Dvořákův okruh v km 0,000 00 a konec úseku v km 0,160 32) na ulici Hřbitovní. Celková délka opravovaného úseku komunikace je 160,32 m při šířce 4,00 m. Povrch komunikace je navržen z betonové vsakovací dlažby 200/200/80 mm. Komunikace je navržena s oboustranným ohraničením silničním žulovým obrubníkem 1000/250/150 do betonového lože z betonu C 12/15 tl. 100 mm dle ČSN EN 206-11. Převýšení obruby nad komunikací bude 120 mm, v místech napojení chodníků na komunikaci a v místech sjezdů k nemovitostem a vjezdu do areálu hřbitova bude obruba snížena na max. 50 mm (požadované převýšení je 20 mm pro zachování bezbariérovosti).

Příčný sklon komunikace je střechovitý s 2,50 % sklonem. Podélný sklon komunikace je stanoven v rozmezí od 0,51 – 1,76 %.

Začátek komunikace je napojen na ul. Dvořákův okruh oblouky o poloměru R= 5,5 m na levé straně a R= 5,5 m na pravé straně. Konec komunikace je napojen na ulici Hřbitovní oblouky o poloměru R = 5,5m při levé straně a na pravé straně R = 3,5m.

Plocha kolem komunikace bude ohumusována v tl. 100 mm a oseta travní směsí. Šířka zatravnění kolem je stanovena na 1,00 m pás kolem silničního obrubníku.

(A) Skladba komunikace a parkovacích stání (Skladba dle TP 170):

Betonová vsakovací dlažba	 			DL		tl. 80 mm

Rychlost vsakování vody min. 0,027 l/(m² x s)

Lože z hrubého drceného kameniva frakce 4-8mm.	L		tl. 40 mm

koef. filtrace cca kf = 1.10-4 ÷ 1.10-5 m/s

Podsyp ze štěrkodrti (ŠDA 0/32.GE.ČSN 736126-1)		ŠDA		tl. 250 mm

koef. filtrace cca kf = 1.10-4 ÷ 1.10-5 m/s

## Podsyp ze štěrkodrti (ŠDB  0/63.GN.ČSN 736126-1)		ŠDB		tl. 250 mm

koef. filtrace cca kf = 1.10-3 ÷ 1.10-4 m/s

## Geotextílie netkaná 400g/m2 – sorpční

## Konstrukce celkem:							tl. 620 mm

Chodník přilehlý ke komunikaci

Jedná se o rekonstruovaný chodník podél levé strany komunikace ulice Smetanův okruh. Povrch navrženého chodníku bude z betonové vsakovací dlažby 200/200 tl. 60 mm. V místech přejezdů k nemovitostem bude použita betonová dlažba 200/200 tl. 80 mm. Chodník je navržen šířky v rozmezí od 1,50 – 5,45 m s příčným sklonem 1,0 % směrem do komunikace. Dlážděné plochy chodníku budou ohraničeny žulovým chodníkovým obrubníkem 1000/250/100 uložených do betonu C12/15 tl. 100 mm dle ČSN EN 206-1 s převýšenou hranou 60 mm (vodící linie pro nevidomé). Chodník ohraničený z jedné strany stěnou nemovitostí bude oddilatován nopovou fólií. Součástí chodníkových ploch budou úpravy míst pro přecházení, které budou řešeny jako bezbariérové. Chodník bude výškově a směrově navazovat na stávající chodníky.

Plocha kolem realizovaných chodníků bude ohumusovaná v tl. 150 mm a oseta travní směsí. Šířka zatravnění kolem chodníku je stanovena na 1,00 m pás kolem chodníkového obrubníku.

Parkovací plochy

Jedná se o stavební úpravu parkovacích ploch podél ulice Smetanův okruh. Parkovací plochy  budou  ohraničeny žulovým silničním obrubníkem 150/1000/250 osazeným do betonového lože (beton C16/20 dle ČSN 206-1), s převýšenou hranou 100 mm. Příčný sklon parkovacích ploch je navržen 1,00 % směrem do komunikace. Podélný sklon kopíruje podélný sklon ulice Smetanův okruh v rozmezí  0,51 % - 1,76 %.Plocha kolem parkovacích ploch bude ohumusovaná v tl. 150 mm a oseta travní směsí. Šířka zatravnění kolem parkovacích ploch je stanovena na 1,00 m pás kolem silničního obrubníku.

(A) Skladba komunikace a parkovacích stání (Skladba dle TP 170):

Betonová vsakovací dlažba	 			DL		tl. 80 mm

Rychlost vsakování vody min. 0,027 l/(m² x s)

Lože z hrubého drceného kameniva frakce 4-8mm.	L		tl. 40 mm

koef. filtrace cca kf = 1.10-4 ÷ 1.10-5 m/s

Podsyp ze štěrkodrti (ŠDA 0/32.GE.ČSN 736126-1)		ŠDA		tl. 250 mm

koef. filtrace cca kf = 1.10-4 ÷ 1.10-5 m/s

## Podsyp ze štěrkodrti (ŠDB  0/63.GN.ČSN 736126-1)		ŠDB		tl. 250 mm

koef. filtrace cca kf = 1.10-3 ÷ 1.10-4 m/s

## Geotextílie netkaná 400g/m2 – sorpční

## Konstrukce celkem:							tl. 620 mm

Autobusová zastávka v zastávkovém zálivu:

Stavební úprava zastávek:

Nástupní hrana - navržená zvýšená obruba s převýšením 200 mm (obruba Bezbariérový obrubník HK 400/330/1000-P). Délka nástupní hrany byla zvolena s ohledem na četnost autobusových spojů v souladu s ČSN 736425, pro autobus zastavující na zastávce - 12,0 m. Šířka nástupiště je navržena v rozmezí od 1,70 - 2,40 m (tato hodnota odpovídá požadavkům normy dle obrázku D.2.). Zastávka bude opatřena signálním pásem šířky 800 mm (červená dlažba) a označníkem (IJ4a) umístěným min. 800 mm od signálního pásu. Nástupní hrana bude opatřena vizuální úpravou dle ČSN 736425. obrázek D.6 – podél horní plochy obrubníku nástupní hrany bude zřízen kontrastní pás o min. šířce 0,2 m (navrženo 0,4 m). Kontrastní pás je součástí bezpečnostního odstupu min. 0,5 m.

Navržená konstrukce autobusového zálivu:                                                                                                                                  Žulová dlažební kostka 15/17 ....................................................................tl.   170 mm

Betonové lože C16/20 n-XF1......................................................................tl.   200 mm

Podsyp ze štěrkodrti fr. 0/32 ...................................................................tl.   250 mm

## Konstrukce celkem: ......................................................………………	tl. 620 mm         45MPa (Pláň)

SO 102 – Chodníky Smetanovy sady

Chodníky jsou zatříděny dle Zákona č. 13/1997 Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jako Místní komunikace IV. třídy a dle ČSN 736110 se jedná o MK funkční skupiny D2.

Přístupové chodníky a chodníkové plochy z beton. dlažby:

Jedná se o stavební úprava stávajícího chodníků podél komunikace a přístupových chodníků. Chodník šířky v rozmezí od 1,50 – 3,80 m s příčným sklonem 1,0 % směrem do komunikace. Podélný sklon kopíruje podélný sklon ulice Smetanův okruh v rozmezí  0,51 % - 1,76 %.

Chodník bude ohraničen žulovým chodníkovým obrubníkem 100/1000/250 osazeným do betonového lože (beton C12/15 dle ČSN 206-1), s převýšenou hranou 60 mm (vodící linie pro nevidomé).

V místech styku chodníkových ploch se stěnami domů, nebo oplocením bude ohraničení obrubníky vynecháno a dlažba bude dotažena ke stěnám.

Stěny domů budou ochráněny nopovou fólií, aby nedošlo k vlhnutí zdiva. Součástí chodníkových ploch budou úpravy míst pro přecházení, které budou řešeny jako bezbariérové.

V místě napojení ploch na navržené komunikace, bude převýšení obrubníku sníženo na max. 20 mm (napojení bude realizováno přes chodníkové přejezdy a sklopenou obrubu). Součástí snížení je i zřízení varovného pásu šířky z reliéfní dlažby dle NV 163/2002 a TN TZÚS 12.03.04. – do výšky obruby 80 mm.

Materiál použitý pro hmatové úpravy – varovný a signální pás - dlažba betonový červená slepecká 200/100/80, dle  NV 163/2002  a TN TZÚS 12.03.04. Varovný pás bude umístěn podél sníženého (sklopeného) obrubníku až do výšky 80 mm.

(B) Komunikace pro pěší (Skladba dle TP 170, D2-D-1, TDZ CH, podloží PIII):

Dlažba betonová vsakovací 				DL		tl. 60 mm

Rychlost vsakování vody min. 0,027 l/(m² x s)

Lože z hrubého drceného kameniva frakce 4-8mm		L		tl. 40 mm

koef. filtrace cca kf = 1.10-4 ÷ 1.10-5 m/s

## Podsyp ze štěrkodrti (ŠDB  0/32.GN.ČSN 736126-1)		ŠDB		tl. 200 mm

koef. filtrace cca kf = 1.10-4 ÷ 1.10-5 m/s

Geotextílie netkaná 400g/m2 – sorpční

Konstrukce celkem:						tl. 300 mm

SO 301 – Přeložka jednotné kanalizace – není součástí PDPS

V tomto stavebním objektu je navržena nová kanalizace DN 300, která nahradí stávající kanalizaci DN 250. Kanalizace je navržena z potrubí ULTRA-RIB2, SN 10. Kanalizace bude odvádět odpadní vody z dané lokality (splaškové a dešťové z přilehlých nemovitostí). Do nové kanalizace budou přepojeny všechny stávající kanalizační přípojky. Nově navržená kanalizace bude zaústěna do šachty veřejné kanalizace DN 1000 v ul.  Hřbitovní.  Na kanalizaci je navrženo 6 kanalizačních šachet a 6 uličních vpustí. Kanalizační šachty a vpusti budou z betonových Prefa dílců a budou zakryty poklopy s únosností D 400 s odvětráním.

Po dobudování nové kanalizace bude stávající kanalizace zrušena. Rušení bude provedeno tak, že všechny kanalizační šachty budou odbourány min. 1,0 m pod úroveň upraveného terénu, uliční vpusti budou vybourány v celém rozsahu a potrubí k těmto vpustím bude zaslepeno betonem.

Délka a materiál stoky:

STOKA S – ULTRA – RIB2 – DN 300 – 133,80 m

Ochranné pásmo kanalizace je dle zákona č.274/2001 Sb. 1,50 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.

SO 351 – Přeložka Vodovodu– není součástí PDPS

V tomto stavebním objektu je řešen nový vodovod, který je z části přeložkou stávající vodovodního potrubí PVC 50 (dle podkladů správce vodovodu) a části náhradou za vodovodní potrubí LT 80.

Pro výstavbu vodovodu se navrhuje použití z tvárné litiny GGG DN 80. Nové vodovodní potrubí je vedeno podél stávajícího potrubí PVC 50 v komunikaci směrem k objektu p.č. 986. Tady bude propojeno na stávající vodovod LT 80, který dále pokračuje směrem ke vstupu do hřbitova, kde je ukončen (dle podkladů správce) u objektu p.č. 985. Nový vodovod začíná napojením na stávající vodovod tv. LT 80 v křižovatce ulic Smetanův okruh v blízkosti komunikace Dvořákův okruh. Všechny stávající přípojky budou po provedení příslušných tlakových a bakteriologických zkoušek přepojeny na nové potrubí.

Stávající vodovody PVC 50 a LT 80 budou v potřebném rozsahu zrušeny – budou zaslepeny v místě napojení na hlavní zásobovací řád (taktéž odbočka z tohoto řádu bude zaslepena).

Délka a materiál stoky:

ŘAD A  – GGG DN 80  – 104,00 m

Ochranné pásmo kanalizace je dle zákona č.274/2001 Sb. 1,50 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.

Stavba je v souladu s Vyhl. č.252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Navržený atestovaný materiál vodovodu a přípojek – vysoko hustotní polyetylén je zdravotně nezávadný a je v souladu s Vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

SO 451 –  Veřejného osvětlení

Náplní dokumentace je zřízení nového veřejného osvětlení v Krnově na komunikacích v parku mezi ulicí Smetanův okruh. V dané lokalitě se nachází tři druhy komunikací, jichž se stavba dopravního řešení Smetanova okruhu dotkne. Jedná se o samotnou komunikaci Dvořákův okruh, kde bude nová autobusová zastávka, dále vedlejší komunikace kolem hřbitova, kde budou nová šikmá parkovací stání a nakonec chodníky pro chodce uvnitř parku. Správce veřejného osvětlení Technické služby Krnov a Město Krnov jako vlastník VO požadují nasvětlení parku a nové komunikace podél hřbitova LED svítidly.

Návrh osvětlení byl zpracován na základě výpočtu osvětlení programem dialux, v kterém jsou použity křivky svítivosti požadovaných výrobců svítidel.

Použité podklady

- situace stavby nových zpevněných ploch a komunikací zpracovanou firmou Viat, s.r.o.

- geodetické zaměření terénu

- průběh inženýrských sítí a jejich zákres do situace

- požadavky správce veřejného osvětlení Technické služby Krnov a vlastníka Města Krnova

Základní technické údaje

Rozvodná soustava : 3PEN, AC, 50Hz, 400V/TN-C

- základní ochrana: izolace živých částí dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 – příloha A

- ochrana při poruše: automatické odpojení od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 – čl. 411

Zatřídění osvětlení bylo dle ČSN EN 201-1-4

Dle modelových situací vychází zatřídění:

Smetanův okruh

Skupina světelných situací		B2

Třída osvětlení (ČSN EN 13 201)		ME5

Jas povrchu (udržovaná hodnota) 		L ≥ 0,5 cd/m²

Celková rovnoměrnost jasu 		Uo ≥ 0,35

Podélná rovnoměrnost jasu		UI   ≥ 0,4

Komunikace s parkovišti kolem hřbitova

Skupina světelných situací		D3

Třída osvětlení (ČSN EN 13 201)		CE5

Jas povrchu (udržovaná hodnota) 		L ≥ 0,5 cd/m²

Průměrná intenzita osvětlení povrchu   	E ≥ 7,5 lx

Celková rovnoměrnost jasu		Uo  ≥ 0,4

Komunikace pro pěší v parku

Skupina světelných situací		E1

Třída osvětlení (ČSN EN 13 201)		S6

Průměrná intenzita osvětlení povrchu   	E ≥ 2 lx

Minimální intenzita osvětlení		E min  ≥ 0,6 lx

Stávající stav

Na Smetanově okruhu jsou ještě svítidla od Elektrosvitu na 8m ocelových stožárech. Stávající rozvody veřejného osvětlení jsou řešeny kabely AYKY 4x35 mm². Dle vyjádření správce sítě je v dané větvi dostatečná rezerva pro napojení nové osvětlovací soustavy. Na komunikaci podél hřbitova jsou dnes osazena výbojková svítidla na výložnících na fasádě přilehlých domů napojených na holé vedení AlFe. V rámci stavby bude soustava svítidel demontována.

Technické řešení

Návrh osvětlovací soustavy vychází ze světelně technického výpočtu, kde pro daný typ kategorie vozovky zatříděné dle ČSN EN 13201 jsou dodrženy požadované světelné technické parametry uvedené v kapitole základní technické údaje.

Na komunikaci Smetanova okruhu bude nová autobusová zastávka se zálivem, který se dostává do kolize se stávajícími sloupy veřejného osvětlení. Stávající kabelová trasa bude přeložena do nové trasy a podél nového zálivu budou osazeny nové silniční stožáry VO, jedná se o ocelové bezpaticové stožáry o výšce 8,0m, žárově pozinkované s výložníky V1-1500. Na stožárech budou osazena LED svítidla (32LED/37-110W). Stávající stožáry VO budou demontovány. Nová kabelová trasa bude navazovat v místě stávajícího sloupu VO na Smetanově okruhu. Celkem je navrženo 5ks stožárů. V místě přechodu pro chodce bude na stožár osazen třmenový výložník délky 1,5m, který bude osazen LED svítidlem (8LED/10-29W). Ve výšce 6,0m nad vozovkou.

Na komunikaci podél hřbitova s parkovacími stáními budou osazena LED svítidla (24LED/28-80W). Stožáry budou osazeny max. 1M od komunikace a tudíž bylo nutné upravit parkovací stání tak, aby mohly být osazeny do max. rozteče 30m, pro zajištění požadovaných světelně technických parametrů. Svítidla budou osazena na ocelové bezpaticové stožáry o výšce 8m s žárově pozinkovanými výložníky V1-1500. Celkem bude osazeno podél nové komunikace s parkovišti 6ks osvětlovacích bodů.

V prostoru parku je navržena soustava chodníků a zpevněných ploch, které budou nasvětleny LED svítidly (8LED/10-29W). Svítidla budou osazena na sadové stožáry ve výšce 4m. Maximální rozteč světelných bodů podél chodníků je 25m.

Kabelový rozvod bude proveden kabely AYKY 4x35mm², který bude smyčkově propojovat jednotlivé stožáry. Kabel bude vyveden ze svorkovnice stávajícího stožáru VO.

Kabel bude uložen ve volném terénu do plastové vrapované trubky ø 60 mm. V místě komunikace bude vybudován prostup z PE trubek ø 110 mm s obetonováním. Prostup bude vždy tvořen dvojicí chrániček – provozní a revizní. Chráničky budou utěsněny proti vnikání vlhkosti a nečistot.

Proti účinkům atmosférického přepětí budou stožáry uzemněny připojením na průběžný ocelový pozinkovaný drát o  ø10mm. Zároveň bude strojeného zemniče využito pro uzemnění PEN vodiče

dle ČSN 33 2000-4-41. Drát bude uložen do společného výkopu s napájecím kabelem VO. Jednotlivé stožáry budou propojeny drátem FeZn 8mm na zemnící drát pomocí dvojice svorek (SS a SZ).

Před zahájením výkopových prací je nutné vyžádat si přesné vytyčení dotčených podzemních vedení jejich správci a zajistit si jejich dozor při provádění výkopových prací. Křížené inženýrské sítě budou před zahájením prací zaměřeny, po odkrytí řádně upevněny, označeny a chráněny dle podmínek jejich správců.

Zemní práce budou představovat výkop rýhy pro nové kabelové vedení o profilu 0,35x0,8m ve volném prostoru a 0,5x12m pod komunikacemi. Současně bude proveden výkop jam pro betonové základy stožáru VO. Výkopy budou provedeny po sejmutí vrstvy ornice. Je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy pro práci s elektrickými zařízeními. Je nutno dodržet podmínky ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a ČSN 332000-5-52 Elektrické zařízení- Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení.

Stávající inženýrské sítě byly vykresleny u příslušných provozovatelů a z dostupných podkladů. Pro vzájemný styk inženýrských sítí platí závazná ČSN 73 6005 " Prostorové uspořádání sítí technického vybavení".

SO 491 – Přeložka Optického kabelu

V rámci objektu bude provedeno výškové snížení části optického kabelu v místě křížení s ulicí U fortny a ulicí Smetanův okruh, ulicí Hřbitovní a ulicí Dvořákův okruh.

V místech křížení s komunikacemi pro pěší bude snížení o 300 mm na hloubku cca 700 mm od upraveného terénu. Toto snížení postupně naváže na hloubku stávající chráničky pod ulicí Smetanův okruh.

Úprava stávajícího vedení optického kabelu (UPC, s.r.o.) v dl. 160,00 m:

Úsek 1-2, dl. 107,00 m..... stávající vedení kabelu bude obnaženo a osazeno do betonového korýtka na podkladní beton.

Úsek 2-3, dl. 12,00 m..... stávající vedení kabelu bude obnaženo, trasa bude upravena a osazena do betonového korýtka na podkladní beton.

Úsek 3-4, dl. 41,00 m..... stávající vedení kabelu bude obnaženo, trasa bude výškově upravena (min. krytí) a dále bude osazeno do betonového korýtka na podkladní beton.

(min. hl. ve volném terénu  1.0 m, ve vjezdech apod. min. 0,60 m, označeno deskami a  žlutou výstražnou fólií).

SO 701 – Městský mobiliáře

V rámci objektu budou osazeny prvky městského mobiliáře, který bude vycházet z již použitých prvků v rámci města Krnova, popř. Přímo ve Smetanových sadech, které s parkovou plochou před hřbitovem tvoří téměř jeden celek. Jednotlivé prvky jsou přístřešek pro cestující na autobusové zastávce, sadové lavice v prostoru parkových ploch, reklamní vitríny před vstupem do hřbitova náhradou za demontované a koše na odpadky.

SO 801 – Zatravnění

Plocha kolem opravovaného chodníku přilehlého k ulici Smetanův okruh bude ohumusovaná v tl. 150 mm a oseta travní směsí. Šířka zatravnění kolem chodníku je stanovena na 1,0 m pás kolem chodníkového obrubníku.

Plocha kolem opravovaných ploch parkovacích stání bude ohumusovaná v tl. 150 mm a oseta travní směsí. Šířka zatravnění kolem obrubníku parkovacích ploch  je stanovena na 1,0 m pás kolem obrubníku.

Plocha kolem realizovaných chodníků bude ohumusována v tl. 150 mm a oseta travní směsí. Šířka zatravnění kolem chodníků je stanovena v rozmezí od 1,00m – 2,60 m pás kolem chodníkového obrubníku.

SO 901 – Přeložka kabelů VN – není součástí PDPS

Stávající kabely jsou v kolizi s navrženými trasami pro pěší, proto je nutná jejich přeložka. Projekt si zpracovává samostatně vlastník sítě ČEZ, v projektové dokumentaci jsou pro celkovou koordinaci.

SO 491 – Přeložka kabelů NN – není součástí PDPS

Stávající kabely jsou v kolizi se záměrem města na celkovou úpravu parkových ploch (Smetanovy sady). Stávající podzemní a nadzemní kabely by v budoucnu bránily návrhu nové výsadby zeleně, proto bylo rozhodnuto o jejím přeložení. Projekt si zpracovává samostatně vlastník sítě ČEZ, v projektové dokumentaci jsou pro celkovou koordinaci.

B.2.4 Základní popis technických a technologických zařízeními

Zásady řešení zatížení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.

Netýká se této stavby

B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Stavebními úpravami nedojde k omezení únikových cest ani ke zvýšení rizika vzniku požáru. Dále nedojde ke zmenšení nebo změně nástupních ploch požární techniky. Úprava komunikace a parkovacích stání nemá vliv na požární bezpečnost stávajících objektů. Příjezdy k objektům a nástupní plochy nebudou úpravami dotčeny.

B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 	prostředí

Zásady řešení parametrů stavby a zásady řešení vlivu stavby na okolí – 	vibrace, hluk, prašnost apod.

Ochrana proti hluku

Stavba je navržena v souladu s územním plánem. Stavba bude zatěžovat okolí zvýšeným hlukem. Nejbližší chráněný prostor – bytové domy, je vzdálen od parkovací plochy  6,0 m.

Znečištění ovzduší

Navrhovaná výstavba je v souladu se zákonem č. 201/2012Sb. o ochraně ovzduší a vyhláškou MŽP č. 415/2012Sb o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, kterou se stanoví m. j., obecné emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečištění.

Likvidace odpadu

Veškerý odpad bude likvidován ve smyslu zákona o odpadech a souvisejících vyhlášek, zejména vyhlášky MŽP ČR o podrobnostech nakládání s odpady. Veškerý odpad bude dle uvedeného zákona tříděn, shromažďován a likvidován dle jednotlivých druhů a kategorií stanovených vyhláškou MŽP, kterou byl vydán katalog odpadů. Podrobněji bude problematika odpadů řešena v dalším stupni dokumentace.

B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním z podloží,

Netýká se stavby.

b) ochrana před bludnými proudy,

Netýká se stavby.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Stavba se nenalézá v seizmicky aktivním území. Nejsou navrhována žádná opatření

d) ochrana před hlukem,

hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby.

Prašnost a hlučnost během provádění stavby bude eliminována v souladu s platnými zákony a vyhláškami.

e) protipovodňová opatření,

Stavba se nachází v ochranném pásmu stanoveného záplavového území Q100. Nejsou navrhována žádná opatření.

f) ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod.

Stavba se nenalézá v poddolovaném území. Nejsou navrhována žádná opatření.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa na stávající infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury,

Navržené řešení využívá napojení na stávající technickou infrastrukturu v rámci řešeného území, jedná se o kanalizaci, vodovod a veřejné osvětlení.

Přeložky silnoproudých a optických kabelů jsou také napojeny v rámci řešeného území, ale budou realizovány správci daných sítí.

b) připojovací rozměry, výkonné kapacity a délky.

SO 451 –  Veřejného osvětlení

Délka přeložky kabelu VO                                                                                  	 	: 476,11 m

Počet silničních LED Svítidel - 24LED/28-60W, stožár 8m                     		:  6 ks

Počet silničních LED Svítidel -   8LED/10-29W, stožár 4m                                 	:  6 ks

Počet silničních LED Svítidel - 32LED/37-110W, stožár 8m                                       	: 4 ks

LED svítidlo – 32LED/37-110W, stožár 8m

+ LED svítidlo – 8LED/10-29W na výložníku dl. 1,5 m, ve výšce 6m                        	: 1ks

SO 301 – Přeložka jednotné kanalizace – není součástí PDPS

Délka potrubí                        	:  133,80 m

Dimenze potrubí                   	:  DN 300

Počet kanalizačních šachet   	:  6 ks

Počet uličních vpustí            	:  6 ks

Materiál                                		:  ULTRA-RIB2, SN10

Uliční vpusti:

Napojení pomocí PVC DN 150.

UV1 – 1,35m

UV2 – 2,35m

UV3 – 1,00m

UV4 -  2,75m

UV5 -  1,15m

UV6 -  2,60m

SO 351 – Přeložka Vodovodu – není součástí PDPS

Délka potrubí                        :  104,00 m

Dimenze potrubí               	:  DN 80

Materiál                                	:  tvárná litina GGG

B.4 Dopravní řešení

Napojení souvislého technologického objektu na stávající dopravní infrastrukturu.

Napojení na dopravní infrastruktura – místní komunikace bude výškově a směrově napojena z jedné strany (začátek úseku opravované komunikace) na ulici Smetanův okru a z druhé strany (konec úseku opravované komunikace) na stávající místní komunikaci  ulice Hřbitovní.

Začátek opravované komunikace je napojen na stávající místní komunikaci Smetanův okruh oboustrannými oblouky R = 5,5 m. Konec opravované komunikace je napojen na stávající místní komunikaci ulice Hřbitovní  obloukem při levé straně  R =  5,5m a při pravé straně R = 3,5m.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úpravami

Terénní úpravy kolem stavby spočívají pouze v obsypu stavby a zásypu zpevněných ploch přebytečnou zeminou z výkopu. Svahy podél chodníků budou osety travní směsí. Plochy určené k zatravnění budou ohmusovány v tl. 150 mm a osety travní směsí. Náhradní výsadba bude řešena samostatným projektem.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavba nebude mít svou realizací ani provozem zásadně negativní vliv na zdraví osob ani na životní prostředí. Dojde ke kácení části vzrostlé zeleně. Odpadní dešťové vody budou sváděny do navržené kanalizace.

Stavba nebude zvyšovat hladinu hluku v okolním prostředí.

V tabulce uvádíme přehled odpadů zařazených v souladu se zákonem a vyhláškou Ministerstva životního prostředí č.38/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů. Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, které mohou vznikat při stavebních pracích:

| Katalogové číslo druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie druhu odpadu |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 01 02 | Cihly | O |
| 17 01 07 | Směs nebo dělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických Výrobků neuvedených pod číslem 17 01 06 | O |
| 17 02 01 | Dřevo | O |
| 17 02 02 | Sklo | O |
| 17 02 03 | Plasty | O |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 | O |

O- ostatní odpad, N- nebezpečný odpad

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu, ekologické funkce a vazby v krajině zůstanou zachovány.

Podél komunikace se nachází stávající vzrostlé stromy (jednotlivé stromy jsou vyznačeny v koordinační situaci stavby).

Při provádění stavby je třeba respektovat příslušné platné oborové normy.

ČSN DIN 18 920 (83 9061) Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při staveb. činnostech

ČSN DIN 18 918 (83 9041) Technologicko – biologická zabezpečovací opatření

ČSN DIN 18 919 (83 9051) Rozvojová a udržovací péče o rostliny

ČSN DIN 18 915 (83 9011) Práce s půdou

ČSN DIN 18 916(83 9021) Výsadby rostlin

ČSN DIN 18 917 (83 9031) Zakládání trávníků

ČSN 464902-1 DIN 18 916 FLL Česká technická norma Výpěstky okrasných dřevin. Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti

Ochrana dřevin musí být zajištěna proti všem možným příčinám poškození:

„Kořenová zóna bude vyznačena dřevěnou samonosnou konstrukcí o základně 3*3 m a výšce 2 m. Konstrukce bude vymezovat kořenový a korunový prostor. V případě, že koruna bude širší a mohla by být ohrožena pohybem mechanizace, bude bednění přiměřeně zvětšeno.

V této zóně nesmí být prováděny zemní práce a snižován terén.  Plot musí vymezit celou kořenovou zónu. V případě, že bude nutné pojíždět mechanismy, nebo ukládat materiál v prostoru kořenové zóny, je nutné plochu zakrýt (dle předpokládané tonáže) a po skončení prací terén lehce provzdušnit.

Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů (ohraničená okapovou linií koruny) zvětšená o 1,5m, u sloupovitých forem zvětšená o 5 m po celém obvodu koruny (okapové linii). Jestliže není možné zajistit ochranu celé kořenové zóny (nedostatek místa), je nutné kmen obednit do výšky alespoň 2 m. Ochranné zařízení se musí připevnit bez poškození stromů a vůči kmenu vypolštářovat. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. Korunu nutno chránit před poškozením stavebními mechanizmy, ohrožené větve se musí vyvázat nahoru. Místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem“. (citace odst. 3.5 příslušné oborové normy ČSN DIN 18 920 OCHRANA STROMŮ, POROSTŮ A PLOCH PRO VEGETACI PŘI STAVEBNÍCH ČINNOSTECH). Ochrana určených dřevin je nutná po celou dobu stavby.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu na životní prostředí, je-li podkladem,

Netýká se stavby.

e) způsob zohlednění podmínek do režimu o zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Netýká se stavby.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

V rámci stavby nejsou navrhovaná žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma kromě ochranných pásem vyplývajících ze zákona.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Charakter stavby nevyžaduje ochranu obyvatelstva

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Plně v režii zhotovitele, který bude vybrán výběrovým řízením.

b) odvodnění staveniště,

Odvodnění staveniště je možné na okolní terén.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Doprava – staveniště bude napojeno na stávající dopravní infrastrukturu, tzn. z ulice Dvořákův okruh Smetanův okruh.

Elektro – zařízení staveniště bude napojena na stávající vedení NN v blízkosti ZS podle jeho umístění

Kanalizace – bude řešeno mobilními WC

Vodovod – bude řešeno cisternou

Plynovod – ZS nebude napojeno na plynovod

Telekomunikace – stavba se napojí na telekomunikační síť bezdrátovým připojením

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky, vzhledem k rozsahu a charakteru stavby. Zhotovitel je povinen po dokončení díla uvést případné dotčené okolní pozemky a převážně komunikace do původního stavu.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Při výstavbě je nutné používat mechanismy s ekologicky nezávadnými náplněmi a mazivy. Pod objektem úpravy budou zřízeny norné stěny pro případ náhodného úniku náplní. Na stavbě budou k dispozici prostředky určené k likvidaci těchto látek (vapex, fibroil, souprava EKO – LES III apod.)

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Vyhláška 367/2005 Sb., kterou se mění vyhlášky 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní 	díla.

Nařízení vlády č. 178/2000, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění dalších předpisů.

Zákon č. 22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky platném znění a naně navazující nařízení vlády.

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti.

- zařízení staveniště neklade požadavek na k asanace a kácení dřevin.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Trvalé staveniště nebude zřizováno, proto není potřeba stanovovat zábory.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Netýká se stavby.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Vzniklé odpady jsou vyhláškou č. 93/2016 Sb., zařazeny podle Katalogu odpadů následovně.

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 01 01		Beton

17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

Zemina, která nebude využita k terénním úpravám v místě stavby, bude předána oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).

Stavba nebude mít výrazně záporný vliv na životní prostředí, naopak její realizace usnadní a umožní rychlejší a komfortnější dopravní obsluhu a tím i snížení spotřeby PHM, omezení hlukové zátěže a tím bude mít kladný vliv na životní prostředí.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Jedná se o stavební úpravu stávajících zpevněných ploch, nepředpokládá se zásah do zemního tělesa komunikací.

Zemní práce předpokládají vyrovnané. Přebytečná zemina z výkopku bude použita do násypu, nebo k terénním úpravám v okolí stavby.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Při výstavbě je nutné používat mechanismy s ekologicky nezávadnými náplněmi a mazivy.
	Pod objektem úpravy budou zřízeny norné stěny pro případ náhodného úniku náplní. Na stavbě budou k dispozici prostředky určené k likvidaci těchto látek (vapex, fibroil, souprava EKO – LES III apod.)

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Při provádění prací je nutné dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy, zejména:

Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Vyhláška 367/2005 Sb., kterou se mění vyhl. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

Nař. vlády č.178/2000, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce ve znění dalších předpisů.

Zákon č.22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky v platném znění a na něj navazující nařízení vlády.

Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Vyhl. č.192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č.48/1982, vyhláška Českého úřadu o bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Před zahájením prací zpracuje dodavatel stavby technologické postupy, ve kterých budou zahrnuty podmínky a požadavky na zajištění bezpečnosti práce. Jedná se zejména o práce v případných ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí, silničních komunikací, při práci v dosahu strojů a zařízení (bagry, nakladače, jeřáby), práci ve výkopech apod. Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být o všech bezpečnostních předpisech prokazatelně poučeni. Pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech elektrických vedení, plynovodů, či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech. Veškeré výkopy prováděné v ochranném pásmu dotčených sítí budou prováděny ručně!

Potřeba koordinátora:

Dle zákona č. 309/2006 § 14:

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

S ohledem na rozsah a charakter prováděných prací, se nepředpokládá účast více zhotovitelů na stavbě. Z tohoto důvodu realizace stavby nebude vyžadovat přítomnost koordinátora BOZP na staveništi.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Netýká se stavby.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Budou dodrženy následující normy a předpisy:

- ČSN 73 6110: Z1 – Projektování místních komunikací,

- ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na pozemních komunikacích,

- TP - 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích,

- Zákon č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích v platném znění,

- ČSN 75 9010 - Vsakovací zařízení srážkových vodovodní,

- TNV 75 9011 - Hospodaření se srážkovými vodami,

- ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb – výkresy pozemních komunikacích,

- TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikaci, vč. Dodatku č. 1,

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Přístup na stavbu je možný z ulice Dvořákův okruh a Smetanův okruh.

Vjezd na stavbu bude označen přechodným dopravním značením upozorňujícím na vjezd a výjezd vozidel stavby – značka IP 40.

U vlastního vjezdu a výjezdu na stavbu bude osazeno přechodné dopravní značení skládající se z SVD – A15+B1+Z2 a dodatkovou tabulkou E13 s textem mimo vozidel stavby.

IP40

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Zřízení přechodného dopravního značení (dle TP66) – před zřízením dopravního značení bude konkrétní podoba přechodného dopravního značení předložena Policii ČR DI ke schválení.

Předpokládá se celková uzavírka příjezdové komunikace.

Postup výstavby:

- Instalace přechodného dopravního značení a nutné oplocení stavby.

- Sejmutí ornice, frézování, výkopové práce, odstranění stávajících konstrukcí komunikace, chodníků a zpevněných ploch.

- Zřízení navržených konstrukcí komunikace, parkovací plochy a plochy pro kontejnery

- Zřízení krytových vrstev

- Dokončující práce

Dílčí termíny budou dohodnuty mezi objednatelem a zhotovitelem v závislosti na jejich možnostech

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Všechny zpevněné plochy jsou navrženy z betonové vsakovací dlažby – dešťové vody budou primárně vsakovány celou plochou. Podélný a příčný sklon komunikace, chodníků a zpevněných ploch je dále navržen tak, aby dešťové vody stékaly na okolní travnaté plochy, kde bude umožněno jejich postupné vsakování. V obrubách budou vynechány mezery, vždy na vzdálenost 100 mm tak, aby byl umožněn průtok dešťových vod na travnatých ploch.

Dále jsou navrženy pojistné uliční vpusti. Pojistné vpusti budou sloužit k odvodu dešťových vod, pouze v případě mimořádných okolností – tzn. mimořádné přívalové deště.   Pro odvodnění místní komunikace je navrženo celkem 6 uličních vpustí označených ve výkrese, jako (UV1-UV6).

Pro výpočet je použit odtokový koeficient zpevněných ploch = > 0,05 (betonová vsakovací dlažba)

Pro výpočet je použit odtokový koeficient zpevněných ploch = > 0,8 (betonová SLP dlažba)

Pro výpočet je použit odtokový koeficient zpevněných ploch = > 0,8 (autobusový záliv)

Pro výpočet je použit odtokový koeficient zpevněných ploch = > 0,9 (ACP 11+)

Plocha betonová vsakovací dlažba – 2377,70 m2

Plocha betonová zámková dlažba SLP – 50,97 m2

Plocha autobusového zálivu – 111,80 m2

Plocha ACO 11+ napojení komunikace – 57 m2

Uvažované průměrné srážky v oblasti = > 600mm ročně.

Výpočet množství srážkové vody z ploch ze vsakovací dlažby :

Q = ( j . P . fs )/1000

Q = (600 *2377,70 * 0,05)/1000 = 71,33 m³

Celkový odtok dešťové vody zpevněných ze vsakovací dlažby je 71,33 m³ za rok.

Výpočet množství srážkové vody z ploch ze SLP dlažby :

Q = ( j . P . fs )/1000

Q = (600 *50,97 * 0,8)/1000 =  24,46 m³

Celkový odtok dešťové vody zpevněných ze SLP dlažby je 24,46 m³ za rok.

Výpočet množství srážkové vody z ploch autobusového zálivu :

Q = ( j . P . fs )/1000

Q = (600 *111,80 * 0,8)/1000 =  53,66 m³

Celkový odtok dešťové vody zpevněných z autobusového zálivu je 53,66 m³ za rok.

Výpočet množství srážkové vody z ploch s povrchem ACO 11+ :

Q = ( j . P . fs )/1000

Q = (600 *57 * 0,9)/1000 =  0,5913 m³

Celkový odtok dešťové vody zpevněných z ACO 11+ je 0,5913 m³ za rok.

- propustnost dlažebních prvku pro vodu: min. rychlost vsakování vody 0,027 l/(m².s).

- Odvozeno z neredukované intenzity patnáctiminutového deště o velikosti 300 l/(s.ha) podle z CSN 75 6101.

– šířka spár: standardní 3-5 mm

- protiskluzná charakteristika: kyvadlová hodnota USRV cca 60

V Brně 11/2023                                                                    				Vypracoval : Ing. Petr Guňka