D. DOKUMENATCE OBJEKTŮ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 101- Komunikace Smetanův okruh

SO 102 -Chodníky Smetanovy sady

| PROJEKTANT | KONTROLA | ZODP. PROJEKTANT | VIAT, s.r.o. Lidická 700/19 602 00 Brno IČO: 05705398 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Petr Guňka | Ing. arch Marek Juránek | Ing. Petr Guňka |  |  |
| INVESTOR: Město Krnov, Hlavní Náměstí 1, 794 01 Krnov |  |  |  |  |
| KRAJ: Moravskoslezský | KATASTR. ÚZEMÍ: Krnov–Horní Předměstí( 674737) |  |  |  |
| STAVBA: DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ SMETANOVA OKRUHU V KRNOVĚ SO 101- Komunikace Smetanův okruh SO 102 -Chodníky Smetanovy sady |  |  | FORMÁT | A4 |
|  |  |  | DATUM | 08/2021 |
|  |  |  | ZAKÁZK. ČÍSLO | PG 04/2021 |
|  |  |  | STUPEŇ | PDPS |
| OBSAH: TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | ČÍSLO VÝKRESU | 101.1.1, 102.1.1 |

Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu;

Dopravní řešení Smetanova okruhu v Krnově

SO 101 – Komunikace Smetanův okruh

SO 102 – Chodníky Smetanovy sady

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení;

Jedná se o stavební úpravu (opravu) stávající místní komunikace ulice Smetanův okruh (dl.162,00 m) a o obnovu přilehlých Smetanových sadů.

Součástí opravy místní komunikace je přilehlý chodník ke komunikaci a parkovací plochy pro osobní automobily.

Součásti stavební obnovy Smetanových sadů je navržení nových komunikací pro pěší (chodníků) s bezbariérovými úpravami. Dále je zde zahrnuta úprava umístění autobusové zastávky MHD na ulici Dvořákův okruh a parkovací plocha přístupná z Hřbitovní ulice.

Živičné povrchy chodníků a veřejných prostranství budou upraveny na povrch rozebíratelný, esteticky a provozně vhodnější z betonové vsakovací dlažby. Výškové uspořádání je podmíněno nutností napojení na stávající terén. Úroveň terénu bude proto v maximální možné míře zachována. Parametry směrového, výškového a prostorového řešení komunikací jsou v souladu s parametry normovými, případně s doporučenými hodnotami. Návrhová rychlost vozovek místních komunikací se předpokládá 30-50 km/hod.

Plochy vozovek   budou odvodněny do nově navržených uličních vpustí.

Současný stav:

Stávající asfaltový povrch ul. Smetanův okruh je dle pochůzky v nevyhovujícím stavu - 4.

Byly zaznamenány následující poruchy:

- Ztráta asfaltového tmelu a kaverny v obrusné vrstvě

- Ztráta makrotextury (opotřebení pocení,vystoupení tmelu).

- Koroze kalové vrstvy,ztráta kameniva z nátěru

- Hloubková koroze obrusné vrstvy

- Výtluky

- Vysprávky

- Trhliny úzké,nepravidelné a mozaikové

- Trhliny široké příčné

- Trhliny rozvětvené

- Trhliny síťové

- Poklesy,místní,příčné a podélné hrboly,plošné deformace vozovky

- Prolomení vozovky

Návrh opatření:

SO 101 – Komunikace ulice Smetanův okruh

Současný stav:

Začátek úseku – napojení na ulici Dvořákův okruh (v km 0,000 00 ) a konec úseku napojen na ulici Hřbitovní (v km 0,160 32). Stávající asfaltový povrch je porušený a nevyhovující. Délka úpravy 0,160 32 m, šířka komunikace 6,00 – 12,60 m..

Komunikace ulice Smetanův okruh:

Komunikace bude oboustranně ohraničena žulovým silničním obrubníkem 1000/250/150 do betonového lože z betonu dle ČSN EN 206-1 C12/15, tl. 100. Převýšení obruby nad komunikací 120 mm ve specifikovaných místech jen 100 mm. V místech napojení nemovitostí bude na šířku vjezdu převýšení sníženo na max. 50 mm (požadované převýšení je 20 mm, pro zachování bezbariérovosti).

Začátek komunikace bude napojen v oboustranným obloukem o poloměru 5,5 m na ulici Dvořákův okruh a ukončena bude napojením v oboustranných obloucích o poloměru 3,50 m a 5,50 m  na ulici Hřbitovní.

Příčný sklon ulice Smetanův okruh - střechovitý 2,50 % .

Podélný sklon ulice Smetanův okruh se pohybuje v rozmezí – 0,51 % - 1,76 %.

Vzorové uložení silničního obrubníku

(A) Skladba komunikace a parkovacích stání (Skladba dle TP 170):

Betonová vsakovací dlažba	 			DL		tl. 80 mm

Rychlost vsakování vody min. 0,027 l/(m² x s)

Lože z hrubého drceného kameniva frakce 4-8mm.	L		tl. 40 mm

koef. filtrace cca kf = 1.10-4 ÷ 1.10-5 m/s

Podsyp ze štěrkodrti (ŠDA 0/32.GE.ČSN 736126-1)		ŠDA		tl. 250 mm

koef. filtrace cca kf = 1.10-4 ÷ 1.10-5 m/s

## Podsyp ze štěrkodrti (ŠDB  0/63.GN.ČSN 736126-1)		ŠDB		tl. 250 mm

koef. filtrace cca kf = 1.10-3 ÷ 1.10-4 m/s

## Geotextílie netkaná 400g/m2 – sorpční

## Konstrukce celkem:							tl. 620 mm

- propustnost dlažebních prvku pro vodu: min. rychlost vsakování vody 0,027 l/(m².s).

- Odvozeno z neredukované intenzity patnáctiminutového deště o velikosti 300 l/(s.ha) podle z CSN 75 6101.

– šířka spár: standardní 3-5 mm

- protiskluzná charakteristika: kyvadlová hodnota USRV cca 60

Betonová vsakovací dlažba

Parkovací stání

Jedná se o stavební úpravu parkovacích ploch podél ulice Smetanův okruh. Parkovací plochy  budou  ohraničeny žulovým silničním obrubníkem 150/1000/250 osazeným do betonového lože (beton C16/20 dle ČSN 206-1), s převýšenou hranou 100 mm. Příčný sklon parkovacích ploch je navržen 1,00 % směrem do komunikace. Podélný sklon kopíruje podélný sklon ulice Smetanův okruh v rozmezí  0,51 % - 1,76 %.Plocha kolem parkovacích ploch bude ohumusovaná v tl. 150 mm a oseta travní směsí. Šířka zatravnění kolem parkovacích ploch je stanovena na 1,00 m pás kolem silničního obrubníku.

(A) Skladba komunikace a parkovacích stání (Skladba dle TP 170):

Betonová vsakovací dlažba	 			DL		tl. 80 mm

Rychlost vsakování vody min. 0,027 l/(m² x s)

Lože z hrubého drceného kameniva frakce 4-8mm.	L		tl. 40 mm

koef. filtrace cca kf = 1.10-4 ÷ 1.10-5 m/s

Podsyp ze štěrkodrti (ŠDA 0/32.GE.ČSN 736126-1)		ŠDA		tl. 250 mm

koef. filtrace cca kf = 1.10-4 ÷ 1.10-5 m/s

## Podsyp ze štěrkodrti (ŠDB  0/63.GN.ČSN 736126-1)		ŠDB		tl. 250 mm

koef. filtrace cca kf = 1.10-3 ÷ 1.10-4 m/s

## Geotextílie netkaná 400g/m2 – sorpční

## Konstrukce celkem:							tl. 620 mm

Autobusová zastávka v zastávkovém zálivu:

Stavební úprava zastávek:

Nástupní hrana - navržená zvýšená obruba s převýšením 200 mm (obruba Bezbariérový obrubník HK 400/330/1000-P). Délka nástupní hrany byla zvolena s ohledem na četnost autobusových spojů v souladu s ČSN 736425, pro autobus zastavující na zastávce - 12,0 m. Šířka nástupiště je navržena v rozmezí od 1,70 - 2,40 m (tato hodnota odpovídá požadavkům normy dle obrázku D.2.). Zastávka bude opatřena signálním pásem šířky 800 mm (červená dlažba) a označníkem (IJ4a) umístěným min. 800 mm od signálního pásu. Nástupní hrana bude opatřena vizuální úpravou dle ČSN 736425. obrázek D.6 – podél horní plochy obrubníku nástupní hrany bude zřízen kontrastní pás o min. šířce 0,2 m (navrženo 0,4 m). Kontrastní pás je součástí bezpečnostního odstupu min. 0,5 m.

Obr. č.3 – Zastávkový obrubník

Složení zastávkových obrubníků

Navržená konstrukce autobusového zálivu:

Žulová dlažební kostka 15/17 ....................................................................tl.   170 mm

Betonové lože C16/20 n-XF1......................................................................tl.   200 mm

Podsyp ze štěrkodrti fr. 0/32 ...................................................................tl.   250 mm

## Konstrukce celkem: ......................................................………………	tl. 620 mm         45MPa (Pláň)

SO 102 – Chodník podél ulice Smetanův okruh

Chodníky jsou zatříděny dle Zákona č. 13/1997 Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jako Místní komunikace IV. třídy a dle ČSN 736110 se jedná o MK funkční skupiny D2.

Přístupové chodníky a chodníkové plochy z beton. vsakovací dlažby:

Jedná se o stavební úprava stávajícího chodníků podél komunikace a přístupových chodníků. Chodník šířky v rozmezí od 1,50 – 3,80 m s příčným sklonem 1,0 % směrem do komunikace. Podélný sklon kopíruje podélný sklon ulice Smetanův okruh v rozmezí  0,51 % - 1,76 %.

Chodník bude ohraničen chodníkovým žulovým obrubníkem 100/1000/250 osazeným do betonového lože (beton C12/15 dle ČSN 206-1), s převýšenou hranou 60 mm (vodící linie pro nevidomé).

V místech styku chodníkových ploch se stěnami domů, nebo oplocením bude ohraničení obrubníky vynecháno a dlažba bude dotažena ke stěnám.

Stěny domů budou ochráněny nopovou fólií, aby nedošlo k vlhnutí zdiva. Součástí chodníkových ploch budou úpravy míst pro přecházení, které budou řešeny jako bezbariérové.

V místě napojení ploch na navržené komunikace, bude převýšení obrubníku sníženo na max. 20 mm (napojení bude realizováno přes chodníkové přejezdy a sklopenou obrubu). Součástí snížení je i zřízení varovného pásu šířky z reliéfní dlažby dle NV 163/2002 a TN TZÚS 12.03.04. – do výšky obruby 80 mm.

Materiál použitý pro hmatové úpravy – varovný a signální pás - dlažba betonový červená slepecká 200/100/80, dle  NV 163/2002  a TN TZÚS 12.03.04. Varovný pás bude umístěn podél sníženého (sklopeného) obrubníku až do výšky 80 mm.

Jako přirozená vodící linie bude sloužit chodníkový obrubník s převýšením 60 mm a stávající zástavba domů. Tato přirozená vodící linie může být přerušena na max. Délku 8,00 m.

Plocha kolem opravovaných chodníků bude ohumusovaná v tl. 150 mm a oseta travní směsí. Šířka zatravnění kolem chodníku je stanovena na 1,00 m pás kolem chodníkového obrubníku.

Bourací práce:

Bourací práce spočívají v odstranění stávající konstrukce komunikace, chodníků a parkovacích ploch. V několika případech se bude jednat o rozebrání stávající dlažby z žulových kostek, z betonové dlažby, popřípadě z asfaltu v dotčených vjezdech při bourání konstrukce komunikace. Dále dojde k demontáží stávajícího přístřešku pro cestující MHD a k odstranění reklamní vitríny před vstupem do areálu Hřbitova. Dále dojde k demontáži 5ks sloupu veřejného osvětlení.

Dělící prvky a úpravy rozhraní ploch:

Komunikace bude ohraničena vůči travnatým plochám nebo chodníkům silničními obrubníky žulovými stojatými, o rozměrech 1000/250/150, osazenými do betonového lože s boční opěrou (beton dle ČSN EN 206-1 C 16/20)s převýšením 120 mm (pro ohraničení místních komunikací).Chodníky budou odděleny od travnatých ploch chodníkovým žulových obrubníkem 1000x250x100 v betonovém loži (beton dle ČSN EN 206-1 C 16/20), s převýšením 60 mm  . Umístění vodící linie je závislé na orientaci příčného sklonu (umístění vodící linie u jednotlivých chodníků bude upřesněno při stavbě).

Nové travnaté plochy a rovněž travnaté plochy v šířce 1,0 m kolem všech nových obrubníků, poškozené při výstavbě budou upraveny, s doplněním 15 cm ornice a osety parkovou směsí.

- Obrubníky se osazují do lože ze zavlhlého betonu (beton dle ČSN EN 206-1, třída C 16/20) na pevný, zhutněný podklad, ze kterého se vytvoří také opěrka obrubníku (dle obrázku). Povrch podkladu má být tak vlhký, aby neodebíral vodu z pokládaného čerstvého betonu. Lože musí mít tloušťku min. 100 mm. Mezi jednotlivými obrubníky je nutno zachovat spáru šířky 3 až 10 mm (v obloucích až 15 mm). Pro případné vyplnění spár se používá drobné kamenivo (frakce 0–4 mm) nebo cementová malta. Vyplnění cementovou maltou se doporučuje ukončit 20 mm pod horním lícem obrubníků. V případě potřeby lze obrubník zkrátit nebo řezem upravit podle potřeby. Uvedené zásady vycházejí z normy ČSN 73 6131.

- Zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:

Budou splněny požadavky vyhlášky 398/2009:

Bude dodržena vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Návrh odpovídá „Požadavkům na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství „uvedených v § 4.

Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové i mimoúrovňové přechody, chodníky v sadech     i parcích a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb     osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Dále stavba bude vyhovovat zejména následujícím požadavkům   přílohy č. 2 vyhlášky 368/2009 Sb.:

Vlastní těleso chodníku:

- komunikace pro chodce je navržena v šířce nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů.

- komunikace pro chodce bude  mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12  (8,33%)  a  příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%).

- snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem nebo s příčným sklonem menším  než  1:2,5 (40,0 %) bude  opatřen varovným pásem.

Místa uzpůsobená k přecházení – místa napojení místních komunikací, kde je chodník přerušen, jsou řešeny jako místa uzpůsobená k přecházení. Místa uzpůsobená k přecházení budou opatřeny varovným pásem o šířce 400 mm. Převýšení obrubníku bude sníženo na 20 mm nad povrch vozovky.

- vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaj

- Projektová dokumentace pro provedení stavby od firmy:

LINEPLAN s.r.o. Projektová činnost ve výstavbě,

28.října 1142/168 ,709 00, Ostrava-Mariánské Hory

- Pochůzka v místě stavby

- geotechnický průzkum atd ;

Nebyl prováděn

e) vztahy PK k ostatním objektům stavby;

Stavba je rozdělená do 12 objektů předmětem PDPS je pouze 8 objektů:

SO 101 – Komunikace Smetanův okruh

SO 102 – Chodníky Smetanovy sady

SO 301 – Přeložka jednotné kanalizace

SO 351 – Přeložka Vodovodu

SO 451 – Veřejného osvětlení

SO 491 – Přeložka optického kabelu

SO 701 – Městský mobiliář

SO 801 – Zatravnění

f) návrh zpevněných ploch,

(A) Skladba komunikace a parkovacích stání (Skladba dle TP 170):

Betonová vsakovací dlažba	 			DL		tl. 80 mm

Rychlost vsakování vody min. 0,027 l/(m² x s)

Lože z hrubého drceného kameniva frakce 4-8mm.	L		tl. 40 mm

koef. filtrace cca kf = 1.10-4 ÷ 1.10-5 m/s

Podsyp ze štěrkodrti (ŠDA 0/32.GE.ČSN 736126-1)		ŠDA		tl. 250 mm

koef. filtrace cca kf = 1.10-4 ÷ 1.10-5 m/s

## Podsyp ze štěrkodrti (ŠDB  0/63.GN.ČSN 736126-1)		ŠDB		tl. 250 mm

koef. filtrace cca kf = 1.10-3 ÷ 1.10-4 m/s

## Geotextílie netkaná 400g/m2 – sorpční

## Konstrukce celkem:							tl. 620 mm

(B) Komunikace pro pěší (Skladba dle TP 170, D2-D-1, TDZ CH, podloží PIII):

Dlažba betonová vsakovací 				DL		tl. 60 mm

Rychlost vsakování vody min. 0,027 l/(m² x s)

Lože z hrubého drceného kameniva frakce 4-8mm		L		tl. 40 mm

koef. filtrace cca kf = 1.10-4 ÷ 1.10-5 m/s

## Podsyp ze štěrkodrti (ŠDB  0/32.GN.ČSN 736126-1)		ŠDB		tl. 200 mm

koef. filtrace cca kf = 1.10-4 ÷ 1.10-5 m/s

Geotextílie netkaná 400g/m2 – sorpční

Konstrukce celkem:						tl. 300 mm

Navržená konstrukce autobusového záalivu:

Žulová dlažební kostka 15/17 ....................................................................tl.   170 mm

Betonové lože C16/20 n-XF1......................................................................tl.   200 mm

Podsyp ze štěrkodrti fr. 0/32 ...................................................................tl.   250 mm

## Konstrukce celkem: ......................................................………………	tl. 620 mm         45MPa (Pláň)

g) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK;

Odvodnění:

Všechny zpevněné plochy jsou navrženy z betonové vsakovací dlažby – dešťové vody budou primárně vsakovány celou plochou. Podélný a příčný sklon komunikace, chodníků a zpevněných ploch je dále navržen tak, aby dešťové vody stékaly na okolní travnaté plochy, kde bude umožněno jejich postupné vsakování. V obrubách budou vynechány mezery, vždy na vzdálenost 100 mm tak, aby byl umožněn průtok dešťových vod na travnatých ploch.

Dále jsou navrženy pojistné uliční vpusti. Pojistné vpusti budou sloužit k odvodu dešťových vod, pouze v případě mimořádných okolností – tzn. mimořádné přívalové deště.   Pro odvodnění místní komunikace je navrženo celkem 6 uličních vpustí označených ve výkrese, jako (UV1-UV6).

Pro výpočet je použit odtokový koeficient zpevněných ploch = > 0,05 (betonová vsakovací dlažba)

Pro výpočet je použit odtokový koeficient zpevněných ploch = > 0,8 (betonová SLP dlažba)

Pro výpočet je použit odtokový koeficient zpevněných ploch = > 0,8 (autobusový záliv)

Pro výpočet je použit odtokový koeficient zpevněných ploch = > 0,9 (ACP 11+)

Plocha betonová vsakovací dlažba – 2377,70 m2

Plocha betonová zámková dlažba SLP – 50,97 m2

Plocha autobusového zálivu – 111,80 m2

Plocha ACO 11+ napojení komunikace – 57 m2

Uvažované průměrné srážky v oblasti = > 600mm ročně.

Výpočet množství srážkové vody z ploch ze vsakovací dlažby :

Q = ( j . P . fs )/1000

Q = (600 *2377,70 * 0,05)/1000 = 71,33 m³

Celkový odtok dešťové vody zpevněných ze vsakovací dlažby je 71,33 m³ za rok.

Výpočet množství srážkové vody z ploch ze SLP dlažby :

Q = ( j . P . fs )/1000

Q = (600 *50,97 * 0,8)/1000 =  24,46 m³

Celkový odtok dešťové vody zpevněných ze SLP dlažby je 24,46 m³ za rok.

Výpočet množství srážkové vody z ploch autobusového zálivu :

Q = ( j . P . fs )/1000

Q = (600 *111,80 * 0,8)/1000 =  53,66 m³

Celkový odtok dešťové vody zpevněných z autobusového zálivu je 53,66 m³ za rok.

Výpočet množství srážkové vody z ploch s povrchem ACO 11+ :

Q = ( j . P . fs )/1000

Q = (600 *57 * 0,9)/1000 =  0,5913 m³

Celkový odtok dešťové vody zpevněných z ACO 11+ je 0,5913 m³ za rok.

i) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu;

- Netýká se stavby.

j) vazba na případné technologické vybavení;

Netýká se stavby.

k) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.

- Diagnostika konstrukce chodníků nebyla prováděna, proto je navržena dle katalogu.

- V Brně  10/2023                                             		    Vypracoval : Ing. Petr Guňka