Technická specifikace gastrotechnologie (konvektomatu):

- Elektrický

- Příkon: min. 37 kW

- Rozměr ŠxVxH 877 x 1807 x 847 mm +/- 5%

- Kapacita komory: min 20 x GN 1/1

- Zásuvy s roztečí min. 65mm

- Boilerový vyvíječ páry

- Tři obousměrné ventilátory pro perfektní rovnoměrnost pečení

- Inteligentní regulace klimatu s měřením, nastavením a regulací vlhkosti s přesností na 10 procent

- Integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru

- Plně automatické mytí varného prostoru a odvápnění boileru pomocí tablet pro vyšší bezpečnost

- Integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením a nastavitelnou funkcí rozprašování a vodního paprsku

- Centrální ovládací kolečko s možností stlačení sloužící k úpravě nastavení a potvrzení

- Dvířka s dvojitým odvětrávaným sklem, jedna výklopná vnitřní tabulka (pro snadné

- čištění) se speciální vrstvou odrážející teplo

- LED osvětlení varného prostoru a zásuvů – úsporné, s dlouhou životností a nevyžadující údržbu

- Automatické zaznamenávaní dat HACCP

- Individuální programování. Min. 100 programů obsahujících až 12 kroků

- Záruka: minimálně 24 měsíců ( Servis v záruční době bude dodavatelem poskytnut vždy nejdéle do 24 hodin od nahlášení závady kupujícím. Záruční servis a dopravu technika na místo po dobu záruční Ihůty hradí prodávající )

Příslušenství:

1 ks — stojanový vozík s rozestupem zásuvů minimálně 65 mm a dvojitými otočnými kolečky včetně rukojeti - zásuvy vhodné pro gastronádoby GN 1/1, 1/2, 1/3

Požadujeme dodat k této technologii technický list v českém jazyce potvrzený výrobcem

včetně potvrzení o proškolení servisních pracovníků a školicích kuchařů na nabízenou

technologii od výrobce nebo importéra do ČR!

Do nabídkové ceny budou promítnuty veškeré předpokládané náklady na komplexní realizaci

poskytování služeb včetně dopravy, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a potřebných dokladů k přejímacímu řízení/atesty, certifikáty a prohlášení o shodě veškerých použitých materiálů/, demontáž a ekologická likvidace stávajícího vysloužilého zařízení včetně příslušného protokolu o likvidaci.

Umístění nového technologického vybavení bude určeno dle dispozic vedoucí kuchyně.