A. Průvodní zpráva

- 1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- a) Označení stavby

Urnový háj

- b) Stavebník/objednatel stavby, jeho sídlo, kontaktní adresa;

Město Krnov

Hlavní náměstí 1

79401 Krnov

- c) Projektant/zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo, kontaktní adresa, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob

Lesprojekt Krnov s.r.o.     IČO 47976250

Revoluční 76

794 02 Krnov

Zpracovatel : Ing. Petr Barandovski

Autorizace : ČKAIT  č. 1101817

- 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

- a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění.

- Projektová dokumentace řeší zlepšení možnosti parkování a přístupu k Urnovému háji. Je navrženo devět nových parkovacích míst, včetně jednoho pro osoby se sníženou pohyblivostí, dále jsou navrženy zpevněné plochy – chodníky a přístupová komunikace , zlepšující přístup a pohyb osob v okolí Urnového háje. V návrhu se rovněž počítá s úpravou prostoru kolem pomníku před Urnovým hájem.

- Nově navržené zpevněné plochy budou sloužit především ke zlepšení možnosti pohodlnějšího a bezpečnějšího pohybu a parkování osob podél ul. Československé armády, v prostoru kolem Urnového háje.

- Stavba je vzhledem ke svoji funkci umístěna na pozemky, před Urnovým hájem a podél ulice Československé armády, v majetku investora.

- b) Předpokládaný průběh stavby:

- Stavba bude zahájena dle možností investora, s ohledem na termín vydání stavebního povolení, dokončena by měla být do  2  měsíců  po zahájení .

- c) Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí, nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán).

- Stavba je v souladu s územním plánem Města Krnov.

Název:  Územní plán Krnov

Řešené území:  k.ú. Krásné Loučky, Krnov-Horní Předměstí, Opavské Předměstí

číslo (kód):  55112856

Pořizovatel:  Městský úřad Krnov

Vydávající orgán:  zastupitelstvo města

Zhotovitel  : Ing. arch. Jaroslav Haluza, Hynaisova 945/3, Ostrava

identifikační číslo: 44745729

Bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby zn. Mukr/201141254/RR/SU/Kr .

- d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití.

- Území, respektive parcely, na kterých je stavba nevržena jsou v Katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha.  Parcely byly doposud využívány, jako přístup k urnovému háji, bez možnosti parkování. Návrh počítá se zlepšením přístupu, včetně parkování kolem urnového háje.

- e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí.

- Jedná se o zpevněné plochy s asfaltovým, dlážděným a štěrkovým povrchem. Technické řešení ani jeho provoz, nebude mít negativní vliv na krajinu, zdraví a životní prostředí.

- f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření:

- Nepředpokládá se negativní dopad stavby na dotčené území. Stavbou dojde ke zlepšení možností parkování a pohybu osob v dotčeném území.

- 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ

- Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace:

Jako podklad posloužil polohopis a výškopis zájmové oblasti, pořízený firmou Lesprojekt  Krnov v 3 tř. přesnosti a katastrální mapa DKM (k.ú. Krnov-Opavské předměstí ). Dále vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy a venkovní pochůzka v zájmové oblasti, včetně dokumentace ve stupni DÚR.

- 4. ČLENĚNÍ STAVBY (JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY)

- a) Způsob číslování a značení.

- b) Určení jednotlivých částí stavby.

- c) Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory.

- Stavba zahrnuje  stavební objekt - SO 101 – Zpevněné plochy

- - SO 301 - Odvodnění

- 5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY

- a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků.

- Nejsou.

- b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti.

- Viz část E.

- c) Zajištění přístupu na stavbu.

- Přístup na stavbu – po silnici II/459 Československé armády.

- d) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy.

- V průběhu výstavby se předpokládá dopravní omezení ve smyslu, omezení provozu po silnici II/459 Československé armády na jeden jízdní pruh. Na začátku a na konci omezení, bude umístěno přechodné dopravní značení.

- 6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ (SPRÁVCŮ)

- a) Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví nebo je budou spravovat (PK, sítě technické infrastruktury, oplocení apod.).

Vlastníkem stavby  i jejím správcem  bude Město Krnov.

- b) Způsob užívání jednotlivých objektů stavby.

- Stavba bude využívána, jako parkovací plocha, přístupová a pěší komunikace k Urnovému háji.

- 7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ

- a) možnosti (návrh ) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání,

- Stavba bude předána  najednou po ukončení výstavby, do rukou vlastníka.

- b) zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby

- Stavba nebude užívána před dokončením.

- 8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

- a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,

- Stavba se skládá z 4 navzájem propojených komunikací pro pěší, jedné přístupové komunikace a jedné parkovací plochy – s devíti místy pro stání (8+1 pro osoby se sníženou pohyblivostí). V rámci stavby bude upravena i plocha kolem památníků před Urnovým hájem.

- b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací stavby,

- Povrch přístupové komunikace bude z asfaltu (ACO 11), povrch vlastní parkovací plochy z mezerovité betonové dlažby, komunikace pro pěší z betonové zámkové dlažby a upravený prostor kolem pomníku ze štěrkopísku.

- - Celková výměra parkovací plochy, včetně přístupové komunikace – 550 m².

- - Celková výměra chodníkových ploch – 536,07 m²

- - Celková výměra upravené plochy kolem pomníku – 54 m²

- Chodníkové plochy, plocha parkovacích stání a přístupové komunikace, bude systémem podélných a příčných spádů odvodněna do uličních vpustí označených jako UV1-UV5. Část stávajícího příkopu, podél silnice II/459 Československé armády, bude zatrubněna v celkové délce 84 m.  Zatrubnění bude napojeno na dešťovou kanalizaci lapačem splavenin.

- 9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ:

- Stavbu a její řešení ovlivňují zejména majetkové a prostorové poměry, které vyplývají z geodetických podkladů.

- 10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY

- a) rozsah dotčení,

- Stavba kříží vedení VTL a zasahuje do ochranného pásma zařízení distribuční soustavy ČEZ  Distribuce a.s.. Dále dojde ke křížení domovních přípojek telekomunikací ve vlastnictví O2 Teléfonica a.s. - stavebník je povinen dodržet podmínky ve vyjádření společnosti O2.

- Před zahájením výstavby zajistí stavebník vytyčení všech dotčených inženýrských sítí.

- b) podmínky pro zásah

- Venkovní vedení VN 22kV :

- Podmínky pro zásah do ochranného pásma distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s., jsou uvedeny v dokladové části projektové dokumentace – Souhlas s činností v ochranném pásmu.

- Stavebník zajistí ochranu energetického zařízení společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a přiloženými podmínkami (viz. Dokladová část PD) tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození.

- Plynovod VTL:

- Stavba kříží vedení VTL ve dvou místech, vyznačených v situaci. Plynovod byl přesně vytyčen a byla zaměřena jeho hloubka. Hloubka uložení plynovodu v místech křížení ,  která byla orientačně  zjištěna při vytyčení pracovníky správce  je 1,8 m, tato hloubka byla vlastníkem plynovodu označena za dostatečnou a umožňující realizovat stavbu .

- c) způsob ochrany nebo úprav,

- Plynovod VTL – v místech křížení stavby a plynovodu budou pod konstrukci chodníku a komunikace, umístěny silniční panely IZD 3000/1500/150-20t. Panely budou osazeny do štěrkového lože tl. 100 mm. Vzhledem k dostatečné hloubce uložení plynovodu (přesná hloubka uložení byla zjištěna orientačně pracovníkem RWE) a k intenzitě předpokládaného provozu,  nevyžaduje ochrana plynovodu statický výpočet .

- d) vliv na stavebně technické řešení stavby,

- Opatření na ochranu vedení VTL plynovodu a VN energetického vedené, nebude mít vliv na technické řešení stavby.

- 11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ

- a)  Bourací práce

- Nebudou prováděny.

- b) Kácení mimolesní zeleně a jejich případná náhrada,

- Stavba je navržena tak, aby nedošlo ke kácení mimolesní zeleně, stávající stromy v prostoru před Urnovým hájem zůstanou zachovány. Dojde pouze k odstranění křovin podél silnice II/459 Československé armády a ke kácení 2ks přestárlých  ovocných  stromů na parcele č.2238 a č.2239.

- c)  Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu,

Zemní práce zahrnují výkopy a násypy pro zřízení parkovací plochy, přístupové komunikace, terénních úprav kolem pomníku a komunikace pro pěší. Vlastní výkopy  jsou orientačně zatříděny  ze 80% do hor. 3 a 20% do hor. 4.

- d) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch,

- Ozelenění se týká pouze svahů výkopu a násypu . Tyto svahy budou ohumusovány tl. 100 mm a osety travní směsí.

- e) Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace,

- Nedojde k zásahu do ZPF.

- f) Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa,

- Nedojde k zásahu do ZPF.

- g) Zásah do jiných pozemků,

- Stavba se nachází na parcelách č. 2238, p.č. 2239, p.č. 2260, p.č. 2228 ostatní plocha  v majetku investora, p.č. 2848/3 – ostatní plocha , silnice v majetku Moravskoslezského kraje (Správa silnic Moravskoslezského kraje.

- h) Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků.

- Nedojde  .

- 12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY

- Určení a zdůvodnění nároků stavby:

- a) Všechny druhy energií

- Bez nároku na energie.

- b) Telekomunikace

- Bez nároku

- c) Vodní hospodářství,

- Povrchové vody budou svedeny systémem příčných a podélných spádů do uličních vpustí a na okolní terén.

- d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování,

- Přístupová komunikace k parkovací ploše před Urnovým hájem, je napojena na stávající komunikaci II/459 Československé armády.

- e) Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě),

- Bez požadavků na napojení

- f) Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby.

Obecně dojde  ke vzniku  odpadů, které jsou složeny hlavně z nevhodných zemin. Zeminy lze využít k terénním úpravám okolního terénu, zbytek bude odvezen na skládky.

- 13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- Vlivy negativních účinků stavby a jejího užívání na :  ( případně  návrhy na stavební opatření k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci v souladu s příslušnými právními předpisy)

- a) ochranu krajiny a přírody,

- Bez zásadního vlivu

- b)  Hluk,

- c) Emise z dopravy

- Vzhledem k předpokládané intenzitě provozu jsou důsledky provozu minimální a nedojde k jejich zvýšení.

- d) Vliv znečistěných vod na vodní toky a vodní zdroje,

- Nedojde k znečištění povrchových vod provozem, při výstavbě je nutno dodržovat zásady při nakládání s možnými zdroji znečištění, zejména ropnými látkami

- e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě,

- Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební  nebo montážní práce  , zajistí  vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny    pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

- Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou

- a) udržování pořádku a čistoty na staveništi,

- b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

- c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

- d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

- e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

- f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

- g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

- h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

- i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

- j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

- k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,

- l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,

- m) zajištění spolupráce s jinými osobami,

- n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,

- o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,

- p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

- q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

- Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

- Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

- f) Nakládání s odpady.

Vzniklé  odpady jsou vyhláškou  č. 381/2001, příl.  č. 1 zařazeny  podle Katalogu odpadů následovně .

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 ( vybourané podklady      a  přebytečná zemina )

- Výše uvedené odpady budou vesměs odvezeny na skládky  nebo využity k terénním úpravám v místě stavby.  O pohybu odpadů bude vedena evidence dle vyhl.  MŽP 383/2001.

- 14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI:

- Průkaz, že stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnila základní požadavky, kterými jsou:

- mechanická odolnost a stabilita,

- požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby apod.),

- ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí,

- ochrana proti hluku,

- bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na PK),

- úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a údržbě apod.).

- Návrh se řídí požadavky technických norem  zejména ČSN 73 6110  a navazujících předpisů TP, TKP a dalších , voleny byly materiály , které splňují výše uvedené požadavky. Některé tyto požadavky se stavby, vzhledem k malému  rozsahu    netýkají.

- 15. DALŠÍ POŽADAVKY

- Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení:

- a) Užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecně technické požadavky na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.),

- Použité parametry ( šířka komunikace, šířka chodníků, podélné a příčné sklony )  jsou vzhledem ke stísněným poměrů maximálně možné, použitý materiál krytu je volen  ekonomických důvodů na  základě požadavku investora, jako provozní zpevnění.

- b)  Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

Bude dodržena vyhl. 369/2009 v následujícím rozsahu.

Parkovací plocha – 1 místo pro osoby se sníženou pohyblivostí. Bezprostřední, přístup těchto osob k urnovému háji je zajištěn pomocí snížených obrubníků a přístupové komunikace s asfaltovým povrchem. Chodník č.2 není, vzhledem ke svému podélnému spádu a nutnosti zřízení několika schodů, vhodný pro osoby se sníženou pohyblivostí. Pohyb lidí se sníženou schopností orientace bude zabezpečen, pomocí přirozených vodících linií a tam kde to není možné pomocí zvýšeného obrubníků (převýšení min. 60 mm).

Převýšení obrubníku v místech napojení na stávající komunikaci bude 0.02 m (především vjezdy k okolním nemovitostem). Tato   místa  budou  vybavena varovnými pásy ze slepecké dlažby v š. 400 mm v celé délce vjezdu. Obrubníky na rozhraní chodníkových ploch a travnatých ploch budou zřízeny jako zvýšené ( s převýšením min. 60 mm) a budou tak tvořit přirozenou vodící linii pro osoby se zrakovým postižením. Komunikace  pro  chodce  smí mít podélný sklon nejvýše v poměru  1:12  (8,33%)  a  příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%).

Přechod pro chodce bude s vodícím pásem přechodu. Vodící pás přechodu bude zřízen z termoplastu nebo z dvousložkového studeného plastu. Šířka vodícího pásu přechodu 550 mm ( 6 x proužek vodící linie přechodu šířky 30 mm). Na vstupu a výstup z přechodu bude zřízen signální pás š. 400 mm a varovný pás š. 800 mm.

- c) Ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agresivní podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy),

- Není nutno řešit

- d) splnění požadavky dotčených orgánů

- Požadavky dotčených orgánů jsou splněny a zapracovány do dokumentace. Jednotlivé požadavky jsou uvedeny v dokladové části PD.

V Krnově 12 /2013                                                              Vypracoval : Bc. Petr Guňka

Zodp. projektant: Ing. Petr Barandovski