C. STAVEBNÍ ČÁST

1.1.1.Technická zpráva

dle vyhl. č.146/2008

a) identifikační údaje objektu

Stavba : Urnový háj

Obec :    Krnov, hlavní náměstí 1, 74901 Krnov

Katastrální území : Krnov - Opavské Předměstí

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení;

Návrh řeší zlepšení přístupnosti Urnového háje, včetně parkování  a pohybu osob podél silnice II/459 Československé armády. Stavební úpravy v prostoru před urnovým hájem  zlepší jeho dostupnost i z hlediska osob se sníženou pohyblivostí a orientací.

SO 101 – Zpevněné plochy .

- Chodníky:

Jsou navrženy celkově 4 chodníky, označeny v situaci stavby, jako chodník 1 – 4.

Pro všechny chodníky je navržena stejná skladba konstrukce, ale pro každý je navržena jiná šířka s ohledem na technické řešení.

Chodník označený jako chodník _1 – šířka 1,5 m, chodník_2 ( nahrazuje původní přístupovou komunikaci )  – šířka 2 m, chodník_3 – šířka 1,5 m, chodník_4 – šířka 1,5 m.

Chodník_1 – podél silnice II/459 Československé armády. Podélný sklon kopíruje podélný sklon stávající silnice II/459, respektuje návaznosti na vjezdy k rodinným domům a pohybuje se v rozmezí 1,35% - 8,33%. Příčný sklon chodníku je volen jako jednostranný se spádem směrem k silnici II/459 1,0%.

Chodník_2 – vzhledem  k vysokému podélnému spádu terénu, budou na chodníku zřízeny schodišťové stupně a tím dojde ke snížení podélného spádu chodníku na max. 8%. Jednotlivé stupně jsou označené v situaci. Konstrukce stupňů – betonové schodišťové stupně ( beton dle ČSN EN 206-1 25/30 ), obložené betonovou zámkovou dlažbou na flexibilní lepidlo. Výška stupňů – 200 mm, šířka 300 mm. Příčný sklon chodníku – střechovitý sklon 2,0%. V místě křížení chodníku s plynovodem, budou pod konstrukci chodníku umístěny silniční panely IZD 3000/1500/150-20t, v celkovém počtu dvou kusů. Panely budou osazeny do štěrkového lože tl. 100 mm.

Chodník_3 – slouží, jako přístupový chodník k památníku. Vzhledem k velkému výškovému rozdílu mezi prostorem památníku a Chodníkem_2, budou na vstupu do upraveného prostoru kolem památníku zřízeny dva schodišťové stupně – betonové stupně ( beton dle ČSN EN 206-1 25/30 ), obložené betonovou zámkovou dlažbou, stupeň výšky 200, šířky 300 mm. Podélná sklon chodníku 2,5% - 8,24%, příčný sklon jednostranný 2,0%.

Chodník_4 – slouží, jako bezbariérový přístup osob se sníženou pohyblivostí od parkovacího stání pro ně určené, ke vstupu na Urnový háj, kde se napojuje na Chodník_2. Podélný sklon chodníku max. 6,16 %, příčný sklon 2,0%.

- Parkovací plocha a příjezdová  komunikace:

Pro účely příjezdu  návštěvníků a parkování jejich vozidel se navrhuje zpevněná plocha  s 9 ( 8 x kolmě parkovací stání + 1 x stání pro osoby s sníženou pohyblivostí = celkem 9 stání)  parkovacími místy. Součástí zpevněné plochy je i přístupová komunikace v šířce 3-4 m .

Parkovací plocha – povrch z mezerovité betonové dlažby a přístupová komunikace  je navržena  živičná, s obrusnou vrstvou z asfaltobetonu .

Přístupová komunikace a parkovací plocha je systémem podélných a příčných spádů (které se pohybují v rozmezí od 2,5%-5,0%) odvodněna na okolní terén (v ohraničení plochy obrubníky budou vynechány mezery o max. délce 0,5m, tak aby bylo umožněno odtékání vody na okolní terén) a do uličních vpustí UV  a UV2, umístěných v rozích parkovací plochy.  Uliční vpusti jsou napojena na zatrubnění stávajícího příkopu pod Chodníkem_2.

V místě křížení přístupové komunikace a plynovodu budou pod konstrukci přístupové komunikace umístěny betonové silniční panely IZD 300/1500/150-20t – v celkovém počtu 10ks. Panely budou osazeny do štěrkového lože tl. 100 mm.

- Úprava prostoru kolem pomníku  :

Přístup k pomníku bude zajištěn, Chodníkem_3. Navržený materiál pro úpravu prostoru kolem pomníku je štěrkopísek, ohraničený chodníkovým obrubníkem ABO 2-15 R3 do betonového lože. Mezi obrubníkem a svahem násypu prostoru kolem pomníku, bude zřízena lavička šířka 0,5 m, která bude ohumusována a zatravněna. Upravený prostor kolem pomníku je tvořen třemi soustřednými kružnicemi o průměru 7.0mm, 7.16 m a 8.16 m.

Do prostoru kolem pomníku budou rovněž umístěny dvě lavičky.

- Dělící prvky a úpravy rozhraní ploch  :

Parkovací stání budou  ohraničena vůči travnatým plochám silničními obrubníky betonovými stojatými,  o rozměrech 1000/150/250, osazenými  do betonového lože  s boční opěrou  , s převýšením 120 mm ( budou vynechány mezery o max. šíři 0,2 m, v intervalu 2 m,  tak aby mohla voda odtékat na okolní terén)

Nové chodníky budou odděleny od travnatých ploch chodníkovým obrubníkem  1000/100/250 v betonovém loži, s převýšením 20 mm. Na místech absence vodících objektů (zídky plotů, budovy) pro občany se zrakovým postižením bude převýšení obrubníku 70 mm sloužit jako vodící linie.

Po obvodu parkovací plochy a přístupové komunikace bude zřízena, přídlažba z betonových krajníků 500/250/100  v betonovém loži.

Obvod upraveného prostoru kolem pomníku bude od stávajících travnatých ploch oddělen betonovým chodníkovým obrubníkem o rozměrech 1000/100/250.

Napojení na ulici Československé armády :

Zpevněné plochy budou napojeny na ulici Československé armády, novým vjezdem o základní šířce 3 – 4 m. Poloměr rozjezdového oblouku pravého r = 2m, levého r = 6 m. Rozhled na vjezdu je posuzován dle ČSN 73 6110 čl. 12.7 , obr. 71 .  Těmto podmínkám vjezd vyhovuje. Stávající vjezd bude zrušen. Vjezd bude vyspádován tak , aby voda stékala na příjezdovou  komunikaci .

SO 301  Odvodnění :

Zpevněná plocha s parkovacím stáními  je  odvodněna systémem podélných a příčných spádů  do uličních vpustí. UV 1  - UV 2 . Komunikace podél obrubníku chodníku   je odvodněna pomocí   uličních  vpustí UV 3 – UV 5 . Vpusti UV1-UV3 se napojí do nově navrženého úseku  dešťové kanalizace  PVC DN 400 , která se napojí  na již existující kanalizaci   napojovací šachtou v místě stávajícho lapače spavenin . Vpusti UV4-UV5 se napojí  přímo na stávající kanalizaci .  Přístupový chodník ( Chodník_2 ) je odvodněn příčným střechovitým sklonem na terén .

Silniční příkop  v úseku nového chodníku bude zatrubněn ( v délce 84 m), nahrazen dešťovou kanalizací a  bude do ní zaústěn  nad napojením Urnového háje lapačem splavenin .

Bourací práce :

Bude  vybouráno  zpevnění  stávající  přístupové komunikace  a zatrubnění  hospodářských přejezdů ( polní cesta a stáv. přístupová komunikace ) .  Dále bude vybourán stávající lapač splavenin  .

Naplnění požadavků vyhlášky 369/2001:

Podél parkovacího stání pro osoby se sníženou pohyblivostí bude obrubník snížen na 20 mm , stejně jako na vjezdech a na místech pro přecházení . Místa pro přecházení budou vybavena signálními a  varovnými pásy. V rámci parkovacích stání bude  1 místo rezervováno pro osoby se sníženou pohyblivostí .

Dále zemní práce zahrnují úpravu trvalých svahů – násypů ve sklonu 1 : 1.5 , zářezy ve sklonu 1 : 1.5 .

Vytyčení stavby  :

Trasa komunikace  bude vytyčena pomocí osových bodů komunikace  a   příčných řezů.

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje,

geotechnický průzkum atd ;

- viz  průvodní zpráva čl. 3 a 9

geotechnický průzkum atd ;

nebyl vzhledem k malému rozsahu akce prováděn

d) vztahy PK k ostatním objektům stavby;

stavba je jediným objektem stavby

e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů

Konstrukce  parkovací plochy:

Dlažba betonová mezerovitá  .................................tl.  80 mm

Ložná vrstva z drti fr. 0-4      .................................tl.  40 mm

Podsyp ze štěrkodrti      ..........................................tl.  200 mm

Konstrukce celkem :      ...........................................tl. 320mm

Konstrukce  přístupové komunikace:

Míra hutnění  vrstvy

Obrusná vrstva  ACO 11  .................................tl.  40 mm

Ložná vrstva       ACP 16+     ............................tl. 70mm

Spojovací postřik z asfaltu 0.7kg/m2

Podklad z ŠD      ...........................................tl. 150mm        100 Mpa

Podsyp ŠD.....................................................tl.  150mm        70 Mpa

Konstrukce celkem :      ...............................tl. 410mm        45 Mpa( pláň)

Konstrukce chodníků :

Dlažba betonová zámková  ............................tl.   60 mm

Vrstva z drti fr. 4-8 .            ...........................tl.   40 mm

Podsyp ze štěrkodrti .......................................tl. 150 mm

Konstrukce celkem : .......................................tl. 250 mm

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK;

SO 301  Odvodnění :

Zpevněná plocha s parkovacím stáními  je  odvodněna systémem podélných a příčných spádů  do uličních vpustí. UV 1  - UV 2 . Komunikace podél obrubníku chodníku   je odvodněna pomocí   uličních  vpustí UV 3 – UV 5 . Vpusti UV1-UV3 se napojí do nově navrženého úseku  dešťové kanalizace  PVC DN 400 , která se napojí  na již existující kanalizaci   napojovací šachtou v místě stávajícho lapače spavenin . Vpusti UV4-UV5 se napojí  přímo na stávající kanalizaci .  Přístupový chodník ( Chodník_2 ) je odvodněn příčným střechovitým sklonem na terén .

Silniční příkop  v úseku nového chodníku bude zatrubněn ( v délce 84 m), nahrazen dešťovou kanalizací a  bude do ní zaústěn  nad napojením Urnového háje lapačem splavenin .

Odvodnění je navrženo dle ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky. Návrh respektuje podmínky ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení. Pro stanovení návrhových průtoků je použit 15 min. přívalový déšť s periodicitou 0.5 – viz. čl.4.3.2.13 uvedené ČSN. Návrh je proveden dle softwaru KanVod, firmy Pragoprojekt a.s.( přední projekční firma v ČR – zpracovatel norem pro komunikace atd.),  do kterého jsou zapracovány vzorce použité v ČSN.

Minimální šířka rýhy, která bude  uvedena ve výkazu výměr respektuje požadavky ČSN EN 1610  pro zapaženou rýhu. Zásypy budou provedeny podle vzorového řezu uložení potrubí. Použitý materiál musí umožnit hutnění nutné pro pláň komunikací, které budou nad kanalizací vesměs budovány. Ve výkazu výměr je uvažován hlavní zásyp ze štěrkodrti. Účinná vrstva, která se skládá z vlastního lože, bočního obsypu a krycího obsypu, bude provedena ze štěrkopísku nebo materiálu obdobných vlastností.

Přípojky vpustí  jsou navrženy z trub PVC DN 150mm z hladkých plastových trub třídy únosnosti SN 8. Ostatní potrubí stok dešťové kanalizace je navrženo rovněž z hladkých plastových trub z PVC DN 250mm, třídy únosnosti SN 8.

Revizní šachty jsou navrženy z korugovaných plastových trub DN 600 mm , s litinovými poklopy  třídy B 125  . Vpusti budou provedeny  z korugovaných trub DN 425 s litinovou mříží třídy D400, napojení teleskopickou trubkou, se sedimentačním prostorem a kalovým košem, např. systém Wavin. Přípojky vpustí budou na vpust  napojeny sifonem .Vpusti budou napojeny na šachty spojkou INSITU a na potrubí odbočkou.7

Přesné umístění stok , jak směrové , tak výškové,   bude nutno před zahájením vlastních výkopů rýh upřesnit podle skutečné polohy inženýrských sítí . Polohu  těchto sítí je nutno po řádném vytyčení ověřit kopanými sondami a jejich výškový průběh v případě křížení srovnat  s podélným profilem kanalizace . Pokud dojde ke kolizi , bude nutno navrhnout  buď změnu podélného profilu , pokud to bude možné  nebo přeložku kolidující sítě . Při kříženích a souběhu je nutno dodržet podmínky správců , obsažené v jejich vyjádřeních .

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení,světelných signálů, zařízení pro provozní

informace a dopravní telematiku,

Přechod pro chodce bude označen značkami (IP6) viz. koordinační situace stavby 1:250 a vodorovným dopravním značením označující přechod pro chodce. Rovněž dojde k přesunu značek vymezujících začátek a konec obce (IS 12a, IS 12b).

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu;

Nejsou kladeny zvláštní podmínky ani požadavky na postup výstavby a údržbu. Doporučuje se pouze před zahájením prací přesunout značky IS 12a, IS 12b, označující konec a začátek obce, aby došlo ke snížení rychlosti projíždějících vozidel a tím i zvýšení bezpečnosti pracovníku v průběhu výstavby.

i) vazba na případné technologické vybavení;

Není známa.

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.

- Nebyly prováděny.

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Nepředpokládá se pohyb osob se sníženou pohyblivostí v prostoru staveniště, v průběhu výstavby.

V Krnově 09 /2013                                                                       Vypracoval : Bc. Petr Guňka

Zodp. projektant: Ing. Petr Barandovski