D.1  STAVEBNÍ ČÁST

Technická zpráva

- identifikační údaje objektu

Rekonstrukce veřejného prostranství ulice Mikulášská

SO 101  Komunikace

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení;

Řešeným územím je ulice Mikulášská od křižovatky s ulicí Nádražní k okružní křižovatce  Jesenická, Albrechtická, včetně zaslepené části ulice Mikulášské u divadla a hotelu  Praha. Dokumentace rovněž řeší propojení cyklistických tras od okružní křižovatky Jesenické přes koncovou část ulice Mikulášské s cyklistickými trasami na ul. Albrechtické.

.

Současný stav :

Ulice Mikulášská  :

Jedná se o oboustranně obestavěnou ulici, která tvoří významné komunikační propojení od nádraží ČD do centrální části města (z historického hlediska se jednalo o hlavní komunikační propojení, šířka ulice i původní historická zástavba obytných domů vilového charakteru odpovídala původnímu  významu ulice). Hlavní funkcí ulice Mikulášské je funkce dopravní s významným podílem pěší a cyklistické dopravy (jedná se o komunikaci souběžnou se značně zatíženou komunikací I. třídy – ul. Revoluční.  Na ulici Mikulášské  níž je provoz nesrovnatelně klidnější  a hlavně měřítko a celkové prostorové uspořádání ulice Mikulášské vyhovuje požadavkům kladeným na kvalitu veřejného prostranství pro pěší a cyklisty. Prostor u evangelického kostela se otevírá také funkci rekreační a estetické . Dlouhodobým a přetrvávajícím problémem je nedostatečná kapacita parkovacích míst u městského divadla a také u objektu Silesia. Ulice Mikulášská je jednou z nejhezčích v Krnově, působí honosně a městsky, a to jak výstavními domy, tak řadovou alejí či upravenými předzahrádkami, z estetického hlediska je jednou z nejpříjemnějších ulic zejména pro pěší. Během let došlo  ke značné technické i estetické degradaci tohoto jinak pěkného prostředí, zejména co se komunikací a zpevněných ploch týče  a situace vyžaduje komplexní řešení.

Povrchy komunikací jsou narušeny mimo jiné nedokonale vyspravenými  překopy po nově vybudované kanalizaci a neodpovídají ani požadavkům sjízdnosti,  o estetických požadavcích nemluvě.   Chodníky  jsou  provedeny  z  dlažeb   různého tvaru a kvality a nebo z jiných materiálu, vesměs neodpovídajícím dnešním požadavkům. Obdobná situace je u vjezdů   a přejezdů. Parkovací možnosti nejsou vyznačeny a parkování probíhá chaoticky. Organizace pěšího  provozu, zejména  vyznačení  přechodů pro chodce neodpovídají  příslušné ČSN, ani související legislativě.  Tomu odpovídá i neudržitelný  stav v oblasti bezpečného pohybu osob s omezenou  schopností   pohybu a  zejména  osob se zrakovým  postižením, kde  došlo v poslední době  k několika navazujícím legislativním úpravám, jež nejsou současným stavem  respektovány. Současným požadavkům nevyhovuje ani veřejné osvětlení, nejsou  vhodně dořešeny plochy a  místa pro ukládání domovního odpadu a jeho třídění.

Návrh řešení :

Návrh řešení:

SO 101 – Komunikace

Bylo rozhodnuto provést komplexní úpravy  výše popsaných veřejných prostranství a komunikací, které mají odstranit popsané nedostatky a závady a  učinit provoz a pohyb po těchto plochách opět příjemným a zejména bezpečným. Pro tyto účely byla  vypracována již zmíněná územní studie, která pojmenovala problémy a navrhla jejich řešení. Ne všechny návrhy, zejména k jejich finanční náročnosti byly  investorem akceptovány, ale staly se základem řešení, obsaženého v této projektové dokumentaci.

Základní prostorové členění :

Ulice  Mikulášská :

Stávající uliční prostor této ulice zahrnuje jednak vlastní komunikaci pro motorová vozidla v šířce cca 12m, s živičným povrchem,  jednak chodníky o různých šířkách ( 2-3 m – šířka chodníku bude na celou dlažbu 20x20 bez dořezu dlažby  - zbývající plocha bude vydlážděna dlažební kostkou 6/8cm dle koordinačního situačního výkresu. ) , oddělené od komunikace pruhy zeleně, ve kterých je situována stará výsadba zeleně a umístěno veřejné osvětlení.

Tato komunikace vykazuje jak znaky funkční skupiny B tak C  a její funkce je kombinací obou.  Oboustranně je uliční prostor vymezen  fasádami domů, případně oplocením. Zástavba je s ulicí propojena četnými vjezdy a  také  chodníky, sloužícími pro vystavování nádob s domovním odpadem.  Ulice Mikulášská je rozčleněna několika křižovatkami ulic a to  (v pořadí ve směru staničení)   průsečnými křižovatkami ulic K. Čapka,  Bezručovy a B. Němcové  a stykovými  křižovatkami s ulicemi Horova  ( vlevo ), Husovo náměstí  ( vlevo ), ulicí E.F. Buriana ( vpravo ). Před  koncem  navazuje ul. Mikulášská stykovou křižovatkou a krátkou spojkou (vlevo) na ulici Albrechtickou  -silnici  I/57. Ve směru přímém končí  ulice Mikulášská  jako slepá a tento zaslepený prostor slouží  jako parkoviště s vyznačenými  kolmými stáními.

Návrh úprav  uvažuje s následujícím členěním  uličního prostoru ulice  Mikulášské. Vlastní živičná  komunikace bude   rozčleněna  na 2 jízdní pruhy v š. 3.50m a k nim přilehlé parkovací pruhy ( zálivy )  v š. 2 m. Parkovací pruhy ( zálivy ) . V místech přechodů budou parkovací pruhy přerušeny vysazenými  plochami chodníku a zeleně, navrženými tak, aby délky navržených přechodů nepřesáhly délku 7m. Parametry jízdních pruhů  jsou voleny s ohledem na kombinovanou funkci komunikace a na skutečnost, že zde jezdí i autobusy jak  linkové, tak i  MHD.

Mezi   komunikací a chodníky jsou  navrženy ( převážně ve zhruba stávajících  rozměrech ) pásy zeleně o šířkách vpravo ve směru staničení  3.5m ( v místech vysazených ploch 5.5m )  a vlevo  obdobně 2.5/4.5 m. Jedná se šířku mezi hranou obrubníku komunikace s dlažbou chodníku. Na zelené pruhy navazují oboustranně chodníky,  navržené  z  betonové  dlažby,  a to v  pravé části  uličního prostoru v šířce cca 3m ( vymezeny chodníkovým  obrubníkem na levé straně chodníku a , na pravé straně chodníku pak převážně fasádami a zídkami oplocení ).  V levé části   uličního prostoru  je pak šířka  chodníku 2-2.5m mezi obrubníky  a mezi levým obrubníkem tohoto chodníku a fasádami nebo  oplocením je zachován pruh zeleně v proměnlivé šířce  šířce , cca 1-1.5 m.

Parkoviště  na konci ul. Mikulášské :

Rozšířením koncového úseku ulice Mikulášské na úkor ploch zeleně, vzniklo parkoviště s dvěma řadami  vyznačených  kolmých parkovacích stání ( 38stání )   se  základními  rozměry 5x2.5 m,  s 2 vyhrazenými stáními pro osoby s omezenou schopností pohybu se základními rozměry 5x3.5 m s obslužnou osovou komunikací v  š. 6 m ( dle ČSN 73 6056 , Tabulka 6 ). Krajní stání  mají základní rozměr rozšířený o 0.25 m.

Propojení cyklotras :

Studií navržené  varianty  vedení cyklotras nebyly investorem akceptovány a bylo rozhodnuto v rámci ul. Mikulášské ponechat  provoz cyklistů v hlavním  dopravním prostoru a neřešit samostatné vedení cyklistické dopravy.  Nicméně se  ukázalo nezbytné vyřešit propojení cyklistických tras od okružní křižovatky na ul. Jesenické,  přes koncovou část ulice Mikulášské,  s cyklistickými trasami na ul. Albrechtické   a to následujícím způsobem.

V úseku od přechodu pro chodce a cyklisty přes ul. Jesenickou  po přechod pro chodce u divadla  bude cyklistický provoz veden po samostatném  obousměrném   dlážděném pásu pro cyklisty v š. 2,3 m  - viz obr. 69 ČSN 73 6110 Z1 . Jelikož intenzita  provozu cyklistů zde zdaleka nedosahuje  limitních 120 cyklistů/h  v obou směrech, je bezpečností odstup mezi směry vypuštěn , vzhledem ke stísněným poměrům zejména v oblasti nároží zástavby. Od chodníků bude tento pruh oddělen hmatovým pásem, v š. 0.3 m,  který je součástí šířky chodníku.

Přes ulici Mikulášskou bude provoz cyklistů převeden zmíněným  přechodem  pro chodce  u divadla, za  předpokladu jejich sesednutí z kola. Za tímto  přechodem mohou cyklisté pokračovat buď v hlavním prostoru ul. Mikulášské směrem k nádraží  nebo  po pěším   překonání krátkého úseku napojovacího chodníku přechodu, mohou pokračovat v jízdě po nově navrženém úseku společného   pásu (stezky)  pro cyklisty a chodce přes parčík  u evangelického kostela  a dále podél prodloužení  ulice Albrechtické  ( Husovo náměstí  )  v  rozšířené trase  původní chodníku  v š. 3.0 – viz obr. 68  ČSN 73 6110 Z1.

Směrové poměry :

Komunikace probíhá v celém úseku v přímé.  Staničení začíná  km 0.0  na rozhraní s ulicí Nádražní a končí na konci  parkoviště u okružní křižovatky v km 0. 918. Poměry rozjezdových oblouků nároží křižovatek se pohybují v rozmezí 6-9 m , u napojení na ul. Nádražní je to oboustranně 8m. parkovacího stání R2.

Sklonové poměry:

Podélné profily vyjadřují sklonové poměry  osy komunikací  a potažmo i  rozhraní komunikace a      parkovacích nebo zastávkových  pruhů a z nich odvozený slon odvodňovacího proužku podél obrubníku komunikace. Osa komunikace je zároveň osou příčných řezů a  hlavním  vytyčovacím prvkem.   Příčné sklony chodníků nepřesáhnou  2 %  směrem  k obrubníku vymezujícímu zatravněný pás podél živičné  komunikace. Je  upraven podélný sklon komunikace tak, aby byly dodrženy jeho doporučené minimální hodnoty dle ČSN 736110 a v místech úžlabí sklonů budou umístěny  uliční vpusti odvodnění, které je součástí objektu.

Zemní práce :

Uvažuje se s kompletním vybouráním stávajících vrstev podkladů a krytů chodníku a s odfrézování  krytů živičné komunikace, při následném provedení recyklace za studena. Rovněž budou vybourány veškeré obrubníky. Vybouraná suť a hmoty budou odvezeny na městskou skládku. Recyklát je možno využít při doplnění podkladů, případné pro jiné práce v rámci města Krnova.

Vybourané sutě budou uloženy na skládku určenou investorem.

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd)

1). Byl proveden diagnostický průzkum  vozovek  živičných  komunikací  ulice Nádražní a ulice Mikulášské firmou JACKO, projekty & vozovky s.r.o . Výsledky jsou zdokumentovány v elaborátu, který je přílohou paré 1 prováděcího stupně projektové dokumentace .

Zde citujeme závěry a následné návrhy vyplývající z provedených průzkumů :

Konstrukce všech vozovek vykazuje:

-četné výrazné široké trhliny podélné a příčné lokálně rozvětvené s vývojem síťových trhlin v

asfaltovém krytu

- funkční avšak nehomogenní podkladní vrstvy a podloží

- lokálně sníženou únosnost podkladních vrstev

Z uvedených důvodů je potřeba:

Celý asfaltový kryt odstranit a nahradit novým, protože všechny typy trhlin by se  prokopírovaly do nových vrstev, tam, kde jsou poměrně velké tloušťky AC krytu zabrání kopírování trhlin navržená technologie opravy (recyklace podkladních vrstev)  Podkladní vrstvy se navrhuje z důvodu jejich homogenizace a potřeby lokálního   zlepšení hloubkově recyklovat podle TP 208.

2). Bylo provedeno vyhodnocení kritérií znovuzískané asfaltové směsi  ( obsah dehtu v asfaltu )

Dle výsledku analýzy odpovídají vzorky kvalitativní třídě ZAS – T1

Výčet přípustných využití znovuzískané asfaltové směsi:

Kategorie ZAS – T1 se nestává odpadem, ale vedlejším produktem, pokud se použije :

- v technologii výroby asfaltové směsi za horka, nebo za studena

- nestmelená podkladní vrstva pozemních komunikaci

- Ochranná vrstva pozemních komunikaci

- Konstrukce zemního tělesa pozemních komunikaci

- Nestmelená konstrukční vrstva polních a lesních cest

- Hydraulicky stmelená podkladní vrstva pozemních komunikaci

Poznámka : Pokud znovuzískaná asfaltová směs s obsahem benzopyrenu větším než 50mg.kg  nepoužije tímto způsobem, jedná se o nebezpečný odpad zařazený dle katalogu odpadů jako 17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet.

Vyhodnocení ZAS protokolu je součástí PD.

d) vztahy PK k ostatním objektům stavby;

Stavba zahrnuje kromě SO 101   Komunikace  tyto stavební objekty se kterými  bezprostředně  souvisí :

SO  401 Veřejné osvětlení

SO  601  Podzemní kontejnery na odpad

SO  801 Sadové úpravy

e) návrh zpevněných ploch,

Při návrhu vozovek bylo využito vesměs doporučení vyplývající z provedené diagnostiky

Navržená konstrukce vozovek :

Navržené konstrukce vozovek  jsou  srovnatelné  s katalogovou vozovkou D1-N-2-V-PIII (třída dopravního zatížení V) podle TP 170, Dodatek.

Obrusná vrstvaACO 11; 50 mm; ČSN EN 13108-1...... tl.  50mm

Spojovací postřikPS-E; 0,5kg/m2 s podrcením ČSN 73 6129

Podkladní vrstva  ACP 16+; 70 mm; ČSN EN 13108-1....tl. 70 mm

Infiltrační postřik PI-E 1,0kg/m2 , ČSN 73 6129

Recyklace RS 0/32 CA (na místě); 150 mm; TP 208tl. 150 mm

Nová konstrukce  celkem : …............................................tl. 270 mm        45MPa ( Pláň)             

Recyklovaná vrstva komunikace bude provedena s cementovou stabilizací v 5%, asfaltovou emulzi 4%  objemové hmotnosti zhutněné vrstvy, a doplněná kamenivem fr. 32 - 63mm  v 30 % dané plochy recyklovaného úseku.

-Doporučené množství přidaného kameniva je 10 až 20 % objemové hmotnosti vrstvy, nebo 25 až 35 % dané plochy.

-Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné vrstvy :

a) kombinace cementu a asfaltové emulze:

- cement (obor 585 2)…………… 2,0-5,0 %, obvykle 3,0 %

- asfaltová emulze (obor 111 6) … 2,5-4,0 %, obvykle 2,0 %

-Předpokládaná objemová hmotnost zhutněné vrstvy je 2 300 kg/m3 .

Konstrukce parkovacích stání    :

Konstrukce  je navržena dle katalogu vozovek obsaženém v TP 170 , katalogový list D1-D-1-V , podloží P III .

Míra hutnění vrstvy

Dlažební kostka žulová , tmavá 8/10; řádková vazba,  ČSN EN 73 6131.....tl.   100 mm

Lože, šterk,  fr. 0-4                                  .........................................................tl.   40 mm

SC C8/10 (stabilizace cementem)         ČSN 73 6124                                 .....tl.   150mm

Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDA  0/63.GE.ČSN EN 13285:2011)                  .....tl.   200mm

Konstrukce celkem :                      ....................................................................tl. 490 mm      45MPa ( Pláň)

Konstrukce vjezdů   :

Konstrukce  je navržena dle katalogu vozovek obsaženém v TP 170 , katalogový list D2-D-1-VI , podloží P III .

Dlažební kostka žulová, světlá 8/10, kroužková vazba ; 73 6131...tl.  100 mm

Vrstva z ŠP nebo štěrk fr. 0-4   .......................................................tl.   40 mm

Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDA  0/63.GE.ČSN EN 13285:2011 )  .....tl.  250 mm          45MPa ( Pláň)

Konstrukce celkem :     ....................................................................tl. 390 mm            45MPa ( Pláň)

Konstrukce chodníků :

Konstrukce  je navržena dle katalogu vozovek obsaženém v TP 170 , katalogový list D2-D-1  - CH , podloží P III

Míra hutnění vrstvy

Dlažba betonová 20x20x6 bez fazetky – šedá      ...................................tl.   60 mm

Vrstva z ŠP nebo drti fr. 0-4 ...................................................................tl.   30 mm

Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDA  0/63.GE.ČSN EN 13285:2011 )...............tl.  200 mm

Konstrukce celkem : ................................................................................tl. 290 mm         45MPa ( Pláň)

Pokud by se po odstranění chodníku zjistil lokální výskyt nevyhovujícího materiálu v podkladních vrstvách (hodnoceno vizuálně), tento materiál musí být odstraněn a nahrazen ŠDA 0/63 GE  podle ČSN EN 13285. Toto může nastat zejména v místech překopů nebo vysprávek chodníku. Pro tyto účely je vytvořena v soupisu prací sanace 50% plochy chodníku , která bude využívána  se souhlasem investora.

Konstrukce chodníků významných ploch  :

Konstrukce  je navržena dle katalogu vozovek obsaženém v TP 170 , katalogový list D2-D-1  - CH , podloží P III

Míra hutnění vrstvy

Dlažební kostka žulová 6/8, mozaika                   ...................................tl.   60 mm

Vrstva z ŠP nebo drti fr. 0-4 ...................................................................tl.   30 mm

Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDA  0/63.GE.ČSN EN 13285:2011 )...............tl.  200 mm

Konstrukce celkem : ................................................................................tl. 290 mm         45MPa ( Pláň)

Konstrukce cyklistického pásu  :

Dlažební kostka žulová 6/8, mozaika                   ...................................tl.  100 mm

Vrstva z ŠP nebo drti fr. 0-4 ...................................................................tl.   30 mm

Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDA  0/63.GE.ČSN EN 13285:2011 )...............tl.  200 mm

Konstrukce celkem : ................................................................................tl. 330 mm         45MPa ( Pláň)

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK;

Komunikace bude  odvodněny  pomocí  systému  příčných a podélných sklonů do  uličních vpustí    označených v případě  ulice Mikulášské  UVM1-UVM47. Uliční stružkové vpusti budou napojeny na jednotnou kanalizaci ve správě KvaKs.r.o.  Vpusti jsou navrženy  z korugovaných trub DN 425, mřížemi třídy D 400, napojení teleskopickou trubkou, se sedimentačním prostorem a kalovým košem, např. systém Wavin. Bude, pokud možno,  využito stavájících  napojení přípojek  v potrubí  a šachtách  stok   nebo, v případě novějších konstrukcí i potrubí stávajících přípojek.

Minimální šířka rýhy, která bude  uvedena ve výkazu výměr, respektuje požadavky ČSN EN 1610  pro zapaženou rýhu. Použitý materiál zásypu musí umožnit hutnění nutné pro pláň komunikace. Ve výkazu výměr je uvažován hlavní zásyp ze štěrkodrti. Účinná vrstva, která se skládá z vlastního lože, bočního obsypu a krycího obsypu bude provedena ze štěrkopísku nebo materiálu obdobných vlastností.

Přesné umístění  přípojek uličních vpustí, zejména výškové, bude nutno před zahájením vlastních výkopů rýh upřesnit podle skutečné polohy inženýrských sítí. Polohu  těchto sítí je nutno po řádném vytyčení ověřit a jejich výškový průběh v případě křížení srovnat  s podélným profilem přípojky. Pokud dojde ke kolizi, bude nutno navrhnout  změnu podélného profilu. Při kříženích je nutno dodržet podmínky správců, obsažené v jejich vyjádřeních, zejména podmínky správce plynovodu  RWE  a podmínky Veolia Energie ČR a.s.

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení,světelných signálů, zařízení pro provozní

informace a dopravní telematiku,

Trvalé dopravní značení:

Provoz  bude upraven vodorovným i svislým dopravním značením – viz Situace

1:500.

Přechodné dopravní značení po dobu výstavby:

-návrh postupu a provádění výstavby,

Postup výstavby bude nutno přizpůsobit potřebě  zachování obslužnosti a  přístupu do   okolních nemovitostí   pro nejnutnější  dopravní obsluhu, pokud ji nejde provádět ze zadních traktů. Ostatní motoristická doprava bude v určitých stadiích výstavby vyloučena a bude zřízena  uzávěra aktuálně prováděných úseků, s výše uvedenými výjimkami .

Práce je možno  rozčlenit následovně :

1. Frézování živičného  povrchu vozovek

Frézování je nutno  provést v předstihu   před výkopy pro odvodnění, sníží  se tím  výměry bourání živičných konstrukcí  pro překopy  a zbude více použitelného recyklátu. Recyklát  je nutno ukládat na mezideponia, pro případné využití  při vylepšení podkladů, zásypech odvodnění atd. Skládky určí investor, nabízejí se obdobné parcely jako pro staveništní zařízení. Frézování bude prováděno při  využití  přechodného DZ  pro operativní pracovní  místo.

2. Budování odvodnění  ( přípojek)  uličních vpustí )  a výměna vodovodního řadu SO 301 .

Tyto práce zahrnují překopy komunikací a  budou prováděny jako jedny z prvních. Výměna vodovodu  se týká úseku od křižovatky ul. Mikulášské s ul. po křižovatku s ulicí Čapkovou. Zahrnuje podélný výkop, který bude možno provést při zúžení komunikace  a zachování 1 provizorních jízdních pruhů   - dle TP 66 .

Příčné překopy pro budování přípojek ul. vpustí  budou prováděny nejprve pro jednu polovinu komunikace ( při osovém umístění kanalizace na ul. Mikulášské ), rovněž při zúžení komunikace  a zachování 1 provizorních jízdních pruhů   -  dle TP 66 .

Při těchto pracech  bude postupováno po ucelených  mezikřižovatkových  úsecích, tak aby doprava byla co nejméně narušena. Překopy budou provizorně upraveny, tak aby sloužily dopravě  až do doby provádění recyklace.  To vše při zajištění otevřených  výkopů dle platných předpisů o bezpečnosti práce.

3. Výkopy pro kabely veřejného osvětlení.

Tyto výkopy budou  prováděny v oblasti zeleného  pásu a  chodníků. Kromě překopů kolmých  komunikací na ul. Mikulášskou, by neměly vážně narušit dopravu. Tyto budou prováděny  vždy pro jednu  polovinu vozovky, při zúžení vozovky na 1-2  pruhy, při využití již zmíněného přechodného dopravního značení  (  schemata B4, B1 , B2  ). Veškeré překopy, včetně překopů vjezdů a přístupových chodníků   je  nutno  provádět postupně, při vybavení chráničkami  pro následné zatažení kabelu  a  jejich neprodleném zásypu.   To vše pět  při zajištění otevřených  výkopů dle platných předpisů o bezpečnosti práce.

4. Vybourání obrubníků a dlažeb chodníků s následným budováním nových chodníků.

Provádět po ucelených, maximálně mezikřižovatkových úsecích, členěných ještě na levou a pravou stranu, tak aby podélný pěší provoz mohl nerušeně probíhat aspoň po jedné straně  uličního prostoru, buď po původním nebo již novém chodníku. Nově budované chodníky je nutno řádně vytyčit  jak směrově, tak výškově.   Bourané, případně nově budované chodníky budou uzavřeny příčnými uzávěrami a provoz chodců bude převeden na opačnou stranu. To vše při provizorním  zpřístupnění vstupů do budov pro jejich obyvatele nebo návštěvníky, se zvláštním ohledem na prostory před železniční stanicí  a nástupiště MHD a přístupy k nim.

5. Vybourání  obrubníků komunikací, vytyčení nových okrajů komunikací, osazení obrubníků a  přídlažeb.

Tyto bourací práce, s výjimkou  vybourání obrubníků  vjezdů, výrazně neomezí provoz a je  možno je provádět  v libovolném pořadí, nejlépe současně s výkopy pro odvodnění. Vjezdy je nutno po vybourání provizorně upravit navezením části podkladních vrstev. Trasy nových obrubníků a přídlažeb  je nutno řádně vytyčit, jak směrově tak výškově. Jejich provedení  by mělo být ukončeno před provedením recyklace za studena ( pro dodržení šířek a výšek  komunikace), nejpozději do pokládání  první  vrstvy obalované živičné směsi.

6. Recyklace za studena , kladení živičných vrstev .

Práce proběhnou v závislosti na dostupnosti soupravy, pokud možno  po dokončení  výše uvedených prací.  I zde je nutno pokud možno  provádět práce po mezikřižovatkových úsecích, případně i po polovinách vozovky, tak aby provoz byl co nejméně omezen, s využitím operativního   přechodného DZ.

7. Dokončovací práce .

Zahrnují kompletaci uličních vpustí, osazení stožárů a svítidel veřejného osvětlení. Osazení  svislého   značení. Dále pak terénní úpravy , ohumusování  a zatravnění  ploch zeleně.

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu,

Stavba se nedotýká žádné chráněné přírodní oblasti, ani chráněného památkového území.Stavba je v souběhu s řadou podzemních sítí, některé ji i kříží. Jedná se o vodovody ve správě VaK Krnov, plynovody ve správě RWE, kabely VN i NN ve správě ČEZ Distribuce. Dále sdělovací kabel CETIN.  V ulici Mikulášské jsou uloženy rovněž  sítě společnosti Veolia Energie ČR a.s. ( parovody, teplovody, potrubí s kondenzátem  ). Tato vedení jsou vesměs chráněna betonovými prefabrikáty ( kanály ).

Zásah do ochranných pásem těchto sítí byl s jejich správci  projednán a budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních jednotlivých správců.

Viz. dokladová část

i) vazba na případné technologické vybavení;

Stavba není vybavena technologií.

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.

Nebyly prováděny, konstrukce jsou navrženy dle katalogu.

.

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami  s omezenou schopností pohybu a orientace.

Bude dodržena vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Návrh odpovídá „Požadavkům na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství“  uvedených v § 4.

Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové i mimoúrovňové přechody, chodníky v sadech i parcích a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Dále stavba bude vyhovovat zejména následujícím požadavkům  přílohy  č. 2.

Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů.

Komunikace pro chodce bude mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33%) a příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%).

Snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem nebo s příčným sklonem menším  než 1:2,5 (40,0 %) bude opatřen varovným pásem.

Přechod pro chodce musí mít snížený obrubník na výškový rozdíl maximálně 20 mm oproti vozovce a musí být opatřen signálními pásy, spojujícími varovný pásy s vodícími liniemi.

Nástupy na chodník v místě přechodu a míst pro přecházení přes komunikaci musí být provedeny šikmou rampou ve sklonu max. 12,5 %. Stejný sklon musí mít i šikmé plochy navazující na nástup do stran. Nástupy  se provádějí v celé šířce značeného přechodu, nejméně však v šířce 1 500 mm.

Jako přirozená linie bude sloužit chodníkový obrubník na rozhraní chodníku a trávníku převýšený na výšku 60 mm.

V Krnově  05/2020                                                   	        Vypracoval : Tomáš Vychytil

Odsouhlasil  :  Petr Kalivoda , architekt