D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D.1.1 - Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu;

Parkovací stání na ulici Jiráskova, Krnov

SO 101 – Parkovací plochy s přístupovým chodníkem

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení;

Předmětem projektové dokumentace je návrh 2 nových parkovacích ploch pro osobní automobily s přístupovou komunikací pro pěší (chodník) v prostoru ulice Jiráskova u garáží ve městě Krnov.

Parkovací plochy obsahují 8 parkovacích stání, z toho je 1 parkovací stání je určeno pro osoby se ZTP.

Začátek úseku přístupového chodníku je napojen na stávající přístupový chodník k panelovým domům na ulici Jiráskova v km 0,000 00 a konec úseku navrženého chodníku je situován na hranu asfaltové komunikace kolem garáží v km 0,018 88. Celková délka navržené stavby chodníku je 18,88 m.

Jedná se o trvalou stavbu, která bude sloužit k parkování osobních automobilů obyvatel panelových domů v dané lokalitě.

Chodník bude sloužit ke komfortnějšímu přístupu obyvatel panelových domů k parkovacím plochám a ke garážím.

architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení;

Chodník je navržený s povrchem z betonové dlažby ( 200/200, tl. 60 mm)….. barva - šedá.

Bezpečnostní prvky (varovné pásy atd.) jsou navrženy z betonové dlažby s reliéfní úpravou….barva - červená.

Parkovací plochy jsou navrženy z betonové zatravňovací dlažby s distančními nálisky tl. 80 mm ….. barva - šedá.

Plocha parkovacího stání pro osoby se ZTP je navržena z betonové dlažby - plná ( 200/200, tl. 80 mm)….barva - šedá.

Materiálové řešení bylo zvoleno vzhledem k požadavkům a možnostem investora.

návrh opatření:

SO 101 – Parkovací plochy s přístupovým chodníkem

Chodník:

Začátek úseku přístupového chodníku je napojen na stávající přístupový chodník k panelovým domům na ulici Jiráskova v km 0,000 00 a konec úseku navrženého chodníku je situován na hranu asfaltové komunikace kolem garáží v km 0,018 88. Celková délka navržené stavby chodníku je 18,88 m.

Bude vybudován chodník v š. 2,00 m (celková šířka chodníku včetně obrub 2,20 m).

Chodník bude od místní komunikace oddělen silničním obrubníkem stojatým 1000 x 150 x150 mm (uloženým do betonu C16/20 n - XF1 dle ČSN EN 206-1).

Chodník bude na obou stranách  vymezen chodníkovým obrubníkem 1000 x 250 x 100 mm do betonu C16/20 n-XF1 dle ČSN EN 206-1. Na levé straně bude obrubník chodníku osazen s převýšením vůči dlažbě 60 mm (převýšení bude tvořit vodící linii pro osoby se zrakovým postižením).

Trvalé sklony zářezových i násypových svahů jsou navrženy vzhledem ke stísněným majetkovým podmínkám v hodnotě 1 : 1.5, svahy budou ohumusovány a zatravněny.

Chodník je zatříděn dle Zákona č. 13/1997 Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jako Místní komunikace IV. třídy a dle ČSN 736110 se jedná o MK funkční skupiny D2.

Navrhovaná skladba  konstrukce chodníku:

Dlažba betonová (200/200 mm)  .............................………...tl.   60 mm

Vrstva z ŠP nebo drti fr. 0-4 .....................................………..tl.   40 mm

Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDA  0/32.GN.ČSN 736126)..………...tl. 200 mm

Konstrukce celkem : ..........................................……...…….tl.  300 mm      30Mpa (pláň)

Úprava  napojení chodníku na vozovku s přídlažbou:

V šířce 0,50 m od hrany asfaltové komunikace v místech napojení nových parkovacích ploch a chodníku bude provedeno odfrézování obrusné vrstvy do hloubky 50 mm a odstranění  konstrukčních vrstev komunikace do hloubky 150 mm. Doplnění konstrukčních vrstev:

- provedení přídlažby z žulové kostky šířky 200 mm do betonu C16/20 n-XF1

- doplnění podkladních vrstev z ŠD fr. 0/32 dle ČSN 736126-1 v tl. 150 mm, šířky 0,50 m

- postřik živičný infiltrační z asfaltu v množství 0,50 – 0,70 kg/m2, dle ČSN EN 12271

- ložní vrstva z ACL 16+ ( ČSN EN 736126-1) , tl. 70 mm, šířky 0,50 m

- postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 – 0,50 kg/m2 dle ČSN EN 12271

- obrusná vrstva ACO 11+ ( ČSN EN 736126-1) , tl. 50 mm, šířky 0,50 m

Pracovní spáry budou proříznuty do hloubky min. 100 mm a poté budou vyplněny modifikovanou asfaltovou zálivkou.

Obr. č.1 – Vzorové uložení silničního obrubníku

Obr. č.2 – Dvouřádek z žulových kostek

Parkovací plochy:

Jsou navrženy z betonové zatravňovací dlažby s distančními nálisky o tl. 80 mm.

Parkovací místo pro tělesně postižené bude mít povrch z plné betonové dlažby 200/200/80. 	Parkovací plochy jsou ohraničeny od chodníků a zeleně  silničním obrubníkem 1000/250/150 uloženým do betonu C16/20n-XF1 v  tl. 100 mm dle ČSN EN 206-1.

Od komunikace jsou parkovací plochy odděleny dvouřádkem z žulových kostek šířky 200 mm, uložených do betonu C 16/20n-XF1 dle ČSN EN 206-1.

Převýšení obruby nad plochami parkovacích stání bude 100 mm, v místě napojení chodníku budou tyto obruby sníženy na 20 mm.

Příčný sklon parkovacích ploch je jednostranný  s 1,00 % sklonem směrem do komunikace. Podélný sklon kopíruje sklon komunikace.

Plocha kolem  parkovacích ploch bude ohumusovaná v tl. 100 mm a oseta travní směsí. Šířka zatravnění kolem obrubníku parkovacích ploch  je stanovena na 0,50 m pás kolem obrubníku.

Základní šířka parkovacího stání je 5,00 x 2,50 m, parkovací stání na krajích parkovacích ploch mají rozměr 5,00 x 2,75 m (rozšířený o 0,25 m). Počet navržených parkovacích stání = 8 parkovacích míst z toho 1 parkovací stání pro osoby se ZTP.

Parkovací stání pro zdravotně poztižené je navrženo:

  - 5,00 x 3,50 m …..................... 1 parkovací stání

Navrhovaná skladba  konstrukce parkovacích ploch:

Betonová zatravňovací dlažba s distančními nálisky...............………….....tl.  80 mm

Ložní vrstva z ŠP nebo drti fr. 4-8 ....................................………………...tl.  40 mm

Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDA  0/32.GN.ČSN 736126)..………………….......tl. 150 mm

Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDB 0/63.GN.ČSN 736126)..……………………....tl. 200 mm

Konstrukce celkem : ..........................................……...………………....tl. 470 mm

Navrhovaná skladba  konstrukce parkovacího stání pro ZTP :

Betonová dlažba – plná (200/200)…………………...............….………....tl.  80 mm

Ložní vrstva z ŠP nebo drti fr. 4-8 ....................................………………...tl.  40 mm

Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDA  0/32.GN.ČSN 736126)..………………….......tl. 150 mm

Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDB 0/63.GN.ČSN 736126)..……………………....tl. 200 mm

Konstrukce celkem : ..........................................……...………………....tl. 470 mm

Úprava  napojení parkovacích ploch na vozovku s přídlažbou:

V šířce 0,50 m od hrany asfaltové komunikace v místech napojení nových parkovacích ploch bude provedeno odfrézování obrusné vrstvy do hloubky 50 mm a odstranění  konstrukčních vrstev komunikace do hloubky 150 mm. Doplnění konstrukčních vrstev:

- provedení přídlažby z žulové kostky šířky 200 mm do betonu C16/20 n-XF1

- doplnění podkladních vrstev z ŠD fr. 0/32 dle ČSN 736126-1 v tl. 100 mm, šířky 0,50 m

- postřik živičný infiltrační z asfaltu v množství 0,50 – 0,70 kg/m2, dle ČSN EN 12271

- ložní vrstva z ACL 16+ ( ČSN EN 736126-1) , tl. 50 mm, šířky 0,50 m

- postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 – 0,50 kg/m2 dle ČSN EN 12271

- obrusná vrstva ACO 11+ ( ČSN EN 736126-1) , tl. 50 mm, šířky 0,50 m

Pracovní spáry budou proříznuty do hloubky min. 100 mm a poté budou vyplněny modifikovanou asfaltovou zálivkou.

Odvodnění :

SO 101 – Parkovací plochy s přístupovým chodníkem

– Dešťová voda z parkovacích ploch zasákne popř. bude svedena příčnými a podélnými spády na stávající místní komunikaci a odtud bude dále odvedena do stávajících uličních vpustí zaústěných do stávající jednotné kanalizace. Jedná se celkem o 2 stávající uliční vpustí.

- Dešťová voda z chodníku bude svedena příčným a podélným spádem do zeleně, kde zasákne, popř. bude svedena na místní komunikaci a odtud bude dále odvedena do stávajících uličních vpustí zaústěných do stávající jednotné kanalizace. Jedná se celkem o 2 stávající uliční vpustí.

Výpočet množství srážkové vody z parkovacích ploch a chodníku :

Q = ( j . P . fs ) / 1000

j – množství srážek 600 mm/rok

P –  plocha parkovacích ploch + plocha chodníku (298,59 + 47,63) = 346,22 m²

fs – koeficient odtoku asfaltu a betonové dlažby – 0.9

Q = (600. 346,22 . 0,9) / 1000 = 185,958 m³/rok

Navýšení odtoku vybudováním nových parkovacích ploch a chodníku -  185,958 m³/rok.

U parkovacích ploch budou mezery mezi dlažbou vyplněny drceným kamenivem. Plocha o výměře 1ha pojme 4125 litrů za vteřinu, tzn.  že plocha navrženého parkoviště (346,22 m²) pojme 839,22 litrů dešťové vody.

Dopravní řešení :

Bude provedeno odstranění 2ks stávající svislé dopravní značky.

Bude provedeno osazení 3ks nových svislých dopravních značek.

Nové svislé dopravní značení

1) IP11b – 2ks s dodatkovou tabulkou ,,E8d“

2) IP11a – 1ks s dodatkovým obrázkem vozíčkáře (označení stání pro ZTP)

Umístění dopravních značek bude provedeno dle C.3 - Koordinační situační výkres.

Bourací práce:

Bourací práce spočívají v odstranění stávající konstrukce chodníku z dlažby, který jsou součástí stavebních prací.

Součástí bouracích prací je odfrézování stávající obrusné vrstvy komunikace v místě napojení chodníku a nově navržených parkovacích ploch na stávající asfaltovou komunikaci v tl. 50 mm a šířky 0,5 m.

Dále je zde zahrnuto odstranění ložné vrstvy tl. 50 mm a dále odstranění podkladní vrstvy silnice z ŠD v tl. 150 mm a šířky 0,5 m.

Kácení zeleně:

Netýká se stavby.

Dělící prvky a úpravy rozhraní ploch:

Chodník bude ohraničen vůči silnici silničními obrubníky betonovými stojatými, o rozměrech 1000 x 150 x 150, osazenými do betonového lože s boční opěrou (beton dle ČSN EN 206-1 C 16/20 n-XF1) s dvouřádkem z žulových kostek o šířce 200 mm, uložených do betonového lože (beton ČSN EN 206-1 C16/20 n-XF1 ) s převýšením 20 mm.

Chodník bude oddělen od travnatých ploch chodníkovým obrubníkem 1000 x 250 x 100 v betonovém loži (beton dle ČSN EN 206-1 C 16/20 n-XF1), s převýšením 60 mm  . Umístění vodící linie je závislé na orientaci příčného sklonu.

Nové travnaté plochy v šířce 0,50 m kolem všech nových obrubníků budou doplněny 100 mm ornice a osety parkovou směsí.

Obrubníky se osazují do lože ze zavlhlého betonu (beton dle ČSN EN 206-1, třída C 16/20 n-XF1) na pevný, zhutněný podklad, ze kterého se vytvoří také opěrka obrubníku (dle obrázku). Povrch podkladu má být tak vlhký, aby neodebíral vodu z pokládaného čerstvého betonu. Lože musí mít tloušťku min. 100 mm. Mezi jednotlivými obrubníky je nutno zachovat spáru šířky 3 až 10 mm (v obloucích až 15 mm). Pro případné vyplnění spár se používá drobné kamenivo (frakce 0–4 mm) nebo cementová malta. Vyplnění cementovou maltou se doporučuje ukončit 20 mm pod horním lícem obrubníků. V případě potřeby lze obrubník zkrátit nebo řezem upravit podle potřeby. Uvedené zásady vycházejí z normy ČSN 73 6131.

Obr. č.3 – Základní schéma zabudování obrubníku

Zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:

Budou splněny požadavky vyhlášky 398/2009:

Bude dodržena vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Návrh odpovídá „Požadavkům na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství „uvedených v § 4.

Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové i mimoúrovňové přechody, chodníky v sadech  i parcích a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Dále stavba bude vyhovovat zejména následujícím požadavkům   přílohy č. 2 vyhlášky 368/2009 Sb.:

Vlastní těleso chodníku:

- komunikace pro chodce je navržena v šířce nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů.

- komunikace pro chodce bude  mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12  (8,33%)  a  příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%).

- snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem nebo s příčným sklonem menším  než  1:2,5 (40,0 %) bude  opatřen varovným pásem.

Místo uzpůsobené pro překonání komunikace:

– v místě pro překonání komunikace, kde je chodník přerušen, jsou řešeny jako místa uzpůsobená pro překonání komunikace. Tyto místa budou opatřeny varovným pásem o šířce 400 mm. Převýšení obrubníku bude sníženo na 20 mm nad povrch vozovky.

Obr. č.4 – varovný pás – místo uzpůsobené k přecházení

Vytyčení stavby:

Stavba bude vytyčena dle souřadnic osových bodů příčných řezů trasy chodníku vyznačených v 	C.3. - Koordinačním situačním výkrese.

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje,

- Byl použit polohopis – Digitální mapa zájmové lokality v měřítku 1:200,

- Vizuální prohlídka místa stavby

- geotechnický průzkum atd ;

Nebyl prováděn.

e) vztahy PK k ostatním objektům stavby;

Stavba bude prováděna jako jeden objekt a bude realizována v  I.etapě

SO 101 – Parkovací plochy s přístupovým chodníkem

f) návrh zpevněných ploch:

Chodník je zatříděn dle Zákona č. 13/1997 Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jako Místní komunikace IV. třídy a dle ČSN 736110 se jedná o MK funkční skupiny D2.

Navrhovaná skladba  konstrukce chodníku:

Dlažba betonová (200/200)  ....................................………....tl.   60 mm

Vrstva z ŠP nebo drti fr. 0-4 ....................................………....tl.   40 mm

Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDA  0/32.GN.ČSN 736126)..………....tl. 200 mm

Konstrukce celkem : ..........................................……...…....tl. 300 mm

Navrhovaná skladba  konstrukce parkovacích ploch:

Betonová zatravňovací dlažba s distančními nálisky...............………........tl.  80 mm

Ložní vrstva z ŠP nebo drti fr. 4-8 ....................................…………….......tl.  40 mm

Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDA  0/32.GN.ČSN 736126)..………………….......tl. 150 mm

Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDB 0/63.GN.ČSN 736126)..………………….…...tl. 200 mm

Konstrukce celkem : ..........................................……...………………....tl. 470 mm

Navrhovaná skladba  konstrukce parkovacího stání pro ZTP :

Betonová dlažba – plná (200/200)…………………...............….………....tl.  80 mm

Ložní vrstva z ŠP nebo drti fr. 4-8 ....................................…………….......tl.  40 mm

Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDA  0/32.GN.ČSN 736126)..………………….......tl. 150 mm

Podsyp ze štěrkodrti ( ŠDB 0/63.GN.ČSN 736126)..………………….…...tl. 200 mm

Konstrukce celkem : ..........................................……...………………....tl. 470 mm

g) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK;

Odvodnění:

SO 101 – Parkovací plochy s přístupovým chodníkem

– Dešťová voda z parkovacích ploch se vsákne popř. bude svedena příčnými a podélnými spády na stávající místní komunikaci a odtud bude dále odvedena do stávajících uličních vpustí zaústěných do stávající jednotné kanalizace. Jedná se celkem o 2 stávající uliční vpustí.

- Dešťová voda z chodníku bude svedena příčným a podélným spádem do zeleně, kde zasákne, popř. bude svedena na místní komunikaci a odtud bude dále odvedena do stávajících uličních vpustí zaústěných do stávající jednotné kanalizace. Jedná se celkem o 2 stávající uliční vpustí.

i) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu;

Netýká se stavby.

j) vazba na případné technologické vybavení;

Netýká se stavby.

k) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.

Diagnostika konstrukce chodníků nebyla prováděna, proto je navržena dle katalogu.

Konstrukce parkovacích ploch je navržena dle katalogu.

V Brně  10/2018                                             		     Vypracoval : Ing. Petr Guňka