# B. Souhrnná technická zpráva

dle vyhlášky č. 499 / 2006 Sb.

B.1. Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemků, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

- Charakteristika území a stavebního pozemku :

Jelikož se jedná o opravu stávající komunikace ulice mezi ulicemi K Lesu a Hájová, předpokládá se soulad s charakterem území.

Stavební pozemek je vymezen ze severu hranou stávajícího oplocení, ze Západu je vymezen osou ulice K Lesu. Z jižní strany je vymezen stávajícím oplocení. Východní strana pozemku je vymezena stávající hranou štěrkové plochy před RD č.p. 2448/31.

- Stavba se nachází v zastavěném území :  jedná se o zastavěnou část města

- Soulad navrhované stavby s charakterem území :

Jedná se o stavební úpravu stávající komunikace, proto se předpokládá soulad charakterem území.

- Dosavadní využití a zastavěnost území :

Území, na kterém se stavba realizuje je doposud užíváno jako přístupová komunikace ke stávající 	zástavbě budov.

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,

Dle dostupných informací je stavba v souladu s územním rozhodnutím.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňující změnu v užívání stavby,

Stavba je v souladu s územním plánem Města Krnova.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebyly vydávány výjimky z obecných požadavků na využití území.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebyly stanoviska dotčených orgánů poptávána.

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Geologický průzkum - vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebyl geologický průzkum 					prováděn.

Hydrogeologický průzkum – vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebyl prováděn.

Stavebně historický průzkum – vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nebyl průzkum 					prováděn.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů,

Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných předpisů.

Nejedná se o kulturní památku, ani jinak chráněnou stavbu

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nenachází v poddolovaném území.

Stavba se nenachází v ochranném pásmu stanoveného záplavového území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na o odtokové poměry v území,

- Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

Dešťová voda bude svedena pomocí příčného a podélného spádu do zeleně kolem hrany komunikace, kde voda zasákne.

Plocha opravené komunikace je stejná jako stávající plocha komunikace (jedná se o opravu stávajícího stavu a proto nedojde k navýšení odtokových poměrů.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Stavba neklade požadavky na asanace, demolice a ani na kácení dřevin.

k) požadavky na maximální dotčené a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění lesa,

Netýká se stavby.

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Netýká se stavby.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Netýká se stavby.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,

Zájmové území se nachází v katastrálním území : Krnov – Horní předměstí  (674 737) :

Tabulka dotčených parcel:

| Číslo parcely | vlastník | Druh pozemku | Výměra [m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| 4331/6 | Míl Robert Ing., Miloše Havla 1246/7, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 Wewióra Mílová Petra, Severní 178, 273 51 Horní Bezděkov | Trvalý travní porost | 134 |
| 4330/12 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 1 | Trvalý travní porost | 460 |
| 4376 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 1 | Ostatní plocha | 795 |
| 4382 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 1 | Ostatní plocha | 487 |
| 4397 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 1 | Ostatní plocha | 991 |

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Netýká se stavby.

B.2  Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického ,případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o stavební úpravu (opravu) stávající komunikace.

Vzhledem k rozsahu stavby nebyl stavebně technický ani stavebně historický průzkum prováděn.

Vzhledem k rozsahu stavby nebylo prováděno statické posouzení konstrukcí.

b) účel užívání stavby,

Stavba bude sloužit ke komfortnějšímu a bezpečnějšímu pohybu automobilů v dané lokalitě.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Nebyly vydány výjimky na bezbariérové užíváni stavby.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Netýká se stavby.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,

Netýká se stavby.

g) navrhované parametry – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

SO 101 - Komunikace

Délka komunikace   		:  78,36 m

Šířka komunikace   	             :    5,50 m

Plocha vjezdů (tl. 80 mm)           :   13,85 m²

Plocha vstupů (tl. 60 mm)           :     4,10 m²

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Nepředpokládá se vznik většího množství odpadu, s vyjímkou vyfrézovaného materiálu.

Vzniklé odpady jsou vyhláškou č. 93/2016 Sb., zařazeny podle Katalogu odpadů následovně.

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 01 01	Beton

17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

Zemina, která nebude využita k terénním úpravám v místě stavby, bude předána oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).

Stavba nebude mít výrazně záporný vliv na životní prostředí, naopak její realizace usnadní a umožní rychlejší a komfortnější dopravní obsluhu a pohyb chodců (občanů) v dané lokalitě.

- Hospodaření s dešťovou vodou:

Dešťová voda bude svedena pomocí příčných a podélných spádů do zeleně kolem hrany komunikace, kde voda zasákne.

Jedná se o stavební opravu stávající komunikace, proto nedojde k navýšení odtokových poměrů dané lokalitě

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Stavba nebude členěna na etapy. Předpokládaný termín výstavby je v první polovině roku 2020.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Tato řešení jsou vzhledem k charakteru stavby zcela podřízena technickému řešení a požadavkům dotčených správců sítí a v maximální možné míře splňuje požadavky investora.

Prostorové řešení stavby je navrženo tak, aby v co největší míře stavba plnila svůj účel.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

- povrch vjezdů bude z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm – šedé barvy

- povrch vstupů bude z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm – šedé barvy

- betonový chodníkový obrubník 100/250/1000 mm – šedé barvy

- jednořádek z Žulové kostky 8/10 – šedé barvy

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Netýká se této stavby.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

Bude dodržena vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Návrh odpovídá „Požadavkům  na stavby pozemních komunikací  a veřejného prostranství „ uvedených v § 4.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Během užívání stavby je nutné dodržovat platné předpisy týkající se bezpečnosti. Stavba neklade zvláštní požadavky na bezpečnost užívání.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

b) konstrukční a materiálové řešení,

c)mechanická odolnost a stabilita.

SO 101- KOMUNIKACE

– začátek úseku – napojení na ulici K Lesu v km 0,000 00 a konec úseku  v km 0,078 36. Celková délka opravovaného úseku komunikace je 78,36 m při šířce 5,50 m.

Povrch komunikace je navržen z asfaltu ACO 11+ tl. 50 mm uloženého na Ložné vrstvě z ACP 16 + tl. 80 mm.

Asfaltové vrstvy jsou uloženy na  podkladní vrstvě z Mechanicky zpevněného kameniva (MZK) v tl. 150 mm a ŠDA fr. 0/32 v tl. 150 mm.

Příčný sklon komunikace je jednostranný  s 2,50 % sklonem směrem do zeleně. Podélný sklon komunikace je stanoven v rozmezí od 0,50 – 12,00 %.

Začátek komunikace je  napojen na ulici K Lesu na levé straně obloukem o poloměru 1,00 m a na pravé straně obloukem o poloměru 3,00 m. Komunikace je ukončena v přímem úseku.

Na komunikaci se z pravé strany napojuje v km 0,061 66 stávající místní komunikace ulice Hájová, délka přeasfaltované části ulice Hájová je 3,40 m, při šířce 4,25 m. Napojení je provedeno oboustrannými oblouky o poloměru 3,50 m a 1,00 m.

Plocha kolem komunikace bude ohumusována v tl. 100 mm a oseta travní směsí. Šířka zatravnění kolem je stanovena v rozmezí od 0,50 m - 1,00 m pás kolem hrany asfaltu.

Na komunikaci jsou napojeny předlážděné vjezdové a vstupní plochy do zahrad Rodinných domů č.p. 1453/26 a 2448/31 umístěné při levé krajnici komunikace.

Asfaltová plocha komunikace je oddělena od předlážděných vjezdových a vstupních ploch jednořádkem z Žulové kostky 8/10 osazené do betonového lože z betonu C16/20n-XF1 v tl. 100 mm.

Předlážděné vjezdové a vstupní plochy jsou ohraničeny od zeleně betonovým chodníkovým obrubníkem (100/250/1000 mm) bez převýšení, uloženým do betonového lože z C16/20n-XF1 v tl. 100 mm.

  - Vstupní plochy budou provedeny z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm – šedé barvy, s příčným sklonem do zeleně v 1,00 % spádu.

  - Vjezdové plochy budou provedeny z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm – šedé barvy, příčným sklonem do zeleně v 1,00 % spádu.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

b) výčet technických a technologických zařízení.

Netýká se této stavby.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Stavebními úpravami nedojde k omezení únikových cest ani ke zvýšení rizika vzniku požáru. Dále nedojde ke zmenšení nebo změně nástupních ploch požární techniky. Úprava chodníku nemá vliv na požární bezpečnost stávajících objektů. Příjezdy k objektům a nástupní plochy nebudou úpravami dotčeny.

# B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Netýká se stavby.

# B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby :

– větrání, vytápění, osvětlení , zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na 	okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.

Ochrana proti hluku

Stavba je navržena v souladu s územním plánem. Stavba nezatěžuje okolí zvýšeným hlukem.

Znečištění ovzduší

Navrhovaná výstavba je v souladu se zákonem č. 201/2012Sb. o ochraně ovzduší a vyhláškou MŽP č. 415/2012Sb o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, kterou se stanoví m. j., obecné emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečištění.

Likvidace odpadu

Veškerý odpad bude likvidován ve smyslu zákona o odpadech a souvisejících vyhlášek, zejména vyhlášky MŽP ČR o podrobnostech nakládání s odpady. Veškerý odpad bude dle uvedeného zákona tříděn, shromažďován a likvidován dle jednotlivých druhů a kategorií stanovených vyhláškou MŽP, kterou byl vydán katalog odpadů. Podrobněji bude problematika odpadů řešena v dalším stupni dokumentace.

# B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Lokalitu lze zařadit do středního indexu. Vzhledem k charakteru stavby nebylo řešeno.

b) ochrana před bludnými proudy,

Netýká se stavby.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Stavba se nenalézá v seizmicky aktivním území. Nejsou navrhována žádná opatření.

d) ochrana před hlukem,

hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby.

Prašnost a hlučnost během provádění stavby bude eliminována v souladu s platnými zákony a 	vyhláškami.

e) protipovodňová opatření,

Stavba se nenachází v ochranném pásmu stanoveného záplavového území Q100. Nejsou navrhována 	žádná opatření.

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Stavba se nenachází v poddolovaném území.

# B.3  Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa na technickou infrastrukturu,

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Netýká se stavby.

# B.4  Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Netýká se stavby. Zůstává stávající.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Netýká se stavby. Zůstává stávající.

c) doprava v klidu,

Netýká se stavby.

d) pěší a cyklistické stezky.

Netýká se stavby.

# B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úpravami

a) terénní úpravy,

b) použité vegetační prvky,

c) biotechnická opatření.

Kolem hrany komunikace a kolem chodníkového obrubníku bude provedeno ohumusování v tl. 100 mm a osetí travní směsí.

# B.6  Řešení vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, není zdrojem znečištění ovzduší, vody, ani 	půdy.

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu, ekologické funkce a vazby v krajině zůstanou zachovány.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. A dle zákona č.100/2001 Sb. Se jedná o stavbu podlimitní.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Netýká se stavby.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Netýká se této stavby.

# B.7  Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Stavba neplní funkci ochrany obyvatelstva.

B.8  Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění,

Netýká se stavby.

b) odvodnění staveniště,

Dešťové vody budou svedeny do zeleně, kde zasáknou.

c) napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu,

Napojení na dopravní infrastrukturu zůstává stávající.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Staveniště bude oplocováno a budou vhodně umístěny výstražné cedule zamezující pohyb nepovolaných osob v prostoru stavby.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Staveniště nebude zřizováno, proto nejsou nutné zábory dočasné, ani trvalé.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Netýká se stavby.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Nepředpokládá se větší množství vzniklého odpadu.

Vzniklé odpady jsou vyhláškou č. 93/2016 Sb., zařazeny podle Katalogu odpadů následovně.

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 01 01	Beton

17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

Zemina, která nebude využita k terénním úpravám v místě stavby, bude předána oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).

Stavba nebude mít výrazně záporný vliv na životní prostředí, naopak její realizace usnadní a umožní rychlejší a komfortnější dopravní obsluhu a tím i snížení spotřeby PHM, omezení hlukové zátěže a tím bude mít kladný vliv na životní prostředí.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Zemní práce zahrnují výkopy pro zřízení konstrukce komunikace a zpevněných ploch. Přebytečná zemina bude dočasně uskladněna na parcele, která bude určena investorem. Zemina z výkopu bude použita k obsypu objektu. Přebytečná zemina z výkopu bude odvezena na skládku.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Při výstavbě je nutné používat mechanismy s ekologicky nezávadnými náplněmi a mazivy. 	Pod objektem úpravy budou zřízeny norné stěny pro případ  náhodného úniku náplní. Na stavbě budou k dispozici prostředky určené k  likvidaci těchto látek (vapex,  fibroil,  souprava EKO -LES III   apod.)

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Vyhláška 367/2005 Sb., kterou se mění vyhl. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

Nař. vlády č.178/2000, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce ve znění dalších předpisů.

Zákon č.22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky v platném znění a na něj navazující nařízení vlády.

Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Vyhl. č.192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č.48/1982, vyhláška Českého úřadu o bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Zabezpečení staveniště:

Staveniště nebude oplocováno. Po dobu výstavby je třeba na vhodných místech umístit cedulku se zákazem vstupu na staveniště. Po ukončení prací budou tyto tabulky odstraněny.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Netýká se stavby.

m) zásady pro dopravní a inženýrská opatření,

Netýká se stavby.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Netýká se stavby.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Návrh postupu výstavby:

SO 101 – Komunikace

1.  Označení stavby, osazení bezpečnostních cedulek

2.  Montáž přechodného dopravního značení

3.  Odstranění stávajících konstrukcí komunikace, úprava zemní pláně

4.  Provedení konstrukčních vrstev komunikace a zpevněných ploch včetně nášlapné vrstvy

6.  Terénní úpravy kolem komunikace a zpevněných ploch, provedení zatravnění ploch

7.  Odvoz přebytečného výkopku na skládku

8.  Uvedení okolí do původního stavu

Rozhodující dílčí termíny:

Vzhledem k rozsahu stavby  bude stanoven pouze počáteční a koncový termín výstavby.

Dílčí termíny není potřeba stanovovat.

B.9  Celkové vodohospodářské řešení

SO 101 – Komunikace

Dešťová voda bude svedena pomocí příčných a podélných spádů do zeleně kolem hrany komunikace, kde voda zasákne.

Jedná se o stavební opravu stávající komunikace, proto nedojde k navýšení odtokových poměrů dané lokalitě.

V Brně 10 /2019                                                              Vypracoval : Ing. Petr Guňka