D. DOKUMENTACE OBJEKTU

D. 101.1. 1. Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu;

SO 101- KOMUNIKACE

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení;

Předmětem projektové dokumentace je oprava stávající místní komunikace mezi ulicemi K Lesu a Hájová v místní části ,,Pod Bezručovým vrchem,, ve městě Krnov.

Výškové uspořádání je podmíněno nutností napojení na stávající terén. Úroveň terénu bude proto v maximální možné míře zachována. Parametry směrového, výškového a prostorového řešení komunikace jsou v souladu s parametry normovými, případně s doporučenými hodnotami. Návrhová rychlost vozovky místní komunikace se předpokládá 30 - 50 km/hod.

Návrh opatření:

Komunikace

– začátek úseku – napojení na ulici K Lesu v km 0,000 00 a konec úseku  v km 0,078 36. Celková délka opravovaného úseku komunikace je 78,36 m při šířce 5,50 m.

Povrch komunikace je navržen z asfaltu ACO 11+ tl. 50 mm uloženého na Ložné vrstvě z ACP 16 + tl. 80 mm.

Asfaltové vrstvy jsou uloženy na  podkladní vrstvě z Mechanicky zpevněného kameniva (MZK) v tl. 150 mm a ŠDA fr. 0/32 v tl. 150 mm.

Příčný sklon komunikace je jednostranný  s 2,50 % sklonem směrem do zeleně. Podélný sklon komunikace je stanoven v rozmezí od 0,50 – 12,00 %.

Začátek komunikace je  napojen na ulici K Lesu na levé straně obloukem o poloměru 1,00 m a na pravé straně obloukem o poloměru 3,00 m. Komunikace je ukončena v přímem úseku.

Na komunikaci se z pravé strany napojuje v km 0,061 66 stávající místní komunikace ulice Hájová, délka přeasfaltované části ulice Hájová je 3,40 m, při šířce 4,25 m. Napojení je provedeno oboustrannými oblouky o poloměru 3,50 m a 1,00 m.

Plocha kolem komunikace bude ohumusována v tl. 100 mm a oseta travní směsí. Šířka zatravnění kolem je stanovena v rozmezí od 0,50 m - 1,00 m pás kolem hrany asfaltu.

Na komunikaci jsou napojeny předlážděné vjezdové a vstupní plochy do zahrad Rodinných domů č.p. 1453/26 a 2448/31 umístěné při levé krajnici komunikace.

Asfaltová plocha komunikace je oddělena od předlážděných vjezdových a vstupních ploch jednořádkem z Žulové kostky 8/10 osazené do betonového lože z betonu C16/20n-XF1 v tl. 100 mm.

Předlážděné vjezdové a vstupní plochy jsou ohraničeny od zeleně betonovým chodníkovým obrubníkem (100/250/1000 mm) bez převýšení, uloženým do betonového lože z C16/20n-XF1 v tl. 100 mm.

  - Vstupní plochy budou provedeny z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm – šedé barvy, s příčným sklonem do zeleně v 1,00 % spádu.

  - Vjezdové plochy budou provedeny z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm – šedé barvy, příčným sklonem do zeleně v 1,00 % spádu.

Dopravní značení:

Zůstává stávající.

Bourací práce:

Bourací práce spočívají v odstranění všech prvků stávající asfaltové/štěrkové komunikace. 	Vybourané prvky budou odvezeny na skládku ve vzdálenosti do 20 km.

Dělící prvky a úpravy rozhraní ploch:

Předlážděné vjezdové a vstupní plochy budou ohraničeny vůči travnatým plochám betonovými obrubníky stojatými, o rozměrech 100/250/1000, osazenými do betonového lože s boční opěrou (beton dle ČSN EN 206-1 C 16/20 n-XF1).

Obrubníky se osazují do lože ze zavlhlého betonu (beton dle ČSN EN 206-1, třída C 16/20 n-XF1) na pevný, zhutněný podklad, ze kterého se vytvoří také opěrka obrubníku. Povrch podkladu má být tak vlhký, aby neodebíral vodu z pokládaného čerstvého betonu. 	Lože musí mít tloušťku min. 100 mm. Mezi jednotlivými obrubníky je nutno zachovat spáru šířky 3 až 10 mm (v obloucích až 15 mm). Pro případné vyplnění spár se používá drobné kamenivo (frakce 0–4 mm) nebo cementová malta. Vyplnění cementovou maltou se doporučuje ukončit 20 mm pod horním lícem obrubníků. V případě potřeby lze obrubník zkrátit nebo řezem upravit podle potřeby. Uvedené zásady vycházejí z normy ČSN 73 6131.

Stávající asfaltové plochy komunikací budou odděleny od nové asfaltové plochy komunikace pracovní spárou zařízlou do hloubky 25 mm a vyplněny asfaltovou zálivkou.

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

Vyhodnocení průzkumů nebylo prováděno

d) geotechnický průzkum atd ;

Geotechnický průzkumů nebylo prováděno

e) vztahy PK k ostatním objektům stavby;

Vzhledem k rozsahu prováděných prací bude stavba prováděna v jedné etapě.

f) návrh zpevněných ploch,

A – Konstrukce KOMUNIKACE:

dle TP 170 – D2 – D – 1, P III, tř. Dopr. Zatížení V

OBRUSNÁ VRSTVA  ACO 11+  dle ČSN EN 13108-1.............................…......    tl.  50 mm

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 – 0,50 kg/m² dle ČSN EN 12271

LOŽNÁ VRSTVA  ACP 16+  dle ČSN EN 13108-1      .............................…......    tl.  80 mm

Postřik živičný infiltrační z asfaltu v množství 0,50 – 0,70 kg/m² dle ČSN EN 12271

MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO (MZK) …....................................... tl. 150 mm 130 MPa

Podsyp ze štěrkodrti (ŠDA fr. 0/32  ČSN 736126)................……………………  tl. 150 mm 100 MPa

Konstrukce celkem: ....................................................          tl.  450 mm

B – Konstrukce VJEZDOVÝCH PLOCH :

dle TP 170 – D2 – D – 1, P III, tř. Dopr. Zatížení V

Betonová zámková dlažba                                                                      …..….tl.   80 mm

Vrstva ze štěrkopísku fr. 4 – 8 mm, dle ČSN EN 73 6126-1 …………………tl.   40 mm

Podsyp ze štěrkodrti (ŠDA fr. 0/32  ČSN 736126)................…………………tl.  200 mm   100 MPa

Konstrukce celkem: ................................................        tl.  320 mm

C – Konstrukce VSTUPNÍCH PLOCH :

dle TP 170 – D2 – D – 1, P III, tř. Dopr. Zatížení V

Betonová zámková dlažba                                                                      …..….tl.   60 mm

Vrstva ze štěrkopísku fr. 4 – 8 mm, dle ČSN EN 73 6126-1 …………………tl.   40 mm

Podsyp ze štěrkodrti (ŠDA fr. 0/32  ČSN 736126)................…………………tl.  200 mm   100 MPa

Konstrukce celkem: ................................................        tl.  300 mm

g) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK;

Dešťová voda bude svedena pomocí příčných a podélných spádů do zeleně kolem hrany komunikace, kde voda zasákne.

Jedná se o stavební opravu stávající komunikace, proto nedojde k navýšení odtokových poměrů dané lokalitě.

i) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu;

Netýká se stavby.

j) vazba na případné technologické vybavení;

Netýká se stavby.

k) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.

- Vzhledem k dopravnímu významu je komunikace zařazena do návrhové úrovně porušení D1. Dopravní zatížení je udáváno hodnotou průměrné denní intenzity provozu těžkých nákladních vozidel (voz/den). Celostátní sčítání dopravy se v předmětném úseku neprovádí. Dle odhadu hodnota počtu těžkých nákladních vozidel (TNV) se v úseku předpokládá střední dopravní zatížení, třída dopravního zatížení V.

Konstrukce místní komunikace, je navržena dle katalogu.

V Brně  10/2019                                                        Vypracoval : Ing. Petr Guňka