Město Krnov

Hlavní náměstí 1

794 01 Krnov

PD Husovo náměstí, Krnov

V Brně 05/2022

A. Průvodní zpráva

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

a) označení stavby,

PD Husovo náměstí, Krnov

b) stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání,

Město Krnov

Hlavní náměstí 96/1

Pod Bezručovým vrchem

794 01 Krnov 1

tel.: 554 697 111

IČ   00296139

DIČ  CZ00296139

c) projektant, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji

- VIAT, s.r.o.

- Lidická 700/19

- 602 00 Brno

- IČ: 05705398

- tel.: 733 753 144

- e-mail: gunka@viat.cz

Ing. Petr Guňka

Autorizace: ČKAIT  č. 1103866

- 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

- a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění.

Jedná se o úpravu místní jednosměrné obslužné komunikace Husovo nám., která slouží jako spojnice mezi silnicí I/57 (ul. Albrechtická) a další místní komunikací (ul. Mikulášská). V rámci stavebních úprav je navržena obnova krytu komunikace, výstavba nových parkovacích stání (20+2ks) a rekonstrukce přilehlého chodníku.

Komunikace se v celé délce nachází v zastavěném území. Celková délka úpravy je 81,62m. V okolí se nachází stavby občanské vybavenosti jako je evangelický kostel, Střední zdravotnická škola, obvodní oddělení Policie ČR.

Stávající funkce a význam komunikace bude zachován. Stavební úpravy jsou zahrnuty do jedné etapy, s členěním na 3 stavební objekty SO  101 – Komunikace, SO 102 – Parkovací stání a SO 103 - Chodník.

SO 101 - Komunikace – v rámci objektu je navržena stavební úprava (rekonstrukce) stávající jednosměrné místní komunikace ulice Husovo náměstí. V rámci úpravy bude obnoven kryt komunikace včetně obnovy vodorovného dopravního značení.

SO 102 – Parkovací stání – v rámci objektu jsou navržena nová parkovací stání v počtu 20ks standardních šikmých stání a 2ks vyhrazených šikmých stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Od stávající komunikace budou stání oddělena dvojřádkem z žulových kostek. Všechna stání jsou šikmá pod úhlem 75°.

SO 103 - Chodník – v rámci objektu bude stávající přiléhající asfaltový chodník nahrazen novým dlážděným chodníkem s bezbariérovými prvky. Chodník bude oddělen od nových odstavných stání silničním žulovým obrubníkem s převýšením 100mm. Celková šířka chodníku bude 2,25m.

- b) předpokládaný průběh stavby:

- Stavba bude zahájena dle finančních možností investora a dokončena by měla být do 2 měsíců po zahájení.

- c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí, nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán).

- Jedná se o stavební úpravu stávajících staveb (stávající směrové poměry a výškové poměry zůstanou převážně zachovány), proto se předpokládá soulad s územním plánem. Na stavbu nebylo vydáno územní rozhodnutí – jde o úpravu stávající komunikace včetně parkovacích stání a přilehlého chodníku. Stavba vyžaduje stavební povolení. Stavba je v souladu s územním plánem. Dotčené plochy jsou v územním plánu označeny jako plochy veřejné vybavenosti.

- d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití.

Jedná se o jednosměrnou komunikaci spojující silnici I/57 (ul. Albrechtická) s místní komunikací (ul. Mikulášská). Na této komunikaci je vodorovným dopravním značením vyznačeno podélné parkování. Na komunikaci je zároveň umožněn obousměrný provoz cyklistů s napojením na cyklistickou stezku v ul. Albrechtická. Stávající šířka vozovka je 7,00m mezi obrubami. Stávající chodník má živičný povrch a nachází se na pravé straně komunikace.

Stavba se nenachází na území chráněném podle jiných právních předpisů, tj. stavba není v památkové rezervaci, v památkové zóně, ve zvláště chráněném území. V blízkosti se nachází evangelický kostel, který je kulturní památkou. Zájmové území se v katastrálním území Krnov – Horní Předměstí (674737).

Tabulka dotčených parcel:

| č. parcely | vlastník | druh pozemku | LV |
| --- | --- | --- | --- |
| 2617 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov | Ostatní plocha | 2088 |
| 2619 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov | Ostatní plocha | 2088 |
| 2636 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov | Ostatní plocha | 2088 |
| 5780/1 | Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha | Ostatní plocha | 4642 |
| 5780/11 | Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha | Ostatní plocha | 4642 |
| 6031 | Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha | Ostatní plocha | 4642 |
| 6033 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov | Ostatní plocha | 2088 |

- e) vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí.

- Jedná se o stavební úpravy ve stávajících parametrech, jak směrových, tak i výškových a proto se nepředpokládá negativní vliv stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí.

- f) celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření.

- Stavba bude mít pozitivní dopad na území, jelikož rekonstrukcí krytu komunikace, výstavbou nových parkovacích stání a rekonstrukcí chodníku dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu na dotčených komunikacích. Dále dojde ke zvýšení bezpečnosti pohybu obyvatel města Krnova v rámci prostoru jejich bydliště a přístupu obyvatel a návštěvníků do přilehlých staveb občanské vybavenosti. Nepředpokládají se negativní vlivy ani dopady na dotčené území.

- 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ

- Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace:

- Geodetické zaměření území

- Pochůzka v místě stavby

- Vyjádření jednotlivých správců sítí

- 4. ČLENĚNÍ STAVBY (JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY)

- a) způsob číslování a značení

SO 101 – Komunikace

SO 102 – Parkovací stání

SO 103 – Chodník

- b) určení jednotlivých částí stavby

- Stavba se skládá ze stavební úpravy stávající jednosměrné místní komunikace Husovo náměstí a k ní přiléhající výstavbě šikmých parkovacích stání a rekonstrukci stávajícího chodníku.

- c) členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory

SO 101 – Komunikace

SO 102 – Parkovací stání

SO 103 – Chodník

- 5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY

- a) věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

- Nejsou.

- b) uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti.

- Více viz část E – Zásady organizace výstavby

- c) zajištění přístupu na stavbu.

- Přístup na stavbu bude zajištěn po stávajících komunikacích:

- ul. Albrechtická

- ul. Mikulášská

- d) dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy.

Vzhledem k rozsahu a charakteru navržených stavebních úprav, se předpokládá kompletní uzavírka ulice Husovo náměstí. Jedná se o jednosměrnou obslužnou místní komunikaci. Objízdnou trasu není nutné stanovovat.

Jednotlivá schémata jsou uvedeny, jako příloha TZ v části PD -  E. Zásady organizace výstavby.

- 6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ (SPRÁVCŮ)

- a) seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví nebo je budou spravovat (PK, sítě technické infrastruktury, oplocení apod.).

Vlastníkem stavby bude:

Město Krnov

Hlavní náměstí 96/1

Pod Bezručovým vrchem

794 01 Krnov 1

tel.: 554 697 111

IČ   00295906

DIČ  CZ00295906

- b) způsob užívání jednotlivých objektů stavby.

SO 101 – Komunikace – Rekonstruovaná komunikace bude dále sloužit jako jednosměrná obslužná místní komunikace s obousměrným provozem cyklistické dopravy. Způsob užívání zůstane neměnný.

SO 102 – Parkovací stání – Nová šikmá stání povedou k navýšení komfortu parkování v okolí budov občanské vybavenosti (evangelický kostel, Střední zdravotnická škola, obvodní oddělení policie ČR). Z celkového počtu 22 ks parkovacích stání budou 2 stání vyhrazena pro osoby s omezenou schopností pohybu.

SO 103 – Chodník – Rekonstruovaný chodník bude mít dlážděný povrch a bude doplněn o bezbariérové úpravy v podobě sníženého nástupu u přechodu pro chodce a varovných a signálních pásů. Samozřejmostí bude přirozená vodící linie v podobě chodníkového obrubníku převýšeného o 60mm vůči dlažbě. Rekonstrukcí tedy dojde ke snadnější orientaci pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

- 7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ

- Stavbu bude možno užívat po dokončení veškerých stavebních pracích. Stavba bude předána do užívání po jejím dokončení. Nepředpokládá se její postupné předávání.

- 8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

8.1. Souhrnný technický popis uvede celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, základní technické parametry, základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické řešení stavby, začlenění stavby do území, tj. zejména vztah trasy a krajiny, vliv existující dopravní a technické infrastruktury na stavebně technické řešení stavby a architektonické řešení exponovaných objektů (portály tunelů, velké mosty), řešení širších vztahů a technické důsledky požadavků právních a technických předpisů.

SO 101 – Komunikace

Ulice Husovo náměstí – šířka komunikace je navržena na 4,25 m a délky 81,62 m. Levá strana komunikace bude ohraničena novým žulovým silničním obrubníkem 1000/250/200 a novým dvojřádkem z žulových kostek. Pravou stranu budou lemovat nové žulové silniční obrubníky 1000/250/200 s převýšením 100mm. Komunikace je navržena v jednostranném příčném sklonu 2,0%. Podélný profil má jednotný sklon 0,23%.

SO 102 – Parkovací stání

Parkovací stání - jedná se o výstavbu nových parkovacích stání přilehlých k místní komunikaci (ul. Husovo náměstí). Parkovací stání budou ohraničena žulovým silničním obrubníkem 1000/250/200 s převýšenou hranou 100 mm, od místní komunikace budou dvojřádkem z žulových kostek o šířce 200mm. Celkem bude vybudováno 22 šikmých parkovacích stání. Z celkového počtu budou 2 parkovací stání vyhrazena pro osoby s omezenou schopností pohybu. Tato stání budou mít vzhledem k svému účelu odlišný povrch, a to živičný. Příčný sklon parkovacích ploch je navržen 1,00% směrem do komunikace a podélný sklon kopíruje sklon komunikace Husovo náměstí. Šikmost stání je 75°. Odvodnění plochy pro parkování bude částečně umožněno přirozeným zasakováním vzhledem k návrhu povrchové úpravy z dlažby z žulových kostek 8/10. Dešťová voda bude odvedena příčným sklonem na stávající komunikaci do stávajících uličních vpustí.

SO 103 – Chodník

Chodník - jedná se o rekonstrukci stávajícího živičného chodníku přilehlého ke komunikaci. Nově bude chodník dlážděný a od parkovacích stání bude oddělen žulovým obrubníkem s převýšením 100mm. Šířka chodníku je 2,25m. Pás šířky 0,50m bude zároveň sloužit jako přesah parkovacích stání. Příčný sklon chodníku je navržen 1,0% směrem do komunikace. Dlážděné plochy chodníků budou ohraničeny chodníkovým žulovým obrubníkem 100/1000/250 s převýšenou hranou 60mm (přirozená vodící linie pro nevidomé). Součástí chodníkových ploch budou úpravy u přechodů pro chodce, které budou řešeny jako bezbariérové.

Dotčené plochy kolem rekonstruovaného chodníku budou ohumusovány v tl. 100mm a osety travní směsí.

8.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro

8.2.1. Pozemní komunikace

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,

SO 101 – Komunikace

SO 102 – Parkovací stání

SO 103 – Chodník

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací

- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání, parametry a zdůvodnění trasy,

Vzhledem k dopravnímu významu jsou komunikace zařazeny do návrhové úrovně porušení D1. Dopravní zatížení je udáváno hodnotou průměrné denní intenzity provozu těžkých nákladních vozidel (voz/den). Celostátní sčítání dopravy se v předmětném úseku neprovádí. Dle odhadu hodnota počtu těžkých nákladních vozidel (TNV) se v úseku předpokládá nízké dopravní zatížení, třída dopravního zatížení VI.

- návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací

Jedná se o stavební úpravu stávající komunikace a stávajícího přilehlého chodníku a proto se nepředpokládá zásah do zemního tělesa komunikace.

Zemní práce se předpokládají vyrovnané. Přebytečná zemina z výkopku bude použita do násypu, nebo k terénním úpravám v okolí stavby.

8.2.2. Mostní objekty a zdi

Netýká se této stavby.

8.2.3. Odvodnění pozemní komunikace

Stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah:

SO 101 – Komunikace

Odvodnění komunikace, parkovacích stání a chodníku bude provedeno pomocí podélného a příčného spádu do stávajících uličních vpustí, které budou pouze výškově upraveny.

SO 102 – Parkovací stání

Viz SO 101 – Komunikace

SO 103 – Chodník

Viz SO 101 – Komunikace

8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie

Netýká se této stavby.

8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony

Navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení.

SO 102 Parkovací místa – Součástí stavby je výstavba 22 šikmých parkovacích míst. Pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace budou vyhrazena 2 stání s živičnou povrchovou úpravou. Parkovací místa budou ohraničena silničním žulovým obrubníkem 1000/250/200 s převýšenou hranou 100mm. Plocha bude z žulových kostek tl. 80mm (žulové kostky 8/10). Parkovací stání nebudou rozděleny vodorovným značením, ale barevně odlišným pásem dlažby (bílá dlažební mramorová kostka). Podélný sklon parkovacích ploch kopíruje podélný spád komunikace Husovo náměstí. Příčný sklon je navržen 1,00% ve směru do komunikace.

8.2.6. Vybavení pozemní komunikace

a) záchytná bezpečnostní zařízení,

Komunikace bude ohraničena žulovým silničním obrubníkem 1000/250/200 s převýšením 100mm (v místech přechodů pro chodce a parkovacích stání bude převýšení sníženo na 20 mm).

Chodníky budou ohraničeny žulovým chodníkovým obrubníkem 1000/250/100 mm s převýšením 60mm (přirozená vodící linie pro nevidomé a slabozraké).

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,

Svislé dopravní značení

Část stávajících dopravních značek bude přesunuto (10ks):

- A 19, C 10a, C 10b, E 04, E 12a, IP 04b, 2x IP 06, IP 07, P 04

Dále budou značky doplněny o 2ks:

- IP11b – 1ks

- IP 12 + O1 – 1ks

Umístění dopravních značek bude provedeno dle Situace stavby koordinační.

Vodorovné dopravní značení – bude obnoveno původní:

    - V 1a  – podélná čára souvislá (1ks o délce 68,8m)

    - V 7  – přechod pro chodce (1ks)

    - V 8b – přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce (1ks)

c) veřejné osvětlení,

Bude zachováno stávající veřejné osvětlení bez zásahu.

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace,

Netýká se této stavby.

e) clony a sítě proti oslnění.

Netýká se této stavby.

8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů

Netýká se této stavby.

9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ

Souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení stavby

Jedná se o stavební úpravy stávající komunikace, a proto nebyly prováděny podrobné průzkumné práce a stanovena Diagnostika vozovky a návrh technologie oprav.

- 10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY

Jednotlivé stavby zasahují do ochranných pásem vedení inženýrských sítí v majetku:

- ČEZ,a.s.

- CETIN, a.s.

- VaK Krnov, s.r.o.

- GridServices, s.r.o.

- TS Města Krnova

- Veolia

Před zahájením stavby zajistí zhotovitel stavby vytyčení inženýrských sítí v opravovaném úseku, dle jednotlivých vyjádření správců sítí uvedených v dokladové části PD.

- 11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ

a) bourací práce,

Bourací práce spočívají v odstranění stávající konstrukce komunikace, chodníků a parkovacích ploch. Součástí bouracích prací je i odstranění stávajících obrub a žulového dvojřádku.

b) kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada,

Při realizace prací se nepředpokládá kácení stromů, z tohoto důvodu se nepočítá s žádnou náhradní výsadbou. Sadové úpravy – zatravnění bude provedeno ohumusováním v tl.100mm. Šířka zatravnění kolem komunikace a chodníků je stanoveno v rozmezí od 0,50m - 1,00m pás kolem hrany komunikace nebo kolem chodníkového obrubníku.

c) rozsah zemních prací a konečná úprava terénu,

Zemní práce budou spočívat především v obsypu jednotlivých objektů a ve výkopech pro zřízení konstrukce jednotlivých navržených objektů. Přebytečná zemina z výkopku bude odvezena na skládku do vzdálenosti 5 km.

d) ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch,

Netýká se této stavby.

e) zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace,

Nedojde k záboru ZPF.

f) zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa,

Nedojde k záboru LPF.

g) zásah do jiných pozemků,

Kromě pozemků Ředitelství silnic a dálnic ČR jsou všechny pozemky pro stavbu v majetku investora.  Tabulka dotčených pozemků je uvedena v kapitole 2 odst. d).

h) vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků.

Netýká se této stavby.

- 12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY

Určení a zdůvodnění nároků stavby na:

a) všechny druhy energií,

Bez nároku na energie.

b) telekomunikace,

Netýká se této stavby.

c) vodní hospodářství,

Netýká se této stavby.

d) připojení na dopravní infrastrukturu a parkování,

Ulice Husovo nám. je napojena na ulici Albrechtická a na ulici Mikulášská. Dopravní napojení chodníkových ploch a chodníků zůstane stávající.

e) možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě),

Netýká se této stavby.

f) druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby.

Nepředpokládá se vznik významného množství odpadů užíváním stavby.

- 13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Vyhodnotí se vlivy negativních účinků stavby a jejího užívání a uvedou se návrhy na stavební opatření k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci v souladu s příslušnými právními předpisy

a) ochrana krajiny a přírody,

Netýká se této stavby.

b) hluk,

Jedná se o stavební úpravu stávající místní komunikace a chodníků a proto se nepředpokládá navýšení stávajícího hluku.

c) emise z dopravy,

Jedná se o stavební úpravu stávající místní komunikace a chodníků a proto se nepředpokládá navýšení stávajících emisí z dopravy.

d) vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje,

Netýká se této stavby.

e) ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby,

Realizací stavby nedojde k zhoršení ochrany zdraví ani životního prostředí. Během provádění výstavby nebude stavební organizace vyvíjet činnost, která by ohrozila životní prostředí v okolí stavby. Stavební organizace je povinna čistit vozidla, aby jimi neznečisťovala okolní vozovky. Při realizaci budou prováděna opatření, aby nedošlo k znečištění podzemních a povrchových vod, musí být zabráněno úniku závadných látek do půdy nebo jejich smísení s vodami, nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů. Během stavby zabezpečí zhotovitel dodržování příslušných předpisů týkajících se hygieny a ochrany zdraví, včetně ochranných pomůcek. Dle zákona bude v případě nutnosti zřízen koordinátor bezpečnosti práce.

Pracovníci provádějící montážní práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí úrazu elektrickým proudem ve smyslu vyhlášky č. 50/1978Sb. §4. Stavbou nedojde ke zhoršení hlukové zátěže. Během stavby bude ochrana proti hluku zajištěna dodržováním nočního klidu. V průběhu realizace a stavebních prací je investor povinen zajistit a dodavateli uložit dodržení usnesení vlády č. 148/2006Sb.o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů.         Zejména se jedná o provádění stavebních prací v době od 7 do 21 hodin. Projektová dokumentace splňuje zásady obecných technických požadavků na výstavbu ve znění vyhlášky č. 268/209 Sb. 
o technických požadavcích na stavby, dále vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Je v souladu s normami ČSN a dalšími předpisy, zejména příslušnými TP platnými pro danou problematiku a je v souladu s vyhláškou 104/1997 Sb. k zákonu o pozemních komunikacích (13/1997 Sb.), zejména pak §14 a přílohou č.5. 
Z hlediska požární ochrany nedochází ke změně situace před a po výstavbě, řešení nezmění přístupnost území pro příjezd vozidel hasičů. Zájmy civilní obrany nebudou stavbou dotčeny.

- Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

- Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou:

- a) udržování pořádku a čistoty na staveništi,

- b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

- c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

- d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

- e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

- f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

- g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

- h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

- i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

- j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

- k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,

- l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,

- m) zajištění spolupráce s jinými osobami,

- n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,

- o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,

- p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

- q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

- Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

- Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

f) nakládání s odpady.

Vzniklé odpady jsou vyhláškou č. 93/2016 Sb., zařazeny podle Katalogu odpadů následovně.

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 01 01	Beton

17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

Zemina, která nebude využita k terénním úpravám v místě stavby, bude předána oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).

Stavba nebude mít výrazně záporný vliv na životní prostředí, naopak její realizace usnadní a umožní rychlejší a komfortnější dopravní obsluhu a tím i snížení spotřeby PHM, omezení hlukové zátěže a tím bude mít kladný vliv na životní prostředí.

- 14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI

- Průkaz, že stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnily základní požadavky, kterými jsou

- mechanická odolnost a stabilita,

- požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby apod.),

- ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí,

- ochrana proti hluku,

- bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na PK),

- úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a údržbě apod.).

- Návrh se řídí požadavky technických norem, zejména ČSN 73 6110, ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 6425, ČSN 73 6056 a navazujících předpisů TP, TKP a dalších. Pro stavební úpravy komunikace a jednotlivých prvků odvodnění byly voleny materiály a technologické postupy, které splňují všechny výše uvedené požadavky.

- Požární bezpečnost:

Z hlediska požární ochrany nedochází ke změně situace před a po výstavbě, řešení nezmění přístupnost území pro příjezd vozidel hasičů. Zájmy civilní obrany nebudou stavbou dotčeny. Jedná se o rekonstrukci stávající komunikace a přilehlých chodníků (výměna povrchu a konstrukčních vrstev komunikace, včetně chodníků). Rekonstrukcí dojde k drobné úpravě průjezdného profilu komunikace. Navrženými stavebními úpravami rovněž nedojde k zásahům do hydrantů, nástupních ploch apod.

- 15. DALŠÍ POŽADAVKY

- Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení:

- a) užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecně technické požadavky na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.),

- Jedná se o stavební úpravu stávajících objektů, proto se považují jejich rozměry za dostatečné.

- b) zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

Bude dodržena vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Návrh odpovídá „Požadavkům na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství uvedených v § 4.

- c) ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agresivní podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy),

Netýká se této stavby.

- d) splnění požadavků dotčených orgánů

- Požadavky dotčených orgánů byly v dokumentaci zohledněny.

V Brně  03/2022						Vypracoval: Ing. Petr Guňka