B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

- Charakteristika území :

Stavba je navržena na parcelách v majetku Města Krnova – p. č. 3122/1, p.č. 3122/99, p.č. 3122/98, p.č. 3122/96, p.č. 3121/2, p.č. 3121/3, p.č. 3120, p.č. 3107, p.č. 2636, p.č. 3122/41, p.č. 3122/93, p.č. 3122/97, p.č. 3122/40, p.č. 3122/52, p.č. 3122/50, p.č. 3122/51, p.č. 3122/47, p.č. 3083

Stavební pozemek je vymezen ze západu hranou stávajícího oplocení průmyslového areálu podél ulice K. Čapka. Ze severní strany je pozemek vymezen stávající budovou Fitcentra, stávajícími bytovými domy a stávajícími parkovacími plochami.

Z jižní strany je vymezen hranou stávajícího oplocení zahrad bytových domů a hranou stávající místní komunikace ul. Mikulášská.

Východní strana pozemku je vymezena hranou  stávajícího oplocení zahrad bytových domů.

- Charakteristika stavebního pozemku:

Pozemek určený k nové zástavbě je tvořen :

- zpevněnou plochou –  stávající asfaltové plochy komunikací, dlážděné parkovací plochy a dlážděné komunikace pro pěší (chodníky)

- volnou zelenou plochou kolem stávajících komunikací, parkovacích ploch a chodníků

- v prostoru navržené stavby se nachází stávající zeleň (stromy), které zůstanou zachovány.

- přístup na pozemek je umožněn z místní komunikace ulice Mikulášská, ul. Albrechtická a ul. Bezručova

Dotčené pozemky jsou v majetku investora, tedy města Krnova.

V prostoru navržené stavby se nachází stávající inženýrské sítě. Jednotlivé vyjádření dotčených orgánů (sítě)  (viz. E. DOKLADY):

1) stávající podzemní vedení VO ( Technické služby Krnov, s.r.o.)

- ochranné pásmo podzemního vedení VO je 1,0 m na každou stranu

2) stávající podzemní vedení NN ( ČEZ, a.s.)

- ochranné pásmo stávajícího podzemního vedení NN je 1,0 m od krajního kabelu 		vedení (podle 	zák. č. 79/157 Sb. a vládního nařízení č. 80/157 Sb.)

-trasa NN kabelů kolidující se stavbou musí být přeložena, a to na základě žádosti o 		přeložku, kde smlouva o realizaci přeložky musí být uzavřena ještě před vydáním stavebního 		povolení na výše uvedenou stavbu (Přeložka v režii majitele sítě ČEZ, a.s.)

3) stávající podzemní vedení sdělovacích kabelů ( Cetin, a.s)

- křížení stávajících sdělovacích kabelů se zpevněnými plochami bude provedeno uložením 	kabelů do PVC půlených chrániček DN 110 mm v pískovém lóži a s přesahem za obrubu 0,50 m 	(ozn. Ve výkrese C.3 -Koordinační situační výkres )

- obruby zpevněných ploch nesmí ležet v souběhu a nad trasou SEK a musí ležet min. 20 cm 	od krajního vedení SEK

- zemní  práce provádět ve vzdálenosti 1,0 m od krajního vedení SEK ručním výkopem

- nutno respektovat ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

4) stávající podzemní vedení tepelného vedení (Veolia Energie ČR a.s.)

-Veolia Energie ČR, a.s. splnění podmínek uvedených ve vyjádření číslo 	1241000/Če/070916-2 (aktualizace 1241000/Če/141113-1) a 24560/Če/300418-1.

- podmínky k provádění stavby: viz. Stanovisko Veolia Energie ČR, a.s. pro účely územního řízení 	(umístěno v E. Doklady)

5) stávající podzemní vedení jednotné kanalizace a vodovodního potrubí (Kvak s.r.o.)

- bude dodržena ČSN 73 6005

- Stavba se nachází v zastavěném území

- Soulad navrhované stavby s charakterem území :

- jedná se O stavbu trvalou, která se skládá z nových staveb a ze změny dokončených staveb

- Stavba bude sloužit k pěšímu a dopravnímu pohybu obyvatel  v rámci prostoru bývalých kasáren ve městě Krnov.

- jelikož se jedná z části o novou stavbu a z části o změnu dokončené stavby, které jsou navrženy s ohledem na stávající charakter území (účel a druh stavby) předpokládá se, že stavba bude v souladu s charakterem území.

- Dosavadní využití a zastavěnost území:

Území, na kterém se stavba umisťuje je využíváno k pěšímu a dopravnímu pohybu obyvatel  v rámci prostoru bývalých kasáren ve městě Krnov a nachází se v zastavěné části města Krnova.

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Město Krnov má platný ,,Územní plán Krnov“, který byl vydán Zastupitelstvem města Krnov dne 19.05.2010 jako opatření obecné povahy č.j. 1/2010 s nabytím účinnosti dne 8.06.2010, který je platný ve znění jeho pozdějších změn č.1, 2, 3. Podle platného ÚP Krnov se všechny uvedené pozemky dotčené posuzovaným záměrem nacházejí v zastavěném území, proto se jedná o záměr v zastavěném území.

Posouzení souladu záměru s Politikou územního rozvoje (PÚR):

Z platné PÚR nevyplývají pro předmětný záměr ani pro jím dotčené území žádné podmínky ani požadavky.

Posouzení souladu záměru se ZÚR:

Město Krnov má platný územní plán, který byl pořízen v souladu s platnými ZÚR MS kraje.

Posouzení souladu záměru s ÚP Krnov:

Všechny uvedené pozemky v k.ú. Krnov – Horní Předměstí, dotčené stavebním záměrem, se dle ÚP Krnov nacházejí v zastavěném území, v plochách: ,,PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (SO - P1)“ - stabilizovaný stav.

výřez z územního plánu

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebyly vydávány výjimky z obecných požadavků na využití území.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

- Dotčené orgány:

1) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Pracoviště Bruntál

2) Koordinované stanovisko MÚ Krnov

3) Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, pracoviště Bruntál

4) Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Bruntál

e) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,

INŽENÝRSKO GEOLOGICKÝ PRŮZKUM

Hydrologické poměry :

Podle hydrologického členění na portálu HEIS VUV T. G. M. náleží zájmová oblast do základního povodí Opava po Moravici s číslem hydrologického pořadí 2-02-01, k dílčímu povodí toku Opavice s č. 2-02-01-0560-0-00 a s plochou dílčího hydrologického povodí 3,48 km². Území je odvodňováno řekou Opavicí.. K-GEO, s. r. o., Masná 1, 702 00 Ostrava 1, www.kgeo.cz

Klimatické poměry :

Dle Quittovy klasifikace klimatických oblastí náleží zájmové území k mírně teplé oblasti s označením MT 9, která je charakterizována dlouhým, teplým a suchým létem, krátkým přechodným obdobím, s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je převážně mírně suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Základní charakteristiky mírně teplé oblasti MT9 jsou následující:

Počet letních dní: 40 - 50,

Počet dní s průměrnou teplotou 10 °C a více: 140 - 160,

Počet mrazových dní: 110 - 130,

Počet ledových dní: 30 - 40,

Průměrná teplota v lednu: -2 až -4 °C,

Průměrná teplota v červenci: 17 až 18 °C,

Průměrná teplota v dubnu: 6 až 7 °C,

Průměrná teplota v říjnu: 7 až 8 °C,

Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více: 100 - 120,

Srážkový úhrn ve vegetačním období: 400 - 450 mm,

Srážkový úhrn v zimním období: 250 - 300 mm,

Počet dní se sněhovou pokrývkou: 60 – 80,

Počet zatažených dní 120 – 150,

Počet jasných dní 40 – 50.

Geomorfologické poměry :

Dle geomorfologického členění (Demek a kol., 1987) náleží zájmová oblast:

provincii: Česká vysočina,

soustavě: Krkonošsko-jesenické,

podsoustavě: Jesenické,

celku: Zlatohorská vrchovina,

podcelku: Jindřichovská pahorkatina,

okrsku: Opavická niva.

Opavická niva je charakterizována jako rovina budovaná kvartérními fluviálními sedimenty se 	zvrásněnými devonskými a spodnokarbonskými sedimenty v podloží. Jedná se o akumulační reliéf 	mladopleistocenní a holocenní údolní nivy v širokém, tektonicky predisponovaném údolí Opavice, s 	výrazným rozšířením u Krnova (zdroj: Demek: Zeměpisný

lexikon ČSR – Hory a nížiny. 1987). Zájmová oblast leží v oblasti městské zástavby, v minulosti 	bylo území využíváno sovětskou armádou. Terén v zájmovém území je rovinný (s nadmořskou 	výškou v rozmezí cca 319 - 322 m n. m.), antropogenně upravený.

Geologické poměry :

Z geologického hlediska náleží zájmová lokalita paleozoiku moravskoslezské oblasti tzv. kulmské facii spodního karbonu. Předkvartérní podloží je zde reprezentováno horninami moravického souvrství (sp. karbon) - břidlicemi, prachovci a jemnozrnnými drobami.

Předkvartérní sedimenty jsou pak kryty kvartérními uloženinami pleistocénního až holocenního stáří, které jsou představovány komplexem fluviálních a glacifluviálních sedimentů. Na ulehlé štěrky glacifluviálního původu nasedají v hloubce cca 7 - 8 m p. t. středně ulehlé štěrky náležící fluviálnímu vývoji údolní nivy. V jejich nadloží se vyskytují

fluviální jemnozrnné sedimenty - jíly, hlíny, které jsou místy redukovány, příp. zcela nahrazeny antropogenními navážkami, které pak ukončují vrstevní sled v zájmovém území.

INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉ POMĚRY :

Průzkumnými pracemi byl v zájmovém území ověřen následující geologický profil:

antropogenní navážky, fluviální jíly, fluviální štěrky.

Antropogenní navážky byly ověřeny všemi nově provedenými sondami, a sice v mocnostech 0,8 - 2,9 m. Návozy soudržného charakteru jsou představovány prachovitými jíly s nízkou plasticitou, většinou tuhé až pevné konzistence, lokálně konzistence pevné až tvrdé nebo naopak tuhé až měkké, s příměsí stavebního odpadu, úlomků cihel, kameniva, štěrku a zbytků popelovin. Navážky nesoudržného charakteru jsou pak tvořeny kamenivem, kusy betonu, štěrkem s písčitohlinitou, hlinitojílovitou a hlinitopísčitou mezerní výplní. Místy se v navážkách vyskytují i objemnější bloky stavebního odpadu, které znemožnily další postup penetračního sondování (sondy DP-3 a DP-5).

Tyto antropogenní uloženiny jsou obecně označeny symbolem Y, blíže je lze charakterizovat jako zeminy třídy F6 CL (jíl s nízkou plasticitou), G3 G-F (štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy), G4 GM - G5 GC (štěrk hlinitý až štěrk jílovitý) a F2 CG (jíl štěrkovitý).

Z hlediska těžitelnosti lze navážky zařadit většinou do třídy těžitelnosti I (dle ČSN 73 3050 pak do třídy 3 a 4), v případě výskytu větší frakce kameniva či objemnějších bloků stavebního odpadu pak i do třídy II (dle ČSN 73 3050 třída 4 - 5).

Fluviální jíly

Pod vrstvou antropogenních navážek byly většinou průzkumných sond, s výjimkou sond JV-3, JV-5 a DP-5A, zastiženy jemnozrnné zeminy fluviálního původu v mocnosti 0,5 - 1,5 m. Jedná se o jíly s nízkou, místy až střední plasticitou, většinou hnědé, místy nazelenale hnědé či oranžovohnědé barvy, místy šedě šmouhované, na bázi s příměsí štěrkových valounů. Konzistence těchto zemin se nejčastěji pohybuje v mezích tuhé a na rozhraní tuhé až pevné, lokálně i pevné.

Tyto zeminy byly zařazeny do třídy F6 CL, CI (jíl s nízkou a střední plasticitou), z hlediska těžitelnosti dle ČSN P73 1005 je hodnotíme třídou I, dle ČSN 73 3050 pak třídou 2 a 3.

Jíl s nízkou plasticitou (CL) tuhá konzistence

Modul přetvárnosti Edef (MPa) 4,0

Objemová tíha γ (kN/m3) 19,7*

Totální soudržnost cu (kPa) 50,0

Totální úhel vnitřního tření ϕu (°) 0,0

Efektivní soudržnost cef (kPa) 12,0

Efektivní úhel vnitřního tření ϕef (°) 19,0

hodnoty odvozené z laboratorních výsledků vzorku zeminy

Podle klasifikace propustnosti dle Jetela lze tyto zeminy zařadit do třídy propustnosti VIII – nepatrně propustné, s koeficientem filtrace zjištěným na základě zrnitostního rozboru vzorku zeminy K = 2.10-9 m/s.

Fluviální štěrky

Strop vrstvy fluviálních štěrků byl zastižen všemi průzkumnými sondami, a sice v hloubkách 0,5 - 2,9 m p. t., tj. 317,98 - 319,42 m n. m., a byly ověřeny až do konečných hloubek sond (5 - 7 m p. t.). V archivních vrtech HP-22 a S-1 byly štěrky také ověřeny až do jejich konečných hloubek 15,0 a 15,5 m p. t., v těchto případech se však v hlubších partiích vrtu bude jednat pravděpodobně o štěrky glacifluviálního původu. Dle záznamu penetračních sond lze usuzovat, že už na bázi těchto sond bylo zastiženo ulehlejší patro glacifluviálních štěrků. Nově provedenými vrty byly zastiženy štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy (písčité), místy (nepravidelně) s polohami zajílovaných štěrků, hnědé barvy, středně ulehlé, hrubé a kamenité, se zaoblenými valouny. V ověřené mocnosti byly fluviální štěrky suché. Dle ČSN P73 1005 jsou štěrky řazeny do třídy G3 G-F (štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy) a podružně do třídy G5 GC (štěrk jílovitý), z hlediska těžitelnosti jsou štěrky hodnoceny třídou I-II, dle ČSN 73 3050 pak třídou těžitelnosti 4 - 5. Podle klasifikace propustnosti dle Jetela lze tyto zeminy zařadit do třídy propustnosti III - dosti silně propustné až V – dosti slabě propustné, s koeficientem filtrace odvozeným ze zrnitostních křivek K = 4.10-6 - 9.10-4 m/s.

HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY :

Dle hydrogeologické rajonizace ČR na portálu HEIS VUV T. G. M. náleží lokalita rajónu svrchních vrstev č. 1520 - Kvartér Opavy.

Podzemní voda je v zájmovém území vázána na průlinově propustný kolektor fluviálních a glacifluviálních písčitých štěrků, který je souvisle zvodněný. Propustnost štěrkového kolektoru lze charakterizovat jako dosti silnou až dosti slabou v závislosti na obsahu jemnozrnné frakce. Hladinu podzemní vody předpokládáme volnou až slabě napjatou, závislou na stavu vody ve vodních tocích Opava a Opavice, a tudíž lze očekávat její kolísání v průběhu hydrologického roku. Jílovitý pokryv v nadloží štěrků plní z hydrogeologického hlediska funkci izolátoru či poloizolátoru, který omezuje přímý průsak srážkových vod do kolektoru. Podzemní vody hlubšího oběhu jsou obecně vázány na zlomové systémy předkvartérního podloží (spodní karbon) provázené silnějším rozpukáním.

Aktuálně provedenými průzkumnými pracemi nebyla hladina podzemní vody do hloubky 6 m p. t. zastižena. Podzemní voda byla měřena v archivních vystrojených hydrogeologických vrtech HP-22 a HV 208 nacházejících se přímo v zájmovém území, v únoru 2018 byla hladina podzemní vody v těchto vrtech ověřena v úrovni 5,78 a 5,57 m p. t. (tj. 315,28 a 315,21 m n. m.). Proudění podzemní vody předpokládáme V směrem k soutoku řek Opavy a Opavice.

f)výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

- Geodetické zaměření – 2017 – podklad pro umístění stavby a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

- Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum – 2017 K-GEO, s. r. o., Masná 1, 702 00 Ostrava 1, www.kgeo.cz; e-mail: kypusova@kgeo.cz, tel.: 596 117 633

g) ochrana území podle jiných právních předpisů,

Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů.

Nejedná se o kulturní památku, ani jinak chráněnou stavbu.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nenachází v poddolovaném území.

Stavba se nenachází v ochranném pásmu stanoveného záplavového území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky.

- ochrana okolí proti hluku:

- stavba je navržena v souladu s územním plánem. Stavba nezatěžuje okolí zvýšeným hlukem.

- stavba odpovídá požadavkům § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. v návaznosti na nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v plném znění

- znečištění ovzduší:

Navrhovaná výstavba je v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a vyhláškou MŽP 	č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších 	ustanovení zákona o ochraně ovzduší, kterou se stanoví m. j., obecné emisní limity a další podmínky 	provozování stacionárních zdrojů znečištění.

-vliv stavby na odtokové poměry v území:

- vytvořením nových zpevněných ploch dojde k navýšení odtokových poměrů v řešeném území.

SO 103 – CHODNÍKY A SPOLEČNÁ CYKLOSTEZKA

CHODNÍKY

– odvodnění chodníků bude provedeno pomocí podélných a příčných spádů  do stávajících uličních vpustí zaústěných do stávající jednotné kanalizace, popřípadě budou svedeny do zeleně, kde zasáknou.

– odvodnění části chodníku č.1 v km 0,330 00 – km 0,350 00 bude provedeno pomocí podélného a příčného spádů do nově navrženého odvodňovacích žlabů (ozn. VO) umístěného v km 0,340 00, který je napojen na stávající jednotnou kanalizaci.

- Výpočet množství srážkové vody z Chodníků :

Q = ( j . P . fs )/1000

j – množství srážek = 600 mm/rok

P – plocha chodníků (dlažba + CB III) = 1195,50 m² + 1009,50  m² =  2 205,00  m²

fs – koeficient odtoku z asfaltu a zámkové dlažby – 0,90

Q = (600 . 2205 . 0,90) /1000 = 1190,70 m³/rok

Navýšení odtoku dešťových vod z Chodníků bude o 1190,70 m³/rok

SPOLEČNÁ CYKLOSTEZKA

– odvodnění Společné cyklostezky bude provedeno pomocí podélných a příčných spádů na stávající parkovací plochy a dále do stávajících uličních vpustí zaústěných do stávající jednotné kanalizace, popřípadě budou svedeny do zeleně, kde zasáknou.

- Výpočet množství srážkové vody ze Společné cyklostezky :

Q = ( j . P . fs )/1000

j – množství srážek 600 mm/rok

P – plocha společné cyklostezky ( dlažba + CB III + dělící pás) = (572,62 + 555,97 + 110,00) = 	1238,54 m²

fs – koeficient odtoku z asfaltu a zámkové dlažby – 0.90

Q = (600 . 1238,54 . 0,90) /1000 = 668,81 m³/rok

Navýšení odtoku dešťových vod ze Společné cyklostezky bude o  668,81 m³/rok

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Stavba neklade požadavky na asanace, demolice a ani na kácení dřevin.

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Stavba neklade požadavek na  dočasné ani na trvalé zábory ze ZPF nebo pozemků určených plnění funkce lesa.

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Napojení na technickou infrastrukturu :

SO 451 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie:

Předmětem projektu je návrh nově instalovaného veřejného osvětlení VO pro chodník a místní komunikaci v lokalitě bývalých kasáren v Krnově.

Bude instalováno 11ks nových sloupů 8m s instalovanými lampami VO a světly typu LA a 24ks nových sloupů 6m s instalovanými lampami VO a světly typu LB. Zároveň se napojí info stánek. Jeho napojení bude dle dodaného typu info stánku. Bude splněn světelný požadavek dle ČSN – provedeno na základě světelného výpočtu. Světla VO budou propojeny mezi sebou zemním vedením 4x25 CYKY. Celý okruh bude napojen na stávajícího VO, který je (respektive bude) instalovaný ul. Mikulášská.

Napojení na dopravní infrastrukturu:

SO 103 – CHODNÍKY A SPOLEČNÁ CYKLOSTEZKA

– Plochy Chodníků a Společných cyklostezek budou napojeny na stávající asfaltové komunikace betonovým silničním obrubníkem (150/250/1000) s betonovou přídlažbou 250/500/80. V místech napojení na stávající komunikace bude provedeno převýšení silničních obrubníků 20 mm, z důvodu bezbariérovosti chodníků a společné cyklostezky.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Související investice:

- Výstavba bytových domů, Komerčního objektu a Parkovacích ploch včetně napojení na Inženýrské sítě v řešeném území – investice firma TGA. Příslušnou projektovou dokumentaci a realizaci zajišťuje firma TGA. Oba záměry budou v rámci projektové přípravy i realizace časově a věcně koordinovány.

Vyvolané investice: nejsou

Podmiňující investice :

- Výstavba bytových domů, Komerčního objektu a Parkovacích ploch včetně napojení na Inženýrské sítě v řešeném území – investice firma TGA. Příslušnou projektovou dokumentaci a realizaci zajišťuje firma TGA. Oba záměry budou v rámci projektové přípravy i realizace časově a věcně koordinovány.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje,

Zájmové území se nachází v katastrálním území : Krnov - Horní Předměstí (674 737) :

Tabulka dotčených parcel v majetku města Krnova :

| Číslo parcely | vlastník | Druh pozemku | Výměra [m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2636 | Město Krnov,Hlavní náměstí 96/1,Pod Bezručovým vrchem, 793 01 Krnov | Ostatní plocha | 25 547 |
| 3121/2 | Město Krnov,Hlavní náměstí 96/1,Pod Bezručovým vrchem, 793 01 Krnov | Ostatní plocha | 370 |
| 3121/3 | Město Krnov,Hlavní náměstí 96/1,Pod Bezručovým vrchem, 793 01 Krnov | Ostatní plocha | 300 |
| 3120 | Město Krnov,Hlavní náměstí 96/1,Pod Bezručovým vrchem, 793 01 Krnov | Ostatní plocha | 553 |
| 3122/96 | Město Krnov,Hlavní náměstí 96/1,Pod Bezručovým vrchem, 793 01 Krnov | Ostatní plocha | 3 449 |
| 3107 | Město Krnov,Hlavní náměstí 96/1,Pod Bezručovým vrchem, 793 01 Krnov | Ostatní plocha | 256 |
| 3122/99 | Město Krnov,Hlavní náměstí 96/1,Pod Bezručovým vrchem, 793 01 Krnov | Ostatní plocha | 4 334 |
| 3122/98 | Město Krnov,Hlavní náměstí 96/1,Pod Bezručovým vrchem, 793 01 Krnov | Ostatní plocha | 6 280 |
| 3122/1 | Město Krnov,Hlavní náměstí 96/1,Pod Bezručovým vrchem, 793 01 Krnov | Ostatní plocha | 344 |
| 3122/40 | Město Krnov,Hlavní náměstí 96/1,Pod Bezručovým vrchem, 793 01 Krnov | Ostatní plocha | 20547 |
| 3122/41 | Město Krnov,Hlavní náměstí 96/1,Pod Bezručovým vrchem, 793 01 Krnov | Ostatní plocha | 12 949 |
| 3122/97 | Město Krnov,Hlavní náměstí 96/1,Pod Bezručovým vrchem, 793 01 Krnov | Ostatní plocha | 3 135 |
| 3122/93 | Město Krnov,Hlavní náměstí 96/1,Pod Bezručovým vrchem, 793 01 Krnov | Ostatní plocha | 244 |
| 3122/52 | Město Krnov,Hlavní náměstí 96/1,Pod Bezručovým vrchem, 793 01 Krnov | Ostatní plocha | 366 |
| 3122/50 | Město Krnov,Hlavní náměstí 96/1,Pod Bezručovým vrchem, 793 01 Krnov | Ostatní plocha | 182 |
| 3122/51 | Město Krnov,Hlavní náměstí 96/1,Pod Bezručovým vrchem, 793 01 Krnov | Ostatní plocha | 410 |
| 3122/47 | Město Krnov,Hlavní náměstí 96/1,Pod Bezručovým vrchem, 793 01 Krnov | Ostatní plocha | 781 |
| 3083 | Město Krnov,Hlavní náměstí 96/1,Pod Bezručovým vrchem, 793 01 Krnov | Ostatní plocha | 782 |

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,

Při stavbě vznikne nové ochranné pásmo podzemního kabelového vedení VO (SO 451–Veřejné osvětlení) ve správě Technických služeb Krnov, s.r.o.

- Podzemní kabelové vedení přeložky VO (SO 451-Veřejné osvětlení) prochází, dle katastru parcelami: p.č. 2636, p.č. 3121/2, p.č. 3121/3, p.č. 3120, p.č. 3122/96, 3107, 3121/1, 3122/98, 3122/97, 3122/93, 3122/40

p) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření.

Netýká se stavby.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BÝVALÝCH KASÁREN V KRNOVĚ

Jedná se o návrh přístupových a příjezdových komunikací k zástavbě nových bytových domů včetně návrhu Veřejného osvětlení a Sadových úprav.

Jedná se o stavbu trvalou, která se skládá z nových staveb a ze změny dokončených staveb.

Stavba bude sloužit k pěšímu a dopravnímu pohybu obyvatel  v rámci prostoru bývalých kasáren ve městě Krnov.

SO 103 – CHODNÍKY A SPOLEČNÁ CYKLOSTEZKA- jedná se o Novou stavbu

Chodníky a Společná cyklostezka bude sloužit ke komfortnějšímu a bezpečnějšímu pohybu osob a cyklistů v lokalitě bývalých kasáren

SO 451 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - jedná se o Novou stavbu

Veřejné osvětlení bude sloužit k osvětlení řešeného území a tím dojde ke komfortnějšímu a bezpečnějšímu pohybu osob ve večerních hodinách v dané lokalitě.

b) účel užívání stavby,

Jedná se o návrh přístupových a příjezdových komunikací k zástavbě nových bytových domů včetně návrhu Veřejného osvětlení a Sadových úprav.

Jedná se o stavbu trvalou, která se skládá z nových staveb a ze změny dokončených staveb.

Stavba bude sloužit k pěšímu a dopravnímu pohybu obyvatel v rámci prostoru bývalých kasáren ve městě Krnov. (viz. bod B.2.1. a)

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem,

Nebyly vydány výjimky na bezbariérové užívání stavby.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Od dotčených orgánů nejsou kladeny na stavu žádné zvláštní požadavky ani nároky, veškerá vyjádření dotčených správců sítí jsou uvedeny v dokladové části PD.

Součástí dokumentace je zákres podzemních a nadzemních inženýrských sítí, včetně podmínek jejich ochrany (v dokladové části).

Před zahájením stavby zajistí dodavatel vytyčení inženýrských sítí a ověření skutečného průběhu a polohy kabelu kopanými sondami.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů,

Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů.

Nejedná se o kulturní památku, ani jinak chráněnou stavbu.

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

SO 103 – CHODNÍKY A SPOLEČNÁ CYKLOSTEZKA

Plocha všech chodníků z dlažby                                                :    318 m²

Plocha všech chodníků z betonu CB III                                     :    320 m²

Snížené plochy (Nopková dlažba)                                             :        17,65 m²

Plocha dlažby na cyklostezce                                                      :     367 m²

Plocha CB III na cyklostezce                                                       :     365 m²

Plocha dlažby Dělícího pásu                                                        :     60 m²

Celková zastavěná plocha chodníků a cyklostezky    :    1447,65 m²

SO 451 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Délka podzemního vedení kabelů 4x16 CYKY                            : 1295  m

Počet silničních LED Svítidla P-20W – 56W, 4600 lx                  :     35 ks

h) základní technické parametry stavby – návrhová rychlost, šířkové uspořádání, intenzita dopravy, technologie a zařízení apod.,

SO 103 – CHODNÍKY A SPOLEČNÁ CYKLOSTEZKA

Šířka chodníků z betonové dlažby (200/200/60)                   :  v rozmezí od 1,00 – 3,15 m

Šířka chodníků z betonu CB III (tl. 120 mm)                        :  v rozmezí od 2,80 – 5,85 m

Min sklon chodníků a společné cyklostezky                        :  1,00 %

Šířka společné cyklostezky                                                    :  v rozmezí od 4,50 – 4,60 m

Plocha Dělícího pásu cyklostezky (dlažba 100/200/60)          : 60  m²

Plocha protismyskového nátěru na cyklostezce                     :  122,78 m²

SO 451 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Předmět projektu

Předmětem projektu je návrh nově instalovaného veřejného osvětlení VO pro chodník a místní komunikaci v lokalitě bývalých kasáren v Krnově.

Bude instalováno 11ks nových sloupů 8m s instalovanými lampami VO a světly typu LA a 24ks nových sloupů 6m s instalovanými lampami VO a světly typu LB. Zároveň se napojí info stánek. Jeho napojení bude dle dodaného typu info stánku. Bude splněn světelný požadavek dle ČSN – provedeno na základě světelného výpočtu. Světla VO budou propojeny mezi sebou zemním vedením 4x25 CYKY. Celý okruh bude napojen na stávajícího VO, který je (respektive bude) instalovaný ul. Mikulášská.

Energetická bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, základní       technické údaje

| Instalovaný Pi VO | Den kW | Noc kW |
| --- | --- | --- |
| LA osvětlení | 583 |  |
| LB osvětlení | 672 |  |
| Celkem Pi | 1255 | 0 |

| Celková energetická spotřeba osvětlení VO /kW/ 1rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pi celkem/kW/ | koeficient | soudobost/kW/ | počet hod | celkem/kW/ |
|  |  | β |  | za 1rok | za 1rok |
| VO lampy LA | 0,583 | 0,8 | 0,47 | 2920 | 1362 |
| VO lampy LB | 0,672 | 0,8 | 0,5 | 2920 | 1570 |
| Celkem | 1,255 |  | 0,97 |  | 2932 |

Předpokládaná spotřeba objektu za 1rok provozu je 2,9 MWh.

Napájení přívod					3x240V/400V  AC 50Hz +PEN

Napájení elektroinstalace				1x240V AC 50Hz+PE+N

Ochrana před úrazem el.proudem			dle ČSN 332000-4-41ed.3 automatické

odpojení od zdroje,dle čl.411

Energetická bilance spotřeby instalované		Pi  1,255 kW

Soudobost 						β- 0,8

Maximum soudobého příkonu			Ps  0,97 kW

Kompenzace účiníku					je řešena v nadřazené soustavě

Hlavní jistič před el.měrem				bude nezměněn

Sazba							je řešena smlouvou na ČEZ

Ochrana proti přetížení				je řešena v rozváděčích jističi na vývodech 							pro napájení spotřebičů-stožárová sv.

Třída osvětlení pro M	 komunikace			M-4

Třída osvětlení pro P chodci				P-4

Celková délka vedení v zemi

| Čisté míry jednotlivých větví VO |  |
| --- | --- |
|  | metry |
| mezi lampami LA | 272 |
| mezi lampami LB | 675 |
| propoje | 138 |
| vývody z a do země | 210 |
| celkem | 1295 |

i) základní předpoklady výstavby – etapizace výstavby, časové údaje o zahájení, realizaci, dokončení stavby a předání stavby do užívání,

Stavba je dělena na 2 objekty.

Předpokládaný termín zahájení stavby je v druhé polovině roku 2022 a dokončena by měla být do 6. měsíců od zahájení stavby.

Stavba bude předána k užívání jako celek, nepředpokládá se postupné předávání.

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby.

Netýká se stavby.

B.2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A  ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

a) urbanistické řešení

Tato řešení jsou vzhledem k charakteru stavby zcela podřízena technickému řešení a požadavkům dotčených správců sítí a v maximální možné míře splňuje požadavky investora. Prostorové řešení stavby je navrženo tak, aby v co největší míře stavba plnila svůj účel. Součástí návrhu je i zřízení bezpečnostních prvků na navržených chodnících a komunikacích.

b) architektonické řešení

SO 103 – CHODNÍKY A SPOLEČNÁ CYKLOSTEZKA

- Povrchy chodníků z dlažby budou provedeny z betonové dlažby (200/200/60, barva – šedá).

- Povrch cyklostezky  bude z betonu CB III se striáží (tl. 120 mm, barva – šedá).

- Povrch bezpečnostních polí na cyklostezce bude proveden z protismykového nástřiku (barva – červená).

- Ohraničení chodníků a společné cyklostezky od zeleně bude provedeno z betonových obrubníků (80/250/1000, barva – šedá), od stávajících komunikací budou ohraničeny stávajícími silničními obrubníky (150/250/1000, barva – šedá).

B.2.3. CELKOVÉ STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

a) popis celkové koncepce stavebně technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech,

ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BÝVALÝCH KASÁREN V KRNOVĚ

SO 103 – CHODNÍKY A SPOLEČNÁ CYKLOSTEZKA :

CHODNÍK Č.1  :

Jedná se o nový návrh chodníku  v prostoru bývalých kasáren v  Krnově.

Chodník č.1 je navržen s betonovým povrchem  CB III se striáží v tl. 120 mm. Beton uložený na mechanicky zpevněném kamenivu (MZK) fr. 0/32 mm v tl. 200 mm.

Plocha Chodníku č.1 je navržena bez ohraničení obrubníky.

Chodník č.1 je navržen šířky v rozmezí od 2,80 – 5,85 m.

Příčný sklon chodníků je stanoven na  1,0 % směrem do komunikace popřípadě do zeleně.

Podélný sklon chodníku č.1 se pohybuje v rozmezí 0,62 % - 8,33 %.

Součástí chodníkové plochy chodníku č.1 budou úpravy míst pro přecházení, které budou řešeny jako bezbariérové.

Plocha kolem realizovaných chodníků bude ohumusovaná v tl. 100 mm a oseta travní směsí. Šířka zatravnění kolem chodníku je stanovena na 1,00 m  pás kolem chodníkového obrubníku.

Odvodnění části chodníku č.1 v km 0,330 00 – km 0,350 00 bude provedeno pomocí podélného a příčného spádů (0,50 %) do nově navrženého odvodňovacích žlabů (ozn. VO) umístěného v km 0,340 00, který je napojen na stávající jednotnou kanalizaci.

C - Konstrukce zpevněných ploch z betonu CB III :

Dle 170 - D2 - T – 4, PIII,

CB III se striáží    .............………………...tl.  120 mm

MZK fr. 0/32 mm …………………………tl.  200 mm

Konstrukce celkem : ...........................tl.  320 mm             45MPa ( Pláň)

CHODNÍKY Z BETONOVÉ DLAŽBY :

Jedná se o nový návrh dlážděných chodníků a předláždění části stávajících chodníků v prostoru bývalých kasáren v  Krnově.

Povrch navržených chodníků bude z betonové dlažby 200/200/60 mm, uložených do štěrkopískového lóže fr.0-4 mm v tl. 40 mm na podkladních vrstvě ze ŠDA  fr. 0/32 v tl. 200 mm.

Chodníky jsou navrženy šířky v rozmezí od 1,90 – 2,10 m s  příčným sklonem 1,0 % směrem do komunikace popřípadě do zeleně.

Dlážděné plochy chodníků, budou ohraničeny betonovým obrubníkem 80/250/1000 uloženým do betonu C16/20 n-XF1, v tl. 100 mm dle ČSN EN 206-1 s převýšenou hranou 60 mm (vodící linie pro nevidomé). Součástí chodníkových ploch budou úpravy míst pro přecházení, které budou řešeny jako bezbariérové. Chodníky budou výškově a směrově navazovat na stávající chodníky, na silniční obrubníky a asfaltové plochy stávajících místních komunikací.

Plocha kolem realizovaných chodníků bude ohumusovaná v tl. 100 mm a oseta travní směsí. Šířka zatravnění kolem chodníku je stanovena na 1,00 m  pás kolem chodníkového obrubníku.

Chodník je zatříděn dle Zákona č. 13/1997 Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jako Místní komunikace IV. třídy a dle ČSN 736110 se jedná o MK funkční skupiny D2.

E - Konstrukce CHODNÍKŮ z betonové dlažby :

Dle 170 - D2 - T – 4, PIII,

Betonová dlažba (200/200/60 mm).............………………...tl.   60 mm

Vrstva štěrkopísku fr. 0-4, dle ČSN EN 73 6126-1…………tl.   40 mm

Podkladní vrstva z  ŠDA  0/32, dle ČSN 73 6126-1 .….…....tl. 200 mm

Konstrukce celkem : ..........………………................tl. 300 mm      45MPa ( Pláň)

SPOLEČNÁ CYKLOSTEZKA :

Jedná se o nový návrh Společné cyklostezky v prostoru bývalých kasáren v  Krnově.

Stezka je dělena na cyklistickou stezku a stezku pro pěší (chodník), jednotlivé části stezky budou od sebe odděleny vodícím proužkem šířky 0,40 m z betonové dlažby (200/200/60 – červené barvy) uložené do betonového lóže z betonu C16/20 n-XF1, v tl. 100 mm.

Povrch navržené společné cyklostezky bude proveden:

- část stezky pro chodce bude provedena z betonové dlažby 200/200/60 mm, uložené do štěrkopískového lóže fr.0-4 mm v tl. 40 mm na podkladních vrstvě ze ŠDA  fr. 0/32 v tl. 200 mm.

- část stezky pro cyklisty bude provedena z betonu CB III se striáží v tl. 120 mm. Beton 	uložený na mechanicky zpevněném kamenivu (MZK) fr. 0/32 mm v tl. 200 mm.

Navržené signální plochy na cyklistické stezce budou zvýrazněny dvousložkovou plastickou hmotou se zdrsňujícím plnivem, nástřik bude proveden v barvě červené (protismykový nástřik).

– začátek úseku stezky  – stezka je napojena na stávající chodníkový obrubník na ulici. Mikulášská v km 0,000 00 a konec úseku v km 0,297 78 je napojen na stávající stezku směrem k ulici Albrechtická. Celková délka navrhované stezky je 297,78 m.

Šířka cyklistické stezky je stanovena na 2,10 m.

Šířka chodníku je stanovena na 2,00 m.

Celková šířka cyklostezky je stanovena na 4,50 m.

Plocha Společné cyklostezky bude ohraničena betonovým obrubníkem 80/250/1000 uloženým do betonu C16/20 n-XF1, v tl. 100 mm dle ČSN EN 206-1 s převýšenou hranou 60 mm (vodící linie pro nevidomé). Součástí Společné cyklostezky budou úpravy míst pro přecházení, které budou řešeny jako bezbariérové. Společná cyklostezka bude výškově a směrově navazovat na stávající chodník a cyklostezku.

Příčný sklon Společné cyklostezky je stanoven jako  jednostranný s 1,00 % sklonem do zeleně, popř do parkovacích ploch Podélný sklon kopíruje podélný sklon stávajících komunikací č.1 a č.2.

Plocha kolem chodníkového obrubníku bude ohumusována v tl. 100 mm a oseta travní směsí. Šířka zatravnění kolem je stanovena na 0,50 m pás kolem chodníkového obrubníku.

Stezka bude opatřena novým svislým a vodorovným značením.

B - Konstrukce úpravy napojení na stávající konstrukci dle TP 170 :

- Obrusná vrstva ACO 11+ 50/70, ČSN EN 13108-1.....……....tl.   50 mm

- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství 	zbytkového asfaltu 0,2 kg/m²

- Ložná vrstva ACO 16+ 50/70, ČSN EN 13108-1.....………....tl.   50 mm

- Infiltrační postřik asf. em. 0,5 – 0,7 kg/m²

Podkladní vrstva z  ŠDA  0/32, dle ČSN 73 6126-1 .….…….....tl. 200 mm

Konstrukce celkem : ..........………………............….....tl. 300 mm      45MPa ( Pláň)

E - Konstrukce CHODNÍKŮ z betonové dlažby :

Dle 170 - D2 - T – 4, PIII,

Betonová dlažba (200/200/60 mm).............………………...tl.   60 mm

Vrstva štěrkopísku fr. 0-4, dle ČSN EN 73 6126-1…………tl.   40 mm

Podkladní vrstva z  ŠDA  0/32, dle ČSN 73 6126-1 .….…....tl. 200 mm

Konstrukce celkem : ..........………………................tl. 300 mm      45MPa ( Pláň)

C - Konstrukce zpevněných ploch z betonu CB III :

Dle 170 - D2 - T – 4, PIII,

CB III se striáží    .............………………...tl.  120 mm

MZK fr. 0/32 mm …………………………tl.  200 mm

Konstrukce celkem : ...........................tl.  320 mm             45MPa ( Pláň)

SO 451 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Předmětem projektu je návrh nově instalovaného veřejného osvětlení VO pro chodník a místní komunikaci v lokalitě bývalých kasáren v Krnově.

Bude instalováno 11ks nových sloupů 8m s instalovanými lampami VO a světly typu LA a 24ks nových sloupů 6m s instalovanými lampami VO a světly typu LB. Zároveň se napojí info stánek. Jeho napojení bude dle dodaného typu info stánku. Bude splněn světelný požadavek dle ČSN – provedeno na základě světelného výpočtu. Světla VO budou propojeny mezi sebou zemním vedením 4x25 CYKY. Celý okruh bude napojen na stávajícího VO, který je (respektive bude) instalovaný ul. Mikulášská.

Energetická bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, základní       technické údaje

| Instalovaný Pi VO | Den kW | Noc kW |
| --- | --- | --- |
| LA osvětlení | 583 |  |
| LB osvětlení | 672 |  |
| Celkem Pi | 1255 | 0 |

| Celková energetická spotřeba osvětlení VO /kW/ 1rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pi celkem/kW/ | koeficient | soudobost/kW/ | počet hod | celkem/kW/ |
|  |  | β |  | za 1rok | za 1rok |
| VO lampy LA | 0,583 | 0,8 | 0,47 | 2920 | 1362 |
| VO lampy LB | 0,672 | 0,8 | 0,5 | 2920 | 1570 |
| Celkem | 1,255 |  | 0,97 |  | 2932 |

Předpokládaná spotřeba objektu za 1rok provozu je 2,9 MWh.

Napájení přívod					3x240V/400V  AC 50Hz +PEN

Napájení elektroinstalace				1x240V AC 50Hz+PE+N

Ochrana před úrazem el.proudem			dle ČSN 332000-4-41ed.3 automatické

odpojení od zdroje,dle čl.411

Energetická bilance spotřeby instalované		Pi  1,255 kW

Soudobost 						β- 0,8

Maximum soudobého příkonu			Ps  0,97 kW

Kompenzace účiníku					je řešena v nadřazené soustavě

Hlavní jistič před el.měrem				bude nezměněn

Sazba							je řešena smlouvou na ČEZ

Ochrana proti přetížení				je řešena v rozváděčích jističi na vývodech 							pro napájení spotřebičů-stožárová sv.

Třída osvětlení pro M	 komunikace			M-4

Třída osvětlení pro P chodci				P-4

Celková délka vedení v zemi

| Čisté míry jednotlivých větví VO |  |
| --- | --- |
|  | metry |
| mezi lampami LA | 272 |
| mezi lampami LB | 675 |
| propoje | 138 |
| vývody z a do země | 210 |
| celkem | 1295 |

b) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,

Nepředpokládá se vznik většího množství odpadu, s vyjímkou vyfrézovaného materiálu.

Vzniklé odpady jsou vyhláškou č. 93/2016 Sb., zařazeny podle Katalogu odpadů následovně.

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 01 01	Beton

17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

Zemina, která nebude využita k terénním úpravám v místě stavby, bude předána oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).

Stavba nebude mít výrazně záporný vliv na životní prostředí, naopak její realizace usnadní a umožní rychlejší a komfortnější dopravní obsluhu a pohyb chodců (občanů) v dané lokalitě.

c) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.

Netýká se stavby.

B.2.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

V návrhu jsou dodrženy obecné požadavky na využití území dle. Vyhlášky č. 501/2006 Sb. - obecné požadavky na využití území – zejména §6 , dle. vyhlášky č. 268/2009 Sb. - o obecných technických požadavcích na stavby a dle vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Bude dodržena vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Návrh odpovídá „Požadavkům na stavby pozemních komunikací  a veřejného prostranství“  uvedených v § 4.

Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové i mimoúrovňové přechody, chodníky v sadech i parcích a ostatní pochůzí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Dále stavba bude vyhovovat zejména následujícím požadavkům přílohy č. 2.

Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů.

Komunikace pro chodce, bude  mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33 %) a  příčný sklon nejvýše v poměru 1:100 (1,0 %).

Materiál použitý pro hmatové úpravy-varovný a signální pás (zámková dlažba s reliefní úpravou – barva červená) musí splňovat požadavky NV 163/2002 a TN TZÚS 12.03.04. Shodu materiálu s uvedenými předpisy prokáže dodavatel stavby.

Jako přirozená linie bude sloužit záhonový obrubník na rozhraní chodníku a trávníku, převýšený na výšku 60 mm. Tato přirozená linie může být přerušena  max. na  délku 8 m.

Místo uzpůsobené k přecházení:

Místo napojení chodníků na místní komunikace je řešeno jako místo uzpůsobené k přecházení. Místo uzpůsobené k přecházení bude opatřeno varovným pásem o šířce 400 mm. 	Převýšení obrubníku bude sníženo na 20 mm nad povrch vozovky.

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Během užívání stavby je nutné dodržovat platné předpisy týkající se bezpečnosti. Stavba neklade zvláštní požadavky na bezpečnost užívání.

Bezpečnost při užívání stavby zajišťuje navržená slepecká dlažba varovných pásů (nopková dlažba).

B.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

a) popis stávajícího stavu,

Areál bývalých kasáren v Krnově se nachází mezi ulicemi Albrechtická, Mikulášská, Bezručova a železnicí. V nedávné době byly provedeny asanace nevyhovujících vojenských objektů, zejména garáží, provedena základní rekultivace celého území a vybudování základní dopravní a technické vybavenosti. 	Příjezd je zajištěn z ulic Albrechtická, Mikulášská (Karla Čapka) a Bezručova. Dopravní obsluhu zajišťují nově vybudované živičné komunikace šířky 6,5 m mezi obrubami. Je také vybudováno pět parkovišť, které umožňují parkování 50-ti osobních automobilů. Kolmá parkovací stání mají povrch z betonové zámkové dlažby. Pod komunikacemi jsou zřízeny chráničky pro možnost vedení elektrických a telekomunikačních rozvodů. Příchod pro pěší je zajištěn po stávajících chodnících z ulice Mikulášská a Bezručova. Do komunikace jsou položeny inženýrské sítě – jednotná kanalizace a veřejný vodovod. Nachází se zde i podzemní kabelová vedení NN a slaboproudu (CETIN). Nezpevněné plochy jsou zatravněny. V severní části bývalých kasáren směrem k ulici Albrechtická se nachází několik nových, nebo zrekonstruovaných původních objektů je zde prodejna Billa, finanční úřad, fitness centrum a další. Území je rovinaté

b) popis navrženého řešení.

Po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech se uvede jejich výčet, označení a základní charakteristiky.

ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BÝVALÝCH KASÁREN V KRNOVĚ

SO 103 – CHODNÍKY A SPOLEČNÁ CYKLOSTEZKA

SO 451 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

B.2.7 ZÁKLADNÍ POPIS TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH OBJEKTŮ

a) technické řešení,

Netýká se stavby.

b) výčet technických a technologických zařízení.

Netýká se stavby.

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ

Stavbou nedojde k omezení únikových cest ani ke zvýšení rizika vzniku požáru. Dále nedojde ke zmenšení nebo změně nástupních ploch požární techniky.

Stavba nového chodníku nemá vliv na požární bezpečnost stávajících objektů.

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA

Netýká se stavby.

B.2.10 HYGIENICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení , zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení , zásobování vodou, odpadů:

Netýká se stavby.

Zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.:

Ochrana proti hluku

Stavba je navržena v souladu s územním plánem. Stavba nezatěžuje okolí zvýšeným hlukem.

Hlučnost během provádění stavby bude eliminována v souladu s platnými zákony a vyhláškami.

Znečištění ovzduší - prašnost

Navrhovaná výstavba je v souladu se zákonem č. 201/2012Sb. o ochraně ovzduší a vyhláškou MŽP č. 415/2012Sb o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, kterou se stanoví m. j., obecné emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečištění.

Prašnost během provádění stavby bude eliminována v souladu s platnými zákony a vyhláškami.

Likvidace odpadu

Veškerý odpad bude likvidován ve smyslu zákona o odpadech a souvisejících vyhlášek, zejména vyhlášky MŽP ČR o podrobnostech nakládání s odpady. Veškerý odpad bude dle uvedeného zákona tříděn, shromažďován a likvidován dle jednotlivých druhů a kategorií stanovených vyhláškou MŽP, kterou byl vydán katalog odpadů. Podrobněji bude problematika odpadů řešena v dalším stupni dokumentace.

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Lokalitu lze zařadit do středního indexu. Vzhledem k charakteru stavby nebylo řešeno.

b) ochrana před bludnými proudy,

Netýká se stavby.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Stavba se nenalézá v seizmicky aktivním území. Nejsou navrhována žádná opatření.

d) ochrana před hlukem,

hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby.

Prašnost a hlučnost během provádění stavby bude eliminována v souladu s platnými zákony a vyhláškami.

e) protipovodňová opatření,

Stavba se nenachází v ochranném pásmu stanoveného záplavového území. Nejsou navrhována žádná opatření.

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Stavba se nenachází v poddolovaném území.

B.3 PŘIPOJENÍ STAVBY NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovací místa na technickou infrastrukturu,

SO 451 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Předmětem projektu je návrh nově instalovaného veřejného osvětlení VO pro chodník a místní komunikaci v lokalitě bývalých kasáren v Krnově.

Bude instalováno 11ks nových sloupů 8m s instalovanými lampami VO a světly typu LA a 24ks nových sloupů 6m s instalovanými lampami VO a světly typu LB. Zároveň se napojí info stánek. Jeho napojení bude dle dodaného typu info stánku. Bude splněn světelný požadavek dle ČSN – provedeno na základě světelného výpočtu. Světla VO budou propojeny mezi sebou zemním vedením 4x25 CYKY. Celý okruh bude napojen na stávajícího VO, který je (respektive bude) instalovaný ul. Mikulášská.

Energetická bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, základní       technické údaje

| Instalovaný Pi VO | Den kW | Noc kW |
| --- | --- | --- |
| LA osvětlení | 583 |  |
| LB osvětlení | 672 |  |
| Celkem Pi | 1255 | 0 |

| Celková energetická spotřeba osvětlení VO /kW/ 1rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pi celkem/kW/ | koeficient | soudobost/kW/ | počet hod | celkem/kW/ |
|  |  | β |  | za 1rok | za 1rok |
| VO lampy LA | 0,583 | 0,8 | 0,47 | 2920 | 1362 |
| VO lampy LB | 0,672 | 0,8 | 0,5 | 2920 | 1570 |
| Celkem | 1,255 |  | 0,97 |  | 2932 |

Předpokládaná spotřeba objektu za 1rok provozu je 2,9 MWh.

Napájení přívod					3x240V/400V  AC 50Hz +PEN

Napájení elektroinstalace				1x240V AC 50Hz+PE+N

Ochrana před úrazem el.proudem			dle ČSN 332000-4-41ed.3 automatické

odpojení od zdroje,dle čl.411

Energetická bilance spotřeby instalované		Pi  1,255 kW

Soudobost 						β- 0,8

Maximum soudobého příkonu			Ps  0,97 kW

Kompenzace účiníku					je řešena v nadřazené soustavě

Hlavní jistič před el.měrem				bude nezměněn

Sazba							je řešena smlouvou na ČEZ

Ochrana proti přetížení				je řešena v rozváděčích jističi na vývodech 							pro napájení spotřebičů-stožárová sv.

Třída osvětlení pro M	 komunikace			M-4

Třída osvětlení pro P chodci				P-4

Celková délka vedení v zemi

| Čisté míry jednotlivých větví VO |  |
| --- | --- |
|  | metry |
| mezi lampami LA | 272 |
| mezi lampami LB | 675 |
| propoje | 138 |
| vývody z a do země | 210 |
| celkem | 1295 |

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU, PROVOZNÍ A DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Dopravní řešení :  zůstává stávající

Svislé dopravní značení:

- při stavbě dojde k :

a) odstranění stávajících svislý dopravních značek - IP 25a ……. 4 ks

b)  montáž svislých dopravních značek                    - IP 26a ……. 3 ks

montáž svislých dopravních značek                    - IP 26b ……. 3 ks

c) dále bude Společná cyklostezka označena novými svislými dopravními značkami

- C10a   – 8 ks

- C10b – 8 ks

d) u parkovacích ploch budou nově osazeny svislé dopravní značky

- IP12+O1  – 5 ks

- E13           – 5 ks

Polohy umístění nových svislých dopravních značek je zakresleno v C.4 – Situace Přechodného a Trvalého DZ.

Vodorovné dopravní značení:

- při stavbě dojde k :

SO 103 – bude provedeno označení přejezdů pro cyklisty a budou označena místa uzpůsobená pro 	  	         přecházení  novým VDZ – V 08 ( značení bude provedeno barvou)

– bude provedeno  vodorovné označení cyklostezky směrovými šipkami a symbolem kola

(značení bude provedeno barvou)

– bude provedeno  vodorovné označení ,, Dej přednost v jízdě“.

(značení bude provedeno barvou)

Zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:

Budou splněny požadavky vyhlášky 398/2009:

Návrh se řídí požadavky technických norem, zejména ČSN 73 6110, ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 6425 a navazujících předpisů TP, TKP a dalších.

V návrhu jsou dodrženy obecné požadavky na využití území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. - Obecné požadavky na využití území – zejména §6, dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. - O obecných technických požadavcích na stavby a dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Bude dodržena vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Návrh odpovídá „Požadavkům na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství „uvedených v § 4.

Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové i mimoúrovňové přechody, chodníky v sadech  i parcích a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Dále stavba bude vyhovovat zejména následujícím požadavkům   přílohy č. 2 vyhlášky 368/2009 Sb.:

Místa uzpůsobená k přecházení :

Místo napojení chodníku na místní komunikaci, je řešeno jako místo uzpůsobené k přecházení. Místa uzpůsobená k přecházení budou opatřeny varovným pásem o šířce 400 mm. Převýšení obrubníku bude sníženo na 20 mm nad povrch vozovky.

Materiál použitý pro hmatové úpravy – varovný a signální pás (zámková dlažba s reliéfní úpravou – barva červená) musí splňovat požadavky NV 163/2002 a TN TZÚS 12.03.04. Shodu materiálu s uvedenými předpisy prokáže dodavatel stavby.

Jako přirozená vodící linie bude sloužit chodníkový obrubník s převýšením 60 mm. Tato přirozená vodící linie může být přerušena na max. Délku 8,00 m.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Řešené území je napojeno na stávající dopravní infrastrukturu 3 stávajícími místními komunikacemi.

2 stávající komunikace směřují z ulice Albrechtická a jedna směřuje z ulice Mikulášská.

Dále je území na severní straně napojeno pomocí nového CHODNÍKU č.1 na ulici Albrechtická a na jihu na ulici Mikulášská. SPOLEČNÁ CYKLOSTEZKA spojuje řešené území s ulicí Míkulášská a ulici Albrechtická před budovou Fitcentra.

c) doprava v klidu,

Netýká se stavby.

d) pěší a cyklistické stezky.

SPOLEČNÁ CYKLOSTEZKA :

Jedná se o nový návrh Společné cyklostezky v prostoru bývalých kasáren v  Krnově.

Stezka je dělena na cyklistickou stezku a stezku pro pěší (chodník), jednotlivé části stezky budou od sebe odděleny vodícím proužkem šířky 0,40 m z betonové dlažby (200/200/60 – červené barvy) uložené do betonového lóže z betonu C16/20 n-XF1, v tl. 100 mm.

Povrch navržené společné cyklostezky bude proveden:

- část stezky pro chodce bude provedena z betonové dlažby 200/200/60 mm, uložené do 	štěrkopískového lóže fr.0-4 mm v tl. 40 mm na podkladních vrstvě ze ŠDA  fr. 0/32 v tl. 200 mm.

- část stezky pro cyklisty bude provedena z betonu CB III se striáží v tl. 120 mm. Beton 	uložený na 	mechanicky zpevněném kamenivu (MZK) fr. 0/32 mm v tl. 200 mm.

Navržené signální plochy na cyklistické stezce budou zvýrazněny dvousložkovou plastickou hmotou se zdrsňujícím plnivem, nástřik bude proveden v barvě červené (protismykový nástřik).

– začátek úseku stezky  – stezka je napojena na stávající chodníkový obrubník na ulici. Mikulášská v km 0,000 00 a konec úseku v km 0,297 78 je napojen na stávající stezku směrem k ulici Albrechtická. Celková délka navrhované stezky je 297,78 m.

Šířka cyklistické stezky je stanovena na 2,10 m.

Šířka chodníku je stanovena na 2,00 m.

Celková šířka cyklostezky je stanovena na 4,50 m.

Plocha Společné cyklostezky bude ohraničena betonovým obrubníkem 80/250/1000 uloženým do betonu C16/20 n-XF1, v tl. 100 mm dle ČSN EN 206-1 s převýšenou hranou 60 mm (vodící linie pro nevidomé). Součástí Společné cyklostezky budou úpravy míst pro přecházení, které budou řešeny jako bezbariérové. Společná cyklostezka bude výškově a směrově navazovat na stávající chodník a cyklostezku.

Příčný sklon Společné cyklostezky je stanoven jako  jednostranný s 1,00 % sklonem do zeleně, popř do parkovacích ploch Podélný sklon kopíruje podélný sklon stávajících komunikací č.1 a č.2.

Plocha kolem chodníkového obrubníku bude ohumusována v tl. 100 mm a oseta travní směsí. Šířka zatravnění kolem je stanovena na 0,50 m pás kolem chodníkového obrubníku.

Stezka bude opatřena novým svislým a vodorovným značením.

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

Jemné terénní úpravy na plochách zásadně převrstvených terénními modulacemi, nebo plochách narušených opravou a výsadbou zpevněných ploch spočívají v dodávce a rozprostření nové ornice v tl. min. 10 cm v celé nezpevněné ploše řešeného území. Součástí je její úprava, urovnání a příprava pro následný výsev trávníků a případnou výsadbu stromů a keřů. Součástí sadových úprav je nejen dodávka nové ornice a také odvoz a likvidace zeminy nevhodné a nepotřebné. Veškeré jemné terénní úpravy budou provedeny před založením nového trávníku a jemné urovnání bude provedeno ve dvou, na sebe kolmých směrech. Upravená plocha vegetační nosné vrstvy se nesmí odchylovat na 4 m dlouhé měřící linii o více než 5 cm od požadované roviny. Napojení na okolní plochy musí být plynulé. Modelace terénu musí být pozvolné. 	Navázání na zpevněné plochy musí být přirozené a pozvolné do vzdálenosti min. 2,0 m. Tuto zásadu nutno dodržet i kolem stávajících stromů s obnaženými kořenovými krčky. Mírné kuželovité navýšení ornice směrem ke kmeni je vhodné, neboť umožní dobrou údržbu těchto ploch bez nebezpečí poškození dříve obnažených kořenů.  Terén před založením trávníků je nutno přiměřeně zhutnit  Jemné terénní úpravy (JTÚ) budou provedeny pomocí kvalitní ornice, která musí být propustná pro vodu, nesmí obsahovat příměsi štěrku a kamení a nesmí být zaplevelena vytrvalými rostlinami. Po jejím zpracování, jemném zhutnění rozprostření a urovnání bude provedeno pečlivé vysbírání všech nečistot (kameny, kořeny,…) bude proveden výsev trávníku, popř. výsadba stromů a keřů. Při novém založení trávníku nebo jeho rekonstrukci bude v průmětu korun stromů odstraněn pouze travní drn.

Před navážením nové vegetační vrstvy bude z povrchu kořenové zóny ručně odstraněn veškerý rostlinný pokryv a listí. Nová vegetační vrstva nesmí být rozprostřena blíže než 1 m od zachovávaných stromů, u kterých nejsou kořeny na povrchu, a její mocnost nebude větší než 10 cm. Výjimku tvoří obnažené a často poškozené kořeny nad úrovní stávajícího terénu. V těchto případech je navrženo překrytí obnažených kořenů novou vegetační vrstvou (ornicí) v tl. do 5 cm nad kořeny (u větších propadlin 10 cm). Účelem je ochrana kořenového systému před dalším poškozováním, zejména při údržbě travnatých ploch. Při navážení vegetační vrstvy nebude v kořenové zóně pojížděno. Průměrná navržená vrstva nové ornice na stávajících zatravněných plochách a plochách stávajících záhonů je 4 cm (2-8 cm dle situace). Min. vrstva nové ornice na výrazně narušených plochách je 10 cm.

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, není zdrojem znečištění ovzduší, vody, ani půdy.

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu, ekologické funkce a vazby v krajině zůstanou zachovány.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. Stavba se nenachází v území NATURA 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. A dle zákona č.100/2001 Sb. Se jedná o stavbu podlimitní.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Netýká se stavby.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Netýká se této stavby.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Stavba neplní funkci ochrany obyvatelstva.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Doprava – staveniště bude napojeno na stávající dopravní infrastrukturu, tzn. z ulice Albrechtická, ul. Mikulášská a ul. Bezručova.

Elektro – zařízení staveniště bude napojena na stávající vedení NN v blízkosti ZS podle jeho 		                umístění

Kanalizace – bude řešeno mobilními WC

Vodovod – bude řešeno cisternou

Plynovod – ZS nebude napojeno na plynovod

Telekomunikace – stavba se napojí na telekomunikační síť bezdrátovým připojením

b) přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy,

Přístup na stavbu bude umožněn z ulice Albrechtická, ul. Mikulášská a ul. Bezručova.

c) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin,

- ochrana okolí staveniště

Při výstavbě je nutné používat mechanismy s ekologicky nezávadnými náplněmi a mazivy. Pod objektem úpravy budou zřízeny norné stěny pro případ  náhodného úniku náplní. Na stavbě budou k dispozici prostředky určené k  likvidaci těchto látek (vapex,  fibroil,  souprava EKO -LES III   apod.)

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Vyhláška 367/2005 Sb., kterou se mění vyhlášky 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

Nařízení vlády č. 178/2000, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění dalších předpisů.

Zákon č. 22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky platném znění a na něj navazující nařízení vlády.

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti

- stavba neklade požadavek na k asanace a kácení dřevin.

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Trvalé staveniště nebude zřizováno.

e) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Netýká se stavby.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Zemní práce zahrnují výkopy pro zřízení konstrukce NOVÉ KOMUNIKACE Č.1,  všech chodníků a Společné cyklostezky, výkopy pro napojení uličních vpustí a odvodňovacích žlabů na jednotnou kanalizaci a veřejné osvětlení.

Přebytečná zemina bude dočasně uskladněna na parcele, která bude určena investorem. Zemina z výkopu bude použita k obsypům objektů, k hrubé modelaci terénu.

Přebytečná zemina z výkopu bude odvezena na skládku v dojezdové vzdálenosti 20 km.

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

SO 103 – CHODNÍKY A SPOLEČNÁ CYKLOSTEZKA

CHODNÍKY

– odvodnění chodníků bude provedeno pomocí podélných a příčných spádů  do stávajících uličních vpustí zaústěných do stávající jednotné kanalizace, popřípadě budou svedeny do zeleně, kde zasáknou.

– odvodnění části chodníku č.1 v km 0,330 00 – km 0,350 00 bude provedeno pomocí podélného a příčného spádů do nově navrženého odvodňovacích žlabů (ozn. VO) umístěného v km 0,340 00, který je napojen na stávající jednotnou kanalizaci.

Výpočet množství srážkové vody z Chodníků :

Q = ( j . P . fs )/1000

j – množství srážek = 600 mm/rok

P – plocha chodníků (dlažba + CB III) = 1195,50 m² + 1009,50  m² =  2 205,00  m²

fs – koeficient odtoku z asfaltu a zámkové dlažby – 0,90

Q = (600 . 2205 . 0,90) /1000 = 1190,70 m³/rok

Navýšení odtoku dešťových vod z Chodníků bude o 1190,70 m³/rok

SPOLEČNÁ CYKLOSTEZKA

– odvodnění Společné cyklostezky bude provedeno pomocí podélných a příčných spádů na stávající parkovací plochy a dále do stávajících uličních vpustí zaústěných do stávající jednotné kanalizace, popřípadě budou svedeny do zeleně, kde zasáknou.

Výpočet množství srážkové vody ze Společné cyklostezky :

Q = ( j . P . fs )/1000

j – množství srážek 600 mm/rok

P – plocha společné cyklostezky ( dlažba + CB III + dělící pás) = (572,62 + 555,97 + 110,00) = 	1238,54 m²

fs – koeficient odtoku z asfaltu a zámkové dlažby – 0.90

Q = (600 . 1238,54 . 0,90) /1000 = 668,81 m³/rok

Navýšení odtoku dešťových vod ze Společné cyklostezky bude o  668,81 m³/rok

V Brně 05/2022                                                               Vypracoval : Ing. Petr Guňka