B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

- Charakteristika území :

Stavební pozemek je vymezen ze západu hranou stávajícího oplocení průmyslového areálu podél ulice

K. Čapka. Ze severní strany je pozemek vymezen stávající budovou Fitcentra, stávajícími bytovými domy a stávajícími parkovacími plochami.

Z jižní strany je vymezen hranou stávajícího oplocení zahrad bytových domů a hranou stávající místní komunikace ul. Mikulášská.

Východní strana pozemku je vymezena hranou stávajícího oplocení zahrad bytových domů.

- Charakteristika stavebního pozemku:

Pozemek určený k nové zástavbě je tvořen:

- zpevněnou plochou – stávající asfaltové plochy komunikací, dlážděné parkovací plochy a dlážděné komunikace pro pěší (chodníky)

- volnou zelenou plochou kolem stávajících komunikací, parkovacích ploch a chodníků

- v prostoru navržené stavby se nachází stávající zeleň (stromy), které zůstanou zachovány.

- přístup na pozemek je umožněn z místní komunikace ulice Mikulášská, ul. Albrechtická a ul. Bezručova

Dotčené pozemky jsou v majetku investora, tedy města Krnova.

V prostoru navržené stavby se nachází stávající inženýrské sítě. Jednotlivé vyjádření dotčených orgánů (sítě)  (viz. E. DOKLADY):

1) stávající podzemní vedení VO ( Technické služby Krnov, s.r.o.)

- ochranné pásmo podzemního vedení VO je 1,0 m na každou stranu

2) stávající podzemní vedení NN ( ČEZ, a.s.)

- ochranné pásmo stávajícího podzemního vedení NN je 1,0 m od krajního kabelu vedení (podle zák. č. 79/157 Sb. a vládního nařízení č. 80/157 Sb.)

-trasa NN kabelů kolidující se stavbou musí být přeložena, a to na základě žádosti o přeložku, kde smlouva o realizaci přeložky musí být uzavřena ještě před vydáním stavebního povolení na výše uvedenou stavbu (Přeložka v režii majitele sítě ČEZ, a.s.)

3) stávající podzemní vedení sdělovacích kabelů ( Cetin, a.s)

- křížení stávajících sdělovacích kabelů se zpevněnými plochami bude provedeno uložením 	kabelů do PVC půlených chrániček DN 110 mm v pískovém lóži a s přesahem za obrubu 0,50 m 	(ozn.ve výkrese C.3 -Koordinační situační výkres )

- obruby zpevněných ploch nesmí ležet v souběhu a nad trasou SEK a musí ležet min. 20 cm 	od krajního vedení SEK

- zemní  práce provádět ve vzdálenosti 1,0 m od krajního vedení SEK ručním výkopem

- nutno respektovat ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

4) stávající podzemní vedení tepelného vedení (Veolia Energie ČR a.s.)

- Veolia Energie ČR, a.s. splnění podmínek uvedených ve vyjádření číslo 1241000/Če/070916-2 	(aktualizace 1241000/Če/141113-1) a 24560/Če/300418-1.

- podmínky k provádění stavby: viz. Stanovisko Veolia Energie ČR, a.s. pro účely územního řízení 	(umístěno v E. Doklady)

5) stávající podzemní vedení jednotné kanalizace a vodovodního potrubí (Kvak s.r.o.)

- bude dodržena ČSN 73 6005

- Stavba se nachází v zastavěném území

- Soulad navrhované stavby s charakterem území :

- jedná se o stavbu trvalou, která se skládá z nových staveb a ze změny dokončených staveb

- stavba bude sloužit k pěšímu  pohybu obyvatel  v rámci prostoru bývalých kasáren ve městě Krnov.

- jelikož se jedná z části o novou stavbu a z části o změnu dokončené stavby, které jsou navrženy s ohledem 	na stávající charakter území (účel a druh stavby) předpokládá se, že stavba bude v souladu s charakterem 	území.

- Dosavadní využití a zastavěnost území:

Území, na kterém se stavba umisťuje je využíváno k pěšímu a pohybu obyvatel v rámci prostoru bývalých kasáren ve městě Krnov a nachází se v zastavěné části města Krnova.

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Město Krnov má platný ,,Územní plán Krnov“, který byl vydán Zastupitelstvem města Krnov dne 19.05.2010 jako opatření obecné povahy č.j. 1/2010 s nabytím účinnosti dne 8.06.2010, který je platný ve znění jeho pozdějších změn č.1, 2, 3. Podle platného ÚP Krnov se všechny uvedené pozemky dotčené posuzovaným záměrem nacházejí v zastavěném území, proto se jedná o záměr v zastavěném území.

Posouzení souladu záměru s Politikou územního rozvoje (PÚR):

Z platné PÚR nevyplývají pro předmětný záměr ani pro jím dotčené území žádné podmínky ani požadavky.

Posouzení souladu záměru se ZÚR:

Město Krnov má platný územní plán, který byl pořízen v souladu s platnými ZÚR MS kraje.

Posouzení souladu záměru s ÚP Krnov:

Všechny uvedené pozemky v k.ú. Krnov – Horní Předměstí, dotčené stavebním záměrem, se dle ÚP Krnov nacházejí v zastavěném území, v plochách: ,,PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (SO - P1)“ - stabilizovaný stav.)

výřez z územního plánu

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,

INŽENÝRSKO GEOLOGICKÝ PRŮZKUM

Hydrologické poměry :

Podle hydrologického členění na portálu HEIS VUV T. G. M. náleží zájmová oblast do základního povodí Opava po Moravici s číslem hydrologického pořadí 2-02-01, k dílčímu povodí toku Opavice s č. 2-02-01-0560-0-00 a s plochou dílčího hydrologického povodí 3,48 km². Území je odvodňováno řekou Opavicí.. K-GEO, s. r. o., Masná 1, 702 00 Ostrava 1, www.kgeo.cz

Klimatické poměry :

Dle Quittovy klasifikace klimatických oblastí náleží zájmové území k mírně teplé oblasti s označením MT 9, která je charakterizována dlouhým, teplým a suchým létem, krátkým přechodným obdobím, s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem. Zima je převážně mírně suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky.

Základní charakteristiky mírně teplé oblasti MT9 jsou následující:

Počet letních dní: 40 - 50,

Počet dní s průměrnou teplotou 10 °C a více: 140 - 160,

Počet mrazových dní: 110 - 130,

Počet ledových dní: 30 - 40,

Průměrná teplota v lednu: -2 až -4 °C,

Průměrná teplota v červenci: 17 až 18 °C,

Průměrná teplota v dubnu: 6 až 7 °C,

Průměrná teplota v říjnu: 7 až 8 °C,

Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více: 100 - 120,

Srážkový úhrn ve vegetačním období: 400 - 450 mm,

Srážkový úhrn v zimním období: 250 - 300 mm,

Počet dní se sněhovou pokrývkou: 60 – 80,

Počet zatažených dní 120 – 150,

Počet jasných dní 40 – 50.

Geomorfologické poměry :

Dle geomorfologického členění (Demek a kol., 1987) náleží zájmová oblast:

provincii: Česká vysočina,

soustavě: Krkonošsko-jesenické,

podsoustavě: Jesenické,

celku: Zlatohorská vrchovina,

podcelku: Jindřichovská pahorkatina,

okrsku: Opavická niva.

Opavická niva je charakterizována jako rovina budovaná kvartérními fluviálními sedimenty se 	zvrásněnými devonskými a spodnokarbonskými sedimenty v podloží. Jedná se o akumulační reliéf 	mladopleistocenní a holocenní údolní nivy v širokém, tektonicky predisponovaném údolí Opavice, s 	výrazným rozšířením u Krnova (zdroj: Demek: Zeměpisný

lexikon ČSR – Hory a nížiny. 1987). Zájmová oblast leží v oblasti městské zástavby, v minulosti bylo území 	využíváno sovětskou armádou. Terén v zájmovém území je rovinný (s nadmořskou výškou v rozmezí cca 	319 - 322 m n. m.), antropogenně upravený.

Geologické poměry :

Z geologického hlediska náleží zájmová lokalita paleozoiku moravskoslezské oblasti tzv. kulmské facii spodního karbonu. Předkvartérní podloží je zde reprezentováno horninami moravického souvrství (sp. karbon) - břidlicemi, prachovci a jemnozrnnými drobami.

Předkvartérní sedimenty jsou pak kryty kvartérními uloženinami pleistocénního až holocenního stáří, které jsou představovány komplexem fluviálních a glacifluviálních sedimentů. Na ulehlé štěrky glacifluviálního původu nasedají v hloubce cca 7 - 8 m p. t. středně ulehlé štěrky náležící fluviálnímu vývoji údolní nivy. V jejich nadloží se vyskytují

fluviální jemnozrnné sedimenty - jíly, hlíny, které jsou místy redukovány, příp. zcela nahrazeny antropogenními navážkami, které pak ukončují vrstevní sled v zájmovém území.

INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉ POMĚRY :

Průzkumnými pracemi byl v zájmovém území ověřen následující geologický profil:

antropogenní navážky, fluviální jíly, fluviální štěrky.

Antropogenní navážky byly ověřeny všemi nově provedenými sondami, a sice v mocnostech 0,8 - 2,9 m. Návozy soudržného charakteru jsou představovány prachovitými jíly s nízkou plasticitou, většinou tuhé až pevné konzistence, lokálně konzistence pevné až tvrdé nebo naopak tuhé až měkké, s příměsí stavebního odpadu, úlomků cihel, kameniva, štěrku a zbytků popelovin. Navážky nesoudržného charakteru jsou pak tvořeny kamenivem, kusy betonu, štěrkem s písčitohlinitou, hlinitojílovitou a hlinitopísčitou mezerní výplní. Místy se v navážkách vyskytují i objemnější bloky stavebního odpadu, které znemožnily další postup penetračního sondování (sondy DP-3 a DP-5).

Tyto antropogenní uloženiny jsou obecně označeny symbolem Y, blíže je lze charakterizovat jako zeminy třídy F6 CL (jíl s nízkou plasticitou), G3 G-F (štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy), G4 GM - G5 GC (štěrk hlinitý až štěrk jílovitý) a F2 CG (jíl štěrkovitý).

Z hlediska těžitelnosti lze navážky zařadit většinou do třídy těžitelnosti I (dle ČSN 73 3050 pak do třídy 3 a 4), v případě výskytu větší frakce kameniva či objemnějších bloků stavebního odpadu pak i do třídy II (dle ČSN 73 3050 třída 4 - 5).

Fluviální jíly

Pod vrstvou antropogenních navážek byly většinou průzkumných sond, s výjimkou sond JV-3, JV-5 a DP-5A, zastiženy jemnozrnné zeminy fluviálního původu v mocnosti 0,5 - 1,5 m. Jedná se o jíly s nízkou, místy až střední plasticitou, většinou hnědé, místy nazelenale hnědé či oranžovohnědé barvy, místy šedě šmouhované, na bázi s příměsí štěrkových valounů. Konzistence těchto zemin se nejčastěji pohybuje v mezích tuhé a na rozhraní tuhé až pevné, lokálně i pevné.

Tyto zeminy byly zařazeny do třídy F6 CL, CI (jíl s nízkou a střední plasticitou), z hlediska těžitelnosti dle ČSN P73 1005 je hodnotíme třídou I, dle ČSN 73 3050 pak třídou 2 a 3.

Jíl s nízkou plasticitou (CL) tuhá konzistence

Modul přetvárnosti Edef (MPa) 4,0

Objemová tíha γ (kN/m3) 19,7*

Totální soudržnost cu (kPa) 50,0

Totální úhel vnitřního tření ϕu (°) 0,0

Efektivní soudržnost cef (kPa) 12,0

Efektivní úhel vnitřního tření ϕef (°) 19,0

hodnoty odvozené z laboratorních výsledků vzorku zeminy

Podle klasifikace propustnosti dle Jetela lze tyto zeminy zařadit do třídy propustnosti VIII – nepatrně propustné, s koeficientem filtrace zjištěným na základě zrnitostního rozboru vzorku zeminy K = 2.10-9 m/s.

Fluviální štěrky

Strop vrstvy fluviálních štěrků byl zastižen všemi průzkumnými sondami, a sice v hloubkách 0,5 - 2,9 m p. t., tj. 317,98 - 319,42 m n. m., a byly ověřeny až do konečných hloubek sond (5 - 7 m p. t.). V archivních vrtech HP-22 a S-1 byly štěrky také ověřeny až do jejich konečných hloubek 15,0 a 15,5 m p. t., v těchto případech se však v hlubších partiích vrtu bude jednat pravděpodobně o štěrky glacifluviálního původu. Dle záznamu penetračních sond lze usuzovat, že už na bázi těchto sond bylo zastiženo ulehlejší patro glacifluviálních štěrků. Nově provedenými vrty byly zastiženy štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy (písčité), místy (nepravidelně) s polohami zajílovaných štěrků, hnědé barvy, středně ulehlé, hrubé a kamenité, se zaoblenými valouny. V ověřené mocnosti byly fluviální štěrky suché. Dle ČSN P73 1005 jsou štěrky řazeny do třídy G3 G-F (štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy) a podružně do třídy G5 GC (štěrk jílovitý), z hlediska těžitelnosti jsou štěrky hodnoceny třídou I-II, dle ČSN 73 3050 pak třídou těžitelnosti 4 - 5. Podle klasifikace propustnosti dle Jetela lze tyto zeminy zařadit do třídy propustnosti III - dosti silně propustné až V – dosti slabě propustné, s koeficientem filtrace odvozeným ze zrnitostních křivek K = 4.10-6 - 9.10-4 m/s.

HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY :

Dle hydrogeologické rajonizace ČR na portálu HEIS VUV T. G. M. náleží lokalita rajónu svrchních vrstev č. 1520 - Kvartér Opavy.

Podzemní voda je v zájmovém území vázána na průlinově propustný kolektor fluviálních a glacifluviálních písčitých štěrků, který je souvisle zvodněný. Propustnost štěrkového kolektoru lze charakterizovat jako dosti silnou až dosti slabou v závislosti na obsahu jemnozrnné frakce. Hladinu podzemní vody předpokládáme volnou až slabě napjatou, závislou na stavu vody ve vodních tocích Opava a Opavice, a tudíž lze očekávat její kolísání v průběhu hydrologického roku. Jílovitý pokryv v nadloží štěrků plní z hydrogeologického hlediska funkci izolátoru či poloizolátoru, který omezuje přímý průsak srážkových vod do kolektoru. Podzemní vody hlubšího oběhu jsou obecně vázány na zlomové systémy předkvartérního podloží (spodní karbon) provázené silnějším rozpukáním.

Aktuálně provedenými průzkumnými pracemi nebyla hladina podzemní vody do hloubky 6 m p. t. zastižena. Podzemní voda byla měřena v archivních vystrojených hydrogeologických vrtech HP-22 a HV 208 nacházejících se přímo v zájmovém území, v únoru 2018 byla hladina podzemní vody v těchto vrtech ověřena v úrovni 5,78 a 5,57 m p. t. (tj. 315,28 a 315,21 m n. m.). Proudění podzemní vody předpokládáme V směrem k soutoku řek Opavy a Opavice.

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.,

- Geodetické zaměření – 2017 – podklad pro umístění stavby a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

- Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum – 2017 K-GEO, s. r. o., Masná 1, 702 00 Ostrava 1, www.kgeo.cz; e-mail: kypusova@kgeo.cz, tel.: 596 117 633

e) ochrana území podle jiných právních předpisů,

Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů.

Nejedná se o kulturní památku, ani jinak chráněnou stavbu.

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nenachází v poddolovaném území.

Stavba se nenachází v ochranném pásmu stanoveného záplavového území.

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky.

- ochrana okolí proti hluku:

- stavba je navržena v souladu s územním plánem. Stavba nezatěžuje okolí zvýšeným hlukem.

- stavba odpovídá požadavkům § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. v návaznosti na nařízení vlády č. 272/2011 	Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v plném znění

- znečištění ovzduší:

Navrhovaná výstavba je v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a vyhláškou MŽP č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších 	ustanovení zákona o ochraně ovzduší, kterou se stanoví m. j., obecné emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečištění.

-vliv stavby na odtokové poměry v území:

- vytvořením nových zpevněných ploch dojde k navýšení odtokových poměrů v řešeném území.

SO 103- CHODNÍK A CYKLOSTEZKA

– odvodnění chodníků bude provedeno pomocí podélných a příčných spádů do stávajících uličních vpustí zaústěných do stávající jednotné kanalizace, popřípadě budou svedeny do zeleně, kde zasáknou.

- Výpočet množství srážkové vody z Chodníků :

Q = ( j . P . fs )/1000

j – množství srážek = 600 mm/rok

P – plocha chodníků (dlažba) = 380,00   m²

fs – koeficient odtoku z asfaltu a zámkové dlažby – 0,90

Q = (600 . 380 . 0,90) /1000 = 205,20 m³/rok

Navýšení odtoku dešťových vod z Chodníků bude o 205,20 m³/rok

SO 902 – PODZEMNÍ KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

– odvodnění povrchu Podzemních kontejneru na tříděný odpad bude provedeno pomocí příčného spádů  na stávající plochy komunikací odkud bude dešťová voda svedena do stávajících uličních vpustí zaústěných do stávající jednotné kanalizace.

- Výpočet množství srážkové vody z Podzemních kontejneru na tříděný odpad :

Q = ( j . P . fs )/1000

j – množství srážek 600 mm/rok

P – plocha společné plocha podzemních kontejnerů = 20,88 m²

fs – koeficient odtoku z asfaltu a zámkové dlažby – 0.90

Q = (600 . 20,88 . 0,90) /1000 = 11,27 m³/rok

Navýšení odtoku dešťových vod z Podzemních kontejnerů na tříděný odpad bude o  11,27 m³/rok

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Stavba neklade požadavky na asanace, demolice a ani na kácení dřevin.

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Stavba neklade požadavek na dočasné, ani na trvalé zábory ze ZPF nebo pozemků určených plnění funkce lesa.

j) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Napojení na technickou infrastrukturu :

SO 451 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie:

Budou instalovány sloupy VO . Sloupy – silniční (sadový) stožár bezpaticový bezesvarý plazmovým svářením. Celkové délky 6,0 m.. Součástí stožáru je stožárová svorkovnice a světlo LED. Jsou navržená světla od fy Schreder typ Voltana 2.

Veškerá VO světla budou napojená z rozvodu VO na ul. Mikulášská a to tzv. paprskovitě vodičem 4Bx16 CYKY. Veškerý rozvod se povede ve výkopu Vodič bude v celé délce uložení chráněn v chráničce Kopoflex rudé barvy. Zároveň s napájecím vodičem bude na dně výkopu v rostlé zemině uložen vodič uzemnění 10FeZn. Uzemnění bude vyvedeno na každý sloup na uzemňovací svorku sloupu a na svorku PEN v místě napojení na ul. Mikulášská.

Napojení na dopravní infrastrukturu:

SO 103 – CHODNÍK A CYKLOSTEZKA

– Plochy chodníků budou napojeny na stávající asfaltové komunikace betonovým silničním obrubníkem (150/250/1000) s betonovou přídlažbou 250/500/80. V místech napojení na stávající komunikace bude provedeno převýšení silničních obrubníků 20 mm, z důvodu bezbariérovosti chodníků.

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Související investice:

- Výstavba bytových domů, Komerčního objektu a Parkovacích ploch včetně napojení na Inženýrské sítě v řešeném území – investice firma TGA. Příslušnou projektovou dokumentaci a realizaci zajišťuje firma TGA. Oba záměry budou v rámci projektové přípravy i realizace časově a věcně koordinovány.

Vyvolané investice:  nejsou

Podmiňující investice :

- Výstavba bytových domů, komerčního objektu a parkovacích ploch včetně napojení na Inženýrské sítě v řešeném území – investice firma TGA. Příslušnou projektovou dokumentaci a realizaci zajišťuje firma TGA. Oba záměry budou v rámci projektové přípravy i realizace časově a věcně koordinovány.

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje,

Zájmové území se nachází v katastrálním území : Krnov - Horní Předměstí (674 737) :

Tabulka dotčených parcel v majetku města Krnova :

| Číslo parcely | vlastník | Druh pozemku | Výměra [m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| 3122/98 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov | Ostatní plocha | 2982 |
| 3122/141 | OdeonEna s.r.o., Čsl. armády 1112/27a, Pod Cvilínem, 79401 Krnov | Ostatní plocha | 222 |
| 3122/144 | OdeonEna s.r.o., Čsl. armády 1112/27a, Pod Cvilínem, 79401 Krnov | Ostatní plocha | 19 |
| 3122/140 | OdeonEna s.r.o., Čsl. armády 1112/27a, Pod Cvilínem, 79401 Krnov | Ostatní plocha | 220 |
| 3122/139 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov | Ostatní plocha | 212 |
| 3122/143 | OdeonEna s.r.o., Čsl. armády 1112/27a, Pod Cvilínem, 79401 Krnov | Ostatní plocha | 10 |
| 3122/138 | OdeonEna s.r.o., Čsl. armády 1112/27a, Pod Cvilínem, 79401 Krnov | Ostatní plocha | 381 |
| 3122/137 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov | Ostatní plocha | 212 |
| 3122/142 | OdeonEna s.r.o., Čsl. armády 1112/27a, Pod Cvilínem, 79401 Krnov | Ostatní plocha | 10 |
| 3122/136 | OdeonEna s.r.o., Čsl. armády 1112/27a, Pod Cvilínem, 79401 Krnov | Ostatní plocha | 220 |
| 3122/40 | Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov | Ostatní plocha | 344 |

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,

Při stavbě vznikne nové ochranné pásmo podzemního kabelového vedení VO (SO 451–Veřejné osvětlení) ve správě Technických služeb Krnov, s.r.o.

- Podzemní kabelové vedení přeložky VO (SO 451-Veřejné osvětlení) prochází, dle katastru parcelami:

p.č. 2636, p.č. 3121/2, p.č. 3121/3, p.č. 3120, p.č. 3122/96, 3107, 3121/1, 3122/98, 3122/97, 3122/93, 3122/40

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření.

Netýká se stavby.

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Napojení na dopravní infrastrukturu:

SO 103 – CHODNÍK A CYKLOSTEZKA

– Plochy chodníků budou napojeny na stávající asfaltové komunikace betonovým silničním obrubníkem (150/250/1000) s betonovou přídlažbou 250/500/80. V místech napojení na stávající komunikace bude provedeno převýšení silničních obrubníků 20 mm, z důvodu bezbariérovosti chodníků.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BÝVALÝCH KASÁREN V KRNOVĚ

Jedná se o návrh přístupových a příjezdových komunikací k zástavbě nových bytových domů včetně návrhu Veřejného osvětlení a Sadových úprav.

Jedná se o stavbu trvalou, která se skládá z nových staveb a ze změny dokončených staveb.

Stavba bude sloužit k pěšímu a dopravnímu pohybu obyvatel v rámci prostoru bývalých kasáren ve městě Krnov.

SO 103 – CHODNÍK A CYKLOSTEZKA

Chodník bude sloužit ke komfortnějšímu a bezpečnějšímu pohybu osob v lokalitě bývalých kasáren.

b) účel užívání stavby,

Jedná se o návrh přístupových a příjezdových komunikací k zástavbě nových bytových domů včetně návrhu Veřejného osvětlení a Sadových úprav.

Jedná se o stavbu trvalou, která se skládá z nových staveb a ze změny dokončených staveb.

Stavba bude sloužit k pěšímu a dopravnímu pohybu obyvatel v rámci prostoru bývalých kasáren ve městě Krnov. (viz. bod B.2.1. a)

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem,

Nebyly vydány výjimky na bezbariérové užívání stavby.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Od dotčených orgánů nejsou kladeny na stavu žádné zvláštní požadavky ani nároky, veškerá vyjádření dotčených správců sítí jsou uvedeny v dokladové části PD.

Součástí dokumentace je zákres podzemních a nadzemních inženýrských sítí, včetně podmínek jejich ochrany (v dokladové části).

Před zahájením stavby zajistí dodavatel vytyčení inženýrských sítí a ověření skutečného průběhu a polohy kabelu kopanými sondami.

Dotčené orgány:

1) Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Pracoviště Bruntál

2) Koordinované stanovisko MÚ Krnov

3) Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, pracoviště Bruntál

4) Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Bruntál

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby - návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod.

SO 103 – CHODNÍK A CYKLOSTEZKA

Šířka chodníků z betonové dlažby (200/200/60)                   	:  2,00 m

Min. příčný sklon chodníku                       			:  1,00 %

g) ochrana území podle jiných právních předpisů,

Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů.

Nejedná se o kulturní památku, ani jinak chráněnou stavbu.

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

SO 103 – CHODNÍK A CYKLOSTEZKA

Šířka chodníků z betonové dlažby (200/200/60)                   	:  2,00 m

Min. příčný sklon chodníku                       			:  1,00 %

SO 902 – PODZEMNÍ KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

a) Osazení betonových prefabrikátů

Základová deska

Železobetonové prefabrikáty budou osazeny na základovou železobetonovou desku. Deska bude vybetonována z betonu třídy C 30/37 XC3, výztuž 2x svařovaná síť R8 -100/100 při horním i spodním okraji, krytí výztuže 50 mm. Přesah desky od hrany kontejnerů bude 200 mm. Podkladní železobetonová deska bude provedena na vrstvu hutněného štěrkového lože - frakce 16/32, tl. 150 mm. Mezi kontejnery bude ponechána mezera 300mm, která bude vyplněna hutněným zásypem.

Hydroizolace

Železobetonové prefabrikáty budou po osazení natřeny pojistným bitumenovým hydroizolačním nátěrem. Spára mezi prefabrikátem a základovou deskou bude zatěsněna trvale pružným tmelem.

Zásypy

Zásypy budou provedeny výkopkem pokud bude kvalita vykopané zeminy vhodná pro hutněné zásypy. Bude-li výkopek nevhodný, bude dovezena odpovídající hutnitelná zemina nebo ŠD. Na zhutněný zásyp bude položena skladba chodníku.

Veškeré případné zásypy pod konstrukcemi budou hutněny na 97% PSC (alter. na Edef.= 30 – 45 Mpa) s únosností min. Rd = 0.2 MPa.

Zemní práce, výkopy

Výkopy do hloubky 1,5 m je možné provádět bez pažení či jiného zabezpečení. Rýhy hlubší než 1,5 m se musí pažit! Pažení musí být spouštěno a aktivováno v průběhu výkopů. Pro většinu zemin zastižených v lokalitě se svahy dočasných výkopů do hloubky 3 m udrží ve sklonu 2:1.

Materiály vytěžené při zemních pracích lze k zásypům použít jen selektivně. V místě stavebních prací bude sejmuta ornice, která bude uložena na mezideponii v rámci staveniště a následně bude rozprostřena na nově zřizované zatravněné plochy a úpravu ploch stávajících. Sejmutá živičná krytina bude odvezena na skládku k tomuto účelu určenou. Ostatní vytěžená zemina, pokud k tomu bude vhodná, bude použita do zásypů a na rekultivaci okolního terénu. Nevhodná zemina do zásypů bude odvezena zhotovitelem na řízenou skládku určenou pro tyto účely.

Při stavbě bude základová spára chráněna po dobu výstavby ve smyslu čl. 35 ČSN 73 1001. Veškeré násypy pod konstrukcemi vnějších objektů, chodníků, komunikací a zásypy kolem objektů budou hutněny na 95 až 97% PSC (alter. na Edef.= 30 – 45 Mpa) dle konkrétního typu stavební konstrukce a dle doporučení geologa  i statika. Hutnění bude probíhat po vrstvách dle použitého hutnícího prostředku-ovšem max. po 20 cm tak, aby únosnost konstrukčních násypů a podsypů dosahovala min. Rd = 0.2 MPa. Mechanizace pro zemní práce a hutnící prostředky nejsou projektantem předpisovány.

Základy

Základová deska bude vybetonována z betonu třídy C 30/37 XC3, výztuž 2x svařovaná síť R8-100/100 při horním i spodním okraji, krytí výztuže 50 mm. Přesah desky od hrany kontejnerů bude 200 mm. Podkladní železobetonová deska bude provedena na vrstvu hutněného štěrkového lože-frakce 16/32, tl. 200 mm. Mezi kontejnery bude ponechána mezera 300 mm, která bude vyplněna hutněným zásypem.

Veškeré případné zásypy pod konstrukcemi budou hutněny na 97% PSC (alter. na Edef.= 30 – 40 Mpa) s únosností min. Rd = 0.2 MPa.

Úpravy povrchů

Vyhrazená plocha kolem podzemních kontejnerů bude ohraničena betonovým obrubníkem 80/250/1000 do betonového lože v tl. 100 mm z betonu C16/20 XF1-n.

Rozhraní mezi plochou pro podzemní kontejnery a vozovkou bude z betonového silničního obrubníku (150/250/1000) s přídlažbou betonu 250/500/80 uložených do betonu C16/20n-XF1. Silniční obrubník bude osazen s 20 mm převýšení.

Krycí deska podzemních kontejnerů bude provedena z betonové dlažby 400/400/50. (stejně jako chodníky). Kontejnery budou osazeny v jedné rovině se silničním obrubníkem.

Dilatace objektů

Jednotlivé prefabrikované železobetonové jímky jsou na společné základové desce uloženy samostatně ve vzdálenosti 300 mm. Meziprostor bude vyplněn zásypem a zakončen betonovým ložem pro krycí žulovou desku kryjící prostor mezi kontejnery.

Izolace proti vodě, gravitační vodě a zemní vlhkosti

Železobetonové prefabrikáty jsou dostatečně odolné proti pronikání spodní vody. Proti běžné zemní vlhkosti budou opatřeny pojistným hydroizolačním nátěrem na bázi bitumenů. Pronikání povrchové vody bude bráněno osazením podzemních kontejnerů o +20 mm nad úroveň povrchu stávajících komunikací v místech umístění  podzemních kontejnerů. V případě přívalových dešťů, kdy může dojít ke chvilkovému vzedmutí povrchové vody nad úroveň obrubníku, tak dojde k částečnému zatopení kontejneru resp. betonové jímky. Tu bude nutné následně po vytažení a vyprázdnění kontejneru vyčerpat ponorným čerpadlem.  Prefabrikáty jsou sice uzpůsobeny pro zřízení možného napojení na kanalizaci, ale vzhledem k hloubce cca 2,5 metru a z toho plynoucí hloubce nutných výkopů pro vedení kanalizační přípojky od kontejnerů se toto řešení, není-li nutné z nějakých jiných závažných důvodů, jeví jako neefektivní a značně ﬁnančně náročné a to i vzhledem k četnosti přívalových srážek. Z tohoto důvodu není odkanalizování jímek řešeno.

i)  základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Stavba je dělena na 1 objekt, který bude realizován v jedné etapě.

Předpokládaný termín zahájení stavby je v druhé polovině roku 2022 a dokončena by měla být do 3. měsíců od zahájení stavby.

Stavba bude předána k užívání jako celek, nepředpokládá se postupné předávání.

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby.

Netýká se stavby.

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které budou samostatně uváděny do zkušebního provozu),

Netýká se stavby.

k) orientační náklady stavby.

2 000 000 Kč (včetně DPH)

B.2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A  ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

- urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Tato řešení jsou vzhledem k charakteru stavby zcela podřízena technickému řešení a požadavkům dotčených správců sítí a v maximální možné míře splňuje požadavky investora. Prostorové řešení stavby je navrženo tak, aby v co největší míře stavba plnila svůj účel. Součástí návrhu je i zřízení bezpečnostních prvků na navržených chodnících.

- architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

SO 103 – CHODNÍK A CYKLOSTEZKA

- Povrchy chodníků z dlažby budou provedeny z betonové dlažby (200/200/60, barva – šedá).

- Ohraničení chodníků  od zeleně bude provedeno z betonových obrubníků (80/250/1000, barva – šedá), 	od stávajících komunikací budou ohraničeny stávajícími silničními obrubníky (150/250/1000, barva – šedá).

SO 902 – PODZEMNÍ KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

- Povrchy krycích ploch a okolí budou provedeny z betonové dlažby (400/400/50, barva – šedá).

- Ohraničení plochy pro podzemní kontejnery od zeleně bude provedeno z betonových obrubníků 	(80/250/1000, barva – šedá), od stávajících komunikací budou ohraničeny silničními obrubníky 	(150/250/1000 – barva šedá) s betonovou přídlažbou (250/500/80, barva – šedá).

Materiálové řešení bylo zvoleno vzhledem k požadavkům a možnostem investora.

B.2.3. CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření,

ŘEŠENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ BÝVALÝCH KASÁREN V KRNOVĚ

Stavba je rozdělena na 1 objekt:

SO 103 – CHODNÍK A CYKLOSTEZKA

Celková délka navrhovaného chodníku  je 180,00 m..

Chodník  je navržen šířky 2,00 m.

Příčný sklon chodníku je stanoven na  1,0 % směrem  do zeleně.

Podélný sklon min. 0,5% a max. 8,33 %.

Součástí chodníkové plochy chodníku  budou úpravy míst pro přecházení, které budou řešeny jako bezbariérové.

Plocha kolem realizovaných chodníků bude ohumusovaná v tl. 100 mm a oseta travní směsí. Šířka zatravnění kolem chodníku je stanovena na 1,00 m  pás kolem chodníkového obrubníku.

Povrch navržených chodníků bude z betonové dlažby 200/200/60 mm, uložených do štěrkopískového lóže fr.0-4 mm v tl. 40 mm na podkladních vrstvě ze ŠDA  fr. 0/32 v tl. 200 mm.

Chodníky jsou navrženy šířky 2,00 m s  příčným sklonem 1,0 % směrem do zeleně.

Dlážděné plochy chodníků budou ohraničeny betonovým obrubníkem 80/250/1000 uloženým do betonu C16/20 n-XF1, v tl. 100 mm dle ČSN EN 206-1 s převýšenou hranou 60 mm (vodící linie pro nevidomé). Součástí chodníkových ploch budou úpravy míst pro přecházení, které budou řešeny jako bezbariérové. Chodníky budou výškově a směrově navazovat na stávající chodníky, na silniční obrubníky a asfaltové plochy stávajících místních komunikací.

Plocha kolem realizovaných chodníků bude ohumusovaná v tl. 100 mm a oseta travní směsí. Šířka zatravnění kolem chodníku je stanovena na 1,00 m, pás kolem chodníkového obrubníku.

Ohraničení chodníků a společné cyklostezky od zeleně bude provedeno z betonových obrubníků (80/250/1000, barva – šedá), od stávajících komunikací budou ohraničeny stávajícími silničními obrubníky (150/250/1000, barva – šedá).

Chodník je zatříděn dle Zákona č. 13/1997 Zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jako Místní komunikace IV. třídy a dle ČSN 736110 se jedná o MK funkční skupiny D2.

E - Konstrukce CHODNÍKŮ z betonové dlažby :

Dle 170 - D2 - T – 4, PIII,

Betonová dlažba (200/200/60 mm).............…………………....	tl.   60 mm

Vrstva štěrkopísku fr. 0-4, dle ČSN EN 73 6126-1………….	tl.   40 mm

Podkladní vrstva z  ŠDA  0/32, dle ČSN 73 6126-1 .….…....	tl. 200 mm

Konstrukce celkem : ..........……………….........................	.tl. 300 mm      45MPa ( Pláň)

SO 902 – PODZEMNÍ KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

Jedná se o nový návrh Podzemních kontejnerů na tříděný odpad v prostoru bývalých kasáren v  Krnově.

Stavba bude sloužit ke shromažďování a k třídění odpadu obyvatel v dotčené lokalitě.

Jedná se o podzemní kontejnery na tříděný komunální odpad. Celý systém se skládá z podzemní prefabrikované betonové jímky a ocelového pozinkovaného “límce”, vnitřní nádoby na odpad s mechanismem pro vysypání a nadzemní šachty pro vsyp komunálního tříděného odpadu.

( více viz. 902.1.1 – Technická zpráva – PODZEMNÍ KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD)

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima),

Energetická bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, základní technické údaje

| Instalovaný Pi VO | Den kW | Noc kW |
| --- | --- | --- |
| Osvětlení 8 ks | 0 | 0,448 |
| Celkem Pi | 0 | 0,448 |

| Celková energetická spotřeba osvětlení VO /kW/ 1rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pi celkem/kW/ | koeficient | soudobost/kW/ | počet hod | celkem/kW/ |
|  |  | β |  | za 1rok | za 1rok |
| VO lampy | 0,448 | 0,8 | 0,358 | 2920 | 1047 |
| Celkem | 0,448 |  | 0,358 |  | 1047 |

c) celková spotřeba vody,

Stavba nebude spotřebovávat vodu. Netýká se stavby.

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,

Nepředpokládá se vznik většího množství odpadu, s vyjímkou vyfrézovaného materiálu.

Vzniklé odpady jsou vyhláškou č. 93/2016 Sb., zařazeny podle Katalogu odpadů následovně.

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 01 01		Beton

17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

Zemina, která nebude využita k terénním úpravám v místě stavby, bude předána oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).

Stavba nebude mít výrazně záporný vliv na životní prostředí, naopak její realizace usnadní a umožní rychlejší a komfortnější dopravní obsluhu a pohyb chodců (občanů) v dané lokalitě.

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě.

Netýká se stavby.

B.2.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

V návrhu jsou dodrženy obecné požadavky na využití území dle. Vyhlášky č. 501/2006 Sb. - obecné požadavky na využití území – zejména §6, dle. vyhlášky č. 268/2009 Sb. - o obecných technických požadavcích na stavby a dle vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Bude dodržena vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Návrh odpovídá „Požadavkům na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství“  uvedených v § 4.

Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové i mimoúrovňové přechody, chodníky v sadech i parcích a ostatní průchozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Dále stavba bude vyhovovat zejména následujícím požadavkům přílohy č. 2.

Materiál použitý pro hmatové úpravy-varovný a signální pás (zámková dlažba s reliefní úpravou – barva červená) musí splňovat požadavky NV 163/2002 a TN TZÚS 12.03.04. Shodu materiálu s uvedenými předpisy prokáže dodavatel stavby.

Jako přirozená linie bude sloužit záhonový obrubník na rozhraní chodníku a trávníku, převýšený na výšku 60 mm. Tato přirozená linie může být přerušena  max. na  délku 8 m.

Místo uzpůsobené k přecházení:

Místo napojení chodníků na místní komunikace je řešeno jako místo uzpůsobené k přecházení. Místo uzpůsobené k přecházení bude opatřeno varovným pásem o šířce 400 mm. Převýšení obrubníku bude sníženo na 20 mm nad povrch vozovky.

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Během užívání stavby je nutné dodržovat platné předpisy týkající se bezpečnosti. Stavba neklade zvláštní požadavky na bezpečnost užívání.

Bezpečnost při užívání stavby zajišťuje navržená slepecká dlažba varovných pásů (nopková dlažba).

Slepecká dlažba:

varovný pás (nopková dlažba)

B.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

a) popis současného stavu,

Areál bývalých kasáren v Krnově se nachází mezi ulicemi Albrechtická, Mikulášská, Bezručova a železnicí. V nedávné době byly provedeny asanace nevyhovujících vojenských objektů, zejména garáží, provedena základní rekultivace celého území a vybudování základní dopravní a technické vybavenosti. Příjezd je zajištěn z ulic Albrechtická, Mikulášská (Karla Čapka) a Bezručova.

Dopravní obsluhu zajišťují  vybudované živičné komunikace šířky 6,5 m mezi obrubami. Je také vybudováno pět parkovišť, které umožňují parkování 50-ti osobních automobilů. Kolmá parkovací stání mají povrch z betonové zámkové dlažby. Pod komunikacemi jsou zřízeny chráničky pro možnost vedení elektrických a telekomunikačních rozvodů. Příchod pro pěší je zajištěn po stávajících chodnících z ulice Mikulášská a Bezručova. Do komunikace jsou položeny inženýrské sítě – jednotná kanalizace a veřejný vodovod. Nachází se zde i podzemní kabelová vedení NN a slaboproudu (CETIN). Nezpevněné plochy jsou zatravněny. V severní části bývalých kasáren směrem k ulici Albrechtická se nachází několik nových, nebo zrekonstruovaných původních objektů je zde prodejna Billa, finanční úřad, fitness centrum a další. Území je rovinaté.

b) popis navrženého řešení.

1. Pozemní komunikace

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,

SO 103 – CHODNÍK A CYKLOSTEZKA

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací:

- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání,

- parametry a zdůvodnění trasy,

- návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací,

- vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch.

SO 103 – CHODNÍK A CYKLOSTEZKA

Šířka chodníků z betonové dlažby (200/200/60)                   	:  2,00 m

Min sklon chodníků a společné cyklostezky                        	:  1,00 %

3. Odvodnění pozemní komunikace

- stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah.

SO 103 – CHODNÍK A CYKLOSTEZKA

– odvodnění chodníků bude provedeno pomocí podélných a příčných spádů do stávajících uličních vpustí zaústěných do stávající jednotné kanalizace, popřípadě budou svedeny do zeleně, kde zasáknou.

- Výpočet množství srážkové vody z Chodníků :

Q = ( j . P . fs )/1000

j – množství srážek = 600 mm/rok

P – plocha chodníků (dlažba) = 380,00   m²

fs – koeficient odtoku z asfaltu a zámkové dlažby – 0,90

Q = (600 . 380 . 0,90) /1000 = 205,20 m³/rok

Navýšení odtoku dešťových vod z Chodníků bude o 205,20 m³/rok

SO 902 – PODZEMNÍ KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

– odvodnění povrchu Podzemních kontejneru na tříděný odpad bude provedeno pomocí příčného spádů  na stávající plochy komunikací odkud bude dešťová voda svedena do stávajících uličních vpustí zaústěných do stávající jednotné kanalizace.

- Výpočet množství srážkové vody z Podzemních kontejneru na tříděný odpad :

Q = ( j . P . fs )/1000

j – množství srážek 600 mm/rok

P – plocha společné plocha podzemních kontejnerů = 20,88 m²

fs – koeficient odtoku z asfaltu a zámkové dlažby – 0.90

Q = (600 . 20,88 . 0,90) /1000 = 11,27 m³/rok

4. Tunely, podzemní stavby a galerie

Netýká se stavby.

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony

- navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení.

Netýká se stavby.

6. Vybavení pozemní komunikace

a) záchytná bezpečnostní zařízení,

Netýká se stavby.

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,

Netýká se stavby.

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace,

Netýká se stavby.

e) clony a sítě proti oslnění.

Netýká se stavby.

7. Objekty ostatních skupin objektů

a) výčet objektů,

SO 103 – CHODNÍKY A CYKLOSTEZKA

SO 902 – PODZEMNÍ KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPADY

b) základní charakteristiky,

SO 103 – CHODNÍK A CYKLOSTEZKA

Celková délka navrhovaného chodníku  je 180,00 m..

Chodník  je navržen šířky 2,00 m.

Příčný sklon chodníku je stanoven na  1,0 % směrem  do zeleně.

Podélný sklon min. 0,5% a max. 8,33 %.

Součástí chodníkové plochy chodníku  budou úpravy míst pro přecházení, které budou řešeny jako bezbariérové.

Plocha kolem realizovaných chodníků bude ohumusovaná v tl. 100 mm a oseta travní směsí. Šířka zatravnění kolem chodníku je stanovena na 1,00 m  pás kolem chodníkového obrubníku.

Povrch navržených chodníků bude z betonové dlažby 200/200/60 mm, uložených do štěrkopískového lóže fr.0-4 mm v tl. 40 mm na podkladních vrstvě ze ŠDA  fr. 0/32 v tl. 200 mm.

SO 902 – PODZEMNÍ KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

Jedná se o nový návrh Podzemních kontejnerů na tříděný odpad v prostoru bývalých kasáren v  Krnově.

Stavba bude sloužit ke shromažďování a k třídění odpadu obyvatel v dotčené lokalitě

Jedná se o podzemní kontejnery na tříděný komunální odpad. Celý systém se skládá z podzemní prefabrikované betonové jímky a ocelového pozinkovaného “límce”, vnitřní nádoby na odpad s mechanismem pro vysypání a nadzemní šachty pro vsyp komunálního tříděného odpadu.

( více viz. 902.1.1 – Technická zpráva – PODZEMNÍ KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD)

c) související zařízení a vybavení,

Netýká se stavby

d) technické řešení,

Netýká se stavby

e) postup a technologie výstavby.

Před zahájením stavby, předloží zhotovitel návrh postupu výstavby a návrh technologie výstavby, včetně dílčích a rozhodujících termínů. Zhotovitel, bude určen výběrovým řízením.

B.2.7 ZÁKLADNÍ POPIS TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH OBJEKTŮ

a) technické řešení,

Netýká se stavby.

b) výčet technických a technologických zařízení.

Netýká se stavby.

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ

Stavbou nedojde k omezení únikových cest ani ke zvýšení rizika vzniku požáru. Dále nedojde ke zmenšení nebo změně nástupních ploch požární techniky.

Stavba nového chodníku nemá vliv na požární bezpečnost stávajících objektů.

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA

Netýká se stavby.

B.2.10 HYGIENICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů:

Netýká se stavby.

Zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.:

Ochrana proti hluku

Stavba je navržena v souladu s územním plánem. Stavba nezatěžuje okolí zvýšeným hlukem.

Hlučnost během provádění stavby bude eliminována v souladu s platnými zákony a vyhláškami.

Znečištění ovzduší - prašnost

Navrhovaná výstavba je v souladu se zákonem č. 201/2012Sb. o ochraně ovzduší a vyhláškou MŽP č. 415/2012Sb o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, kterou se stanoví m. j., obecné emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečištění.

Prašnost během provádění stavby bude eliminována v souladu s platnými zákony a vyhláškami.

Likvidace odpadu

Veškerý odpad bude likvidován ve smyslu zákona o odpadech a souvisejících vyhlášek, zejména vyhlášky MŽP ČR o podrobnostech nakládání s odpady. Veškerý odpad bude dle uvedeného zákona tříděn, shromažďován a likvidován dle jednotlivých druhů a kategorií stanovených vyhláškou MŽP, kterou byl vydán katalog odpadů. Podrobněji bude problematika odpadů řešena v dalším stupni dokumentace.

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Lokalitu lze zařadit do středního indexu. Vzhledem k charakteru stavby nebylo řešeno.

b) ochrana před bludnými proudy,

Netýká se stavby.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Stavba se nenalézá v seizmicky aktivním území. Nejsou navrhována žádná opatření.

d) ochrana před hlukem,

hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby.

Prašnost a hlučnost během provádění stavby bude eliminována v souladu s platnými zákony a vyhláškami.

e) protipovodňová opatření,

Stavba se nenachází v ochranném pásmu stanoveného záplavového území. Nejsou navrhována žádná opatření.

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Stavba se nenachází v poddolovaném území.

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovací místa na technickou infrastrukturu,

SO 451 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie

Budou instalovány sloupy VO . Sloupy – silniční(sadový) stožár bezpaticový bezesvarý plazmovým svářením. Celkové délky 6,0m.. Součástí stožáru je stožárová svorkovnice a světlo LED. Jsou navržená světla od fy Schreder typ Voltana 2.

Veškerá VO světla budou napojená z rozvodu VO na ul. Mikulášská a to tzv. paprskovitě vodičem 4Bx16 CYKY. Veškerý rozvod se povede ve výkopu .Vodič bude v celé délce uložení chráněn v chráničce Kopoflex rudé barvy. Zároveň s napájecím vodičem bude na dně výkopu v rostlé zemině uložen vodič uzemnění 10FeZn. Uzemnění bude vyvedeno na každý sloup na uzemňovací svorku sloupu  a na svorku PEN v místě napojení na ul. Mikulášská.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

SO 451 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Energetická bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, základní technické údaje

| Instalovaný Pi VO | Den kW | Noc kW |
| --- | --- | --- |
| Osvětlení 8 ks | 0 | 0,448 |
| Celkem Pi | 0 | 0,448 |

| Celková energetická spotřeba osvětlení VO /kW/ 1rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pi celkem/kW/ | koeficient | soudobost/kW/ | počet hod | celkem/kW/ |
|  |  | β |  | za 1rok | za 1rok |
| VO lampy | 0,448 | 0,8 | 0,358 | 2920 | 1047 |
| Celkem | 0,448 |  | 0,358 |  | 1047 |

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU, PROVOZNÍ A DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Dopravní řešení :  zůstává stávající

Zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:

Budou splněny požadavky vyhlášky 398/2009:

Návrh se řídí požadavky technických norem, zejména ČSN 73 6110, ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 6425 a navazujících předpisů TP, TKP a dalších.

V návrhu jsou dodrženy obecné požadavky na využití území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. - Obecné požadavky na využití území – zejména §6, dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. - O obecných technických požadavcích na stavby a dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Bude dodržena vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Návrh odpovídá „Požadavkům na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství „uvedených v § 4.

Chodníky, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové i mimoúrovňové přechody, chodníky v sadech  i parcích a ostatní pochozí plochy musí umožňovat samostatný, bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a jejich míjení s ostatními chodci. Dále stavba bude vyhovovat zejména následujícím požadavkům   přílohy č. 2 vyhlášky 368/2009 Sb.:

Místa uzpůsobená k přecházení :

Místo napojení chodníku na místní komunikaci, je řešeno jako místo uzpůsobené k přecházení. Místa uzpůsobená k přecházení budou opatřeny varovným pásem o šířce 400 mm. Převýšení obrubníku bude sníženo na 20 mm nad povrch vozovky.

Materiál použitý pro hmatové úpravy – varovný a signální pás (zámková dlažba s reliéfní úpravou – barva červená) musí splňovat požadavky NV 163/2002 a TN TZÚS 12.03.04. Shodu materiálu s uvedenými předpisy prokáže dodavatel stavby.

Jako přirozená vodící linie bude sloužit chodníkový obrubník s převýšením 60 mm. Tato přirozená vodící linie může být přerušena na max. Délku 8,00 m.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Řešené území je napojeno na stávající dopravní infrastrukturu 3 stávajícími místními komunikacemi.

2 stávající komunikace směřují z ulice Albrechtická a jedna směřuje z ulice Mikulášská.

Dále je území na severní straně napojeno pomocí nového CHODNÍKU .na ulici Albrechtická a na jihu na ulici Mikulášská. SPOLEČNÁ CYKLOSTEZKA spojuje řešené území s ulicí Míkulášská a ulici Albrechtická před budovou Fitcentra.

c) doprava v klidu,

Netýká se stavby.

d) pěší a cyklistické stezky.

SO 103 – CHODNÍK A CYKLOSTEZKA

Celková délka navrhovaného chodníku  je 180,00 m..

Chodník  je navržen šířky 2,00 m.

Příčný sklon chodníku je stanoven na  1,0 % směrem  do zeleně.

Podélný sklon min. 0,5% a max. 8,33 %.

Součástí chodníkové plochy chodníku  budou úpravy míst pro přecházení, které budou řešeny jako bezbariérové.

Plocha kolem realizovaných chodníků bude ohumusovaná v tl. 100 mm a oseta travní směsí. Šířka zatravnění kolem chodníku je stanovena na 1,00 m  pás kolem chodníkového obrubníku.

Povrch navržených chodníků bude z betonové dlažby 200/200/60 mm, uložených do štěrkopískového lóže fr.0-4 mm v tl. 40 mm na podkladních vrstvě ze ŠDA  fr. 0/32 v tl. 200 mm.

Chodníky jsou navrženy šířky 2,00 m s  příčným sklonem 1,0 % směrem do zeleně.

Dlážděné plochy chodníků budou ohraničeny betonovým obrubníkem 80/250/1000 uloženým do betonu C16/20 n-XF1, v tl. 100 mm dle ČSN EN 206-1 s převýšenou hranou 60 mm (vodící linie pro nevidomé). Součástí chodníkových ploch budou úpravy míst pro přecházení, které budou řešeny jako bezbariérové. Chodníky budou výškově a směrově navazovat na stávající chodníky, na silniční obrubníky a asfaltové plochy stávajících místních komunikací.

Plocha kolem realizovaných chodníků bude ohumusovaná v tl. 100 mm a oseta travní směsí. Šířka zatravnění kolem chodníku je stanovena na 1,00 m, pás kolem chodníkového obrubníku.

Ohraničení chodníků a společné cyklostezky od zeleně bude provedeno z betonových obrubníků (80/250/1000, barva – šedá), od stávajících komunikací budou ohraničeny stávajícími silničními obrubníky (150/250/1000, barva – šedá).

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

Netýká se stavby.

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, není zdrojem znečištění ovzduší, vody, ani půdy.

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu, ekologické funkce a vazby v krajině zůstanou zachovány.

Při provádění stavby je třeba respektovat příslušné platné oborové normy.

Jsou to především:

ČSN DIN 18 920 (83 9061)   Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při staveb. činnostech

ČSN DIN 18 918  (83 9041)	Technologicko - biologická zabezpečovací opatření

ČSN DIN 18 919  (83 9051)	Rozvojová a udržovací péče o rostliny

ČSN DIN 18 915  (83 9011)	Práce s půdou

ČSN DIN 18 916  (83 9021)	Výsadby rostlin

ČSN DIN 18 917  (83 9031)	Zakládání trávníků

ČSN 464902-1  DIN 18 916 FLL Česká technická norma Výpěstky okrasných dřevin. Všeobecná ustanovení a 	ukazatele jakosti

Ochrana dřevin musí být zajištěna proti všem možným příčinám poškození:

„Kořenová zóna bude vyznačena dřevěnou samonosnou konstrukcí o základně 3*3 m a výšce 2 m. Konstrukce bude vymezovat kořenový a korunový prostor. V případě, že koruna bude širší a mohla by být ohrožena pohybem mechanizace, bude bednění přiměřeně zvětšeno.

V této zóně nesmí být prováděny zemní práce a snižován terén.  Plot musí vymezit celou kořenovou zónu. V případě, že bude nutné pojíždět mechanismy, nebo ukládat materiál v prostoru kořenové zóny, je nutné plochu zakrýt (dle předpokládané tonáže) a po skončení prací terén lehce provzdušnit.

Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů (ohraničená okapovou linií koruny) zvětšená o 1,5m, u sloupovitých forem zvětšená o 5 m po celém obvodu koruny (okapové linii). Jestliže není možné zajistit ochranu celé kořenové zóny (nedostatek místa), je nutné kmen obednit do výšky alespoň 2 m. Ochranné zařízení se musí připevnit bez poškození stromů a vůči kmenu vypolštářovat. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. Korunu nutno chránit před poškozením stavebními mechanizmy, ohrožené větve se musí vyvázat nahoru. Místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem“. (citace odst. 3.5 příslušné oborové normy ČSN DIN 18 920 OCHRANA STROMŮ, POROSTŮ A PLOCH PRO VEGETACI PŘI STAVEBNÍCH ČINNOSTECH). Ochrana určených dřevin je nutná po celou dobu stavby.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. Stavba se nenachází v území NATURA 2000.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. A dle zákona č.100/2001 Sb. Se jedná o stavbu podlimitní.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Netýká se stavby.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Netýká se této stavby.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Stavba neplní funkci ochrany obyvatelstva.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot jsou plně v režii dodavatelské firmy, která bude vybrána výběrovým řízením.

b) odvodnění staveniště

Do stávajících uličních vpustí a na travnaté plochy kde zasáknou.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Doprava – staveniště bude napojeno na stávající dopravní infrastrukturu, tzn. z ulice Albrechtická, ul. Mikulášská a ul. Bezručova.

Elektro – zařízení staveniště bude napojena na stávající vedení NN v blízkosti ZS podle jeho 		                umístění

Kanalizace – bude řešeno mobilními WC

Vodovod – bude řešeno cisternou

Plynovod – ZS nebude napojeno na plynovod

Telekomunikace – stavba se napojí na telekomunikační síť bezdrátovým připojením

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolí stavby a pozemky, vzhledem k rozsahu a charakteru stavby. Zhotovitel je povinen po dokončení díla uvést případné dotčené okolní pozemky a převážně komunikace do původního stavu.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin,

- ochrana okolí staveniště

Při výstavbě je nutné používat mechanismy s ekologicky nezávadnými náplněmi a mazivy. Pod objektem úpravy budou zřízeny norné stěny pro případ náhodného úniku náplní. Na stavbě budou k dispozici prostředky určené k  likvidaci těchto látek (vapex,  fibroil,  souprava EKO -LES III   apod.)

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Vyhláška 367/2005 Sb., kterou se mění vyhlášky 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

Nařízení vlády č. 178/2000, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění dalších předpisů.

Zákon č. 22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky platném znění a na něj navazující nařízení vlády.

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti

- stavba neklade požadavek na k asanace a kácení dřevin.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Trvalé staveniště nebude zřizováno.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Netýká se stavby.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Vzniklé odpady jsou vyhláškou č. 93/2016 Sb., zařazeny podle Katalogu odpadů následovně.

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 01 01	Beton

17 03 02	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

Zemina, která nebude využita k terénním úpravám v místě stavby, bude předána oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).

Stavba nebude mít výrazně záporný vliv na životní prostředí, naopak její realizace usnadní a umožní rychlejší a komfortnější dopravní obsluhu a tím i snížení spotřeby PHM, omezení hlukové zátěže a tím bude mít kladný vliv na životní prostředí.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Zemní práce zahrnují výkopy pro zřízení konstrukce chodníku, výkopy pro napojení uličních vpustí a odvodňovacích žlabů na jednotnou kanalizaci a veřejné osvětlení.

Přebytečná zemina bude dočasně uskladněna na parcele, která bude určena investorem. Zemina z výkopu bude použita k obsypům objektů, k hrubé modelaci terénu.

Přebytečná zemina z výkopu bude odvezena na skládku v dojezdové vzdálenosti 20 km.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Při výstavbě je nutné používat mechanismy s ekologicky nezávadnými náplněmi a mazivy. Pod objektem úpravy budou zřízeny norné stěny pro případ náhodného úniku náplní. Na stavbě budou k dispozici prostředky určené k likvidaci těchto látek (vapex, fibroil,  souprava EKO -LES III   apod.)

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Při provádění prací je nutné dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy, zejména:

Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Vyhláška 367/2005 Sb., kterou se mění vyhl. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

Nař. vlády č.178/2000, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce ve znění dalších předpisů.

Zákon č.22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky v platném znění a na něj navazující nařízení vlády.

Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Vyhl. č.192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č.48/1982, vyhláška Českého úřadu o bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Před zahájením prací zpracuje dodavatel stavby technologické postupy, ve kterých budou zahrnuty podmínky a požadavky na zajištění bezpečnosti práce. Jedná se zejména o práce v případných ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí, silničních komunikací, při práci v dosahu strojů a zařízení (bagry, nakladače, jeřáby), práci ve výkopech apod. Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být o všech bezpečnostních předpisech prokazatelně poučeni. Pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech elektrických vedení, plynovodů, či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech. Veškeré výkopy prováděné v ochranném pásmu dotčených sítí budou prováděny ručně!

Potřeba koordinátora:

Dle zákona č. 309/2006 § 14:

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

S ohledem na rozsah a charakter prováděných prací, se nepředpokládá účast více zhotovitelů na stavbě. Z tohoto důvodu realizace stavby nebude vyžadovat přítomnost koordinátora BOZP na staveništi.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Netýká se stavby.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

Netýká se stavby.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

Přístup na stavbu je možný přímo z MK ul. Albrechtická, nebo z MK ul. Mikulášská.

Vjezd na stavbu bude označen přechodným dopravním značením upozorňujícím na vjezd a výjezd vozidel stavby – značka IP 40.

Přechodné dopravní značení po dobu výstavby je uvedeno ve výkrese C.4. Situace přechodného a trvalého DZ.

IP 40

o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu,

U vlastního vjezdu a výjezdu na stavbu bude osazeno přechodné dopravní značení skládající se z SVD – A15+B1+Z2 a dodatkovou tabulkou E13  s textem mimo vozidel stavby.

Přechodné dopravní značení po dobu výstavby je uvedeno ve výkrese C.4. Situace přechodného a trvalého DZ.

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

- Instalace přechodného dopravního značení a nutné oplocení stavby.

- Sejmutí ornice a výkopové práce

- Zřízené objektů příčného a podélného odvodnění

- Zemní práce pro konstrukci komunikace, chodníkových ploch apod.

- Zřízení navržené konstrukce místní komunikace, chodníků a zpevněných ploch

- Zřízení krytových vrstev

- Zhotovení vodorovného a svislého dopravního značení.

- Dokončující práce

8.2 Výkresy

Výkresy organizace výstavby zobrazí návrhy a údaje uvedené v obsahu technické zprávy.

(viz. C.4. Situace přechodného a trvalého DZ)

B.8.3 Harmonogram výstavby

Před zahájením stavby předloží zhotovitel investorovi podrobný harmonogram výstavby. Stavba bude zahájena v druhé polovině roku 2022, a dokončena by měla být 3 měsíce od zahájení.

B.8.4 Schéma stavebních postupů

Netýká se stavby vzhledem k jejímu rozsahu a charakteru.

B.8.5 Bilance zemních hmot

Bilance výkopů, zásypů, ornice a podorničních vrstev celé stavby; množství zemin a skalních hornin získaných na stavbě, vhodnost jejich přímého využití, použití po úpravě a uložení případného přebytku na skládku; vyhodnocení případného nedostatku materiálu do násypů a jeho krytí ze zemníků nebo použitím druhotných materiálů; bilance skrývky vrchních kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin. Pro případ požadavku příslušného orgánu ochrany zemědělské půdy - plán na přemístění ornice a podorničních vrstev a hospodárné využití rozprostřením nebo uložením pro jiné konkrétní využití včetně využití pro rekultivace.

Vhodná zemina z výkopu bude použita do obsypu objektů a k zemním pracem v místě stavby. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku, nebo na recyklační dvůr s oprávněním.

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

SO 103 – CHODNÍK A CYKLOSTEZKA

– odvodnění chodníků bude provedeno pomocí podélných a příčných spádů do stávajících uličních vpustí zaústěných do stávající jednotné kanalizace, popřípadě budou svedeny do zeleně, kde zasáknou.

- Výpočet množství srážkové vody z Chodníků :

Q = ( j . P . fs )/1000

j – množství srážek = 600 mm/rok

P – plocha chodníků (dlažba) = 380,00   m²

fs – koeficient odtoku z asfaltu a zámkové dlažby – 0,90

Q = (600 . 380 . 0,90) /1000 = 205,20 m³/rok

Navýšení odtoku dešťových vod z Chodníků bude o 205,20 m³/rok

SO 902 – PODZEMNÍ KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

– odvodnění povrchu Podzemních kontejneru na tříděný odpad bude provedeno pomocí příčného spádů  na stávající plochy komunikací odkud bude dešťová voda svedena do stávajících uličních vpustí zaústěných do stávající jednotné kanalizace.

- Výpočet množství srážkové vody z Podzemních kontejneru na tříděný odpad :

Q = ( j . P . fs )/1000

j – množství srážek 600 mm/rok

P – plocha společné plocha podzemních kontejnerů = 20,88 m²

fs – koeficient odtoku z asfaltu a zámkové dlažby – 0.90

Q = (600 . 20,88 . 0,90) /1000 = 11,27 m³/rok

V Brně 10/2022                                                                       			Vypracoval : Ing. Petr Guňka