D. DOKUMENTACE OBJEKTU

D. 902.1. 1. Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu;

SO 902 – PODZEMNÍ KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení;

Jedná se o nový návrh Podzemních kontejnerů na tříděný odpad v prostoru bývalých kasáren v  Krnově.

Stavba bude sloužit ke shromažďování a k třídění odpadu obyvatel v dotčené lokalitě

Jedná se o podzemní kontejnery na tříděný komunální odpad. Celý systém se skládá z podzemní prefabrikované betonové jímky a ocelového pozinkovaného “límce”, vnitřní nádoby na odpad s mechanismem pro vysypání a nadzemní šachty pro vsyp komunálního tříděného odpadu.

Současný stav:

Stávající stav je tvořen volnou zelenou plochou umístěnou podél stávajících komunikací č.2 (viz. C.3 – Koordinační situační výkres).

Návrh opatření:

a) Osazení betonových prefabrikátů

Základová deska

Železobetonové prefabrikáty budou osazeny na základovou železobetonovou desku. Deska bude vybetonována z betonu třídy C 30/37 XC3, výztuž 2x svařovaná síť R8 -100/100 při horním i spodním okraji, krytí výztuže 50 mm. Přesah desky od hrany kontejnerů bude 200 mm. Podkladní železobetonová deska bude provedena na vrstvu hutněného štěrkového lože - frakce 16/32, tl. 150 mm. Mezi kontejnery bude ponechána mezera 300mm, která bude vyplněna hutněným zásypem.

Hydroizolace

Železobetonové prefabrikáty budou po osazení natřeny pojistným bitumenovým hydroizolačním nátěrem. Spára mezi prefabrikátem a základovou deskou bude zatěsněna trvale pružným tmelem.

Zásypy

Zásypy budou provedeny výkopkem pokud bude kvalita vykopané zeminy vhodná pro hutněné zásypy. Bude-li výkopek nevhodný, bude dovezena odpovídající hutnitelná zemina nebo ŠD. Na zhutněný zásyp bude položena skladba chodníku.

Veškeré případné zásypy pod konstrukcemi budou hutněny na 97% PSC (alter. na Edef.= 30 – 45 Mpa) s únosností min. Rd = 0.2 MPa.

Zemní práce, výkopy

Výkopy do hloubky 1,5 m je možné provádět bez pažení či jiného zabezpečení. Rýhy hlubší než 1,5 m se musí pažit ! Pažení musí být spouštěno a aktivováno v průběhu výkopů. Pro většinu zemin zastižených v lokalitě se svahy dočasných výkopů do hloubky 3 m udrží ve sklonu 2:1.

Materiály vytěžené při zemních pracích lze k zásypům použít jen selektivně. V místě stavebních prací bude sejmuta ornice, která bude uložena na mezideponii v rámci staveniště                 a následně bude rozprostřena na nově zřizované zatravněné plochy a úpravu ploch stávajících. Sejmutá živičná klrytina bude odvezena na skládku k tomuto účelu určenou. Ostatní vytěžená zemina, pokud k tomu bude vhodná, bude použita do zásypů a na rekultivaci okolního terénu. Nevhodná zemina do zásypů bude odvezena zhotovitelem na řízenou skládku určenou pro tyto účely.

Při stavbě bude základová spára chráněna po dobu výstavby ve smyslu čl. 35 ČSN 73 1001. Veškeré násypy pod konstrukcemi vnějších objektů, chodníků, komunikací a zásypy kolem objektů budou hutněny na 95 až 97% PSC (alter. na Edef.= 30 – 45 Mpa) dle konkrétního typu stavební konstrukce a dle doporučení geologa  i statika. Hutnění bude probíhat po vrstvách dle použitého hutnícího prostředku - ovšem max. po 20 cm tak, aby únosnost konstrukčních násypů a podsypů dosahovala min. Rd = 0.2 MPa. Mechanizace pro zemní práce a hutnící prostředky nejsou projektantem předpisovány.

Základy

Základová deska bude vybetonována z betonu třídy C 30/37 XC3, výztuž 2x svařovaná síť R8-100/100 při horním i spodním okraji, krytí výztuže 50 mm. Přesah desky od hrany kontejnerů bude 200 mm. Podkladní železobetonová deska bude provedena na vrstvu hutněného stěrkového lože - frakce 16/32, tl. 200 mm. Mezi kontejnery bude ponechána mezera 300mm, která bude vyplněna hutněným zásypem.

Veškeré případné zásypy pod konstrukcemi budou hutněny na 97% PSC (alter. na Edef.= 30 – 40 Mpa) s únosností min. Rd = 0.2 MPa.

Úpravy povrchů

Vyhrazená plocha kolem podzemních kontejnerů bude ohraničena betonovým obrubníkem 80/250/1000 do betonového lože v tl. 100 mm z betonu C16/20 XF1-n.

Rozhraní mezi plochou pro podzemní kontejnery a vozovkou bude z betonového silničního obrubníku (150/250/1000) s přídlažbou betonu 250/500/80 uložených do betonu C16/20 XF1-n. Silniční obrubník bude osazen s 20 mm převýšení.

Krycí deska podzemních kontejnerů bude  provedena z betonové dlažby 400/400/50. (stejně jako chodníky)  Kontejnery budou osazeny v jedné rovině ze silničním obrubníkem.

Dilatace objektů

Jednotlivé prefabrikované železobetonové jímky jsou na společné základové desce uloženy samostatně ve vzdálenosti 300 mm. Meziprostor bude vyplněn zásypem a zakončen betonovým ložem pro krycí žulovou desku kryjící prostor mezi kontejnery.

Izolace proti vodě, gravitační vodě a zemní vlhkosti

Železobetonové prefabrikáty jsou dostatečně odolné proti pronikání spodní vody. Proti běžné zemní vlhkosti budou opatřeny pojistným hydroizolačním nátěrem na bázi bitumenů. Pronikání povrchové vody bude bráněno osazením podzemních kontejnerů o +20 mm nad úroveň povrchu stávajících komunikací v místech umístění  podzemních kontejnerů. V případě přívalových dešťů, kdy může dojít ke chvilkovému vzedmutí povrchové vody nad úroveň obrubníku, tak dojde k částečnému zatopení kontejneru resp. betonové jímky. Tu bude nutné následně po vytažení a vyprázdnění kontejneru vyčerpat ponorným čerpadlem.  Prefabrikáty jsou sice uzpůsobeny pro zřízení možného napojení na kanalizaci, ale vzhledem k hloubce cca 2,5 metru a z toho plynoucí hloubce nutných výkopů pro vedení kanalizační přípojky od kontejnerů se toto řešení, nenní-li nutné z nějakých jiných závažných důvodů, jeví jako neefektivní a značně ﬁnančně náročné a to i vzhledem k četnosti přívalových srážek. Z tohoto důvodu není odkanalizování jímek řešeno.

Požadavky na postup stavebních a montážních prací:

Postup výstavby:

• Před započetím stavebních prací nechá dodavatel stavby vytyčit v místě stavby veškeré inženýrské sítě jejich správci!!!

• příprava staveniště (odstranění keřů, tabulí, oplocení, zařízení staveniště, demontáž případných překážek v podobě dopravního značení apod., označení staveniště)

• sejmutí ornice, odstranění stávajícího povrchu vč. podkladních vrstev, provedení výkopových prací

• provedení podkladní vrstvy z drceného kameniva a roznášecí železobetonové desky

• usazení kontejnerů, obsypání a hutnění výkopkem

• osazení nových obrubníků a provedení nového chodníku a vozovky okolo kontejnerů, oprava poškozeného chodníku popř. komunikace

• osazení šachet pro vhoz odpadků a provedení ostatních dokončovacích prací, úklid,

Dopravní značení:

Netýká se stavby.

Bourací práce:

Bourací práce spočívají v odstranění silničního obrubníku s přídlažbou v místě napojení Ploch pro podzemní kontejnery na stávající místní komunikace v nejnutnějším rozsahu.

Vzniklé sutě budou odvezeny na skládku ve vzdálenosti do 20 km.

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci

Vyhodnocení průzkumu nebylo prováděno.

d) geotechnický průzkum atd ;

viz. B. Souhrnná technická zpráva

e) vztahy PK k ostatním objektům stavby;

Vzhledem k rozsahu prováděných prací bude stavba prováděna v jedné etapě.

f) návrh zpevněných ploch,

B - Konstrukce úpravy napojení na stávající konstrukci dle TP 170 :

- Obrusná vrstva ACO 11+ 50/70, ČSN EN 13108-1.....……....tl.   50 mm

- Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství 	zbytkového asfaltu 0,2 kg/m²

- Ložná vrstva ACO 16+ 50/70, ČSN EN 13108-1.....………....tl.   50 mm

- Infiltrační postřik asf. em. 0,5 – 0,7 kg/m²

Podkladní vrstva z  ŠDA  0/32, dle ČSN 73 6126-1 .….…….....tl. 200 mm

Konstrukce celkem : ..........………………............….....tl. 300 mm   45MPa ( Pláň)

E - Konstrukce zpevněných ploch z betonové dlažby :

Dle 170 - D2 - T – 4, PIII,

Betonová dlažba (400/400/50 mm).............……………….....tl.   50 mm

Vrstva štěrkopísku fr. 0-4, dle ČSN EN 73 6126-1………..…tl.   40 mm

Podkladní vrstva z  ŠDA  0/32, dle ČSN 73 6126-1 .….…......tl. 200 mm

Konstrukce celkem : ..........………………............…..tl. 290 mm      45MPa ( Pláň)

g) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK;

– odvodnění povrchu Podzemních kontejneru na tříděný odpad bude provedeno pomocí příčného spádů   na stávající plochy komunikací odkud bude dešťová voda svedena do stávajících uličních vpustí zaústěných do stávající jednotné kanalizace.

- Výpočet množství srážkové vody z Podzemních kontejneru na tříděný odpad ( 3 ks) :

Q = ( j . P . fs )/1000

j – množství srážek 600 mm/rok

P – plocha společné plocha podzemních kontejnerů = (20,88 x 3 ks ) = 62,64 m²

fs – koeficient odtoku z asfaltu a zámkové dlažby – 0.90

Q = (600 . 62,64 . 0,90) /1000 = 33,83 m³/rok

Navýšení odtoku dešťových vod z Podzemních kontejnerů na tříděný odpad bude o  33,83 m³/rok

i) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu;

Netýká se stavby.

j) vazba na případné technologické vybavení;

Osvětlení Ploch pro podzemní kontejnery je řešeno samostatným objektem SO-451 Veřejné osvětlení.

k) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.

Konstrukce zpevněných ploch, je navržena dle katalogu.

V Brně  01/2019                                              		    Vypracoval : Ing. Petr Guňka