D. DOKUMENTACE OBJEKTU

SO 801 – Zatravnění (sadové úpravy)

801.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

| PROJEKTANT | KONTROLA | ZODP. PROJEKTANT | VIAT, s.r.o. Lidická 700/19 602 00 Brno IČO: 05705398 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavel Guňka | Ing. Petr Guňka | Ing. Petr Guňka |  |  |
| INVESTOR: Město Krnov, Hlavní Náměstí 1, 794 01 Krnov |  |  |  |  |
| KRAJ: Moravskoslezský | KATASTR. ÚZEMÍ: Krnov–Horní Předměstí( 674737) |  |  |  |
| STAVBA: DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ SMETANOVA OKRUHU V KRNOVĚ SO 801 – Zatravnění (sadové úpravy) |  |  | FORMÁT | A4 |
|  |  |  | DATUM | 08/2021 |
|  |  |  | ZAKÁZK. ČÍSLO | PG 04/2021 |
|  |  |  | STUPEŇ | PDPS |
| OBSAH: Technická zpráva |  |  | ČÍSLO VÝKRESU | 801.1.1. |

801.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Popis objektu, funkční a technické řešení

Stručný popis objektu:

Je navržena náhradní výsadba, jako náhrada za stromy navržené ke kácení, v rámci navržené realizace (stavební úpravy) stávajících komunikací, nově navržené výstavby, parkovacích stání pro osobní automobily, zpevněných ploch.

Je navržena náhradní výsadba celkem 10 stromů – označených v situaci, jako S1 – S 21.

OBJEKT OBSAHUJE:

- Kácení

- Ochranu stávajících dřevin během provádění stavby

- Výsadbu stromů

- Výsadbu keřů

- Podmínky k převzetí provedených sadových úprav

V koordinační situaci jsou zachyceny pouze výsadby stromů (ne keřů) a rozsah nutného kácení.

Rozsah kácení je dán návrhem opravy a výstavby zpevněných ploch. Ke kácení jsou navrženy pouze dřeviny, které jsou touto stavbou ohroženy nebo jsou v kolizi s novou trasou či plochou.

- Příslušné oborové normy

Při provádění stavby je třeba respektovat příslušné platné oborové normy.

Jsou to především:

ČSN DIN 18 920 (83 9061)   Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při staveb. činnostech

ČSN DIN 18 918  (83 9041)	Technologicko - biologická zabezpečovací opatření

ČSN DIN 18 919  (83 9051)	Rozvojová a udržovací péče o rostliny

ČSN DIN 18 915  (83 9011)	Práce s půdou

ČSN DIN 18 916  (83 9021)	Výsadby rostlin

ČSN DIN 18 917  (83 9031)	Zakládání trávníků

Dále jsou to předpisy o bezpečnosti práce a další předpisy související s ochranou životního prostředí.

- Ochrana stávajících dřevin na staveništi

Ochrana dřevin bude konkrétně řešena ve stupni – dokumentace k výběru zhotovitele a realizaci stavby.

Dřeviny, které budou ponechány k dalšímu růstu je nutné zabezpečit proti poškození ( viz příslušná oborová norma).

Poškození dřevin může být způsobeno:

- chemickým znečištěním

- ohněm a jinými tepelnými zdroji

- zamokřením , zaplavením

- erozí

- mechanickým poškozením nebo zničením v kořenovém prostoru nebo nadzemních částí vegetace

- prostorovým uvolněním stromů

- přemístěním zeminy ( navážky a odkopávky )

- zhutněním stavebního podloží, např. jako technické opatření při stavbě cest

- zhutněním půdy přecházením, přejížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízením stavenišť, skladováním stavebních hmot a odpadů

- poklesem nebo kolísáním hladiny podzemní vody

- Ochrana dřevin musí být zajištěna proti všem možným příčinám poškození.

„Kořenová zóna bude vyznačena výraznými kolíky ( délka 2 m) a signální páskou. V této zóně nesmí být prováděny zemní práce a snižován terén.  Plot musí vymezit celou kořenovou zónu. V případě , že bude nutné pojíždět mechanismy, nebo ukládat materiál v prostoru kořenové zóny, je nutné plochu zakrýt ( dle předpokládané tonáže ) a po skončení prací terén lehce provzdušnit.Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů ( ohraničená okapovou linií koruny) zvětšená o 1,5m, u sloupovitých forem zvětšená o 5m po celém obvodu koruny (okapové linii). Jestliže není možné zajistit ochranu celé kořenové zóny (nedostatek místa), je nutné kmen obednit do výšky alespoň 2m. Ochranné zařízení se musí připevnit bez poškození stromů a vůči kmenu vypolštářovat. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. Korunu nutno chránit před poškozením stavebními mechanizmy, ohrožené větve se musí vyvázat nahoru. Místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem“. (citace odst. 3.5 příslušné oborové normy ČSN DIN 18 920 OCHRANA STROMŮ, POROSTŮ A PLOCH PRO VEGETACI PŘI STAVEBNÍCH ČINNOSTECH ). Ochrana určených dřevin je nutná po celou dobu stavby. Oplocení bude provedeno na všech stromech dotčených stavbou. Výkopové práce v kořenovém prostoru stromů je nutné provádět ručně.

Ochrana kořenového prostoru ohrožených dřevin

U stromů, které budou ohroženy blízkostí výkopových prací , budou práce prováděny ručně a za přítomnosti stavebního dozoru a zástupců investora. Práce je bezpodmínečně nutné provádět v souladu s příslušnou normou. Tento postup je nutný u všech stromů v případě, že výkopové práce budou probíhat ve vzdálenosti 2,50 m a méně od paty kmene. Týká se to zejména stromů v asfaltové ploše, kde bude stávající povrch odstraněn a nahrazen vegetační betonovou dlažbou. „Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru menším než 2cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm ošetřit prostředky k ošetření ran. Kořeny je nutné ochránit před vysýcháním a před účinky mrazu. Zrnitost zásypových materiálů ( postupná změna zrnitosti) a míra jejich zhutnění musí zabezpečovat trvalé provzdušňování nutné pro regeneraci poškozených kořenů“  (výňatek z normy ČSN DIN 18 920 , část 3.9.1).

- VÝSADBY DŘEVIN

Sortiment nových výsadeb respektuje místní klimatické podmínky a hygienické poměry (nezhoršovat zastínění v bytech). Taxony jsou vybrány s ohledem na různorodost a zvláštnosti, aby bylo možné podle dřevin se v sídlišti orientovat. Stromy budou doplněny solitérními keři, které budou výrazně dekorativní. Výsadba doplňuje nové dopravní řešení a vytváří optický předěl mezi parkovišti a obytnou zónou

Vytýčení výsadeb

Vytýčení výsadeb provede realizační firma za pomocí geodeta před zahájením prací v rámci přípravy stavby. Pokud by se ukázalo, že některé výsadby není z vážných důvodů možné provést, bude po dohodě s projektantem a zástupcem investora rozhodnuto o jejich změně.

Příprava výsadbových jam

Úprava půdních poměrů v kořenovém prostoru se podílí zásadním způsobem na dlouhodobých výsledcích výsadby. Přestože projekt řeší jednoznačnou technologii přípravy, je nutno postupovat individuálně a úměrně reagovat na konkrétní půdní poměry. Je nutné provést kontrolu propustnosti jam. To se provede  zaplavením vodou. V případě, že voda nevsakuje, je nutné jámu zvětšit, případně instalovat drenáž nebo výsadbu vyvýšit.

Tato zkouška bude provedena za účasti investora a o jejím výsledku bude proveden zápis do stavebního deníku.

V rámci autorského a technického dozoru budou kontrolovány výkopové práce (kvalita a poměry ve výkopu ) a upřesněna technologie výsadby .

Tyto práce musí realizační firma oznámit v dostatečném předstihu a umožnit jejich kontrolu.

Výsadbové jámy stromů

Výsadbové jámy stromů budou kruhové , průměr jámy je cca 1800 mm, hloubka jámy je 700 mm. Provede se 100% výměna zeminy v jámě. Zemina bude rozdělena na dvě vrstvy. Spodní vrstva se skládá s kvalitní podornice se štěrkopískem v poměru 3 : 1. Horní vrstva, do které se provede výsadba dřeviny, se skládá z ornice smíchanou s kůrovým substrátem v poměru 2 : 1. Zemina bude obohacena dlouhodobě rozpustným zásobním hnojivem (dávka 500g/strom).  Do stěny jámy bude uložena závlahová sonda ( perforovaná hadice , průměr 80mm ). Sonda bude uložena mezi horní a spodní vrstvu. Oba konce sondy budou vyústěny nad terén a po zamulčování seříznuté do úrovně terénu. Sonda se zasype hrubším makadamem  (zrnitost 8–16 mm), aby se zabránilo vysychání kořenů. Mulč bude vyvýšen cca 100 mm nad terén, okraj bude navršen zeminou.

V případě, že ve výkopu bude nepropustná zemina nebo stavební zbytky, musí se jáma úměrně zvětšit. Zeminu v jámě je nutné před výsadbou úměrně zhutnit.

Výsadba stromů

|  | Botanický název | Český název | Závazné kvalitativní parametry |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Počet přesazení (min) | Růstový tvar | Nasazení koruny v (m) | Velikost | ks |
| S1 | Jírovec pleťový | Jírovec pleťový | 3x | Vk | 2,2 | 16-18 | 1 |
| S2 | Jírovec pleťový | Jírovec pleťový | 3x | Vk | 2,2 | 16-18 | 1 |
| S3 | Jírovec pleťový | Jírovec pleťový | 3x | Vk | 2,2 | 16-18 | 1 |
| S4 | Jírovec pleťový | Jírovec pleťový | 3x | Vk | 2,2 | 16-18 | 1 |
| S5 | Jírovec pleťový | Jírovec pleťový | 3x | Vk | 2,2 | 16-18 | 1 |
| S6 | Jírovec pleťový | Jírovec pleťový | 3x | Vk | 2,2 | 16-18 | 1 |
| S7 | Tilia cordata | Lípa malolistá | 3x | Vk | 2,2 | 16-18 | 1 |
| S8 | Tilia cordata | Lípa malolistá | 3x | Vk | 2,2 | 16-18 | 1 |
| S9 | Tilia cordata | Lípa malolistá | 3x | Vk | 2,2 | 16-18 | 1 |
| S10 | Tilia cordata | Lípa malolistá | 3x | Vk | 2,2 | 16-18 | 1 |
| CELKEM |  |  |  |  |  |  | 10 |

Výsadba musí probíhat ve vhodném vegetačním termínu a tak rychle, aby nemohlo dojít k přeschnutí kořenových balů. Bezprostředně po výsadbě je nutné rostliny důkladně zalít (dávka min. 100l/strom). Stromy budou fixovány kůly, veškeré plochy budou mulčovány vrstvou drceného mulče.

Před rozprostřením mulče je nutné aplikovat vyrovnávací dávku dusíku ( dlouhodobě rozpustné zásobní hnojivo s vyšším obsahem dusíku ).

Stromy budou po osovém a výškovém vyrovnání fixovány min. 3 kůly osazené zešikma do dna výsadbové jámy, kůly musí být tlakově impregnované proti hnilobám, výška kůlů nad terénem musí být min. 2,0 m, dřevina ke kůlům  bude dostatečně upevněna kokosovým úvazkem nebo širokým textilním popruhem. Kůly budou osazeny uvnitř výsadbové jámy, aby bylo možné provádět  mechanizované kosení trávníku.

Kvalitativní parametry stromů při výsadbě

Kvalitativními parametry jsou tyto:

- pěstitelský tvar dřevin

- obvod kmene ve výšce 1,3m nad zemí

- stáří a způsob zapěstování koruny

- výška nasazení koruny dřeviny

- počet přesazení kořenového balu

- způsob úpravy kořenového balu při dodávce

Stromy musí mít průběžný kmen a vrcholový pupen, výška nasazení koruny je min. 2,20 m nad kořenovým krčkem. Koruna musí být zapěstovaná, souměrná a víceletá. Kořeny budou chráněny pevným zeminovým balem, který bude zpevněn drátěným pletivem. Pletivo nesmí být povrchově upravováno, aby došlo k jeho rychlému rozložení v půdě. Dřeviny musí být minimálně 3 x přesazeny. Kmen dřevin nesmí být poškozen.

DOKONČOVACÍ FÁZE

Projekt obsahuje jen doporučení k provedení „Dokončovací fáze“. Vlastní obsah bude zpracován a realizován dle možností investora. Závazné jsou pouze kvalitativní znaky jednotlivých vegetačních prvků při předání a převzetí.

V tomto období (jeho délka je závislá na dobrém ujmutí a zakořenění dřevin, což se projeví zejména délkou výhonů a velikostí listů) se rozhoduje o dlouhodobých výsledcích založených sadových úprav. Proto je nutné provádět pravidelnou vizuální kontrolu a další péči usměrňovat dle výsledků.

Výsledky budou průběžně zaznamenávány a vyhodnocovány a na konci období (zpravidla 18 měsíců) bude vytvořena „Závěrečná zpráva výsledků dokončovací péče“ jednotlivými zúčastněnými partnery projektu. Tento materiál se stane podkladem pro další fázi péče rozvoje sadovnického díla.

PODMÍNKY PRO PŘEVZETÍ – SOLITÉRNÍ STROMY

- Odpovídají druhovému zastoupení dle projektu

- Jejich kvalitativní parametry odpovídají projektovanému stavu nebo písemné dohodě o změně potvrzené investorem a projektantem.

- Zdravotní stav a životaschopnost dřevin musí být velmi uspokojivá a dřeviny musí projevovat přiměřenou vitalitu růstu

Stav schopný převzetí

- Výsadby jsou schopné převzetí v okamžiku, kdy je dosaženo jistoty dalšího růstu (tzv. ujmutí výsadby). U výsadeb dřevin lze rozpoznat úspěšné ujmutí podle vývoje letorostů, zpravidla v poslední třetině měsíce června, u trvalek tehdy, když nové vyrašily nebo zakořenily.

- U plošných výsadeb, např. z půdopokryvných trvalek a dřevin, drobných keřů a špičáků je přípustný úhyn do 5 % z celkového množství u jednotlivých druhů a odrůd, jestliže navzdory výpadkům působí výsadba zapojeným dojmem.

- Ihned po výsadbě jsou schopné převzetí letničky a dvouletky, hlíznaté a cibulnaté květiny, jakož i výsadby dřevin a trvalek, jestliže se odběratel vzdá nároků na dokončovací péči.

- Plochy výsadeb

- Při převzetí musí být osázená plocha urovnaná a nakypřená. Přitom je nutné vysbírat kameny s průměrem větším než 5 cm, odstranit stavební zbytky, těžko zetlívající rostlinné části a jiné odpady.

Požadavky na postup stavebních a montážních prací

Před započetím stavebních prací budou vytýčeny správci podzemní vedení.

Výkopové práce v ochranném pásmu podzemních vedení budou provedeny ručně.

Další práce, budou prováděny běžným způsobem, nejsou požadavky na zvláštní pracovní 	postupy.

Podmínky pro předání a převzetí díla

Budou stanoveny přesné podmínky pro předání a převzetí realizovaných sadovnických úprav a stanoveny jasná pravidla pro poskytnutí záručních podmínek.

PODMÍNKY PRO PŘEVZETÍ – DŘEVINY

- Odpovídají druhovému zastoupení dle projektu

- Jejich kvalitativní parametry odpovídají projektovanému stavu nebo písemné dohodě o změně potvrzené investorem a projektantem.

- Zdravotní stav a životaschopnost dřevin musí být velmi uspokojivá a dřeviny musí projevovat přiměřenou vitalitu růstu

Pokud je nutno během dokončovací péče hnojit, postupuje se podle DIN 18 919.

NÁSLEDNÁ ROZVOJOVÁ PÉČE

Bude se provádět v souladu s doporučenými normami:

Sadovnictví a krajinářství ČSN DIN 18 916

Výsadby rostlin ČSN DIN 18 919

Rozvojová a udržovací péče o rostliny

Charakter péče již není tak intenzivní a proto často dochází k jeho zanedbání a oddalování potřebných výkonů.

V tomto období je třeba především rostliny a provedené úpravy SLEDOVAT. Je nutná pravidelná kontrola a úprava vývoje žádoucím směrem. K tomu je nutná metodická spolupráce s autorem projektu nebo jiným odborníkem na základě autorských práv.

### Důsledky na životní prostředí na životní prostředí a bezpečnost práce.

### Životní prostředí

Při provádění výstavby je nutno v maximální míře respektovat požadavky na ochranu životního prostředí, nepoškozovat a chránit zeleň (ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech), neobtěžovat nadměrným hlukem, zápachem, prachem ap. obyvatele okolní zástavby.

Vlastní objekt po dokončení svým provozem bude životní prostředí ovlivňovat v minimálním rozsahu. Bezpečnost práce.

Při provádění stavby budou dodržovány zásady bezpečností  a ochrany zdraví při práci stanovené právními předpisy a normami (vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, vyhl. 362/2005 Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky).

V Brně 10/2022			                     		  Vypracoval: Ing. Petr Guňka