Technická specifikace gastrotechnologie (Multifunkční varné zařízení):

- Užitná kapacita min. 150l

- Ovládání pomocí dotykové obrazovky v českém jazyce. Přednastavené varné programy, vytváření a ukládání receptů v českém jazyce.

- Vpichová potravinová sonda.

- Funkce min. smažení; grilování; vaření ve vodě; vaření mléčných produktů; vaření v páře; nízkoteplotního dlouhodobého vaření; vaření sou vide; vaření v gastronádobách a  varných koších například těstovin; fritování ; delta T vaření; udržování na nastavené teplotě.

- Rozsah nastavení teploty min. 50 - max. 250°C.

- Automatické napouštění vody s přednastavením množství s přesností min. na 1l.

- Izolované dvouplášťové víko s těsněním bez otvorů .

- Celonerezová vana

- Stop tlačítko.

- Sprcha pro čištění stroje.

- Neutrální  plocha pro odkládaní  GN 1/1

- Povolená tolerance hodnot:+-10%, pokud není uvedeno minimum nebo maximum.

- Maximální délka: 1400 mm včetně neutrální plochy

- Minimální el. příkon 35 kW

Příslušenství:

1x rameno pro koše nebo GN, 2 x varný koš,  1 x scezovací síto, 1x vozík na vypouštění vařeného obsahu, 2xrošt na dno pánve, 1x čistící houbička

Požadujeme dodat k této technologii technický list v českém jazyce potvrzený výrobcem

včetně potvrzení o proškolení servisních pracovníků a školicích kuchařů na nabízenou

technologii od výrobce nebo importéra do ČR!

Do nabídkové ceny budou promítnuty veškeré předpokládané náklady na komplexní realizaci

poskytování služeb včetně dopravy, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a potřebných dokladů k přejímacímu řízení/atesty, certifikáty a prohlášení o shodě veškerých použitých materiálů/, demontáž a ekologická likvidace stávajícího vysloužilého zařízení včetně příslušného protokolu o likvidaci.

Umístění nového technologického vybavení bude určeno dle dispozic vedoucí kuchyně.