Specifikace parkovacích automatů

### Základní konstrukce a provedení

- Samostatně stojící parkovací automat dle EN 12414 (nebo ekvivalent).

- Pevně ukotvený v chodníku/vozovce, s omezenými rozměry (doporučen půdorys 500 × 550 mm, výška 1900 mm).

- Obdélníkový průřez min. 400 × 300 mm, výška min. 1590 mm.

- Vyroben z nerezavějících materiálů (preferován nerezový plášť), tloušťka materiálu min. 2 mm.

### Odolnost a bezpečnost

- Provozní teploty od -20 °C do +50 °C

- Solární napájení, akumulátor max. 12V / 75 Ah.

- Krytí min. IP54, vysoká odolnost proti korozi (min. 60 měsíců).

- Vysoká odolnost proti vandalismu – třída IK9.

- Vícebodové uzamykání, trezorová pokladní schránka (min. 5 l), automatická kontrola vyjmutí pokladny.

### Platební a uživatelské funkce

- Platby: mince CZK (bez vracení), platební karta

- Platební provider musí být bankou registrovanou u ČNB.

- Jazykové mutace: čeština (základ), volitelně angličtina a polština.

- Dotykový vertikální displej min. 10" ± 0,5", jas min. 1000 cd/m²

- Možnost zadání SPZ.

- Možnost digitální účtenky (e-mail nebo QR kód). QR-Code

- Informační panel s návodem, akceptovanými mincemi a údaji provozovatele.

- Kapacita zásoby lístků min. 6 000 ks.

### Přesnost a provoz

- Odchylka vnitřních hodin max. 1 minuta za měsíc (24h formát).

- Okamžité předání parkovací relace na základě SPZ do centrálního systému.

### Komunikace a data

- Online komunikace se serverem centrálního parkovacího systému (MP Manager) přes REST API.

- Povinná reference na funkční napojení na MP Manager.(formou česného prohlášení)

- Přenos dat přes internet (min. 4G/LTE) bezdrátové spojení.

- Přenášená data: čas platby, konec platnosti, částka, tarifní zóna, SPZ, ID platby, způsob platby, číslo PA.

- Data ukládána, zálohována min. 1 rok, s možností exportu v reálném čase.

- Možnost exportu ukládaných dat pro využití uživatele a třetí strany.

### Dohledové centrum

- Dálkový monitoring přes web i mobilní aplikaci (iOS/Android).

- Hlídání poruchových stavů (papír, pokladna, napětí).

- Okamžité hlášení výběru hotovosti, servisních zásahů a poruch (včetně e-mailových notifikací).

- Přenos a evidence finančních a statistických dat po každé transakci.

- Uživatelské role s různými oprávněními.

- Výměna dat s centrálním informačním serverem.

- Dohledové služby zajištěny po celou dobu provozu.

### Doplňující požadavky

- API pro napojení odesílání dat na MP Manager je součástí dodávky.

- Dodavatel musí doložit funkční referenci.

- Reakční doba na odstranění poruchy: do 48 hodin (upřesnění dle smlouvy).

- PA musí fungovat plně online a okamžitě odesílat transakce do centrálního systému.

- Demontáž stávajících parkovacích automatu zajistí současný provozovatel na vyzvání bez zbytečných odkladů.

V Krnově 4. 2. 2026						Pavel Jachymčák