A. Průvodní zpráva

dle vyhl.  146/2008

- 1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- 1.1 Označení stavby

Krnov – sídliště pod Cvilínem , řešení statické dopravy .

Oblast č. 2 – Východní část sídliště  - lokality č. 9  a  č. 10

SO 109 a 110 - Zpevněné plochy

- 1.2 Stavebník/objednatel stavby, jeho sídlo, kontaktní adresa;

Město Krnov

Hlavní nám 1

794 01 Krnov

IČ: 00296139

- 1.3 Projektant/zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo, kontaktní adresa, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob

Lesprojekt Krnov s.r.o.     IČO 47976250

Revoluční 76

794 02 Krnov

Zpracovatel : Ing. Petr Barandovski

Autorizace ČKAIT  č. 1101817

- 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

- 2.1 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění.

SO 109 Zpevněné plochy -  lokalita 9

Lokalita se nachází ve východní  části sídliště SPC, mezi tratí ČSD  Opava-Krnov a ul. Praskovou, je situována do stávající plochy zeleně. Navrhuje se 44 parkovacích stání  kolmých, z toho  2 stání  pro osoby se sníženou schopností pohybu .

Parkovací plocha je napojena vjezdem na  ul. Praskovu .

SO 110  Zpevněné plochy -  lokalita 10

Lokalita se rovněž  nachází ve východní  části sídliště SPC , mezi tratí ČSD  Opava-Krnov a ul. Praskovou . Zpevněná plocha je  umístěna do stávající plochy zeleně. Navrhuje se  44  parkovacích  stání  kolmých , z toho  2  stání  pro osoby se sníženou schopností pohybu . Součástí návrhu je i přesun ploch pro kontejnery na odpad  k vjezdu a dlážděné  plochy  před nimi.

Parkovací plocha je rovněž napojena vjezdem na  ul. Praskovu .

- 2.2 Předpokládaný průběh stavby:

- Stavba bude zahájena dle možností investora, s ohledem na termín vydání stavebního povolení, dokončena by měla být do  4  měsíců  po zahájení.

- 2.3 Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí, nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán).

- Stavba je v souladu s územním plánem města Krnova , na stavbu je vydáno územní rozhodnutí pod č.j. Mukrn/201011586/RR/SU/Pc . Podmínky územního rozhodnutí jsou v dokumentaci splněny.

- 2.4 Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití.

Prostor stavby   lokalit č. 9 a č.10  je  ohraničen jižně ulicí Praskovou ,  severně tratí ČSD Opava –Krnov. Plochy na kterých jsou stavby umístěny mají převážně charakter travnaté plochy a jsou využívány jako městská zeleň.

- 2.5 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí.

- Vliv nového parkoviště  bude  především pozitivní. Nebude docházet k zbytečnému zajíždění vozidel do nitra sídliště  a k ucpávání úzkých  obslužných komunikací .  Charakter parkovacích stání je především dlouhodobý. Hlavními uživateli parkovišť budou především obyvatelé sídliště.

- 2.6 Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření:

- Stavba změní poněkud odtokové poměry ve smyslu zvýšení odtokového koeficientu  zájmové plochy.  Toto navýšení je omezeno využitím mezerovité dlažby a navrženými zásaky a retencí.

- 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ

- Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace:

Jako  geodetický  podklad posloužil polohopis a výškopis zájmové oblasti , pořízený Lesprojektem Krnov s.r.o.,  spolu s katastrální mapou. Dále vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy   . Dále byla   podkladem studie zpracovaná firmou UDIMO  s.r.o.

Podkladem pro návrh zásaku byl IGP průzkum zpracovaný firmou UNIGEO . Dalšími podklady byly studie rozptylová a  hluková .

- 4. ČLENĚNÍ STAVBY (JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY)

- 4.1 Způsob číslování a značení.

- 4.2 Určení jednotlivých částí stavby.

- 4.3 Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory.

Stavba zahrnuje  stavební objekty :

SO 109,110 - Zpevněné plochy .

SO 309,310 - Odvodnění.

SO  409 , 410  - Veřejné osvětlení

- Projektová dokumentace  je  na základě příslušnosti hlavního objektu   zpracovaná  jako dokumentace dopravní stavby, podle příslušné legislativy  (vyhl. 146/2008). Z této  vyhlášky  je odvozen i  způsob číslování stavebních objektů  a rovněž obsah  a členění   dokumentace  .

- 5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY

- 5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků.

- Nejsou známy

- 5.2 Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti.

- Viz část E. – Zásady organizace výstavby

- 5.3 Zajištění přístupu na stavbu.

- Přístup na stavbu je  možný, po ulici Praskově  z obou směrů a po místních komunikacích sídliště SPC  .

- 5.4 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy.

- Stavba vlastního parkoviště proběhne bez dopravního omezení neboť leží mimo stávající místní komunikace.

- . 6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ (SPRÁVCŮ)

- 6.1 Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví nebo je budou spravovat (PK, sítě technické infrastruktury, oplocení apod.).

Vlastníkem stavby  bude  Město  Krnov, správcem  jak parkovacích ploch , tak i  odvodnění a veřejného osvětlení   pak budou  Technické služby Krnov .

- 6.2 Způsob užívání jednotlivých objektů stavby.

- Objekty   SO 109 a  110  Zpevněné plochy  budou   využívány   jako  parkoviště pro osobní automobily .

- Objekt  SO 309 a 310 Odvodnění odvede povrchové vody do retenčně-zasakovacího systému,  který je jeho součástí , přepadem napojeného na městskou   kanalizaci .

- Objekty  SO 409  a 410   Veřejné osvětlení osvětlí zpevněné plochy parkovišť lokality 9  a  10.

- 7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ

- Stavba bude předána  najednou po ukončení výstavby.

- 8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

- .

SO 109,110 – Zpevněné plochy

Parkování je řešeno v souladu s návrhem studie jako dvě samostatné zpevněné plochy, umístěné do stávající zeleně, napojené na ulici Praskovu vjezdy. Povrch parkovišť je navržen z betonové mezerovité dlažby.

SO 309, 310  Odvodnění :

-   povoluje vodohospodářský  orgán , není součástí PD

Parkovací stání jsou odvodněna systémem podélných a příčných spádů  do uličních vpustí, navržených jako sorpční , vzhledem k nutnosti ochrany podzemních vod před  znečištěním případnými  úkapy ropných látek nebo haváriemi . Vzhledem k malé kapacitě stoky jednotné kanalizace v oblasti, neumožní správce kanalizace přímé napojení odvodnění  nových ploch na tuto kanalizaci . Uliční vpusti ( sorpční )  budou  napojeny  na  systém potrubí dešťové kanalizace , který je odvede do     retenčního  a vsakovacího    systému  z voštinových bloků  NIDAPLAST  , které vytvoří potřebnou retenci v případě přívalových dešťů  . Takto    shromážděná voda   postupně zasákne , případně se dostane s potřebným  zpožděním prostřednictvím přepadu do městské  kanalizace

SO 409 a 410 - Veřejné osvětlení

-   povoluje přísl. stav. úřad  , není součástí PD

Nové veřejné osvětlení bude provedeno pomocí nových svítidel –se zdrojem SHC 70W např. OCP firmy JKV Opava. Svítidla budou osazena na nových bezpaticových metalizovaných sloupech B5 – popis svítidla a stožáru viz. níže. Rozvod zemním kabelem CYKY 5Cx16 mm + uzemnění FeZn 10 mm. Ve svítidlech rozvod CYKY 3Cx1,5 mm.  Elektrovýzbroj s pojistkou 230V 6A.

- 9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ:

- Stavbu a její řešení ovlivňují zejména majetkové a prostorové poměry, které vyplývají z geodetických podkladů .

Inženýrsko geologický a hydrogeologický průzkum.

Výška hladiny podzemní vody a vhodnost zemin pro zásak je ověřena hydrogeologickým  průzkumem   , zpracovaným  firmou UNIGEO – Zlaté Hory .

Zatřídění zemin bylo  pro účely výkazu výměr stanoveno u odkopávek   na 60% hor. 3 a 40% hor. 4.. U výkopů rýh  a jam bylo stanoveno zatřídění na 60% hor 3 a 40% hor. 4. Tato zatřídění je vzhledem k složitosti území  předběžné  a  je možno je  upřesnit při vlastním provádění prací .

- 10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ,

- ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY

- Budou dotčena ochranná pásma  podzemních sítí , vodovodu , plynovodu a sdělovacích kabelů . Stavba  se nedotýká žádné chráněné  přírodní oblasti  , ani chráněného  památkového území .  Lokalita  leží v záplavovém území  řeky Opavy  pro průtok  Q100 , stejně jako celá přilehlá oblast sídliště Pod Cvilínem  a okolí ul. Opavské . (údaje ze serveru  HEIS VUV TGM ) . Stavba neleží v aktivní zóně záplavového území.

- 11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ

- -  bourací práce

- Vybourány budou  konstrukce stávajících  komunikací a chodníků

- -kácení mimolesní zeleně a jejich případná náhrada,

- Stavba vyžaduje vykácení  – Lokalita č. 9 - 1 exemplářů  stromů – Javor ( ø  400 mm)

- - Lokalita č.10 –  5  exemplářů  – 2 x Lípa ( ø 400 mm ), 1 x Bříza ( ø 250 mm ), 2 x Bříza ( ø 150 mm ).

- - rozsah zemních prací a konečná úprava terénu,

- Dojde k výkopům  v rozsahu cca 709 m³ , zahrnujících i povrchové humózní vrstvy . Pokud nebude podloží dostatečně únosné dojde k dalším odkopávkám pro odstranění nevhodných zemin podloží. Rozsah násypů je cca 136,5 m³. Niveleta parkoviště zhruba respektuje úroveň okolního terénu s ohledem na napojení na komunikace  .  Dále budou hloubeny jámy pro retenčně zasakovací systémy odvodnění v rozsahu  cca 462 m3

- Výkopy a nevhodné zeminy budou odvezeny na skládky , uvažovaná je skládka Cvilín .

- - ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch,

Lokalita   č. 9   -  Nebudou nové travnaté ostrůvky zřizovány.

Lokalita č.10 – S ohledem na rozhledové poměru u výjezdu z  parkoviště, bude část stávajících parkovacích stání, podél ulice Praskova, nahrazena travnatými ostrůvky.

Poškozené okolí stavby bude uvedeno do původního stavu .

- -zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace,

- Nedojde k záborům  ZPF .

- -zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa,

- Nedojde k zásahům .

- -zásah do jiných pozemků,

Lokalita č. 9 – leží na pozemcích investora a to na parcele č.2904

Lokalita č.10 – leží rovněž na pozemcích investora, parcely č.2903 a č. 2904

- -vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků.

- Nedojde  .

- 12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY

- Určení a zdůvodnění nároků stavby:

- -všechny druhy energií

- - energetické nároky svítidel veřejného osvětlení  170 W .

- -telekomunikace

- -bez nároku

- -vodní hospodářství,

U nově navržených parkovacích stání se předpokládá nárůst množství dešťových vod , vzhledem ke změně odtokového koeficientu z cca 0.2  u travnatých ploch ( většina plochy)  nebo zatr. tvárnic ( 0.2 ) (stáv. zpevnění zbytku plochy )   na 0.5 u zpevněné plochy z mezerovité dlažby  .

Při  nárůstu  výměry zpevněných  ploch   cca 2052 m² (lokalita č. 9 – 1026 m², lokalita č.10-1026 m² )  a průměrné roční srážce v Krnově 609 mm ( údaj z IGP – měrná stanice Krnov  ), je roční nárůst odtoku  dešťových vod  cca  375 m3. Z tohoto důvodu bude odvodnění řešeno,   pomocí systému  retenčních a zasakovacích nádrží , které časově posunou a  sníží  zatížení kanalizace  dešťovými vodami .

- - připojení na dopravní infrastrukturu a parkování,

Lokalita č. 9

Napojena na ulici Praskovu novým vjezdem.( ulice Praskova č.p. 2903)

Lokalita č.10

Napojena na ulici Praskovu novým vjezdem. .( ulice Praskova č.p. 2903)

- -možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě),

- Veřejné osvětlení bude napojeno na stávající rozvody.  Odvodnění se napojí na retenčně zasakovací systém a posléze přepadem na městskou jednotnou  kanalizaci .

- --druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby.

Obecně dojde ke vzniku  odpadů, které jsou složeny z nevhodných zemin a z vybouraných hmot -  krytů a podkladů zpevněných ploch a betonových prefabrikátů a suti z betonových základů.

- 13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- .

- - vlivy negativních účinků stavby a jejího užívání na :  ( případně  návrhy na stavební opatření k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci v souladu s příslušnými právními předpisy)

- ochranu krajiny a přírody,

- - bez zásadního vlivu . Naopak řešení parkování zlepší situaci na území města .

- hluk,emise z dopravy

- Území, v němž se nachází předmětný záměr leží v hustě obydlené oblasti na okraji  sídlištní zástavby  .

- Prioritou trvale udržitelného využívání území je zajištění ochrany před znečištěním vod a půdy a nezvyšování úrovně hladiny hluku v území, což záměr svým prostorovým členěním  a stanovenými organizačními opatřeními splňuje.

- vliv znečistěných vod na vodní toky a vodní zdroje,

- - nedojde k znečištění povrchových vod provozem,  jsou  navrženy  sorbční vpusti , které zabrání jednak znečištění běžnými úkapy  z vozidel , jednak zachytí i připadnou havárii , únik oleje nebo PHM  .

- ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě,

- Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební  nebo montážní práce  , zajistí  vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny    pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

- Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou

- a) udržování pořádku a čistoty na staveništi,

- b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

- c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

- d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

- e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

- f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

- g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

- h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

- i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

- j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

- k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,

- l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,

- m) zajištění spolupráce s jinými osobami,

- n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,

- o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,

- p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

- q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

- Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.

- Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

- nakládání s odpady.

Vzniklé  odpady jsou vyhláškou  č. 381/2001, příl.  č. 1 zařazeny  podle Katalogu odpadů následovně.

17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 ( vybourané podklady      a  přebytečná zemina )

17 01 01	Beton

Výše uvedené odpady budou vesměs odvezeny na  skládky. O pohybu odpadů bude vedena evidence dle vyhl.  MŽP 383/2001

- 14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI:

- Průkaz, že stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnila základní požadavky, kterými jsou:

- mechanická odolnost a stabilita,

- požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby apod.),

- ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí,

- ochrana proti hluku,

- bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na PK),

- úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a údržbě apod.).

- Návrh se řídí požadavky technických norem  zejména ČSN 73 6108  a navazujících předpisů TP, TKP a dalších, voleny byly materiály, které splňují výše uvedené požadavky. Bezpečnost provozu byla posouzena příslušným orgánem PČR. Některé tyto požadavky se stavby, vzhledem k malému  rozsahu  netýkají.

- 15. DALŠÍ POŽADAVKY

- Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení:

- užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecně technické požadavky na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.),

- - použité parametry - rozměry parkovacích stání , parametry komunikace, navržené odvodnění  a použité materiály odpovídají současným  technicko- estetickým   požadavkům .

- zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

Budou  naplněny  požadavky vyhlášky 398/2009:

Podél parkovacích stání pro vozíčkáře bude obrubník snížen na 20 mm , stejně jako na vjezdech a na místech pro přecházení  resp. přechodech pro chodce. Přechody, případně místa pro přecházení budou vybavena signálními a  varovnými pásy a nasvětlena samostatnými svítidly. V rámci parkovacích stání budou    rezervována následující počet   míst  pro zdravotně postižené.

lokalita č.9    2  místa

lokalita č.10  2  místa

- ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agresivní podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy),

- -není nutno řešit

- V Krnově    11/2010                                        Vypracoval : Ing. Petr Barandovski