B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

B. 6. Bezbariérové užívání

a) zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu,

a

b) zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením,

Bude dodržena vyhl. 398 /2009  o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v následujícím rozsahu :

SO 101 – Chodníky

Samostatné sjezdy  budou upraveny bezbariérově,  převýšení obrubníku zde bude 0.02m . Tato   místa  budou  vybavena varovnými pásy ze slepecké dlažby v š. 400 m , které budou zasahovat do rampového úseku , až do místa ,kde převýšení  obrubníku dosáhne 80 mm. Rampy které budou provedeny  přes celou šířku chodníku , budou mít maximální podélný sklon 12.5 %.

Materiál použitý  pro hmatové úpravy-varovný pás ( zámková dlažba s reliefní úpravou – barva červená )  musí splňovat požadavky  NV 163/2002  a TN TZÚS 12.03.04 .

Jako přirozená linie bude sloužit záhonový obrubník na rozhraní chodníku a trávníku, převýšený na výšku 60 mm . Tato přirozená linie bude přerušena  na vjezdech , kde bude převýšení přerušeno max. na  délku 8 m  .

Komunikace  pro  chodce  smí mít podélný sklon nejvýše v poměru  1:12  (8,33%)  a  příčný sklon nejvýše v poměru 1:50 (2,0%) .

Vazba na veřejné osvětlení .

Stožáry veřejného osvětlení  budou   umístěny mimo průchozí profil , tak aby jejich umístění  bylo v souladu s vyhl.  398/2009 příl. 2 odst . 1.2.2 , který říká , že technické vybavení komunikace lze v odůvodněných případech umístit tak, že bude průchozí prostor místně zúžen až na 900 mm . K tomuto případu zde nedojde , bude dodržena plná šířka chodníku   i  dostatečný bezpečnostní odstup

- zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením,

Stavba neobsahuje zařízení využívající akustické informace .

- použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení.

Jako povrch chodníků bude  použita v km  0.065- KÚ  betonová zámková dlažba s prostiskluzovým  povrchem dle TN TZ/S 9.15.01-08  . Na varovné pásy bude využita reliéfní zámková dlažba ( slepecká ) , v červeném barevném odstínu  , splňující požadavky  NV 163/2002  a TN TZÚS 12.03.04  .

Tvarové řešení   :

Reliéfní zámková dlažba ( slepecká )

Dlaždice s výrazně hmatově (vnímatelným slepeckou holí a nášlapem) odlišným povrchem od okolní dlažby – hmatový kontrast u dlaždic s výstupky je dostatečný u následujících okolních povrchů (pruh šířky min. 250 mm od hmatového povrchu – betonová zámková dlažba, litý asfalt, mozaika z přírodního kamene, štípaná i řezaná, mozaika z kamenného konglomerátu, rovinné desky)· s výstupky tvaru kulových úsečí s průměrem 20 až 25 mm a výškou 4 až 5,5 mm s roztečí výstupku 50 až 100 mm  s výstupky tvaru válců a komolých kuželu s průměrem 20 až 25 mm a výškou 4 až  5,5 mm s roztečí výstupku 50 až 100 mm.

Shodu materiálu  s uvedenými předpisy prokáže dodavatel stavby .

V Krnově    11/2013                                                              Vypracoval : Ing Petr Barandovski